1岸线自然状况

1.1评价方法

岸线自然状况包括河流（湖库）岸稳定性和岸带植被覆盖率两个方面，采用以下公式计算。

BH=BSr×BSw+PCr×PCw

式中：

BH——岸线自然状况赋分；

BSr——河流（湖库）岸稳定性赋分；

BSw——河流（湖库）岸稳定性权重，取0.4；

PCr——岸带植被覆盖率赋分；

PCw——岸带植被覆盖率权重，取0.6。

1.1.1河流（湖库）岸稳定性

河流（湖库）岸稳定性按总体特征赋分。赋分标准见表1-1。

表1-1  河流（湖库）岸稳定性指标赋分标准表

| 河流（湖库）岸特征 | 稳定 | 基本稳定 | 次不稳定 | 不稳定 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 总体特征 | 近期内河（湖）岸不会发生变形破坏，无水土流失现象。 | 河流（湖库）岸结构有松动发育迹象，有水土流失迹象，但近期不会发生变形和破坏。 | 河流（湖库）岸松动裂痕发育趋势明显，一定条件下可导致河流（湖库）岸 变形和破坏，中度水土流失。 | 河流（湖库）岸水土流失严重，随时可能发生大的变形和破坏，或已经发生破坏。 |
| 赋分 | 100 | 75 | 25 | 0 |

    - 1.1.2岸带植被覆盖率

河湖岸带宽度为临水边界线至外缘边界线之间的区域。临水边界线及外缘边界线可根据河（湖）管理范围线划定报告、岸线保护与利用规划等有关成果确定。无相应成果可参照水利部《河湖岸线保护与利用规划编制指南（试行）》进行确定。河流（湖库）健康评价横向范围示意图见图1-1。

图1-1 河流（湖库）健康评价横向范围示意图

岸带植被覆盖率评估河流（湖库）岸带自然和人工植被垂直投影面积占河流（湖库）岸带面积比例。重点评估陆向范围乔木、灌木和草本植物的覆盖状况。植被覆盖率评估有参考点比对赋分法、直接评判赋分法、自然岸线法等3种方法。

本次采用自然岸线法。

（1）计算河流（湖库）自然岸线率。河流（湖库）自然岸线率指未硬化河流（湖库）岸线的长度占岸线总长度的比值，硬化岸线是指自然河流（湖库）岸的土质河床由混凝土板或者块石铺砌，成为人工硬质河流（湖库）岸。满足岸线生态功能的生态护岸长度不计入硬化岸线长度。河流（湖库）自然岸线率按公式计算。

BH=(Ln-Lh)/Ln×100%

式中：

BH——河（湖）自然岸线率（%）；

Ln ——岸线总长度（km）；

Lh ——硬化岸线长度，有防洪、调水、血防等规定要求的硬化段不计入（km）。

（2）岸带植被覆盖率赋分。根据河流（湖库）自然岸线率对岸带 植被覆盖率赋分，赋分标准见表1-2。

表1-2  河流（湖库）岸带植被覆盖率赋分标准表（自然岸线法）

| 自然岸线率（%） | 100 | 95 | 90 | 80 | 70 | ≤60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 赋分 | 100 | 80 | 60 | 40 | 20 | 0 |

1.2评价过程

本次现场调查和测量，计算评价河段河流（湖库）岸稳定性和岸带植被覆盖率，进行的现场勘查和数据分析，得到了详实的数据结果。其中TJH-1为唐家河江油市段河道照片，TJH-2为唐家河剑阁县段河道照片。

TJH-1 （江油市段）

TJH-2（剑阁县段）

图1-2  唐家河现场照片

根据现场调查唐家河2个监测断面，统计计算评价河段河流（湖库）岸稳定性，并对现场勘查的数据分析，得到下表。

表1-3  唐家河河流岸稳定性赋分表

| 评价河段 | 评价河段及 监测断面 | 河流（湖库）岸稳定性 | 赋分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 唐家河 | TJH-1 （江油市段） | 河流（湖库）岸松动裂痕发育趋势明显，一定条件下可导致河流（湖库）岸 变形和破坏，中度水土流失。 | 57.0 |
|  | TJH-2 （剑阁县段） | 河流（湖库）岸松动裂痕发育趋势明显，一定条件下可导致河流（湖库）岸 变形和破坏，中度水土流失。 | 63.4 |

根据现场调查唐家河，江油市段无人工硬质河流（湖库）岸，剑阁县段无人工硬质河流（湖库）岸，使用自然岸线法得出唐家河植被覆盖率赋分。

表1-4  唐家河岸带植被覆盖率赋分表

| 评价河段 | 评价河段 | 评价河段岸线总长度 | 人工硬质河流（湖库）岸长度 | 自然岸线率 | 赋分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 唐家河 | 江油市段 | 27.50 | 0.5 | 100% | 100 |
|  | 剑阁县段 | 3.17 | 0 | 100% | 100 |

1.3评价结果

通过2个监测断面河流（湖库）岸稳定性和自然岸线法得出的岸带植被覆盖率的赋分，根据公式计算：

唐家河江油市段岸线自然状况赋分=57.0*0.4+100*0.6=82.80；

唐家河剑阁县段岸线自然状况赋分=63.4*0.4+100*0.6=85.36。

故唐家河江油市段岸线自然状况赋分为76.51，剑阁县段岸线自然状况赋分80.00。

2水质优劣程度

2.1评价方法

水质优劣程度指标至少选用pH、溶解氧、高锰酸盐指数、氨氮、总磷等5项水质指标进行评价，采样布点、监测频率及监测数据的处理应遵循《地表水环境质量标准》（GB 3838）、《水环境监测规范》（SL 219）相关规定。河湖冰封期可不纳入监测评价。因地质特征、土壤条件、生物群落特征等自然原因导致水体某些水质指标本底值偏高的，可以将其与周边其他河湖相应水质指标进行比较分析，排除人为污染原因，可不对该水质指标进行评价，但应作出说明。

原则上应优先选用评价河流上国考、省考断面及有长系列监测成果的例行断面开展水质评价。

a.计算各水质指标年平均值。每个指标同一断面（点位）多次监测数据取平均值作为该指标断面（点位）平均值；有多个断面监测（点位）时，以各监测断面（点位）所代表河段长度（湖区水面面积）作为权重，计算各个断面（点位）监测结果的加权平均值，作为该指标的年平均值。

b.评价河段（湖库）水体水质类别。根据《地表水环境质量标准》（GB 3838）和每个水质指标年平均值，采用单因子评价方法，分别评价各水质指标对应的水质类别。取所有水质指标对应的最差水质类别作为该河湖水体的水质类别。

c.对水质优劣程度赋分。

表2-1  水质优劣程度评估赋分标准表

| 水质优劣程度 | Ⅰ~II类水质比例≥90% | 75%≤Ⅰ~II类水质比例<90% | 50%＜Ⅰ～Ⅲ类水质比例＜75％，且无Ⅴ类及劣Ⅴ类水质的 | Ⅰ~Ⅲ类水质比例<75%，且有Ⅴ类水质的 | Ⅰ~Ⅲ类水质比例<50% | Ⅴ~劣Ⅴ类比例>50% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 赋分 | 100 | 80 | 60 | 40 | 不健康 | 劣态 |

2.2评价过程

唐家河干流无水质监测点，为进行河流健康评价，委托四川德福检测技术有限公司对唐家河二郎庙镇五指山起点、唐家河二郎庙镇洗脚村汇入点进行水质检测。监测结果及主要水质指标详见下表。

图4.1-3  现场采样照片

表2-2  水质检测成果及主要水质指标参数

| 评价河流 | 评价河段 | 监测时间 | 主要指标（mg/L） |  |  |  |  | 评价 结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | PH | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | 总磷 |  |  |
| 唐家河 | 江油市段 | 2022.12.22 |  |  | 3.7 | 0.037 | 0.01 | Ⅱ类 |  |
|  | 剑阁县段 | 2023.10.9 |  |  | 2.4 | 0.040 | 0.01 | Ⅱ类 |  |

2.3评价结果

根据监测数据，唐家河剑阁县段水质优劣程度赋分80分，唐家河剑阁县段水质优劣程度赋分60分。

3公众满意度

3.1评价方法

（1）调查评估内容

调查评估公众对河湖环境、水质水量、涉水景观、舒适性、美学价值的满意程度。

（2）调查范围

调查范围应包括河湖全部水域及正常水位线以上50m陆域。

（3）调查数量

流域面积在200km2以上的河流，原则上总的调查人数不得少于100人；流域面积在200km2以下的河流，原则上调查人数不宜少于30人。人烟稀少的偏远河流可适当减少。参与调查人员应涵盖当地河湖长制相关部门工作人员、居（村）民、村组（社区）基层干部、当地居民、河湖相关研究人员（渔业、鸟类专业等）河湖管理人员等，涉及自然保护区、风景名胜区、国家湿地、国家森林公园等河流（湖泊）的，还应包括以上区域管理单位及游客，参与调查的各类人员占比应尽量均衡。

公众满意度赋分取所有公众赋分的平均值。

3.2评价过程

本次唐家河流域面积为136.9km2，流域面积在200km2以下，原则上调查人数不宜少于30人。本次河流健康评价共收集公众调查问卷30份，调查的主要对象为沿河居民、沿河周边从事生产活动者以及旅游人员。

公众调查表实际记录了受访人员对唐家河干流河湖环境、水质水量、涉水景观、舒适性、美学价值的满意程度赋分情况，并取评价河段公众赋分的评价均值作为评价河段健康评价公众满意程度指标的最终分值。

调查统计详情见表3-1。

表3-1  唐家河公众满意度调查统计表

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 赋分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 男 | 14-29 | 85 |
| 2 |  | 男 | 30-59 | 90 |
| 3 |  | 男 | 30-59 | 95 |
| 4 |  | 男 | 14-29 | 92 |
| 5 |  | 男 | 30-59 | 93 |
| 6 |  | 男 | 30-59 | 100 |
| 7 |  | 男 | 14-29 | 95 |
| 8 |  | 女 | 30-59 | 90 |
| 9 |  | 男 | 60及以上 | 90 |
| 10 |  | 男 | 30-59 | 85 |
| 11 |  | 男 | 30-59 | 95 |
| 12 |  | 男 | 30-59 | 90 |
| 13 |  | 男 | 30-59 | 94 |
| 14 |  | 女 | 14-29 | 90 |
| 15 |  | 男 | 30-59 | 95 |
| 16 |  | 男 | 30-59 | 94 |
| 17 |  | 女 | 14-29 | 80 |
| 18 |  | 女 | 14-29 | 92 |
| 19 |  | 女 | 14-29 | 88 |
| 20 |  | 男 | 30-59 | 91 |
| 21 |  | 女 | 14-29 | 95 |
| 22 |  | 男 | 14-29 | 92 |
| 23 |  | 女 | 30-59 | 89 |
| 24 |  | 女 | 30-59 | 85 |
| 25 |  | 男 | 30-59 | 85 |
| 26 |  | 女 | 30-59 | 94 |
| 27 |  | 女 | 60及以上 | 85 |
| 28 |  | 男 | 14-29 | 88 |
| 29 |  | 女 | 30-59 | 92 |
| 30 |  | 女 | 30-59 | 80 |
| 平均赋分 |  |  |  | 90.3 |

3.3评价结果

本次主要依据沿河行政村为单元。本次共收回30份调查问卷。经统计及计算，唐家河公众满意度赋分为90.3分。