四川胜宏环保科技有限公司

剑阁县城乡生活垃圾无害化处理设施建设项目

环境影响报告书

（征求意见稿）

建设单位：四川胜宏环保科技有限公司

评价单位：四川久测环境技术咨询有限公司

编制日期：2025年3月

目  录

第一章 概述	1

1.1 项目由来	1

1.2 项目特点	1

1.3 环境影响评价的工作过程	2

1.4 分析判定相关情况	4

1.5 关注的主要环境问题及环境影响	4

1.6 环评报告书主要结论	5

第二章 总则	6

2.1 评价目的与指导思想	6

2.2 编制依据	7

2.3 环境影响识别和评价因子筛选	10

2.4 评价标准	11

2.5 评价等级与评价范围	17

2.6 评价内容、评价重点及评价时段	17

2.7 产业政策及相关规划符合性分析	18

2.8 与生态环境分区管控要求符合性分析	32

2.9 选址合理性分析	51

2.10 环境保护目标	54

第三章 建设项目工程分析	57

3.1 工程概况	57

3.2 施工期工程分析	73

3.3 运营期工程分析	77

3.4 总量控制	97

第四章 环境现状调查与评价	99

4.1 自然环境概况	99

4.2 环境空气质量现状评价	101

4.3 地表水环境质量现状监测及评价	103

4.4 地下水环境质量现状监测及评价	107

4.5 声环境质量现状监测及评价	108

4.6 生态环境质量现状调查	108

第五章 施工期环境影响分析	111

5.1 施工期环境影响分析	111

5.2 施工期环境影响小结	115

第六章 运营期环境影响分析	116

6.1 大气环境影响分析	116

6.2 地表水环境影响分析	116

6.3 地下水环境影响分析	117

6.4 声环境影响分析	118

6.5 固体废物环境影响分析	119

6.6 土壤环境影响分析	122

6.7 对植物的影响分析	123

第七章 生态影响预测与评价	124

7.1 对土地利用的影响	124

7.2 对植被及植物资源的影响	124

7.3 运营期对植被及植物的影响	124

7.4 对野生动物的影响	124

7.5 生态系统影响分析	124

7.6 对景观影响分析	124

7.7 对四川翠云廊古柏省级自然保护区的影响	124

7.8 对剑门蜀道风景名胜区的影响	126

7.9 对剑门关国家森林公园的影响	126

第八章 环境保护措施及其可行性论证	127

8.1 施工期环境保护措施及可行性论证	127

8.2 运营期环境保护措施及其可行性论证	129

第九章 环境风险分析	132

9.1 环境风险评价概述	132

9.2 风险调查	134

9.3 环境风险潜势初判与评价等级	135

9.4 风险识别	136

9.5 风险事故情形分析	147

9.6 风险预测与评价	147

9.7 环境风险防范管理与风险防范措施	148

9.8 突发环境事件应急预案	155

9.9 环境风险评价结论	157

第十章 环境影响经济损益分析	158

10.1 经济效益分析	158

10.2 社会效益分析	158

10.3 环境损益分析	159

10.4 小结	159

第十一章 环境管理与监测计划	161

11.1 环境管理	161

11.2 管理要求	164

11.3 环境监测计划	169

11.4 竣工环保验收	170

11.5 小结	172

第十二章 结论及建议	173

12.1 结论	173

概述

项目由来

随着城市化进程的加快和人民生活水平的提高，生活垃圾的产量迅速增长。为改善生活环境质量，促进国民经济的可持续发展，满足生活垃圾无害化处理的需要。四川胜宏环保科技有限公司拟投资6800 万元，在剑阁县普安镇剑坪村一组（普安镇原生活垃圾场厂址内）建设《剑阁县城乡生活垃圾无害化处理设施建设项目》（以下简称“本项目”），拟采用绝氧热分解焚烧工艺处理剑阁县境内生活垃圾，处理规模为180t/d，主要建设内容包括：新建垃圾预处理线、垃圾烘干系统、垃圾热分解焚烧系统、再生可燃气体净化系统、烟气净化处理系统、烟气实时在线监测系统、渗滤液处理系统、各条生产线的厂房及办公室、生活区、电力配电室、数字化控制室、炭基肥和碳棒生产系统和再生气发电系统。本项目建成后可有效解决区域生活垃圾处理问题，完善区域基础设施建设，为当地居民创造洁净优美的生活环境。

根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院第682号令《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》的要求，“剑阁县城乡生活垃圾无害化处理设施建设项目”须进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）》，本项目属于第“四十八条 公共设施管理业”中“第 106 生活垃圾（含餐厨废弃物）集中处置 其他处置方式日处置能力 50 吨以上的”，本项目为采用绝氧热分解焚烧工艺日处理生活垃圾180吨，应开展环境影响评价，编制环境影响报告书。为此，四川胜宏环保科技有限公司委托四川久测环境技术咨询有限公司承担本项目的环境影响评价工作。我公司接受委托后，立即开展了详细现场踏勘、资料收集工作，现根据环境影响评价技术导则等有关技术规范编制完成了《剑阁县城乡生活垃圾无害化处理设施建设项目环境影响报告书》，呈报广元市生态环境局审批。

项目特点

- 本项目位于在原普安镇垃圾填埋场（填埋区南侧），属于普安环卫所用地，服务范围为全县的生活垃圾，项目建成后，处理能力为生活垃圾180t/d。本项目特点主要体现在以下：

- 1、本项目采用间接加热式热解回转窑处理生活垃圾，生活垃圾采用“预处理+热解”处理工艺，物料经外热作用，在无氧高温状态下迅速发生热解反应，释放出富含能量的热解气体，其中部分热解气（净化后）被引回热解回转窑燃烧器燃烧供能，从而保证热解回转窑的连续运转，热解气净化过程产生的焦油，交由有资质单位处置。

- 2、本项目采用热解工艺，相较于垃圾填埋，产生甲烷等温室气体较少，相较于垃圾焚烧，因为其热解生产炭黑渣，每年可减排大量 CO2 ，对节能减排贡献大，“碳中和”效益明显，本项目在无氧条件下将生活垃圾进行热解、气化、还原，在末端烧掉的是气体而非固体，所产生的烟气量比直接焚烧的少，烟气中污染物含量较少，热解气可实现循环利用，实现垃圾能量循环，减少辅助燃料使用，降低处理成本，实现资源化综合效益。

环境影响评价的工作过程

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部部令第16号）等相关法律法规的规定，本项目属于“四十八、公共设施管理业中第106项生活垃圾（含餐厨废弃物）集中处置（生活垃圾发电除外）中其他处置方式日处置能力 50 吨及以上的”，应编制环境影响报告书。为此，建设单位（四川胜宏环保科技有限公司）于2024年8月委托评价单位（四川久测环境技术咨询有限公司）实施该项目环境影响评价工作。

接受委托后，我单位按照环境影响评价技术导则等技术规范要求，立即组织人员对项目进行现场踏勘，详细了解了项目建设内容，收集了当地区域自然环境等相关资料。在此基础上开展了该项目环境影响评价工作，编制完成本环境影响报告书。

环境影响评价工作分为三个阶段，即前期准备、调研和工作方案阶段，分析论证和预测阶段，环境影响评价文件编制阶段。本项目环境影响评价工作程序如下。

图1.3-1  建设项目环境影响评价工作流程图

根据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令 第 4 号）的相关规定，本项目建设单位于2024年9月6日在“剑阁县人民政府”上进行了环境影响评价第一次公示，2025年3月30日在“环境影响评价信息公示平台”进行了第二次信息公示，第二次公示期间，建设单位将本项目环评相关信息在四川科技报进行了两次登报公示，同时在项目现场进行了张贴公示。公示时间均为10个工作日，公示期间，均未收到公众意见及反馈。

本项目环评报告书编制过程中，得到了各级生态环境部门、相关行政管理部门以及建设单位的大力支持和协助。在此，一并致以衷心的感谢。

分析判定相关情况

根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，本项目属于 N7820 环境卫生管理项目。根据国家发展和改革委员会令第 29 号《产业结构调整指导目录（2024 年本）》，本项目属于鼓励类中的“第四十二、环境保护与资源节约综合利用”—“3、城镇垃圾、农村生活垃圾、城镇生活污水、农村生活污水、污泥及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程”。本项目建设符合国家产业政策的要求。

本项目位于剑阁县普安镇剑坪村一组，剑阁县普安镇垃圾填埋场西侧。根据剑阁县自然资源局出具的《剑阁县环卫事务中心城市生活垃圾填埋场地块分宗示意图》（剑资源规字（2022）13号），普安环卫所用地面积为68848.60平方米，其中地块一为医疗处置项目用地，用地面积2416.4平方米，地块二为城乡生活垃圾处理项目用地，用地面积9958.17平方米，地块三为餐厨垃圾处理地块，用地面积为10427.10平方米。本项目用地为地块二城乡生活垃圾处理项目地块。根据《剑阁县普安镇（含城北）控制性详细规划》及相关规范要求，剑阁县自然资源局对本项目出具了《剑阁县规划设计条件通知书》（剑资源规字（2023）86号）和《普安镇原垃圾处理厂拟建用地红线图》（剑资源规字（2023）86号），明确拟建地块规划建设用地9958.17平方米，用地性质为环卫用地。本项目建设符合当地用地规划要求。

根据资料调查和现场踏勘，本项目周边居民饮用水为自来水，项目选址不在生态红线范围内，满足广元市“生态环境分区管控”要求，卫生防护距离范围内无居民区、文教、医院、医药食品企业等敏感目标，只要建设单位在严格按照环评提出的污染防治措施实施厂区生产管理的条件下，对环境影响较小，选址可行。

关注的主要环境问题及环境影响

本次评价主要评价施工期和运营期对厂区周围环境的影响，重点关注的问题包括：

- 热解气（净化后）燃烧废气、垃圾卸料、堆放、污水池散发出恶臭气体对大气环境及周围环境敏感目标的影响及控制措施。

- 本项目产生的渗滤液、场地和设备冲洗水、冷却塔循环排污、碱液喷淋塔排污、初期雨水等对区域水环境及水环境保护目标的影响、环保治理措施、废水处理工艺的可行性分析。

- 生产设备、风机、水泵等设备，对周围声环境的影响及控制措施。

- 本项目产生的危险废物、一般工业固体废物及生活垃圾收集、储存和处理等对周围环境的影响及控制措施。

- 工艺过程产生固体废物、废水依托设施的处理能力是否满足要求。

环评报告书主要结论

四川胜宏环保科技有限公司剑阁县城乡生活垃圾无害化处理设施建设项目，符合现行国家产业政策，符合区域规划，无环境制约因素，选址合理，经采取措施后均做到达标排放，不会改变项目所在区域的环境功能；满足总量控制要求；风险管理措施合理可行，风险事故发生的可能性和危害可控制在接受范围，满足环保要求。评价认为，本工程在实施总量控制、达标排放以及本报告书所提出的各项环保措施的前提下，从环境保护角度分析，项目建设可行。

总则

评价目的与指导思想

评价目的

环境影响评价作为建设项目管理的一项制度，其基本目的是贯彻“保护环境”这项基本国策，认真执行“以防为主，防治结合，综合利用”的环境管理方针。实现项目与自然、经济、环境的协调发展。通过评价，查清建设项目所在区域的环境现状，分析该项目的工程特征和污染特征，分析项目建设对当地环境可造成的不良影响，弄清楚影响程度和范围，从而制定避免污染、减少污染的防治对策，对项目实现合理布局、最佳设计、为环保行政部门的管理提供科学依据。本项目对环境的影响主要体现在大气、地表水、固废及声环境方面。因此确定本次环境评价工作的具体的目的及要求是：

（1）通过现场调查与监测分析，了解工程所在区域的地表水、地下水、环境空气、土壤及声环境现状。针对建设内容和环境特征各有侧重地进行评价，确保对环境的影响控制在标准和有关规定允许的范围内。

（2）对工程的污染特征进行达标排放和清洁生产措施分析，弄清生产系统各种污染物排放源点及源强，有针对性地提出污染防治措施。

（3）按国家有关节约用水、提高水的循环利用率、保护水资源的要求，提出相应的措施，指导项目按可持续发展战略进行建设。

（4）评价本项目建成投产后，对周围环境的影响程度和范围。通过对工程拟采取的污染治理措施进行论证，评价环境保护措施的可行性，并提出合理化建议。

（5）通过对工程的环境经济分析，论述工程的社会、经济和环境效益。

（6）通过以上分析论述，并结合区域规划，从环境保护角度论述项目规模、选址、平面布置及污染防治措施等的可行性，并对其可能存在的问题提出合理化建议，为环境管理和工程建设提供依据。

评价原则

突出环境影响评价的源头预防作用，坚持保护和改善环境质量。

（1）依法评价

贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。

（2）科学评价

规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。

（3）突出重点

根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，根据规划环境影响评价结论和审查意见，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

编制依据

国家相关法律

1、《中华人民共和国环境保护法》，2015.1.1；

2、《中华人民共和国水污染防治法》，2018.1.1；

3、《中华人民共和国大气污染防治法》，2018.10.26；

4、《中华人民共和国噪声污染防治法》，2022.6.5；

5、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020.4.29；

6、《中华人民共和国土壤污染防治法》，2019.1.1；

7、《中华人民共和国环境影响评价法》，2018.12.29。

行政法规和部门规章

1、《建设项目环境保护管理条例》，国务院令第682号，2017.7.16；

2、《建设项目环境影响评价分类管理名录》，生态环境部令第16号，2021.1.1；

3、《产业结构调整指导目录》（2019年本）；

4、《国家危险废物名录》（2021年版）；

5、《建设项目环境影响评价政府信息公开指南 （试行）》（环办[2013]103号）；

6、《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）；

7、《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）；

8、《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）；

9、《国务院关于空气质量持续改善行动计划的通知》（国发[2023]4号）；

10、《关于进一步加强城市生活垃圾处理工作意见的通知》（国发[2011]9 号）；

11、《“十四五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》；

12、《长江经济带生态环境保护规划》（环规财[2017]88号）；

13、《环境影响评价公众参与办法》，生态环保部令第4号，2019.1.1；

14、《关于印发<四川省、重庆市长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）>的通知》（川长江办[2022]17号）。

地方政策法规

1、《四川省环境保护条例（修订）》，2018.1.1；

2、《关于印发土壤污染防治行动计划四川省工作方案的通知》（川府发[2016]63号）；

3、《四川省人民政府关于印发四川省打赢蓝天保卫战等九个实施方案的通知》，川府发[2019]4号；

4、《四川省人民政府关于印发四川省生态保护红线方案的通知》（川府发[2018]24号）；

5、《广元市人民政府关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单实施生态环境分区管控的通知》（广府发[2021] 4 号）；

6、《四川省城乡环境综合治理条例》；

7、《四川省“十四五”生态环境保护规划》；

8、《广元市“十四五”生态环境保护规划》；

9、《四川广元市城乡生活垃圾处理设施建设三年推进实施方案（2021-2023年）》；

10、《广元市城市市容和环境卫生管理条例》；

11、《广元市人民政府关于印发<广元市打好污染防治攻坚战“八大战役”实施方案>的通知》（广府发〔2019〕9号）。

导则和技术规范

1、《环境影响评价技术导则  总纲》（HJ2.1-2016）；

2、《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）；

3、《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018）；

4、《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）；

5、《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2021）；

6、《环境影响评价技术导则  土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；

7、《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ19-2022）；

8、《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

9、《污染源源强核算技术指南  准则》（HJ 884-2018）；

10、《排污单位自行监测技术指南  总则》（HJ 819-2017）；

11、《排污许可证申请与核发技术规范  总则》（HJ 942-2018）；

12、《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范  总则（试

行）》（HJ944-2018）；

- 《排污单位自行监测技术指南  总则》（HJ 819-2017）；

- 《排污许可证申请与核发技术规范 危险废物焚烧》（HJ1038-2019）；

- 《排污许可证申请与核发技术规范 生活垃圾焚烧》（HJ1039-2019）；

- 16、《排污许可证申请与核发技术规范  环境卫生管理业》（HJ1106-2020）；

- 17、《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建成[2000] 120 号）；

- 18、《建设项目危险废物环境影响评价指南》（原环保部公告 2017 年第 43号）；

- 19、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；

- 20、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ 2025-2012）；

- 21、《生活垃圾焚烧处理工程技术规范》（CJJ90-2009）；

- 22、《生活垃圾渗滤液处理工程技术规范（试行）》（CJJ564-2010）；

- 23、《生活垃圾焚烧厂运行维护和安全技术规范》（CJJ128-2009）；

- 24、《国家危险废物名录》（2021年版）；

- 25、 《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部公告 2017 年 第 43 号）；

- 26、《固体废物处理处置工程技术导则》（HJ2035-2013）；

- 27、《固体废物再生利用污染防治技术导则》（HJ1091-2020）；

- 28、《垃圾焚烧袋式除尘工程技术规范》（HJ2012-2012）；

- 29、 《重点行业二噁英类污染防治技术政策》（环境保护部公告 2015 年 第 90 号）；

- 30、《城市环境卫生设施规划标准》（GBT 50337-2018）。

建设项目相关资料

- 环评委托书；

- 《四川胜宏环保科技有限公司剑阁县城乡生活垃圾无害化处理设施建设项目建筑设计方案》，中国矿业大学工程咨询研究院（江苏）有限公司，2024.5；

- 建设单位提供的其它相关资料。

环境影响识别和评价因子筛选

环境影响因子识别

综合考虑项目的性质、工程特点、实施阶段（施工期、营运期）及其所处的环境特征，通过类比分析识别本项目建设和营运活动可能对各环境要素产生的影响，通过初步分析识别环境因素，并依据污染物排放量的大小等，筛选本次评价的各项评价因子。

本项目环境影响识别结果见下表。

表2.3-1  环境影响因素识别表

| 影响因子 | 施工期 | 运营期 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 废气 | 废水 | 噪声 | 固废 | 车辆交通 |
| 地表水 | × | × | -S | × | × | × |
| 地下水 | × | × | -S | × | -S | × |
| 大气环境 | -S | -M | × | × | -S | -S |
| 土壤环境 | -S | × | -S | × | -S | × |
| 声环境 | -S | × | × | -S | × | -S |
| 水生生物 | × | × | -S | × | × | × |
| 陆生生物 | -S | -S | × | × | -S | -S |
| 植被 | -S | × | × | × | × | × |
| 水土流失 | -S | × | × | × | × | × |

注：“×”表示无影响；“+”、“-”分别表示有利影响和不利影响；“L、M、S”分别表示影响程度：大、中、小。

从上表可以看出，本项目施工期影响较小，运营期主要是废水和废气对环境的影响。

评价因子筛选

在识别项目主要环境影响因素的基础上，根据本工程的特点，同时类比同类项目情况，确定本次评价因子见下表。

表2.3-2  评价因子表

| 项目 | 现状评价因子 | 影响评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 大气环境 | SO2、NO2、PM2.5、PM10、CO、O3、TSP，NOx，氟化物，HCl，H2S，NH3，臭气浓度，非甲烷总烃，锰及其化合物，锑、砷、铅、铬、钴、铜、镍及其化合物，汞及其化合物，镉、铊及其化合物，二噁英类，六价铬 | 正常排放预测因子（SO2、NO2、PM10、CO、HCl、Pb、Hg、As、Cd、Mn、Cr6+、二噁英类、NH3、H2S、TVOC） 非正常排放预测因子（SO2、NO2、颗粒物、H2S、NH3 、HCl、TVOC 、Pb、 Hg、As、Cd 、Mn 、Cr6+、二噁英类） |
| 地表水环境 | pH、COD、BOD5、悬浮物、总氮、氨氮、总磷、粪大肠菌群、硫化物、石油类、汞、镉、铬、六价铬、砷、铅、色度、水温 | 简单分析 |
| 地下水环境 | K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数； 色度、阴离子表面活性剂、硫化物、挥发性酚类、苯、甲苯、锑、钴、铜、镍；铊、石油类 | COD、NH3-N |
| 声环境 | 等效连续 A 声级 | 等效连续 A 声级 |
| 固体废物 | / | 固体废物的产生、处理或处理方式、去向 |
| 土壤环境 | 土壤45项基本因子；铬、锌、氯化物、硫化物、锑、钴、二噁英类、石油烃（C10~40）、锰、铊、氟化物、pH、土壤盐分含量 | 对环境要素（地下水、环境空气、地表水）的影响 |
| 生态 | 土地利用类型、植被类型、野生动植物 |  |

评价标准

环境功能区划

本项目位于剑阁县普安镇剑坪村一组，在普安镇原垃圾填埋场，属于普安环卫所用地南侧地块内。

大气环境功能区划

项目大气环境评价区内四川翠云廊古柏自然保护区、剑门蜀道剑门关景区属于一类环境空气功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）一级标准；其它区域属于二类环境空气功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

地表水环境功能区划

项目所在区域主要地表水体为北面约834m的闻溪河（主要水体功能为泄洪、灌溉、工农业用水）；南侧约844m的光荣水库（主要水体功能为灌溉、泄洪）；西侧约173m的水塘（主要水体功能为泄洪、灌溉），属Ⅲ类水环境功能区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域标准。

地下水环境功能区划

项目所在区域地下水属Ⅲ类水环境功能区，执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

声环境功能区划

项目所在区域噪声环境评价区属于 2 类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的 2 类区标准。

土壤环境功能区划

项目占地范围内土地性质为环卫用地，土壤环境质量执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）中“第二类用地”筛选标准。

环境功能属性汇总

本项目所在地区域功能属性见下表。

表2.4-1  项目所在地环境功能属性

| 编号 | 项目 | 功能属性及执行标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环境空气 | 大气环境评价区内四川翠云廊古柏自然保护区、剑门蜀道剑门关景区属于一类环境空气功能区；其它区域属于二类环境空气功能区 |
| 2 | 地表水环境 | 执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 |
| 3 | 地下水环境 | 执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类 |
| 4 | 声环境 | 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类环境噪声限值 |
| 5 | 土壤环境 | 执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018） |

环境质量标准

环境空气

项目所在区域四川翠云廊古柏自然保护区、剑门蜀道剑门关景区执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）一级标准，其它区域执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；H2S、HCl、NH3、Mn及其化合物执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录 D 中表 D.1 其他污染物空气质量浓度参考限值要求；非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》（国家环境保护局科技标准司）的要求；二噁英日均值执行环发[2008]82 号文中规定（“二噁英参照日本年均浓度标准”3倍计”）。相关标准见下表。

表2.4-2  大气环境质量评价标准

| 项目 | 平均时间 | 浓度限值 |  | 单位 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 一级 | 二级 |  |  |
| SO2 | 年平均 | 20 | 60 | μg/m3 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） |
|  | 24小时平均 | 50 | 150 |  |  |
|  | 1小时平均 | 150 | 500 |  |  |
| NO2 | 年平均 | 40 | 40 | μg/m3 |  |
|  | 24小时平均 | 80 | 80 |  |  |
|  | 1小时平均 | 200 | 200 |  |  |
| CO | 24小时平均 | 4 | 4 | mg/m3 |  |
|  | 1小时平均 | 10 | 10 |  |  |
| O3 | 日最大8小时平均 | 100 | 160 | μg/m3 |  |
|  | 1小时平均 | 160 | 200 |  |  |
| PM10 | 年平均 | 40 | 70 |  |  |
|  | 24小时平均 | 50 | 150 |  |  |
| PM2.5 | 年平均 | 15 | 35 |  |  |
|  | 24小时平均 | 35 | 75 |  |  |
| TSP | 年平均 | 80 | 200 | μg/m3 |  |
|  | 24小时平均 | 120 | 300 |  |  |
| NOx | 年平均 | 50 | 50 | μg/m3 |  |
|  | 24小时平均 | 100 | 100 |  |  |
|  | 1小时平均 | 250 | 250 |  |  |
| 铅 | 年平均 | 0.5 | 0.5 | μg/m3 |  |
|  | 季平均 | 1 | 1 |  |  |
| 镉 | 年平均 | 0.005 | 0.005 | μg/m3 |  |
| 汞 | 年平均 | 0.05 | 0.05 |  |  |
| 砷 | 年平均 | 0.006 | 0.006 |  |  |
| 六价铬 | 年平均 | 0.000025 | 0.000025 |  |  |
| 氟化物 | 24小时平均 | 7① | 7① | μg/m3 |  |
|  | 1小时均值 | 20① | 20① |  |  |
| H2S | 1小时均值 | 10 |  | μg/m3 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018） 附录 D |
| HCl | 1小时均值 | 50 |  |  |  |
| NH3 | 1小时均值 | 200 |  |  |  |
| Mn及其化合物 | 日均值 | 10 |  |  |  |
| 非甲烷总烃 | 1小时均值 | 2.0 |  | mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准详解》 |
| 二噁英 | 年平均 | 0.6 |  | pgTEQ/m3 | 日本环境厅中央环境审议 会制定的环境标准 |
|  | 日均值 | 1.8 |  | pgTEQ/m3 | 根据环发【2008】82号文 |
| 注：①适用于城市地区。 |  |  |  |  |  |

地表水

项目所在区域地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。相关标准见下表。

表2.4-3  《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）

| 项目 | 单位 | Ⅲ类标准 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 无量纲 | 6～9 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准 |
| COD | mg/L | ≤20 |  |
| BOD5 | mg/L | ≤4 |  |
| 氨氮 | mg/L | ≤1.0 |  |
| 总磷 | mg/L | ≤0.2（湖、库0.05） |  |
| 总氮 | mg/L | ≤1.0 |  |
| 汞 | mg/L | ≤0.0001 |  |
| 镉 | mg/L | ≤0.005 |  |
| 铬（六价） | mg/L | ≤0.05 |  |
| 砷 | mg/L | ≤0.05 |  |
| 铅 | mg/L | ≤0.05 |  |
| 石油类 | mg/L | ≤0.05 |  |
| 硫化物 | mg/L | ≤0.2 |  |
| 粪大肠菌群 | 个/L | ≤10000 |  |

地下水

项目所在区域地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准值。相关标准见下表。

表2.4-4  《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）

| 项目 | Ⅲ类标准 | 项目 | Ⅲ类标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 色 | ≤15 | 亚硝酸盐（以N计）（mg/L） | ≤1.00 |
| pH（无量纲） | 6.5~8.5 | 硝酸盐（以N计）（mg/L） | ≤20.0 |
| 总硬度（mg/L） | ≤450 | 氰化物（mg/L） | ≤0.05 |
| 溶解性总固体（mg/L） | ≤1000 | 氟化物（mg/L） | ≤1.0 |
| 硫酸盐（mg/L） | ≤250 | 汞（mg/L） | ≤0.001 |
| 氯化物（mg/L） | ≤250 | 砷（mg/L） | ≤0.01 |
| 铁（mg/L） | ≤0.3 | 镉（mg/L） | ≤0.005 |
| 锰（mg/L） | ≤0.10 | 铬（六价）（mg/L） | ≤0.05 |
| 铜（mg/L） | ≤1.00 | 铅（mg/L） | ≤0.01 |
| 挥发性酚类（以苯酚计）（mg/L） | ≤0.002 | 苯（μg/L） | ≤10.0 |
| 阴离子表面活性剂（mg/L） | ≤0.3 | 甲苯（μg/L） | ≤700 |
| 耗氧量（mg/L） | ≤3.0 | 锑（mg/L） | ≤0.005 |
| 氨氮（以N计）（mg/L） | ≤0.50 | 镍（mg/L） | ≤0.02 |
| 硫化物（mg/L） | ≤0.02 | 钴（mg/L） | ≤0.05 |
| 总大肠菌群（MPNb/100mL） | ≤3.0 | 铊（mg/L） | ≤0.0001 |
| 菌落总数（CFU/100mL） | ≤100 |  |  |

声环境

项目所在地声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。相关标准见下表。

表2.4-5  《声环境质量标准》（GB3096-2008）

| 类别 | 昼间 dB（A） | 夜间 dB（A） |
| --- | --- | --- |
| 2类 | 60 | 50 |

土壤环境

厂界土壤执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018） 中第二类用地筛选值；厂界土壤环境质量执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）其他类耕地对应风险筛选值；氟化物、铊、锰、二噁英、石油烃（C10-C40）等指标检测结果满足《四川省建设用地土壤污染风险管控标准》（DB51/2978-2023）中第二类用地筛选值要求。

污染物排放标准

废气

施工期扬尘执行《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB512682-2020）。相关标准见下表。

表2.4-6  《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/ 2682-2020）

| 污染物 | 施工阶段 | 排放限值（μg/m3） |
| --- | --- | --- |
| 颗粒物（TSP） | 拆除工程/土方开发/土方回填阶段 | 600 |
|  | 其他工程阶段 | 250 |

运营期其他物质破碎、筛分、贮存等环节产生的粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中有组织排放限值及无组织排放监控浓度限值；本项目采用热解处理工艺，由于国家尚未出台热解处理技术行业排放标准，考虑固体废物热解和焚烧均为固体废物的热转化技术，都是在高温条件下使固体废物中可回收利用的物质转化为能源的过程，故本项目热解气燃烧废气中污染物浓度，执行《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）排放限值；恶臭污染物无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB15604-93）中表1二级标准，恶臭污染物有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB15604-93）中表2标准，相关标准见下表。

表2.4-7  大气污染物排放标准

| 污染物 | 排放高度（m） | 标准限值 |  | 无组织浓度限值 （mg/m3） | 取值时间 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 最高允许排放浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） |  |  |  |
| 颗粒物 | 15 | 120 | 3.5 | 1.0 | / | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
| 硫化氢 | 15 | / | 0.33 | 0.06 | / | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
| 氨 | 15 | / | 4.9 | 1.5 | / |  |
| 臭气浓度 | 15 | / | 2000（无量纲） | 20（无量纲） | / |  |
| 颗粒物 | / | 30 | / | / | 1 小时均值 | 《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014） |
|  | / | 20 | / | / | 24 小时均值 |  |
| NOX | / | 300 | / | / | 1 小时均值 |  |
|  | / | 250 | / | / | 24 小时均值 |  |
| 二氧化硫 | / | 100 | / | / | 1 小时均值 |  |
|  | / | 80 | / | / | 24 小时均值 |  |
| HCl | / | 60 | / | / | 1 小时均值 |  |
|  | / | 50 | / | / | 24 小时均值 |  |
| 汞及其化合物（以 Hg 计） | / | 0.05 | / | / | 测定均值 |  |
| 镉、铊及其化合物（以 Cd+Tl 计） | / | 0.1 | / | / | 测定均值 |  |
| 锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物（以Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni 计 | / | 1.0 | / | / | 测定均值 |  |
| 二噁英类 ngTEQ/m3 | / | 0.1 | / | / | 测定均值 |  |
| CO | / | 100 | / | / | 1 小时均值 |  |
|  | / | 80 | / | / | 24 小时均值 |  |

废水

厂内新建1套渗滤液处理系统（45t/d），废水经渗滤液处理系统预处理达普安镇污水处理厂设计进水水质要求后由罐车转运至普安镇污水处理厂，处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002）一级A标准后外排闻溪河。

待填埋场垃圾渗滤液处理站提标改造完成后，废水经管道进入垃圾填埋场渗滤液处理站，处理达《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）中标准限值要求后外排闻溪河。

噪声

施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准，相关标准见下表。

表2.4-8  《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）

| 类别 | 昼间 | 夜间 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 噪声限值 Leq：dB（A） | 70 | 50 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） |
|  | 夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于 15dB（A） |  |  |

表2.4-9  工业企业厂界环境噪声排放标准

| 类别 | 昼间 | 夜间 | 依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 噪声限值 Leq：dB（A） | 60 | 50 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 |

固体废物

本项目一般固废参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中相关规定，危险废物处理和处置按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ 2025-2012）中的有关规定，进行妥善处理、贮存。

评价等级与评价范围

本项目评价等级和评价范围见下表：

表2.5-1  项目环境影响评价范围及等级一览表

| 评价要素 | 评价等级 | 评价范围 |
| --- | --- | --- |
| 大气 | 一级 | 以项目厂址为中心，边长为 5km 的矩形区域 |
| 地表水 | 三级B | / |
| 地下水 | 三级 | 本项目地下水评价范围西侧、西北侧、南侧和东侧以山脊为界，北侧以闻溪河为界，总面积约为2.83km2 |
| 声环境 | 二级 | 厂界外200m的区域 |
| 生态环境 | 一级 | 以项目厂址为中心，边长为 5km 的矩形区域 |
| 环境风险 | 二级 | 大气：建设项目边界5km的范围 地表水：事故入河排放点上游500m至下游1500m 地下水：项目所在水文地质单元2.83km2的范围 |

评价内容、评价重点及评价时段

根据项目特征和排污特点、评价区内环境特征和环境质量现状等，确定评价重点为：

1、工程分析：根据项目运行阶段的工艺流程，工艺流程合理性分析，分析项目污染物排放源强和排放特征。

2、污染防治措施论证：对本项目所采用的各种废气、废水及固体废物等污染物处理处置方案进行分析，论证各污染物处理达标的可行性。

3、环境影响分析：对项目排放的污染物对环境可能造成的影响进行分析，明确项目排污对环境的影响范围和程度。

评价内容

- 根据本工程项目的性质，建设特点及其环境影响特性，并结合本项目及周边自然保护环境，按照相关技术导则、规范要求，确定本项目环境影响评价工作内容包括：建设项目概况、工程分析、环境概况及环境质量现状、环境影响分析、环境风险评价与分析、环境保护措施及其可行性分析、环境影响经济损益分析、环境管理与环境监测计划、结论与建议。

评价重点

根据项目特征及环境概况，确定本次评价重点包括：大气环境影响评价、地下水环境影响评价、声环境影响评价、固废影响评价、环境风险评价、环境保护措施可行性论证等。

评价时段

本项目评价时段分为施工期、营运期两个时段。

产业政策及相关规划符合性分析

产业政策符合性分析

根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，本项目属于固体废物治理。根据国家发展和改革委员会令第 7号《产业结构调整指导目录（2024 年本）》，本项目属于鼓励类中的“第四十二、环境保护与资源节约综合利用”—“3、城镇垃圾、农村生活垃圾、城镇生活污水、农村生活污水、污泥及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程”。

本项目已于2024年5月13日在剑阁县发展和改革局进行备案，备案号为：川投资备【2405-510823-04-01-995835】FGQB-0070号 。四川胜宏环保科技有限公司与剑阁县综合行政执法局于2024年5月11日签订了《剑阁县城乡生活垃圾无害化处理设施建设项目投资建设及特许经营协议》，协议规定特许经营权范围为剑阁县境内全部生活垃圾的无害化处理权。

因此，本项目建设符合国家产业政策的要求。

用地规划符合性分析

本项目位于剑阁县普安镇剑坪村一组，剑阁县普安镇垃圾填埋场南侧。根据剑阁县自然资源局出具的《剑阁县环卫事务中心城市生活垃圾填埋场地块分宗示意图》（剑资源规字（2022）13号），普安环卫所用地面积为68848.60平方米，其中地块一为医疗处置项目用地，用地面积2416.4平方米，地块二为城乡生活垃圾处理项目用地，用地面积9958.17平方米，地块三为餐厨垃圾处理地块，用地面积为10427.10平方米。本项目用地为地块二城乡生活垃圾处理项目用地。

根据《剑阁县普安镇（含城北）控制性详细规划》及相关规范要求，剑阁县自然资源局对本项目出具了《剑阁县规划设计条件通知书》（剑资源规字（2023）86号）和《普安镇原垃圾处理厂拟建用地红线图》（剑资源规字（2023）86号），明确拟建地块规划建设用地9958.17平方米，用地性质为环卫用地。

本项目用地已于2024年7月2日取得剑阁县自然资源局颁发的不动产权证，用途为公用设施用地，面积为9958.17m2。

综上，本项目建设符合剑阁县普安镇相关规划。

与国家及地方相关政策、规划符合性分析

与《关于进一步加强城市生活垃圾处理工作意见的通知》符合性分析

根据《关于进一步加强城市生活垃圾处理工作意见的通知》（国发[2011]9 号）：“加强资源利用。全面推广废旧商品回收利用、焚烧发电、生物处理等生活垃圾资源化利用方式。加强可降解有机利用工作，组织开展城市餐厨垃圾资源化利用试点，统筹餐厨垃圾、园林垃圾、粪便等无害化处理和资源化利用，确保工艺柴油、肥料等资源化利用产品的质量和使用安全。加快生物质能源回收利用工作，提高生活垃圾焚烧发电和填埋气体发电的能源利用效率。”

本项目为生活垃圾处理项目，项目绝氧热分解焚烧工艺，经处理后产生的产品作为土壤改良剂或炭基肥等外售，实现生活垃圾无害化处理和资源化利用。本项目建设符合《关于进一步加强城市生活垃圾处理工作意见》（国发[2011]9 号）要求。

与《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》符合性分析

根据《城市生活垃圾处理政策及污染防治技术政策》（建城[2000]120号）：

（1）卫生填埋、焚烧、堆肥、回收利用等垃圾处理技术及设备都有相应的适用条件，在坚持因地制宜、技术可行、设备可靠、适度规模、综合治理和利用的原则下，可以合理选择其中之一或适当组合。在具备卫生填埋场地资源和自然条件适宜的城市，以卫生填理作为垃圾处理的基本方案；在具备经济条件、垃圾热值条件和缺乏卫生填埋场地资源的城市，可发展焚烧处理技术；积极发展适宜的生物处理技术，鼓励采用综合处理方式。禁止垃圾随意倾倒和无控制堆放 。

（2）垃圾收集和运输应密闭化，防止暴露、散落和滴漏。鼓励采 用压缩式收集和运输方式。尽快淘汰敞开式收集和运输方式。

（3）垃圾焚烧应严格按照《生活垃圾焚烧污染控制标准》等有关标准要求，对烟气、污水、炉渣、飞灰、臭气和噪声等进行控制和处理，防止对环境的污染。

（4）应采用先进和可靠的技术及设备，严格控制垃圾焚烧的烟气 排放。烟气处理宜采用半干法加布袋除尘工艺。

本项目为生活垃圾处理项目，项目采用绝氧热分解焚烧工艺，经处理后产生的产品作为土壤改良剂或炭基肥等外售，实现生活垃圾无害化处理和资源化利用。本项目垃圾在收集、运输过程中采用专用封闭式运输，不泄漏、撒落，项目严格按照《生活垃圾焚烧污染控制标准》中要求，对烟气、污水、残渣、飞灰及臭气、噪声等进行控制和处理，防止对环境的污染；本项目垃圾热解气净化采用“喷淋脱酸除雾+ 电捕焦油”的组合热解气净化工艺，经净化后储存于厂区东北侧围墙外气罐中（2000m³），通过管道全部用于热解回转窑燃烧供能，燃烧废气经“SNCR+湿式喷淋脱酸除雾+活性炭吸附+布袋除尘+单元制烟囱”处理后可达到相应标准。

与《“十四五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》的符合性分析

根据《“十四五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》：“（二）全面推进生活垃圾焚烧设施建设”，“1、加强垃圾焚烧设施规划布局。......统筹规划生活垃圾焚烧处理设施，依法依规做好生活垃圾焚烧项目选址工作，鼓励既有生活垃圾处理设施用地建设生活垃圾焚烧项目。”

本项目为生活垃圾处理项目，项目绝氧热分解焚烧工艺，经处理后产生的产品作为土壤改良剂或炭基肥等外售，实现生活垃圾无害化处理和资源化利用。本项目建设符合《“十四五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》相关要求。

与《四川省城乡环境综合治理条例》的符合性分析

根据《四川省城乡环境综合治理条例》：城市、县人民政府应当建立健全城乡环境卫生作业市场机制，鼓励组建城乡环境卫生作业公司，参与城乡道路清扫、垃圾清运、公共厕所保洁、园林绿地维护、餐厨垃圾处理等作业。地方各级人民政府应当按照规划逐步实施以垃圾焚烧发电为主的生活垃圾处理模式。

本项目属生活垃圾集中处置项目，采用绝氧热分解焚烧工艺。用项目建设符合《四川省城乡环境综合治理条例》文件要求。

与《四川省“十四五”生态环境保护规划》的符合性分析

根据《四川省“十四五”生态环境保护规划》：强化固体废弃物分类处置。加强源头减量。保障处置能力建设。。......严格生活垃圾分类管控，推进生活垃圾中有害垃圾收集与处置；持续推进工业固体废物、生活垃圾、建筑垃圾、农业废弃物等固体废物处置设施建设……到2025年，城市生活垃圾焚烧处理能力占比达到60%。

本项目为生活垃圾处理项目，本项目建设有利于推进生活垃圾无害化，项目采用绝氧热分解焚烧工艺，经处理后产生的产品作为土壤改良剂或炭基肥等外售，实现生活垃圾无害化处理和资源化利用。本项目建设符合《四川省“十四五”生态环境保护规划》相关要求。

与《广元市“十四五”生态环境保护规划》的符合性分析

根据《广元市“十四五”生态环境保护规划》：强化固体废弃物安全处理处置。加强生活垃圾无害化处理。......按照“近期大分流，远期细分类”的思路，推进生活垃圾分类减量与资源化利用处置……进一步健全完善城乡生活垃圾分类投放、分类收集、分类转运、分类处理系统，逐步改变一填埋为主的处置方式，提高垃圾焚烧处理比例。促进餐厨垃圾资源化利用，实现污泥无害化、资源化处置。

本项目为城乡生活垃圾处理项目，项目建设有利于推进城乡生活垃圾无害化，项目采用绝氧热分解焚烧工艺，经处理后产生的产品作为土壤改良剂或炭基肥等外售，实现生活垃圾无害化处理和资源化利用。本项目建设符合《广元市“十四五”生态环境保护规划》相关要求。

与《四川广元市城乡生活垃圾处理设施建设三年推进实施方案（2021-2023年）》的符合性分析

根据《四川广元市城乡生活垃圾处理设施建设三年推进实施方案（2021-2023年）》：推进生活垃圾分类和处理设施建设。全面推进焚烧处理能力建设，生活垃圾日清运量超过300吨的地区，加快发展以焚烧为主的垃圾处理方式，到2023年基本实现原生生活垃圾“零填埋”；生活垃圾日清运量不足300吨的地区，建设高温热解等小型生活垃圾焚烧设施，原则上不再新建原生生活垃圾填埋场，现有生活垃圾填埋场主要作为应急保障。苍溪县、剑阁县要加快生活垃圾高温热解项目建设，青川县、朝天区要对生活垃圾处置厂（场）进厂（场）道路进行改造，满足清运需求。积极推进市生活垃圾焚烧发电提标改造，同步加快飞灰、渗滤液、残渣处置设施和可回收物分拣、大件垃圾处理设施建设。

本项目为城乡生活垃圾处理项目，项目采用绝氧热分解焚烧工艺，符合《四川广元市城乡生活垃圾处理设施建设三年推进实施方案（2021-2023年）》相关要求。

与《广元市城市市容和环境卫生管理条例》的符合性分析

《广元市城市市容和环境卫生管理条例》中第四十三条规定：市、县（区）人民政府应当按照规划逐步实施以垃圾焚烧发电为主的垃圾处理模式。

本项目为城乡生活垃圾处理项目，项目建设有利于推进生活垃圾无害化，项目采用绝氧热分解焚烧工艺，经处理后产生的产品作为土壤改良剂或炭基肥等外售，实现生活垃圾无害化处理和资源化利用。因此，本项目符合《广元市城市市容和环境卫生管理条例》文件要求。

与环保相关法律法规符合性分析

与国家及地方大气污染防治规范性文件符合性分析

本项目与大气污染防治相关文件的符合性分析见下表。

表2.7-1  本项目与大气污染防治相关文件符合性分析

| 大气污染防治规划文件 | 规范文件的相关内容 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《中华人民共和国大气污染防治法》 | 企业事业单位和其他生产经营者在生产经营活动中产生恶臭气体的，应当科学选址，设置合理的防护距离，并安装净化装置或者采取其他措施，防止排放恶臭气体。 | 本项目恶臭气体主要来源于垃圾预处理车间。本项目采用“活性炭吸附+光氧催化”工艺进行臭气处理，涉及的工艺设备有活性炭除臭塔（1台）、光氧除臭器（1套）和集齐管道（1套）。本项目垃圾预处理车间密闭，并采用微负压系统，确保了臭气不外溢。臭气通过引风机抽入集齐管道内，经管道收集后送入光氧除臭器催化和活性炭除臭塔吸附后，通过15m高排气筒排入大气。 | 符合 |
| 《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通 知》（国发 〔2013〕37 号） | （二）深化面源污染治理。综合整治城市扬尘。加强施工扬尘监管，积极推进绿色施工，建设工程施工现场应全封闭设置围挡墙，严禁敞开式作业，施工现场 道路应进行地面硬化。渣土运输车辆应采取密闭措施，并逐步安装卫星定位系统。推行道路机械化清扫等低尘作业方式。大型煤堆、料堆要实现封闭储存或建设 防风抑尘设施。推进城市及周边 绿化和防风防沙林建设，扩大城 市建成区绿地规模。 | 本项目施工期采取相关污染防治措施，采用围挡施工，进场道路采用水泥地面硬化，建筑材料及土石方运输车辆采用篷布遮盖，施工场地临时堆场采用密目网覆盖，通过洒水抑等。 | 符合 |
| 《四川省人民政府关于印发四川省 打赢蓝天保 卫战等九个 实施方案的 通知》（川 府发〔2019〕 4 号）—《四 川省打赢蓝 天保卫战实 施方案》 | 开展燃煤锅炉综合整治。加快燃煤小锅炉淘汰力度。到 2020 年，县级及以上城市建成区全面淘汰每小时 10 蒸吨及以下燃煤锅炉，原则上不再新建每小时 35 蒸吨 以下的燃煤锅炉；其他地区原则上不再新建每小时 10 蒸吨以下的燃煤锅炉。 | 本项目不涉及燃煤锅炉的使用，热解供热装置采用低氮燃烧。 | 符合 |
| 《广元市打好污染防治攻坚战“八大战役”实施方案》（广府发〔2019〕9号） | 开展燃煤锅炉综合整治。加大燃煤小锅炉淘汰力度。到2020年，县级及以上城市建成区全面淘汰每小时10蒸吨及以下燃煤锅炉，原则上不再新建燃煤锅炉。 | 本项目不涉及燃煤锅炉的使用，采用间接加热式回转窑，天然气作为热解回转窑的引燃物及点火燃料。 | 符合 |

与国家及地方水污染防治规范性文件符合性分析

本项目与水污染防治相关文件的符合性分析见下表。

表2.7-2  本项目与水污染防治相关文件符合性分析

| 水污染防治规划文件 | 规范文件的相关内容 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《水污染防治行动计划》 “国发〔2015〕 17 号 | 狠抓工业污染防治。取缔“十小”企业。全面排查装备水平低、环保设施 差的小型工业企业。2016 年底前，按照水污染防治法律法规要求，全部取缔不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药等严重污染水环境的生产项目。 | 本项目不属于“十小”企业。 | 符合 |
|  | 防治地下水污染，石化生产贮存销售 企业和工业园区、矿山开采区、垃圾填埋场等区域应进行必要的防渗处理。 | 本项目为城乡生活垃圾处理项目，项目厂区内采取分区防渗措施，有效防止地下水污染。 | 符合 |
| 《水污染防治 行动计划四川 省工作方案》（川府发 〔2015〕59 号） | （一）狠抓工业污染防治：取缔 “10+1”小企业，各市（州）人民政府全面排查装备水平低、环境保护设施差的小型工业企业，对不符合水污染防治法律法规要求和国家产业政 策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼油、电镀、农药和磷化工等严重污染水环境的生产项目列出清单，2016 年底前，依法全部予以取缔。 | 本项目不属于“10+1” 小企业。 | 符合 |
| 《四川省人民政府关于印发 四川省打赢蓝天保卫战等九 个实施方案的通知》（川府发〔2019〕4 号）—《四川 省打赢碧水保卫战实施方案》 | 实施工业污染物治理工程：实施园区 工业废水达标整治，加快工业园区污 水处理设施建设，在处理设施建成前，依托生活污水处理厂、一体化应急设备全面处理工业废水，确保达标排放；推进重点行业企业提标改造，加快推进制革、毛皮加工、印染、合成氨等重点行业工业企业污水处理设施提标改造，确保达标排放；减少工业废水排放量，减少重点行业工业企业废水排放量。 | 本项目依托普安镇污水处理厂或剑阁县垃圾填埋场渗滤液处理站处理后达标后排入闻溪河。 | 符合 |
| 《广元市打好污染防治攻坚战“八大战役”实施方案》（广府发〔2019〕9号） | 实施园区工业废水达标整治。落实《四川省工业园区（工业集聚区）工业废水处理设施建设三年行动计划》，巩固省级工业园区（工业集聚区）污水处理设施建设成果，确保园区污水处理设施正常、稳定运行达标排放。 | 本项目不在工业园区内，废水依托普安镇污水处理厂或剑阁县垃圾填埋场渗滤液处理站处理后达标后排入闻溪河。 | 符合 |

与国家及地方土壤污染防治规范性文件符合性分析

本项目与土壤污染防治相关文件的符合性分析见下表。

表2.7-3  本项目与土壤污染防治相关文件符合性分析

| 土壤污染防治规划文件 | 规范文件的相关内容 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《土壤污 染防治行 动计划》 国发〔2016〕 31 号 | （八）切实加大保护力度 各地要将符合条件的优先保护类耕地划为永久基本农田，实行严格保护，确保其面积不减少、土壤环境质量不下降，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。 | 本项目不涉及基本农田。 | 符合 |
|  | （十六）防范建设用地新增污染。排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要增加对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施；需要建设的土壤污染防治设施，要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用；有关环境保护部门要做好有关措施落实情况的监督管理工作。 | 项目严格按照三同时设计施工，营运期过程通过采取分区防渗的措施，有效防止土壤污染。 | 符合 |
|  | （十八）严控工矿污染。（2）加强工业废物处理处置。全面整治尾矿、煤矸 石、工业副产石膏、粉煤灰、赤泥、冶炼渣、电石渣、铬渣、砷渣以及脱硫、脱硝、除尘产生固体废物的堆存场所，完善防扬散、防流失、防渗漏等设施，制定整治方案并有序实施。（3）加强涉重金属行业污染防控。严格执行重金属 污染物排放标准并落实相关总量控制指标。 | 本项目为生活垃圾处理项目，项目不排放重金属污染物，本项目营运过程中产生的危险废物暂存于危废暂存间，对危废暂存间做重点防渗处理。 | 符合 |
| 《土壤污染防治行动计划四川省工作方案》（川 府发 〔2016〕 63 号） | （十七）防范建设用地新增污染。严格环境准入，防止新建项目对土壤造成污染。从2018 年起，排放重点污染物的建设项目在开展环境影响评价时，要 增加对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施；需要建设的土壤污染防治设施，要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用 |  | 符合 |

与长江生态环境保护相关保护文件的符合性分析

本项目位于剑阁县普安镇剑坪村一组，剑阁县普安镇垃圾填埋场南侧。项目所在区域地表水体为嘉陵江右岸一级支流闻溪河，嘉陵江为长江支流，因此本项目位于长江流域范围内。为此，本评价结合《中华人民共和国长江保护法》、《四川省嘉陵江流域生态环境保护条例》、《长江经济带生态环境保护规划》（环规财[2017]88号）、《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》相关文件，对项目建设符合性进行分析。

与《中华人民共和国长江保护法》符合性分析

为了加强长江流域生态环境保护和修复，促进资源合理高效利用，保障生态安全，实现人与自然和谐共生、中华民族永续发展，2020年12月26日，中华人民共和国第十三届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过了《中华人民共和国长江保护法》，自2021年3月1日起施行。本项目与《中华人民共和国长江保护法》符合性分析如下表所示。

- 表2.7-4  与《中华人民共和国长江保护法》符合性分析

| 序号 | 相关要求 | 本项目要求 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长江流域产业结构和布局应当与长江流域生态系统和资源环境承载能力相适应。禁止在长江流域重点生态功能区布局对生态系统有严重影响的产业。 | 本项目位于剑阁县普安镇垃圾填埋场南侧，普安环卫所用地的城乡生活垃圾处理项目用地，项目不属于对生态系统有严重影响的产业。 | 符合 |
| 2 | 禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 | 本项目不属于化工、尾矿库项目。 | 符合 |

由上表分析可知，本项目建设符合《中华人民共和国长江保护法》中相关要求。

与《四川省嘉陵江流域生态环境保护条例》符合性分析

本项目位于嘉陵江流域范围内，本项目与《四川省嘉陵江流域生态环境保护条例》的符合性分析如下表所示。

- 表2.7-5  与《四川省嘉陵江流域生态环境保护条例》符合性分析

| 序号 | 相关要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 禁止在嘉陵江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。 | 本项目不属于化工项目。 | 符合 |
| 2 | 排污单位排放污染物不得超过国家和省污染物排放标准，不得超过重点水污染物排放总量控制指标。按照国家规定实行排污许可管理的企业事业单位和其他生产经营者，应当依法向设区的市级以上地方人民政府生态环境主管部门申请取得排污许可证，按照排污许可证的规定排放污染物；禁止未取得排污许可证或者违反排污许可证的规定排放污染物。 | 本项目废水依托普安镇污水处理厂或剑阁县垃圾填埋场渗滤液处理站处理后达标后排入闻溪河，普安镇污水处理厂及渗滤液处理站已取得排污许可证，本项目不新增排污口。 | 符合 |

由上表分析可知，本项目建设符合《四川省嘉陵江流域生态环境保护条例》中相关要求。

与《长江经济带生态环境保护规划》（环规财〔2017〕88号）符合性分析

本项目与《长江经济带生态环境保护规划》相关要求符合性分析见下表。

- 表2.7-6  与《长江经济带生态环境保护规划》的符合性分析一览表

| 规范 文件 | 具体要求 | 本项目 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环规财[2017]88号 | 四、划定生态保护红线，实施生态保护与修复 严守生态保护红线。……生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理，严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。 | 根据与广元市三线一单的符合性分析，项目不涉及生态红线。 | 符合 |
|  | 八、创新大保护的生态环保机制政策，推动区域协同联动 实行负面清单管理。长江沿线一切经济活动都要以不破坏生态环境为前提，抓紧制定产业准入负面清单，明确空间准入和环境准入的清单式管理要求。提出长江沿线限制开发和禁止开发的岸线、河段、区域、产业以及相关管理措施。不符合要求占用岸线、河段、土地和布局的产业，必须无条件退出。除在建项目外，严禁在干流及主要支流岸线1公里范围内布局新建重化工园区，严控在中上游沿岸地区新建石油化工和煤化工项目。严控下游高污染、高排放企业向上游转移。 | 本项目厂址北侧距离闻溪河约834m，且不属于石油化工和煤化工项目。 | 符合 |

因此，本项目建设符合《长江经济带生态环境保护规划》相关要求。

与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》的符合性

为认真落实长江保护法，进一步完善长江经济带负面清单管理制度体系，推动长江经济带发展领导小组于2022年1月19日印发了《关于印发<长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）>的通知》（长江办〔2022〕7号），该指南从岸线、河段、区域和产业四个方面列出了长江经济带发展的负面清单。

在此背景下，2022年8月25日，四川省推动长江经济带发展领导小组办公室、重庆市推动长江经济带发展领导小组办公室印发了《关于印发<四川省、重庆市长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）>的通知》（川长江办[2022]17号）。

本项目位于剑阁县普安镇剑坪村一组，剑阁县普安镇垃圾填埋场南侧。项目所在区域属于长江流域，为此本评价将分析本项目与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）》相关要求的符合性，具体分析见下表。

- 表2.7-7  与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单指南实施细则》的符合性分析

| 序号 | 《指南》具体要求 | 本项目 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第五条 禁止新建、改建和扩建不符合全国港口布局规划，以及《四川省内河水运发展规划》《泸州—宜宾―乐山港口群布局规划》《重庆港总体规划（2035年）》等省级港口布局规划及市级港口总体规划的码头项目。 | 本项目不属于港口项目。 | 符合 |
| 2 | 第六条 禁止新建、改建和扩建不符合《长江干线过江通道布局规划（2020-2035年）》的过长江通道项目（含桥梁、隧道），国家发展改革委同意过长江通道线位调整的除外。 | 本项目不属于过江通道项目。 | 符合 |
| 3 | 第七条 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。自然保护区的内部未分区的，依照核心区和缓冲区的规定管控 | 本项目选址位于剑阁县普安镇剑坪村1组，项目用地属于普安环卫所用地的南侧地块，用地性质为环卫用地，项目选址不在自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区范围内。 | 符合 |
| 4 | 第八条 禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的项目。 |  | 符合 |
| 5 | 第九条 禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内新建、扩建对水体污染严重的建设项目，禁止改建增加排污量的建设项目。 |  | 符合 |
| 6 | 第十条 饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内，除遵守准保护区规定外，禁止新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目；禁止从事对水体有污染的水产养殖等活动。 |  | 符合 |
| 7 | 第十一条 饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内，除遵守二级保护区规定外，禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。 |  | 符合 |
| 8 | 第十二条 禁止在水产种质资源保护区岸线和河段范围内新建围湖造田、围湖造地或挖沙采石等投资建设项目。 | 本项目不涉及水产种质资源保护区。 | 符合 |
| 9 | 第十三条 禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内开（围）垦、填埋或者排干湿地，截断湿地水源，挖沙、采矿，倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾，从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动，破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道。 | 本项目不涉及国家湿地公园。 | 符合 |
| 10 | 第十四条 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和岸线保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。 | 本项目不占用长江流域河湖岸线；不涉及岸线保护区和保留区；不涉及河段及湖泊保护区、保留区。 | 符合 |
| 11 | 第十六条 禁止在长江流域江河、湖泊新设、改设或者扩大排污口，经有管辖权的生态环境主管部门或者长江流域生态环境监督管理机构同意的除外。 | 本项目不新增排污口。 | 符合 |
| 12 | 第十七条 禁止在长江干流、大渡河、岷江、赤水河、沱江、嘉陵江、乌江、汉江和51个（四川省45个、重庆市6个）水生生物保护区开展生产性捕捞。 | 本项目不涉及捕捞。 | 符合 |
| 13 | 第十八条 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。 | 本项目不属于化工项目。 | 符合 |
| 14 | 第十九条 禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 | 本项目北侧距离闻溪河约830m，且不属于尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库的建设。 | 符合 |
| 15 | 第二十条 禁止在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内选址建设尾矿库﹑冶炼渣库、磷石膏库。 | 本项目占地范围不涉及生态保护红线、永久基本农田，不属于尾矿库﹑冶炼渣库、磷石膏库的建设。 | 符合 |
| 16 | 第二十一条 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。 | 本项目不属于新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。 | 符合 |
| 17 | 第二十二条 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。 | 本项目不属于石化、化工项目。 | 符合 |
| 18 | 第二十三条 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。对《产业结构调整指导目录》中淘汰类项目，禁止投资；限制类的新建项目，禁止投资，对属于限制类的现有生产能力，允许企业在一定期限内采取措施改造升级。 | 本项目不属于落后淘汰产能项目。 | 符合 |
| 19 | 第二十四条 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。对于不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业，不得以其他任何名义、任何方式备案新增产能项目。 | 本项目不属于严重过剩产能行业。 | 符合 |
| 20 | 第二十六条 禁止新建、扩建不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目。 | 本项目不属于高耗能、高排放、低水平项目。 | 符合 |

从上表可知，本项目建设符合《关于印发<四川省、重庆市长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行，2022年版）>的通知》（川长江办[2022]17号）相关要求。

与生活垃圾处理行业相关规范符合性分析

本项目采用热解处理工艺，参照《固体废物再生利用污染防治技术导则》 （HJ1091-2020）中热解技术要求进行分析。同时考虑固体废物热解和焚烧都均为固体废物的热转化技术，都是在高温条件下使固体废物中可回收利用的物质转化为能源的过程，但由于热解与焚烧工况条件并不完全相同，热解是利用垃圾中有机物成分的热不稳定性，在无氧或缺氧的条件下，分解成一氧化碳、氢气、甲烷等可燃气体的处理过程； 焚烧是以一定的过剩空气量与被处理的垃圾（垃圾中的有机成分）在焚烧炉内进行氧化焚烧反应，因此本项目在分析与焚烧技术规范的相符性时，根据项目实际情况有所选择。

本项目与生活垃圾处理相关技术规范及政策的相符性分析如下。

与《工业和信息化部关于加快推进环保装备制造业发展的指导意见》（工信部节[2017]250 号）符合性分析

本项目与《工业和信息化部关于加快推进环保装备制造业发展的指导意见》（工信部节[2017]250 号）的符合性分析如下表所示。

表2.7-8  本项目与《工业和信息化部关于加快推进环保装备制造业发展的指导意见》符合性

| 序号 | 《工业和信息化部关于加快推进环保 装备制造业发展的指导意见》（工信部节[2017]250 号）有关要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重点推广水泥窑协同无害化处置成套技术装备、有机固废绝氧热解技术装备、先进高效垃圾焚烧技术装备、焚烧炉渣及飞灰安全处置技术装备，燃煤电厂脱硫副产品、脱硝催化剂、废旧滤袋无害化处理技术装备、低能耗污泥脱水、深度干化技术装备、垃圾渗滤液浓缩液处理、沼气制天然气、失活催化剂再生技术设备等。 | 本项目属于有机固废绝氧热解技术装备应用。 | 符合 |

与《固体废物再生利用污染防治技术导则》（HJ1091-2020）符合性分析

本项目与《固体废物再生利用污染防治技术导则》（HJ1091-2020）的符合性分析如下表所示。

表2.7-9  本项目与《固体废物再生利用污染防治技术导则》（HJ1091-2020）符合性

| 序号 | 《固体废物再生利用污染防治技术导则》（HJ1091-2020）有关要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 固体废物热解前应对其进行破碎、分选等预处理，以保证废 物的均匀性，提高废物的热解效率，减少热解废气的产生。 采用热解技术处理污泥的含水量应低于30%。 | 固体废物热解前进行破碎、分选等预处理，以保证废物的均匀性，提高废物的热解效率，减少热解废气的产生。 | 符合 |
| 2 | 热解设备应配备温度自动化控制装置，应具备良好的密封性，操作过程应防止裂解气体外泄，热解设备和烟气管道应采取绝热保漏措施。 | 热解设备配备温度自动化控制装置，具备良好的密封性，操作过程采用相应措施防裂解气体外泄，热解设备和烟气管道采取绝热保漏措施。 | 符合 |
| 3 | 热解炉在启动时，应先将炉内温度升至热解炉设计温度后才能投入固体废物。自投入固体废物开始，应逐渐增加投入量直至达到额定热解处理量。在关闭热解炉时，停止投入固体废物后，应立即启动助燃系统，保证炉内固体废物裂解完全。热解炉运行时应减少停机或启动次数。 | 热解炉在启动时，先将炉内温度升至热解炉设计温度后才投入固体废物。自投入固体废物开始，逐渐增加投入量直至达到额定热解处理量。在关闭热解炉时，停止投入固体废物后，立即启动助燃系统，保证炉内固体废物裂解完全。热解炉运行时减少停机或启动次数。 | 符合 |
| 4 | 固体废物热解作业应实时监测除尘器的运行状态，发现冒黑 烟等问题应及时停窑进行处理。 | 安装在线监测装置。 | 符合 |
| 5 | 固体废物热解产生的废气应循环利用作为热解的燃料，不能回收利用的应焚烧处理后排放。 | 本项目热解气净化处理后，全部返回热解燃烧系统燃烧供能。 | 符合 |
| 6 | 固体废物热解产生的黑炭和底渣，应采取分离、造粒等方法综合利用，分离、造粒过程应采取设备密闭和水法造粒等措施以防止炭黑粉尘散逸。不回收利用的残余物处置应符合本标准第 5.1.9 条的要求。 | 本项目产生的炭黑渣外售，实现炭黑渣综合利用。 | 符合 |

综上所述，本项目建设符合《固体废物再生利用污染防治技术导则》（HJ1091-2020）中有关要求。

与《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城（2000）120号）符合性分析

本项目与《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城（2000）120号）的符合性分析如下表所示。

表2.7-10  本项目与《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城（2000）120号）符合性

| 序号 | 《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城（2000）120号）有关要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卫生填埋、焚烧、堆肥、回收利用等垃圾处理技术及设备都有相应的适用条件，在坚持因地制宜、技术可行、设备可靠、适度度规模、综合治理和利用的原则下，可以合理选择其中之一或适当组合。在具备卫生填埋场地资源和自然条件适宜的城市，以卫生填理作为垃圾处理的基本方案；在具备经济条件、垃圾热值条件和缺乏卫生填埋场地资源的城市，可发展焚烧处理技术；积极发展适宜的生物处理技术，鼓励采用综合处理方式。禁止垃圾随意倾倒和无控制堆放。 | 考虑项目区域经济水平及生态环境的要求，本项目采用垃圾热解工艺处理区域内产生的生活垃圾，利用工程手段按热解工程技术标准达到最终处理。 | 符合 |
| 2 | 垃圾收集和运输应密闭化，防止暴露、散落和滴漏。鼓励采 用压缩式收集和运输方式。尽快淘汰敞开式收集和运输方式。 | 本项目垃圾收集和运输采用密闭方式。 | 符合 |
| 3 | 垃圾焚烧应严格按照《生活垃圾焚烧污染控制标准》等有关标准要求，对烟气、污水、炉渣、飞灰、臭气和噪声等进行控制和处理，防止对环境的污染。 | 本项目严格按照《生活垃圾焚烧污染控制标准》中要求，对烟气、污水、残渣、飞灰及臭气、噪声等进行控制和处理，防止对环境的污染。 | 符合 |
| 4 | 应采用先进和可靠的技术及设备，严格控制垃圾焚烧的烟气 排放。烟气处理宜采用半干法加布袋除尘工艺。 | 本项目垃圾热解气净化采用“旋风除尘+喷淋脱酸除雾+二级冷凝+ 电捕焦油”的组合热解气净化工艺，经净化后全部用于热解回转窑燃烧供能，燃烧废气经“SNCR+喷淋+活性炭吸附+布袋除尘”处理后可达到相应标准。 | 符合 |

综上所述，本项目建设符合《城市生活垃圾处理及污染防治技术政策》（建城（2000）120号）中有关要求。

与《重点行业二噁英类污染防治技术政策》符合性分析

本项目与《重点行业二噁英类污染防治技术政策》的符合性分析如下表所示。

表2.7-11  本项目与《重点行业二噁英类污染防治技术政策》符合性

| 序号 | 《重点行业二噁英类污染防治技术政策》有关要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废弃物焚烧应保持焚烧系统连续稳定运行，减少因非正常工况运行而生成的二噁英类。生活垃圾焚烧和医疗废物热解炉烟气出口的温度应不低 850℃，危险废物热解炉二燃室的温度不低于 1100℃，烟气停留时间应在 2.0 秒以上，热解炉出口烟气的氧气含量不少于 6%（干烟气），并控制助燃空气的风量和注入位置，保证足够的炉内湍流程度。 | 本项目生活垃圾和预餐厨垃圾热解废气在 850℃以上的停留时间大于2秒。 | 符合 |
| 2 | 废弃物焚烧烟气净化设施产生的含二噁英类飞灰、特定有机氯化工产品生产过程中产生的含二噁英类废物应按照国家相关规定进行无害化处置。 | 活性炭吸附主要为去除二噁英类物质及重金属类等有毒物质。 | 符合 |

综上所述，本项目建设符合《重点行业二噁英类污染防治技术政策》中有关要求。

与生态环境分区管控要求符合性分析

与《四川省人民政府关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线，制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的通知》（川府发〔2020〕9号）的符合性分析

根据《四川省人民政府关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线，制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的通知》（川府发〔2020〕9号），按照省委“一干多支、五区协同”的区域发展战略部署，立足五大经济区的区域特征、发展定位及突出生态环境问题，将全省行政区域从生态环境保护角度划分为优先保护、重点管控和一般管控三类环境管控单元，优先保护单元指以生态环境保护为主的区域，主要包括生态保护红线、自然保护地、饮用水水源保护区等，应以生态环境保护优先为原则，严格执行相关法律、法规要求，严守生态环境质量底线，确保生态环境功能不降低，重点管控单元指涉及水、大气、土壤、自然资源等资源环境要素重点管控的区域，应不断提升资源利用效率，有针对性地加强污染物排放控制和环境风险防控，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题，一般管控单元指除优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域，主要落实生态环境保护基本要求。

本项目选址位于剑阁县普安镇剑坪村一组，普安镇原生活垃圾场厂址内，根据《四川省人民政府关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线，制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的通知》（川府发〔2020〕9号），本项目位于四川省一般管控单元。

项目位置

项目位置

图2.8-1  四川省环境管控单元分布图

本项目与全省总体生态环境管控要求符合性分析见下表。

表2.8-1  与全省总体生态环境管控要求符合性分析

| 区域 | 总体生态环境管控要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一般管控要求 | 一般管控单元中，执行区域生态环境保护的基本要求，重点加强农业、生活等领域污染治理 | 本项目建设满足区域生态环境保护要求 | 符合 |

本项目所在地属于川东北经济区，该区域总体生态环境管控要求如下。

表2.8-2  川东北经济区生态环境管控要求

| 区域 | 管控要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 川东北经济区 | （1）控制农村面源污染，提高污水收集处理率，加快乡镇污水处理基础设施建设。 （2）建设流域水环境风险联防联控体系。 （3）提高大气污染治理水平。 | 不涉及 | 符合 |

与《广元市人民政府办公室关于加强生态环境分区管控的通知》（广府办函[2024] 26号）符合性分析

根据《广元市人民政府办公室关于加强生态环境分区管控的通知》（广府办函[2024] 26 号）：全市划分优先保护、重点管控、一般管控三大类共62个环境管控单元。

1、优先保护单元。以生态环境保护为主的区域，全市划分优先保护单元24个。主要包括生态保护红线、饮用水水源保护区、国家公园、湿地公园、自然保护区等。

2、重点管控单元。涉及水、大气、土壤、自然资源等资源环境要素重点管控的区域，全市划分重点管控单元31个。其中：城镇重点单元7个，工业重点单元21个，环境要素重点单元3个。主要包括人口密集的城镇规划区和产业集聚的工业园区（集聚区）等。

3、一般管控单元。除优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域，全市划分一般管控单元7个。

本项目位于剑阁县普安镇剑坪村一组，属于一般管控单元，不在广元市生态红线范围内。

项目位置

图2.8-2  广元市环境管控单元分布图

项目位置

图2.8-3  广元市生态红线图

- 本项目与广元市生态环境分区管控方案符合性分析如下：

表2.8-3  本项目与一般管控单元管控要求的符合性分析

| 区域 | 管控要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一般管控单元 | 以生态环境保护与适度开发相结合，开发建设中应落实生态环境保护基本要求。 | 在采取各类污染防治措施后，满足区域生态环境保护的基本要求。 | 符合 |

表2.8-4  本项目与广元市生态环境准入总体要求的符合性分析

| 城市 | 准入要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 广元市 | 长江干支流岸线一公里范围不得新建、扩建化工园区和化工项目。长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内不得新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 | 本项目不涉及 | 符合 |
|  | 落实《长江流域重点水域禁捕和建立补偿制度实施方案》，长江流域重点水域实施常年禁捕。 | 本项目不涉及 | 符合 |
|  | 结合地区资源环境禀赋，合理布局承接产业，加强环保基础设施建设，确保环境质量不降低。承接钢铁、电解铝等产业转移地区应严格落实生态环境分区管控要求，将环境质量底线作为硬约束。 | 本项目不涉及 | 符合 |
|  | 大熊猫国家公园严格按照《大熊猫国家公园总体规划（2023—2030年）》要求进行保护、管理。 | 本项目不涉及 | 符合 |
|  | 加强与嘉陵江上游甘肃陇南市、陕西汉中市环境风险联防联控。 | 本项目不涉及 | 符合 |
|  | 深化成都平原、川南、川东北地区大气污染联防联控工作机制，加强川渝地区联防联控。强化重污染天气区域应急联动机制，深化区域重污染天气联合应对。 | 本项目不涉及 | 符合 |
|  | 结合区域生态环境质量现状，合理布局电解铝、再生铝产业。 | 本项目不涉及 | 符合 |
|  | 加强对古树名木保护，自然保护地范围内的古树名木严格落实《四川省自然保护区管理条例》《四川省古树名木保护条例》《广元市剑门蜀道保护条例》《剑阁县翠云廊古柏自然保护区管理办法》等相关保护要求，自然保护地以外的古树名木保护同样严格落实《四川省古树名木保护条例》《进一步全面加强古柏安全防范十九条措施》等相关要求。 | 本项目不涉及 | 符合 |

表2.8-5  本项目与剑阁县生态环境准入总体要求的符合性分析

| 县（区） | 发展目标与主要产业 | 总体准入要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 剑阁县 | 发展目标：建成川陕甘结合部县域经济强县、大蜀道国际旅游目的、高品质宜居宜养宜业地。 主要产业：立足全县资源优势，以食品饮料、生物医药、清洁能源，战略性新兴产业、高新技术转化产业“3+2”新型工业体系为主攻方向。 | 剑阁县属于国家层面限制开发区域（农产品主产区），严格控制限制开发区域的农业发展用地、生态用地转变为工业发展和城市建设用地。 | 本项目在普安镇原生活垃圾场用地范围内建设，不新增用地 | 符合 |
|  |  | 推进西河流域水污染整治工程，提升城乡污水收集处理能力，因地制宜推进城镇生活污水处理设施提标改造工作。 | 本项目不涉及 | 符合 |
|  |  | 严控水土流失，保护耕地资源，促进和巩固陡坡退耕还林还草，荒山荒坡营造水土保持林。 | 本项目不涉及 | 符合 |
|  |  | 在自然保护区的外围保护地带建设的项目，不得损害自然保护区内的环境质量。涉及保护区内的部分，严格执行自然保护地中的风景名胜区和自然保护区相关管理要求。 | 本项目不涉及 | 符合 |

与四川省政务服务网-生态环境分区管控符合性分析

根据《四川省生态环境厅办公室关于印发<产业园区规划环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）>和<项目环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）>的通知》（川环办函〔2021〕469号），结合“四川省政务服务网-生态环境分区管控符合性分析”，本项目共涉及3个管控单元，具体情况见下图。

- 图2.8-4  “生态环境分区管控符合性分析”平台分析结果

剑阁县城乡生活垃圾无害化处理设施建设项目位于广元市剑阁县环境综合管控单元一般管控单元（管控单元名称：剑阁县一般管控单元，管控单元编号：ZH51082330001）。项目与管控单元相对位置见下图：（图中▼表示项目位置）：

项目位置

项目位置

图2.8-5  本项目与环境综合管控单元的位置关系图

本项目生态环境准入清单符合性分析见下表。

表2.8-6  本项目生态环境准入清单符合性分析

| 环境管控单元名称及编码 | 环境管控单元 管控类别 |  | 单元特性管控要求 |  | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 嘉陵江-剑阁县-金银渡（张家岩）-控制单元YS5108233210002 | 广元市普适性清单管控要求 | 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求 | / | / | / |
|  |  |  | 限制开发建设活动的要求 | / | / | / |
|  |  |  | 不符合空间布局要求活动的退出要求 | / | / | / |
|  |  |  | 其他空间布局约束要求 | / | / | / |
|  |  | 污染物排放管控 | 允许排放量要求 | / | / | / |
|  |  |  | 现有源提标升级改造 | / | / | / |
|  | 一般管控单元 |  | 其他污染物排放管控要求 | / | / | / |
|  |  | 环境风险防控 | 联防联控要求 | / | / | / |
|  |  |  | 其他环境风险防控要求 | / | / | / |
|  |  | 资源开发利用效率要求 | 水资源利用总量要求 | / | / | / |
|  |  |  | 地下水开采要求 | / | / | / |
|  |  |  | 能源利用总量及效率要求 | / | / | / |
|  | 一般管控单元 |  | 禁燃区要求 | / | / | / |
|  | 一般管控单元 |  | 其他资源利用效率要求 | / | / | / |
|  | 单元特性管控要求 | 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求 | 对不再新建、改扩建开采规模在50万吨/年以下的磷矿，不再新建露天磷矿。 | 本项目不涉及 | 符合 |
|  |  |  | 限制开发建设活动的要求 | / | / | / |
|  |  |  | 允许开发建设活动的要求 | / | / | / |
|  |  |  | 不符合空间布局要求活动的退出要求 | / | / | / |
|  |  |  | 其他空间布局约束要求 | / | / | / |
|  |  | 污染物排放管控 | 城镇污水污染控制措施要求 | 1、持续推进环保基础设施补短板，完善污水收集处理系统。2、保障乡镇污水收集处理设施顺畅运行。3、推进污水直排口排查与整治，落实“一口一策”整改措施。 | 本项目厂区内实行雨污分流，生产废水依托普安镇污水处理厂或剑阁县垃圾填埋场渗滤液处理站处理后达标排放，不直接外排。 | 符合 |
|  |  |  | 工业废水污染控制措施要求 | 1、落实主要污染物排放总量指标控制要求，加强入河排污口登记、审批和监督管理。2、强化流域内工业点源、规模化畜禽养殖场运行监管，避免偷排、漏排。 |  |  |
|  |  |  | 农业面源水污染控制措施要求 | 1、推进农村污染治理，稳步农村污水处理设施建设，适当预留发展空间，宜集中则集中，宜分散则分散。大力推进农村生活垃圾就地分类减量和资源化利用，因地制宜选择农村生活垃圾治理模式。严格做好“农家乐”、种植采摘园等范围内的生活及农产品产生污水及垃圾治理。2、以环境承载能力为约束，合理规划水产养殖空间及规模；推进水产生态健康养殖，加强渔业生产过程中抗菌药物使用管控。推进水产养殖治理，水产养殖废水应处理达到《四川省水产养殖业水污染物排放标准》后排放；实施池塘标准化改造，完善循环水和进排水处理设施；推进养殖尾水节水减排。3、以环境承载能力为约束，合理规划畜禽养殖空间及规模；推进畜禽粪污分类处置，根据排放去向或利用方式的不同执行相应的标准规范。不断提高畜禽养殖粪污资源化利用率及利用水平；设有污水排放口的规模化畜禽养殖场应当依法申领排污许可证。4、推进化肥、农药使用量“零增长”，逐步推进农田径流拦截及治理。 |  |  |
|  |  |  | 船舶港口水污染控制措施要求 | / |  |  |
|  |  |  | 饮用水水源和其它特殊水体体保护要求 | / |  | / |
|  |  | 环境风险防控 | / | 进一步完善工业企业和矿山环境风险防范和管理体系建设，开展企业风险隐患排查与风险评估，增强企业的环境风险意识，守住环境安全底线。落实“一河一策一图”风险管理和应急响应方案，提升风险应急管理水平。 | 环评要求企业采取严格的环境风险防控措施以防范环境风险。 | 符合 |
|  |  | 资源开发效率要求 | / | 强化种植业节水；推进农村污水分质资源化利用。 |  | 符合 |
| 剑阁县大气环境一般管控区YS5108233310001 | 广元市普适性清单管控要求 | 空间布局约束 | / | / | / | / |
|  | 单元特性管控要求 | 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求 | / | / | / |
|  |  |  | 限制开发建设活动的要求 | / | / | / |
|  |  |  | 允许开发建设活动的要求 | / | / | / |
|  |  |  | 不符合空间布局要求活动的退出要求 | / | / | / |
|  |  |  | 其他空间布局约束要求 | / | / | / |
|  |  | 污染物排放管控 | 大气环境质量执行标准 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 | 本项目产生的废气主要有：生活垃圾预处理车间处理过程产生的恶臭；净化热解气燃烧过程中产生的废气，其中的主要污染物可以分为烟尘（颗粒物）、酸性气体（ HCl、SO2、NOX 等）、重金属（Hg、Pb、Cd 等）和有机剧毒性污染物（二噁英等）等几大类。热解气（净化后）燃烧废气经“ SNCR+喷淋塔（脱酸除雾）+活性炭吸附+布袋除尘”处理后通过 1 根 45m 高烟囱排放，达到《生活垃圾焚烧污染控制标准》（ GB18485-2014）表 4 中标准要求。本项目建设不会对区域环境造成明显不利影响。 | 符合 |
|  |  |  | 区域大气污染物削减/替代 | / |  |  |
|  |  |  | 燃煤和其他能源大气污染控制要求 | / |  |  |
|  |  |  | 机动车船大气污染控制措施要求 | / |  |  |
|  |  |  | 扬尘污染控制要求 | / |  |  |
|  |  |  | 农业生产经营活动大气污染控制要求 | / |  |  |
|  |  |  | 重点行业企业专项治理要求 | / |  |  |
|  |  |  | 其他大气污染物排放管控要求 | 减少工业化、城镇化对大气环境的影响，严格执行国家、省、市下达的相关大气污染防治要求。 |  |  |
|  |  | 环境风险防控 | / | / | / | / |
|  |  | 资源开发效率要求 | / | / | / | / |
| 剑阁县一般管控单元ZH51082330001 | 广元市普适性清单管控要求 | 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求 | 禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。 禁止在长江流域开放水域养殖、投放外来物种或者其他非本地物种种质资源。禁止在长江流域禁止采砂区和禁止采砂期从事采砂活动。全面停止小型水电项目开发，已建成的中小型水电站不再扩容。 对全部基本农田按禁止开发的要求进行管理，禁止占用基本农田发展林果业和挖塘养鱼。禁止任何单位和个人在基本农田保护区内建窑、建房、建坟、挖砂、采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其他破坏基本农田的活动。 永久基本农田，实行严格保护，确保其面积不减少、土壤环境质量不下降，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。在永久基本农田集中区域，不得新建可能造成土壤污染的建设项目；已经建成的，应当限期关闭拆除。 畜禽养殖严格按照广元市各区县畜禽养殖区域划定方案执行，依法关闭或搬迁禁养区内的畜禽养殖场（小区）和养殖专业户。禁止在禁采区内开采矿产；禁止土法采、选、冶严重污染环境的矿产资源。 禁止在永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域选址建设尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库。 禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 | 本项目为生活垃圾处理项目，不属于禁止或者限制开发活动，项目在普安环卫所用地范围内建设，用地性质为环卫用地。 | 符合 |
|  |  |  | 限制开发建设活动的要求 | 对四川省主体功能区划中的限制开发区域（农产品主产区），应限制大规模高强度工业化城镇化开发。 配套旅游、基础设施等建设项目，在符合规划和相关保护要求的前提下，应实施生态避让、减缓影响及生态恢复措施。 现有化工、有色等工业企业，原则上限制发展，污染物排放只降不增，允许以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建，引导企业结合产业升级等适时搬迁入园。 国家重大战略资源勘查、生态保护修复和环境治理、重大基础设施、军事国防以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目（包括深度贫困地区、集中连片特困地区、国家扶贫开发工作重点县省级以下基础设施、易地扶贫搬迁、民生发展等建设项目），选址确实难以避让永久基本农田的，按程序严格论证后依法依规报批。 坚持最严格的耕地保护制度，对全部耕地按限制开发的要求进行管理。严格限制农用地转为建设用地，控制建设用地总量，对耕地实行特殊保护。 新建大中型水电工程，应当经科学论证，并报国务院或者国务院授权的部门批准。除与生态环境保护相协调的且是国务院及其相关部门、省级人民政府认可的脱贫攻坚项目外，严控新建商业开发的小水电项目。 长江流域河道采砂应当依法取得国务院水行政主管部门有关流域管理机构或者县级以上地方人民政府水行政主管部门的许可。严格控制采砂区域、采砂总量和采砂区域内的采砂船舶数量。 大气环境布局敏感重点管控区：（1）坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展，严格落实国家和四川省产业规划、产业政策、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等要求，坚决叫停不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目。（2）提升高耗能项目能耗准入标准，能耗、物耗要达到清洁生产先进水平。严禁新增钢铁、焦化、炼油、电解铝、水泥、平板玻璃（不含光伏玻璃）等产能。 大气弱扩散重点管控区：强化落后产能退出机制，对能耗、环保、安全、技术达不到标准，生产不合格或淘汰类产品的企业和产能，依法予以关闭淘汰，推动重污染企业搬迁入园或依法关闭。对长江及重要支流沿线存在重大环境安全隐患的生产企业，加快推进就地改造异地迁建、关闭退出。开展差别化环境管理，对能耗、物耗、污染物排放等指标提出最严格管控要求，倒逼竞争乏力的产能退出。支持现有钢铁、水泥、焦化等废气排放量大的产业向有刚性需求、具有资源优势、环境容量允许的地区转移布局。 水环境农业污染重点管控区：（1）稳步推进建制镇污水处理设施建设，适当预留发展空间，宜集中则集中，宜分散则分散。农村生活污水处理设施排水执行《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB 51 2626-2019）要求。（2）深入推进化肥减量增效。鼓励以循环利用与生态净化相结合的方式控制种植业污染，农企合作推进测土配方施肥。 | / |  |
|  |  |  | 不符合空间布局要求活动的退出要求 | 对长江流域已建小水电工程，不符合生态保护要求的，县级以上地方人民政府应当组织分类整改或者采取措施逐步退出。 涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水源保护区等法定自然保护地，现有不符合相关保护区法律法规和规划的项目，应限期整改或关闭。 全面取缔禁养区内规模化畜禽养殖场。嘉陵江岸线延伸至陆域200米范围内基本消除畜禽养殖场（小区）。 |  |  |
|  |  |  | 其他空间布局约束要求 | 位于城镇空间外的区外工业企业：①具有合法手续的企业，且污染物排放及环境风险满足管理要求的企业，可继续保留。其中，钢铁、石化、化工、焦化、有色等高污染项目原则上限制发展，要求污染物排放只降不增，并进一步加强日常环保监管；允许以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建，以及不增加污染物排放和环境风险的产品升级调整，引导企业结合产业升级、化解过剩产能等，搬迁入园。②不具备合法手续，或污染物排放超标、环境风险不可控的企业，限期进行整改提升，通过环保、安全、工艺装备升级等落实整改措施并达到相关标准实现合法生产，整改后仍不能达到要求的，属地政府应按相关要求责令关停并退出。 |  |  |
|  |  | 污染物排放管控 | 允许排放量要求 | / | 本项目为新建项目，厂区内实行雨污分流，生产废水依托普安镇污水处理厂或剑阁县垃圾填埋场渗滤液处理站处理后达标排放，不直接外排，本项目不新增水污染总量指标；本项目新增的大气污染物SO2、NOX、VOCs 实行等量替代。 | 符合 |
|  |  |  | 现有源提标升级改造 | 水环境：加快城镇污水处理厂工艺升级改造，至2023年，达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标或相关规定的水质标准。 大气环境：火电、水泥等行业的燃煤锅炉按相关要求实施大气污染物超低排放。 砖瓦行业实施脱硫、除尘升级改造，污染物排放达到《砖瓦工业大气污染物排放标准》相关要求。 |  |  |
|  |  |  | 新增源等量或倍量替代 | -若上一年度空气质量年平均浓度不达标、水环境质量未达到要求，则建设项目新增相关污染物按照总量管控要求进行倍量削减替代。 -若上一年度空气环境质量、水环境质量达标，则建设项目新增相关污染物按照总量管控要求进行等量替代。 -新增VOCs排放的建设项目实行等量替代。 |  |  |
|  |  |  | 污染物排放绩效水平准入要求 | 水环境污染物： -到2023年底，所有建制镇具备污水处理能力。 -鼓励畜禽粪污还田利用。粪污经无害化处理后还田利用具体要求及限量应符合《畜禽粪便无害化处理技术规范》、《畜禽粪便还田技术规范》、《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》。用于农田灌溉的，应符合《农田灌溉水质标准》（GB5084）。 -屠宰项目应配套污水处理设施或进入城镇污水管网。鼓励新、改扩白酒酿造企业满足《四川省白酒产业环境准入指标体系分析》中提出的相应区域污染物排放约束性管控指标。 大气环境： -严格控制道路扬尘。国省道路、高速路连接线等重点通行线路和建成区城乡结合部每天机械化清扫、冲洗不少于1次。强化城郊结合部扬尘污染管控。重点抓好重点交通建筑工地扬尘治理，切实加强城郊结合部重点货车绕行道路扬尘治理。严控城市垃圾、落叶露天焚烧。 固体废物： -到2023年底，乡镇及行政村生活垃圾收转运处置体系基本实现全覆盖。大力推进农村生活垃圾就地分类减量和资源化利用，因地制宜选择农村生活垃圾治理模式。建制镇污水处理设施产生的污泥原则上应纳入城市集中无害化处置范围。 -力争2025年大中型矿山达到绿色矿山标准，引导小型矿山按照绿色矿山标准规范发展；加强矿山采选废水的处理和综合利用工作，选矿废水全部综合利用，不外排，采矿废水应尽量回用。 |  | / |
|  |  | 环境风险防控 | 联防联控要求 | 加强与嘉陵江上游甘肃陇南市、陕西汉中市环境风险联防联控 | 本项目为生活垃圾处理项目，在普安环卫所用地范围内建设，用地性质为环卫用地。项目不涉及重金属，环评要求企业采取严格的环境风险防控措施以防范环境风险。 |  |
|  |  |  | 其他环境风险防控要求 | 企业环境风险防控要求:-工业企业退出用地，应按相关要求进行评估、修复，满足相应用地功能后，方可改变用途。 -加强“散乱污”企业环境风险防控。 -严禁新增铅、汞、镉、铬、砷五类重金属污染物排放，引导现有排放重金属企业结合产业升级等适时搬迁入园。 |  | 符合 |
|  |  |  | 用地环境风险防控要求 | 建设用地： -对拟收回土地使用权的有色金属矿采选、有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、天然（页岩）气开采、铅蓄电池、汽车制造、农药、危废处置、电子拆解等行业企业用地，以及用途拟变更为居住和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施的上述企业用地，由土地使用权人按照国家发布的建设用地土壤环境调查评估技术规定，开展土壤环境状况调查评估，符合相应规划用地土壤环境质量要求的地块，可进入用地程序。 农用地： -到2035年，全市受污染耕地安全利用率得到有效保障，污染地块安全利用率得到有效保障。严禁将城镇生活垃圾、污泥、工业废物直接用作肥料，禁止处理不达标的污泥进入耕地；禁止在农用地排放、倾倒、使用污泥、清淤底泥、尾矿（渣）等可能对土壤造成污染的固体废物。 -严格控制在优先保护类耕地集中的区县新建有色金属矿采选、有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、天然（页岩）气开采、铅蓄电池、汽车制造、农药、危废处置、电子拆解、涉重等行业企业。严格控制林地、草地、园地的农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药。 |  |  |
|  |  | 资源开发利用效率要求 | 水资源利用总量要求 | 加强农业灌溉管理，发展喷灌、微灌、管道输水灌溉、水肥一体化等高效农业节水灌溉方式和农耕农艺节水技术，提高输配水效率和调度水平。发展节水渔业、牧业，组织实施规模养殖场节水建设和改造，推行节水型畜禽养殖技术和方式。 | 不涉及 | 符合 |
|  |  |  | 地下水开采要求 | 参照现行法律法规执行。 |  |  |
|  |  |  | 能源利用总量及效率要求 | / |  |  |
|  |  |  | 禁燃区要求 | 不再新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉。积极实施煤改电、有序推进煤改气。鼓励工业窑炉煤改电、煤改气或集中供热。 |  |  |
|  |  |  | 其他资源利用效率要求 | / |  |  |
|  | 单元特性管控要求 | 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求 | 同一般管控单元总体准入要求。 | 不涉及 | 符合 |
|  |  |  | 限制开发建设活动的要求 | 大气弱扩散重点管控区，严格项目引入政策，严控新建水泥厂、危废焚烧、陶瓷厂等以大气污染为主的企业其他同一般管控单元总体准入要求。 |  |  |
|  |  |  | 允许开发建设活动的要求 | 同一般管控单元总体准入要求。 |  |  |
|  |  |  | 不符合空间布局要求活动的退出要求 | 同一般管控单元总体准入要求。 |  |  |
|  |  | 污染物排放管控 | 现有源提标升级改造 | 同一般管控单元总体准入要求。单元内的大气重点管控区执行要素重点管控要求。 | 本项目厂区内实行雨污分流，生产废水依托普安镇污水处理厂或剑阁县垃圾填埋场渗滤液处理站处理后达标排放，不直接外排。 | 符合 |
|  |  |  | 新增源等量或倍量替代 | 同一般管控单元总体准入要求。单元内的大气重点管控区执行要素重点管控要求。 |  |  |
|  |  |  | 新增源排放标准限值 | / |  |  |
|  |  |  | 污染物排放绩效水平准入要求 | 同一般管控单元总体准入要求。单元内的大气重点管控区执行要素重点管控要求。 |  |  |
|  |  | 环境风险防控 | 严格管控类农用地管控要求 | 同一般管控单元总体准入要求。单元内的土壤优先保护区执行土壤要素优先保护管控要求。 | 环评要求企业采取严格的环境风险防控措施以防范环境风险。 | 符合 |
|  |  |  | 安全利用类农用地管控要求 | 同一般管控单元总体准入要求。单元内的土壤优先保护区执行土壤要素优先保护管控要求。 |  |  |
|  |  |  | 污染地块管控要求 | 同一般管控单元总体准入要求。单元内的土壤优先保护区执行土壤要素优先保护管控要求。 |  |  |
|  |  |  | 园区环境风险防控要求 | / |  |  |
|  |  |  | 企业环境风险防控要求 | / |  |  |
|  |  |  | 其他环境风险防控要求 | / |  |  |
|  |  | 资源开发效率 要求 | 水资源利用效率要求 | 同广元市、剑阁县总体准入要求。 |  |  |
|  |  |  | 地下水开采要求 | / |  |  |
|  |  |  | 能源利用效率要求 | / |  |  |
|  |  |  | 其他资源利用效率要求 | / |  |  |

生态环境分区管控要求符合性分析小结

本项目位于剑阁县普安镇剑坪村1组，项目建设符合《四川省人民政府关于落实生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线，制定生态环境准入清单实施生态环境分区管控的通知》（川府发〔2020〕9号）、《广元市人民政府办公室关于加强生态环境分区管控的通知》（广府办函[2024] 26号）中相关要求；根据“四川省政务服务网-生态环境分区管控符合性分析”在线系统，项目所在区域属于广元市剑阁县环境综合管控单元一般管控单元（管控单元名称：剑阁县一般管控单元，管控单元编号：ZH51082330001），本项目建设符合项目所涉及的剑阁县一般管控单元、嘉陵江-剑阁县-金银渡（张家岩）-控制单元、剑阁县大气环境一般管控区的管控要求。

选址合理性分析

项目选址原则符合性分析

本项目为城乡生活垃圾无害化处理项目，选址与相关规范符合性分析如下表所示。

表2.9-1  本项目选址与相关规范的符合性分析

| 序号 | 规范名称 | 具体要求 | 本项目情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 《生活垃圾焚烧发电建设项目环境准入条件（试行）》（环办环评[2018]20 号） | 第十三条 根据项目所在地区的环境功能区类别，综合评价其对周围环境、居住人群的身体健康、日常生活和生产活动的影响等，确定生活垃圾焚烧厂与常住居民居住场所、农用地、地表水体以及其他敏感对象之间合理的位置关系，厂界外设置不小于300 米的环境防护距离。防护距离范围内不应规划建设居民区、学校、医院、行政办公和科研等敏感目标，并采取园林绿化等缓解环境影响的措施。 | 本项目不属于发电项目，参照执行。 本项目300m范围内有居民分布，1000m范围内居民分布多。 |
| 2 | 《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014） | 依据环境影响评价结论确定生活垃圾焚烧厂厂址的位置及其与周围人群的距离。经具有审批权的环境保护行政主管部门批准后，这一距离可作为规划控制的依据。 | 参照同类环评，环评计算预估划定卫生防护距离约300m，该范围内有较多居民分布 |
|  |  | 在对生活垃圾焚烧厂厂址进行环境影响评价时，应重点考虑生活垃圾焚烧厂内各设施可能产生的有害物质泄漏、大气污染物（含恶臭物质）的产生与扩散以及可能的事故风险等因素，根据所在地区的环境功能区类别，综合评价其对周围境、居住人群的身体健康、日常生活和生产活动的影响，确定生活垃圾焚烧厂与常住居民居住场所、农用地、地表水体以及其他敏感对象之间合理的位置关系。 | 本项目拟选场地现状周边分布有居民，与剑门蜀道风景名胜区、四川翠云廊古柏（省级）自然保护区距离较近，产生废气及风险事故时可能对其产生不利影响 |
| 3 | 《生活垃圾焚烧处理工程技术规范》（CJJ90-2009） | 厂址选址应符合城乡总体规划和环境卫生专业规划要求，并应通过环境影响评价的认定。 | 参照同类环评，环评计算预估划定卫生防护距离约300m，该范围内有居民分布 |

综上所述，本项目周边分布有居民，与剑门蜀道风景名胜区、四川翠云廊古柏（省级）自然保护区等环境敏感区距离较近，对项目建设形成制约。

周边环境制约因素

1、与风景名胜区、自然保护区、湿地保护区等的位置关系

项目用地边界北侧距剑门蜀道风景名胜区最近距离180m、西北侧距剑门关国家森林公园（古驿道翠云廊）直线距离约943m、西侧距四川翠云廊古柏（省级）自然保护区最近距离1110m。本项目在普安环卫所用地范围内建设，本项目选址不在上述保护区范围内。

剑阁县风景名胜保护中心和剑阁县翠云廊古柏自然保护中心已于2022 年9月28日出具说明，本项目不涉及占用剑门蜀道风景名胜区、剑门关国家森林公园、四川翠云廊古柏自然保护区、四川剑阁西河湿地保护区、四川剑门关地质公园（具体见附件9）。

本项目与剑阁县各保护区位置关系示意图见附图。

2、项目外环境关系及制约因素

本项目选址于剑阁县普安镇剑坪村1组，项目用地属于普安环卫所用地南侧地块内（高程657m），用地面积为9958.17 m2。普安环卫所用地南高北低，在普安环卫所用地范围内拟建地块西侧40m为垃圾转运站，西北侧30m为餐厨垃圾处置项目，北侧紧邻垃圾填埋场填埋区（已封场），北侧120m为医疗废物处置中心，北侧103m为填埋场垃圾渗滤液处理站。拟选地块现状主要为荒草地，通过场平处理，可满足建设要求。

表2.9-2  项目拟建场地外环境关系（普安环卫所用地范围内）

| 方位 | 距离m | 高程m | 与本项目 高差m | 外环境名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 西侧 | 40 | 660 | 23 | 垃圾转运站 |
| 西北侧 | 30 | 650 | 13 | 餐厨垃圾处置项目 |
| 北侧 | 紧邻 | / | / | 填埋场填埋区（已封场） |
| 北侧 | 120 | 638 | 1 | 剑阁县医疗废物处置中心 |
| 北侧 | 103 | 608 | -29 | 填埋场垃圾渗滤液处理站 |

根据现场调查，本项目拟建场地普安环卫所用地范围外与周边外环境关系如下：

南侧66m为剑苍路（高程680m），隔道路距项目约80m为剑阁县普安工业园区规划工业用地（园区主要产业定位为以粮油精深加工、畜禽深加工、保健饮料、林产品加工为主导的现代农副产品加工），园区内现状在距离项目170-300m范围内分布有10户居民，234m处有1家企业（剑洲机动车辆技术检测有限公司），暂无其他企业分布；东侧为未开发山林；北侧180m为剑门蜀道风景名胜区；西侧173m为水塘，主要水体功能为泄洪、灌溉。

表2.9-3  项目拟建场地外环境关系（普安环卫所用地范围外500m范围）

| 方位 | 距离m | 高程m | 与本项目 高差m | 外环境名称 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南侧 | 66 | 680 | 43 | 剑苍路 |  |
| 西南侧 | 170~300 | 665-672 | 28-35 | 普安工业园 | 10户居民 |
| 南侧 | 234 | 709 | 72 |  | 剑洲机动车辆技术检测有限公司 |
| 东侧 | / | 610-660 | -27-23 | 山林 |  |
| 北侧 | 180 | / | / | 剑门蜀道风景名胜区 |  |
| 西侧 | 173 | 649 | 12 | 水塘，主要水体功能为泄洪、灌溉 |  |

普安镇场镇（高程508m）位于项目西北侧约1.6km，拟建项目主导风向上风向；闻溪河（高程460m）位于项目北侧834m，主要水体功能为灌溉、泄洪、工农业用水，光荣水库（高程639m）位于项目南侧844m，主要水体功能为灌溉、泄洪功能。本项目周边居民饮用水为自来水，项目评价范围内不存在集中式饮用水源取水点，不涉及集中式饮用水源保护区。

根据环评计算，本项目以生活垃圾预处理车间边界为起点300m范围内设定卫生防护距离。根据调查，项目卫生防护距离包络线范围内为无医院、学校、食品加工等敏感保护目标，有10户零散居民分布。为确保项目对周边环境的影响控制到最小，环评要求相关规划部门在该卫生防护距离包络线范围内禁止建设医院、学校、集中居民区等环境敏感建筑物的控制性要求。

- 3、周边基础设施情况

本项目拟建场地周边有市政电网分布，现有电、网络、通讯等基础设施配套齐全，本项目可利用现有道路进入拟建场地，无需新建进厂道路，项目南侧为剑苍路，交通便利，本项目附近已有自来水管网，可满足生产、生活所需。本项目所在地基础设施建设情况较好。

4、与相关选址要求符合性情况

本项目用地为普安环卫所用地，用地性质为环卫用地，符合《剑阁县普安镇（含城北）控制性详细规划》。

5、本项目建设对周边环境影响

本项目营运过程中生产及生活污水依托普安镇污水处理厂或垃圾渗滤液处理站处理达标后排放，产生的废气通过采取相关措施可确保大气污染物达标排放，各类固体废物均有合理的处置去向和处置方式，且评价对厂内废物暂存设施均提出了严格的污染防治措施，对地下水、土壤影响很小，噪声通过采取隔声和合理布局等措施后实现厂界达标。总的来说，在严格按照环评提出的污染防治措施实施厂区生产管理的条件下，本项目营运期产生的污染物对项目周边环境及剑门蜀道风景名胜区、四川翠云廊古柏（省级）自然保护区影响较小。

综上所述，本项目位于剑阁县普安镇剑坪村一组，剑阁县普安镇垃圾填埋场南侧。项目区交通便利，水、电供应均有保证，基本能够满足本项目生产及生活需要。项目用地符合《剑阁县普安镇（含城北）控制性详细规划》，项目选址不在生态红线范围内，满足广元市“三线一单”管控要求，卫生防护距离范围内无居民区、文教、医院、医药食品企业等敏感目标。因此，只要建设单位在严格按照环评提出的污染防治措施实施厂区生产管理的条件下，对环境影响较小。因此，评价认为从环保角度本项目选址合理。

环境保护目标

结合项目外环境关系，本项目主要环境保护目标见下表：

表2.10-1  主要环境保护目标一览表

| 环境要素 | 主要保护目标 | 坐标 |  | 高程m | 与本项目高差m | 方位 | 距离 | 属性、特征 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度（°） | 纬度（°） |  |  |  |  |  |  |
| 大气环境 | 剑阁县普安镇场镇 | 105.471028268 | 32.032964733 | 508 | -129 | 西北 | 1.6km | 常驻人口约30000人，场镇设有政府、中小学、剑阁县人民医院等单位 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的一级和二级标准 |
|  | 剑坪村 | 105.4730 66747 | 32.016292122 | 646 | 9 | 西南 | 0.68km | 居民约800人，本项目500m范围内57户，约200人 |  |
|  | 中坪村 | 105.460449636 | 32.018523720 | 680 | 43 | 西 | 1.87km | 居民，约250人 |  |
|  | 光荣村 | 105.481821477 | 32.006593254 | 653 | 16 | 南 | 1.28km | 居民，约200人 |  |
|  | 笔尖村 | 105.491949498 | 32.005992439 | 700 | 63 | 南 | 1.56km | 居民，约200人 |  |
|  | 闻溪村 | 105.494610250 | 32.032170799 | 470 | -167 | 东北 | 1.8km | 居民，约250人 |  |
|  | 翠云廊古柏省级自然保护区 | / | / | / | / | 西北 | 1.11km | / | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的一级标准 |
|  | 剑门蜀道国家级风景名胜区 | / | / | / | / | 北 | 0.18km | / |  |
|  | 剑门关国家森林公园（古驿道翠云廊） | / | / | / | / | 西 | 0.943km | / |  |
| 声环境 | 居民 | 105.478315168 | 32.018727150 | 665-672 | 15~22 | 西南侧 | 159-200m | 共4户，约18人 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区域标准 |
| 地表水环境 | 水塘 | 105.478009397 | 32.020116534 | 649 | 12 | 西侧 | 173m | 项目周边水体，水体功能为灌溉、泄洪 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 |
|  | 闻溪河 | / | / | 460 | -177 | 北侧 | 834m | 项目周边水体，水体功能为灌溉、泄洪、工农业用水 |  |
|  | 光荣水库 | 105.477864097 | 32.010433959 | 639 | 2 | 南侧 | 844m | 项目周边水体，水体功能为灌溉、泄洪 |  |
| 地下水环境 | 项目周边2.83km2内的浅层地下水，周边无集中式地下水取水点 |  |  |  |  |  |  |  | 《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）Ⅲ类标准 |

建设项目工程分析

工程概况

项目名称：剑阁县城乡生活垃圾无害化处理设施建设项目

建设单位：四川胜宏环保科技有限公司

建设地点：剑阁县普安镇剑坪村一组

建设性质：新建

占地面积：9958.17m2（14.94亩）

工程投资：总投资6800万元

建设内容及规模

处理对象及规模：剑阁县全部生活垃圾，处理规模为180t/d。

处理工艺：采用绝氧热分解焚烧工艺。

建设内容：新建垃圾预处理线、垃圾烘干系统、垃圾热分解焚烧系统、再生可燃气体净化系统、烟气净化处理系统、烟气实时在线监测系统、渗滤液处理系统、各条生产线的厂房及办公室、生活区、电力配电室、数字化控制室、炭基肥和碳棒生产系统和再生气发电系统。

本项目租赁周边厂房作为办公室、生活区，炭基肥生产系统由建设单位后期建设，不在本报告评价范围中。

产品方案

本项目建成后，主要产品为热解气、焦油、炭黑，见下表。

- 表3.1-1 产品及中间产品一览表

| 序号 | 能源种类 | 单位 | 年产量 | 来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热解气 | 万m³/a | 1100 | 热分解燃烧 | 回用，用于热分解燃烧 |
| 2 | 焦油 | 吨 | / | 热分解燃烧 |  |
| 3 | 炭黑 | 吨 | 5475 | 热分解燃烧 | 作为原材料加工成炭基有机肥和碳棒 |

项目组成及主要环境问题

本项目组成及主要环境问题见下表。

表3.1-2  项目组成及主要环境问题一览表

| 项目组成 |  | 主要建设内容 |  | 主要环境问题 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 施工期 | 运营期 |
| 主体 工程 | 主厂房 | 本项目采用绝氧热分解焚烧工艺处理剑阁县生活垃圾，处理规模为180t/d。 新建主厂房1栋，位于厂区西侧，占地面积4084.36m2，建筑面积6127.77m2，为局部两层建筑，建筑高度为16.5m，设计高程为647m，厂房全封闭。建筑分为东西两部分，西部为钢筋混凝土框架结构，一层采用砌块填充墙，二层采用压型钢板墙面，楼面为现浇混凝土楼板，轻钢屋面；东部一层地下用做储存垃圾，上部采用钢筋混凝土柱子，轻钢屋面。其中缓存仓位于主厂房东部，为两层通高，并下挖9m；气体净化室位于主厂房西部，为两层通高；主厂房一层层高8.0 m，功能包括气闸间、预处理区、筛下物区、碳渣加工区、消防控制室、排烟机房；二层层高8.5 m，功能包括大厅、疏散厅、设备间、除臭设备间、检修间、操作设备间、主机车间；地下一层功能包括循环水池、消防水池、消防水泵房、渗沥液收集池。 |  | 扬尘 噪声 废水 固废 | 噪声 废气 废水 固废 |
|  |  | 垃圾预处理系统（进料、破碎、烘干）：位于预处理车间，对生活垃圾进行破碎、筛分、烘干等预处理。涉及主要设备有磁选机、破碎机、皮带输送机、提升机、缓存仓热风系统、挤压机等。 |  |  |  |
|  |  | 热分解焚烧系统 | 垃圾热分解焚烧：位于主机车间，预处理后的垃圾经过螺旋进料器输送至热分解主机反应釜内进行热分解，反应釜内温度约850-950℃。 热解车间设置1套热解设备—间接加热式回转窑，燃烧产生的高温气体通过筒壁间接加热垃圾，燃料为净化后热解气。 涉及主要设备有螺旋进料器、热分解焚烧主机、主机密封、燃烧室密封、主机机架、主机传动等。 |  |  |
|  |  |  | 再生可燃气体净化：位于气体净化室，采用“喷淋脱酸除雾+电捕焦油”的组合热解气净化工艺。热解气通入气体净化间的热分解气净化系统净化后储存于厂区东北侧气柜（2000m3）中，通过管道全部返回热解燃烧系统作为燃料供热。 |  | 废气、噪声 |
|  |  | 炭渣加工：位于炭渣加工区，炭黑经粉碎、筛分、搅拌后制成碳棒出售。 |  |  |  |
| 公用 工程 | 给水 | 由市政供水。 |  |  | / |
|  | 排水 | 采用雨污分流。生产废水（垃圾渗滤液和垃圾暂存仓冲洗废水）经厂区渗滤液收集池（44m3）收集后送入提升至污水池（50m3）渗滤液处理系统进行处理。 |  |  | / |
|  | 供电 | 由市政供电。厂区设置配电房，主厂房设备间内设置备用柴油发电机组1套，100kW。 |  |  | / |
|  | 供气 | 由市政供气。新建室内外架空燃气管道（燃气管道设计压力40KPa、设计发热值8600Kcal/Nm3、设计流量260Nm3/h）。 |  |  |  |
|  | 消防 | 地下一层设置水泵房和2个消防水池（总有效容积864m3）；设有消防车道、室内外消火栓、火灾自动报警系统、室内灭火器、自动消防水炮灭火系统等。 |  |  | / |
|  | 冷却循环系统 | 设2台玻璃钢冷却塔，6台冷却水泵，Q=15m3/h，H=10m。 |  |  |  |
| 辅助工程 | 自动控制系统 | 位于主厂房，设有全厂工业监视系统1套、热分解系统成套控制1套、废气排放监测1套、预处理控制1套。由计算机自动控制，设有在线监测的烟气取样探测器、SO2、NOx、HCl、CO、粉尘等分析仪、烟气流量计以及其它监测信息均通过传感器传送至中央控制室。 |  |  |  |
|  | 垃圾收运系统 | 由服务范围的各乡镇政府环卫部门负责收运，不属于本次工程内容。采用密闭垃圾车运输进入厂区，厂区设置垃圾暂存仓。 |  | 扬尘 噪声 固废 废水 | 恶臭 噪声 废水 固废 |
|  | 污水池 | 位于厂区北侧，面积91.16 m2。 |  |  |  |
|  | 设备用房 | 位于主厂房，包括配电室、地下水泵房和消防水池。 |  |  |  |
|  | 地磅 | 位于厂区东侧物流入口处，露天设置。 |  |  |  |
|  | 停车位 | 主厂房东侧平台设置货车停车位3个和小汽车停车位4个。 |  |  |  |
| 储运工程 | 气柜 | 在厂区东北侧设置1座气罐（容积2000m3）。 |  | 扬尘 噪声 固废 废水 | 环境风险、废气 |
|  | 废品库（危废暂存间） | 位于厂区北侧（建筑面积91.16m2，高4.5m）。 |  |  |  |
|  | 垃圾暂存仓 | 厂房东部，垃圾暂存仓（长47.05m×宽20m×高27m） |  |  |  |
|  | 垃圾缓存仓 | 厂房东部，垃圾缓存仓（长47.05m×宽20m×高27m） |  |  |  |
|  | 焦油罐 | 位于主厂房净化车间内，焦油罐1个（6m3），用于收集焦油。 |  |  |  |
| 办公及 生活设 施 | 办公生活 | 租赁周边厂房作为办公室、生活区，厂区内不设置。 |  | 扬尘 噪声 固废 废水 | 生活垃圾、生活污水 |
|  | 绿地 | 绿化率9.5%，绿地面积约946m2。 |  |  |  |
| 环保 工程 | 废水治理 | 渗滤液收集系统：在垃圾暂存仓西侧底部设置垃圾渗滤液收集池，平面尺寸为40m×2.2m，池底标高-9.5m，有效水深0.5m，有效容积为44m3，池内设有无堵塞潜污泵，将渗滤液提升至污水池渗滤液处理系统进行处理。 渗滤液处理系统：设计规模为45t/d，生产废水（垃圾渗滤液和垃圾暂存仓冲洗废水）经渗滤液处理系统预处理后和生活污水经化粪池预处理后由罐车运往普安镇污水处理厂处置；待渗滤液处理站提标改造完成后经管道进入渗滤液处理站处置。 |  |  | 噪声 废气 废水 固废 |
|  | 废气治理 | 除臭系统：正常工况下，抽回分解气燃烧系统作为助燃用一次空气；在停工检修状态下，恶臭气体全部收集进入臭气处理系统，采用“活性炭吸附+光氧催化”工艺处理后由15m高排气筒（DA001）排放。 |  |  |  |
|  |  | 烟气净化系统：净化热解气燃烧烟气进入烟气净化系统，经“SNCR+湿式喷淋脱酸除雾+活性炭吸附+布袋除尘”处理后通过1根45m高烟囱（DA002）排放。 |  |  |  |
|  |  | 无组织恶臭：通过喷洒灭菌、灭臭药剂，加强绿化等措施减少无组织恶臭排放。 |  |  |  |
|  | 噪声治理 | 选用低噪声设备，采取基础减振、加装隔声罩、软性连接、厂房隔声等措施。 |  |  |  |
|  | 固废处置 | 一般固废：废金属回收后外售；炭黑渣在炭渣加工区经破碎、筛分、冲压成型成碳棒外售；碱液喷淋塔沉渣送至一般固废填埋场填埋处置。 |  |  |  |
|  |  | 危险废物：烟气净化飞灰经鉴别满足入场要求垃圾填埋场填埋，否则纳入危险废物管理范畴，危废暂存间暂存后定期交由危废资质单位处置；焦油、废活性炭、废布袋、废机油、废含油棉纱手套等暂存至危废间（91.16m2），交由危废资质单位处置。 |  |  |  |
|  | 地下水及土壤污染防控 | 采取分区防渗措施： 重点防渗区：包括主厂房（热解车间、预处理车间、炭渣加工车间、废气处理区、垃圾暂存仓、气闸间、渗滤液收集池）、污水池、废品库（危废暂存间）、初期雨水收集池、事故水池等，采用“防渗混凝土+环氧树脂地坪/HDPE防渗膜”措施进行防渗处理，防渗技术要求为等效黏土防渗层 Mb≥6.0m、渗透系数 K≤1.0×10-7cm/s；危废暂存间应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求（即渗透系数≤10-10cm/s）。 一般防渗区：包括除重点防渗区外的主厂房（大厅、冷却水循环水池、水泵房、消防水池等）、气柜、地磅区、收运车停车场、化粪池等。采用防渗混凝土进行防渗处理，防渗技术要求为等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s。 简单防渗区：门卫、厂区道路。防渗技术要求为一般地面硬化。 |  |  | 地下水污染 |
|  | 环境风险防范措施 | - 设置严禁烟火标识标牌、配置灭火器等消防器材、制定安全管理制度、制定应急预案等。 - 2、气柜区设置可燃气体检测装置、火灾报警装置等。 - 3、设置1个事故应急池（100m3）和1个初期雨水池（100m3），罐区四周设置围堰，并设置导流沟，综合处理车间四周设置导流沟，导流沟与事故水池连接。厂区雨水出口设置阀门。 |  |  | 环境风险 |

工程设计方案

服务范围

本项目服务范围为剑阁县全境行政区域。处理对象为服务范围内的居民生活垃圾、商业垃圾、集市贸易市场垃圾、街道清扫垃圾、公共场所垃圾和机关、学校、厂矿等单位的生活垃圾。其它建筑垃圾、餐厨垃圾、危险废物、电子废物、工业固废、医疗垃圾和放射性废料及其处理残余物等均禁止进入本项目处理。

生活垃圾处理设施规模论证

1、生活垃圾处置现状

根据2020年10月16日发布的《剑阁县人民政府关于全县非正规垃圾填埋场停止使用的公告》可知：“一、2020年6月9日起，已永久关停全县48个非正规垃圾填埋场（名单附后），任何单位和个人不得再向非正规垃圾填埋场内倾倒垃圾；下寺镇、汉阳镇、剑门关镇人民政府负责将本辖区生活垃圾转运至县城生活垃圾压缩转运站（下寺镇拐枣坝污水处理厂旁）；其余26个乡镇人民政府负责将本辖区生活垃圾转运至普安镇生活垃圾压缩转运站（普安镇原生活垃圾处理场内），县环境卫生管理局负责将两个生活垃圾压缩转运站的生活垃圾统一转运至广元市生活垃圾焚烧发电厂处理。”

目前剑阁县各乡镇非正规垃圾填埋场均已停止使用，剑阁县原有县城和普安镇两个正规生活垃圾填埋场服务年期限已满，均已封场。全县生活垃圾收集转运至生活垃圾压缩转运站后统一转运至广元市生活垃圾焚烧发电厂及周边县市垃圾处置场所进行处理。由于运输距离较远，收集转运存在一定困难，使得部分生活垃圾未得到有效收集和处置，对周边环境威胁较大。

根据《广元市城乡生活垃圾处理设施建设三年实施方案（2021~2023年）的通知》（广府办发[2021]7号）乡镇的生活垃圾收集设施和运输设施完善正在进一步完善中，各乡镇的生活垃圾收集率将大幅度提高，届时各乡镇的的生活垃圾处置量将会大幅增加。生活垃圾日清运量不足300吨的地区，建设高温热解等小型生活垃圾焚烧设施，原则上不再新建原生生活垃圾填埋场，现有生活垃圾填埋场主要作为应急保障。因此，急需新建生活垃圾无害化处理设施。

2、服务范围内垃圾产生量估算

本项目主要接收来自剑阁县全境内的生活垃圾。由于剑阁县环卫部门统计的全县生活垃圾清运量有效数据样本较少，根据每年清运量数据相关性进行预测的方法基础条件不足，难以使用一元线性回归法和年增长率法进行生活垃圾产生量预测。因此，本项目采用人均垃圾产生量法对服务区域 2025～2035年之间的生活垃圾产生量进行预测。

根据《剑阁县2023年国民经济和社会发展统计公报》，2023年，剑阁县常驻人口39.55万人，城镇化率39.70%；全县年末户籍总人口62.63万人。其中乡村人口54.67万人，城镇人口7.97万人。全县人口出生率5.22‰，人口死亡率10.24‰，人口自然增长率-5.01‰。根据对比广元市第七次人口普查数据，剑阁县常住人口数呈逐年递减的态势，而城镇人口呈增长趋势，结合城镇居民与乡村居民之间生活习惯的差异、县域内交通运输条件、生活垃圾分类推进等影响生活垃圾产量等因素，可以认为：今后相当一段时间内，剑阁县生活垃圾产量不会出现大的波动。根据《2021 年广元市国民经济和社会发展统计公报》数据，人口自然增长率为0.12‰，按人口增长率 0.12‰计算中期人口数量和远期人口数量。

根据中国环境科学研究院对我国五百多个城市生活垃圾产量的统计分析，中小城市人均生活垃圾产生量约在0.9~1.4kg/人•d左右，大众城市约在0.8~1.1kg/人•d左右。乡镇镇区人均生活垃圾产生量参照我省省内同类项目，取0.6kg/人•d，农村人均生活垃圾产生量取0.2kg/人•d。

表3.1-3 城镇生活垃圾产生量预测表

| 年份 | 人口（人） | 人均垃圾产系数 （kg/人·d） | 垃圾日产生量 （t/d） | 收集效率 （%） | 垃圾日收集量 （t/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 | 128200 | 0.6 | 76.92 | 95 | 73.07 |
| 2024 | 128215 | 0.6 | 76.93 | 95 | 73.08 |
| 2025 | 128231 | 0.6 | 76.94 | 95 | 73.09 |
| 2026 | 128246 | 0.6 | 76.95 | 95 | 73.10 |
| 2027 | 128262 | 0.6 | 76.96 | 95 | 73.11 |
| 2028 | 128277 | 0.6 | 76.97 | 95 | 73.12 |
| 2029 | 128292 | 0.6 | 76.98 | 95 | 73.13 |
| 2030 | 128308 | 0.6 | 76.98 | 95 | 73.14 |
| 2031 | 128323 | 0.6 | 76.99 | 95 | 73.14 |
| 2032 | 128339 | 0.6 | 77.00 | 95 | 73.15 |
| 2033 | 128354 | 0.6 | 77.01 | 95 | 73.16 |
| 2034 | 128369 | 0.6 | 77.02 | 95 | 73.17 |
| 2035 | 128385 | 0.6 | 77.03 | 95 | 73.18 |

表3.1-4 农村生活垃圾产生量预测表

| 年份 | 人口（人） | 人均垃圾产系数 （kg/人·d） | 垃圾日产生量 （t/d） | 收集效率 （%） | 垃圾日收集量 （t/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 | 504300 | 0.2 | 100.86 | 80 | 80.69 |
| 2024 | 504361 | 0.2 | 100.87 | 80 | 80.70 |
| 2025 | 504421 | 0.2 | 100.88 | 80 | 80.71 |
| 2026 | 504482 | 0.2 | 100.90 | 80 | 80.72 |
| 2027 | 504542 | 0.2 | 100.91 | 80 | 80.73 |
| 2028 | 504603 | 0.2 | 100.92 | 80 | 80.74 |
| 2029 | 504663 | 0.2 | 100.93 | 80 | 80.75 |
| 2030 | 504724 | 0.2 | 100.94 | 80 | 80.76 |
| 2031 | 504784 | 0.2 | 100.96 | 80 | 80.77 |
| 2032 | 504845 | 0.2 | 100.97 | 80 | 80.78 |
| 2033 | 504905 | 0.2 | 100.98 | 80 | 80.78 |
| 2034 | 504966 | 0.2 | 100.99 | 80 | 80.79 |
| 2035 | 505027 | 0.2 | 101.01 | 80 | 80.80 |

表3.1-5 生活垃圾产生与收集处理量预测表

| 年份 | 城镇生活垃圾 |  | 农村生活垃圾 |  |  | 合计 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产生量t/d | 收集处理量t/a | 产生量t/d | 收集处理量 | 产生量t/d |  | 收集处理量 |
| 2023 | 76.92 | 73.07 | 100.86 | 80.69 | 177.78 |  | 153.76 |
| 2024 | 76.93 | 73.08 | 100.87 | 80.7 | 177.8 |  | 153.78 |
| 2025 | 76.94 | 73.09 | 100.88 | 80.71 | 177.82 |  | 153.8 |
| 2026 | 76.95 | 73.1 | 100.9 | 80.72 | 177.85 |  | 153.82 |
| 2027 | 76.96 | 73.11 | 100.91 | 80.73 | 177.87 |  | 153.84 |
| 2028 | 76.97 | 73.12 | 100.92 | 80.74 | 177.89 |  | 153.86 |
| 2029 | 76.98 | 73.13 | 100.93 | 80.75 | 177.91 |  | 153.88 |
| 2030 | 76.98 | 73.14 | 100.94 | 80.76 | 177.92 |  | 153.9 |
| 2031 | 76.99 | 73.14 | 100.96 | 80.77 | 177.95 |  | 153.91 |
| 2032 | 77 | 73.15 | 100.97 | 80.78 | 177.97 |  | 153.93 |
| 2033 | 77.01 | 73.16 | 100.98 | 80.78 | 177.99 |  | 153.94 |
| 2034 | 77.02 | 73.17 | 100.99 | 80.79 | 178.01 |  | 153.96 |
| 2035 | 77.03 | 73.18 | 101.01 | 80.8 | 178.04 |  | 153.98 |

综上，本项目预测到2035年城镇和农村生活垃圾产生量约178.04t/d。

根据《广元市城乡生活垃圾处理设施建设三年实施方案（2021~2023年）的通知》（广府办发[2021]7号），广元市完善城乡生活垃圾分类收运体系。按照“适度超前、循序渐进”原则，统筹推进收集点和中转（压缩）站新（改）建项目建设，配套完善分类收集、分类运输设施设备，基本建成与生活垃圾清运量相匹配的生活垃圾分类收集和分类运输体系，逐步提高生活垃圾分类收运能力，防止“先分后混”和运输环节“二次污染”。2021-2023年将实施“生活垃圾分类收转运设施建设项目”16个，城镇生活垃圾收集率将大大提高，因此城镇收集效率按95%计，农村收集效率按80%计，到2035年剑阁县城镇和农村生活垃圾产生量约153.98t/d。

3、项目建设规模合理性分析

根据预测统计表可以看出，截至 2035 年城镇生活垃圾产生总量约77.03t/d；农村生活垃圾产生量约为101.01t/d。服务范围内垃圾产生总量约178.04t/d。

按照工程服务年限2025-2035年计算，城镇垃圾收集率按照95%计算，农村垃圾收集率按80%计算，2025年本次项目启动运行，服务区内生活垃圾产生总量约177.82t/d（64904.3t/a），收集量约153.8t/d（56137t/a）；至2030年，服务区内生活垃圾产生总量约177.92t/d（64940.8t/a），收集量约153.9t/d（56173.5t/a）；至2035年，服务区内生活垃圾产生总量约178.04t/d（64984.6t/a），收集量约153.98t/d（56202.7t/a）。项目采用绝氧热分解焚烧工艺无害化处理生活垃圾，总处理规模为180t/d，能够满足服务区内2025-2035年垃圾处理需求。

综上所述，建设单位在考虑服务区垃圾产生量、垃圾处理需求、处理成本及设备运行年限的基础上，本次项目垃圾处理规模为180t/d比较合理、可行。

生活垃圾收运方案

1、收集方式

生活垃圾收运采用密闭专用垃圾车运输，车辆必须全密闭，严防跑冒滴漏，必要时喷洒除臭液，降低对环境空气的不良影响。

2、收运路线

剑阁县城的生活垃圾由剑阁县环境卫生事务中心负责收集转运，其他各乡镇生活垃圾将由各乡镇政府负责收集、运输至境内的垃圾压缩中转站。

剑阁县现有2个垃圾中转站，其中下寺镇、汉阳镇、剑门关镇人民政府负责将本辖区生活垃圾转运至县城生活垃圾压缩转运站（下寺镇拐枣坝污水处理厂旁）；其余26个乡镇人民政府负责将本辖区生活垃圾转运至普安镇生活垃圾压缩转运站（普安镇原生活垃圾处理场内），剑阁县环境卫生事务中心负责将两个生活垃圾压缩转运站的生活垃圾统一转运至本项目处理。各收集点的垃圾经密闭的垃圾专用运输车经省道及乡镇道路运至本项目进行无害化处置。各收集点的运输路线尽量避开密集的居民区，运输时间选择在傍晚或者凌晨。

本项目位于剑阁县普安镇剑坪村一组，普安镇垃圾转运站旁。生活垃圾收运路线本着距离最短，车辆使用效率最高、收运量最大、路口最少的原则，最终确定各个区域垃圾收集路线，详见下表。

上述生活垃圾运输路线设计主要选择路况较好、交通条件优越的国道、省道、县道、乡道等，基本不进入偏僻的村道，尽量避开人群密集区；在城区收集运输应注意避开学校、政府机关所在地以及车流量较大的城市交通干道等。同时，本项目运行期不承担垃圾运输任务，垃圾收集运输由各乡镇负责，从实际运行情况分析，现有运输方案比较合理，环境风险较小。

3、转运要求

垃圾在收集、转运及堆放过程中会产生蚊蝇、鼠害及病原微生物的影响，对环境卫生及人体健康造成影响，须从以下3个方面进行防治：

（1）加强运输车辆及其他垃圾容量的密闭，防止垃圾的洒落；气味泄漏和污水滴漏。

（2）对运输车辆、垃圾堆放等容留垃圾的场地、空间要定期进行消杀，定期投放药剂等；

- 垃圾的收集、转运、处理要及时进行，尽量减少垃圾的停留及堆放时间。

生活垃圾组成及热值分析

1、生活垃圾构成

由于缺乏对项目服务区域内生活垃圾分析资料，为了能给焚烧处理工艺（比如脱硫、脱氨）提供一些基本参数，参考成都市环境卫生监测中心2015年10月对宣汉县垃圾分别做物理成分和元素含量分析，具体详见下表。

表3.1-6 农村生活物理成分检测结果表

| 样品名称 |  |  | 1# | 2# | 3# | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 物理成份 | 厨余类 | % | 43.4 | 45.6 | 40.9 | 43.3 |
|  | 纸质 | % | 7.3 | 5.3 | 8.1 | 6.9 |
|  | 橡塑类 | % | 24 | 28.2 | 27.3 | 26.5 |
|  | 纺织类 | % | 6.1 | 4.2 | 5.2 | 5.2 |
|  | 木竹类 | % | 3.1 | 3.8 | 4.5 | 3.8 |
|  | 灰土 | % | 2.3 | 1.9 | 2.6 | 2.3 |
|  | 砖瓦陶瓷类 | % | 4 | 4.2 | 3.3 | 3.8 |
|  | 玻璃类 | % | 4.8 | 3.3 | 3.1 | 3.7 |
|  | 金属类 | % | 2 | 2.1 | 1.6 | 1.9 |
|  | 混合物 | % | 3.1 | 1.4 | 3.4 | 2.6 |
| 物理性质 | 容重 | t/m3 | 0.327 | 0.315 | 0.338 | 0.327 |
|  | 三成分 | 含水率 | 48.6 | 50.2 | 46.9 | 48.6 |
|  |  | 可燃物 | 37.2 | 39.1 | 39.5 | 38.6 |
|  |  | 灰分 | 14.2 | 12.7 | 13.6 | 13.5 |
|  | 低位热值 | kJ/kg | 7.11×103 | 7.32×103 | 7.28×103 | 7.24×103 |

生活垃圾性质变化与城市经济发展水平密切相关。随着城市经济社会的发展，居民生活水平不断提高，生活垃圾中高热值物质含量将上升。

预计在今后10年中，城市生活垃圾成分将会有较大的变化，其总的趋势是：随着目前城市燃气管道的建设，净菜进城，垃圾中煤灰、渣土等无机物成分将会逐渐减少，有机物组分将增多；同时随着文化用品和日常家电用品消耗的增长，以纸包装为主的废品量将呈现上升趋势，可燃物所占比重也将上升，将使垃圾热值有所提高，更有利于垃圾的焚烧。

2、热值分析

生活垃圾在垃圾暂存池内存放5d～7d，由于微生物的存在和垃圾挤压作用，垃圾中的外在水分和内在水分会有部分渗析出，一般情况下渗滤液减少1%，垃圾热值增加 104kJ/kg。本项目垃圾预测含水率约 55%，可析出 2%～15%左右渗滤液，则垃圾热值可增加 208~1040kJ/kg。垃圾热值适用范围为：最低 4180kJ/kg（1000kCal/kg），最高 8360kJ/kg（2000kCal/kg）。根据剑阁县垃圾成分数据分析，现状平均垃圾低位发热值在5020.8KJ/kg（1200kcal/kg）左右。本项目采用绝氧热分解焚烧工艺，热解工艺相对焚烧工艺来说，对低位热值要求略低，约为4200kJ/kg，本项目生活垃圾湿基低位热值5328.1kJ/kg，能满足热解工艺要求。

主要原辅材料

主要原辅材料及能源消耗见下表。

表3.1-7  主要原辅材料及能源消耗情况一览表

| 类别 | 名称 | 主要成分 | 使用工序 | 年用量 | 最大暂存量 | 单位 | 三态、存储方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原（辅）材料 | 生活垃圾 | 生活垃圾（含水率约55%） | 预处理 |  |  | t | 固体，贮坑 | 剑阁县城及各乡镇收集 |
|  | 活性炭 | C | 烟气净化 |  |  |  | 固体 | 外购，比表面积800m2/g，粒径 <315μm 占95% |
|  | 润滑油 |  | 设备润滑 |  |  |  | 液体 | 外购 |
|  | 氢氧化钠 | NaOH | 烟气净化 |  |  | t | 片状或块状固体袋装 | 外购 |
| 能耗 | 水 | / | / |  |  | m3 | / | 供水管网 |
|  | 电 | / | / |  |  | 万kw·h | / | 附近电网 |
|  | 天然气 | / | / |  |  | 万m3 | / | 市政燃气，点火、热解炉热值不够时补充热值使用 |
|  | 柴油 | 0#柴油 |  |  |  | t | 罐装 |  |

活性炭：活性炭，是黑色粉末状或块状、颗粒状、蜂窝状的无定形碳，也有排列规整的晶体碳。活性炭中除碳元素外，还包含两类掺和物：一类是化学结合的元素，主要是氧和氢，这些元素是由于未完全炭化而残留在炭中，或者在活化过程中，外来的非碳元素与活性炭表面化学结合；另一类掺和物是灰分，它是活性炭的无机部分，灰分在活性炭中易造成二次污染。活性炭材料的化学性质稳定，机械强度高，耐酸、耐碱、耐热，不溶于水与有机溶剂，可以再生使用，已经广泛地应用于化工、环保等各个领域。

柴油：轻质石油产品，复杂烃类（碳原子数约 10~22）混合物。分为轻柴油（沸点范围约 180~370℃）和重柴油（沸点范围约 350~410℃）两大类。易燃易挥发，不溶于水，易溶于醇和其他有机溶剂。易燃，具刺激性，遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸危险。对眼睛、皮肤、黏膜和上呼吸道具有强烈刺激作用。

氢氧化钠：白色不透明固体，易潮解，熔点 318.4℃，沸点 1390℃，易溶于水、乙醇、甘油，不溶于丙酮，相对密度（水=1）2.12。不燃；遇水和水蒸气大量放热，形成腐蚀性溶液；与酸发生中和反应并放热；燃烧（分解）产物：可能产生有害的毒性烟雾。本品有强烈刺激和腐蚀性；粉尘或烟雾刺激眼和呼吸道，腐蚀鼻中隔；皮肤和眼直接接触可引起灼伤；误服可造成消化道灼伤，黏膜糜烂、出血和休克。

主要设备

本项目主要设备见下表。

公用及辅助工程

- 给排水

- 给水系统

- 本项目水源由市政供水。给水管网在厂区内环状布置供给生活、消防用水，市政给水管网水压为 0.25MPa。本项目最高日生活用水量约为28.6m3/d，最大时用水量7.15m3/h。

- 排水系统

- 本项目排水采用雨污分流制。

废水：生活污水经化粪池处理后排入市政污水管网；生产废水（垃圾渗滤液和垃圾暂存仓冲洗废水）经厂区渗滤液收集池（44m3）收集后送入提升至污水池渗滤液处理系统进行处理。

- 雨水：雨水排放采用雨水口、雨水检查井、雨水管道及雨水沟相结合的雨水排放方式。屋面雨水经雨水斗收集后，通过雨水立管、排出管排入室外雨水井或雨水口。室外及道路雨水经雨水口收集，经雨水管道排入雨水井。雨水最终经厂区雨水管道排出厂外。对厂区垃圾车运输易造成污染的道路、地磅区域的前15min初期雨水设雨水收集池收集，15min后雨水可切换溢流排入厂区雨水管。

2、循环冷却水系统

本项目热解气冷却、炭黑渣冷却、碱液喷淋均需使用冷却水，拟设置1套冷却水循环系统，2个玻璃钢冷却塔和6台水泵均位于气体净化间，最大循环水量为54m3/h，用水时间24h/d，冷却水循环使用不外排。

3、供电

（1）供电电源

由市政10KV电网引入两路10KV高压电源至厂区10KV变电站。建筑内部供电为0.4KV低压供电，电源由厂区10KV变电站低压柜引至各单体建筑。

（2）负荷等级

本项目拟设变配电室，由双重电源供电，且两台变压器低压侧设有母联开关，工程中消防风机、事故风机、应急照明、公共照明等为二级负荷，其他负荷为三级负荷。

消防用电设备等二级负荷采用双回路专用电缆供电，两路电源引自不同变压器的母线上，在最末一级配电箱设自动切换，应急电源与正常电源之间采取防止并列运行的措施。消防用电设备采用专用的供电回路，当建筑内的生产、生活用电被切断时，仍能保证消防用电。

建筑负荷用电量共计460kW，其余负荷用电负荷为工业设计部分，共计1105.5kW。

本项目拟在厂区外设置柴油发电机组，发电机油箱自带柴油储存，厂区内不储存柴油。

4、消防

（1）消防用水

主厂房为地上两层、地下一层的甲类厂房，耐火等级为一级，建筑高度为16.5 m。主厂房总建筑面积6127.77m2。厂房设置自动消防水炮灭火系统。

本项目消防水源为市政自来水，采用一路进水，从地块西南角市政环状管网的给水干管接入1条DN150管道，市政供水压力 ≥ 0.25Mpa。本工程消防用水量按需要同时作用的室内外消防给水用水量之和计算，两座及以上建筑合用时，取最大者，合计864m3，消防用水量统计如下：

表3.1-8  主厂房消防用水计算表

| 序号 | 系统类别 | 火灾危险 等级 | 作用面积（m2）喷水强度 （L/min·m2） | 火灾延续时间 （h） | 用水量标准（L/s） | 用水量（m3） | 备注 （√选） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外消火栓 | -- | -- | 3 | 40 | 432 | □市政直供 |
|  |  |  |  |  |  |  | ☑消防水池储存 |
| 2 | 室内消火栓 | -- | -- | 3 | 20 | 216 | □市政直供 |
|  |  |  |  |  |  |  | ☑消防水池储存 |
| 3 | 消防水炮系 统 | -- | -- | 1 | 60 | 216 | □市政直供 |
|  |  |  |  |  |  |  | ☑消防水池储存 |
| 4 | 其他 | -- | -- | -- | -- |  |  |
| 5 | 合计 |  |  |  |  | 864 | 水池储水 864m3 |

（2）室内消火栓系统

- 本工程室内消火栓系统设计用水量216m3。室内消火栓用水量为20L/S，火灾延续时间3h，室内消火栓给水管网上下连成环状管网。室内采用临时高压消防栓灭火系统。设有消防贮水池，有效容积为864m3，有效水深4.8m，分为2座。消防水池设于地下一层，消火栓加压给水泵设于地下一层消防泵房内，设2台室内消火栓泵。室内消火栓泵参数：Q=60L/s，H=62m，2台，一用一备。各层均设消火栓进行保护。其布置保证室内任何一处，均有2股水柱同时到达。

（3）室外消火栓系统

- 主厂房：室外消火栓用水量为40L/s，火灾延续时间3h，室外消火栓不应少于3个，每个室外消火栓出水量按15L/S计。

- 废品库：室外消火栓用水量为15L/S，室外消火栓不应少于2个，每个室外水量按10L/S计。

- 室外消火栓用水由地下消防水泵房和地下消防水池提供，室内外消火栓泵合用。室外消防水池设于地下一层，取水口规格DN300，消防水池最低有效水位距室外地面高差0.5m，其有效容积为864m3；室外消火栓泵设于地下一层，技术参数：Q=60L/s，H=62m，两台，互为备用。室外消火栓，间距不超过120m，距道路边距离不大于2m，距建筑物外墙距离不小于5m。建筑消防扑救面一侧的室外消火栓数量不少于2个。

（4）火灾自动报警系统

本工程设火灾自动报警及消防联动控制系统，系统形式为集中报警系统，由火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾声光警报器、消防应急广播、消防专用电话、消防控制室图形显示装置、火灾报警控制器、消防联动控制器等组成。

总平面布置合理性

1、总平面布置原则

本项目为剑阁县新建城乡生活垃圾无害化处理设施，设计遵循城市景观美化、厂区作业高效理念，展开规划设计，除满足单体厂房自身功能需求外，关注厂区整体长期发展。

2、总平面布置

本项目位于剑阁县普安镇垃圾填埋场（填埋区南侧），总用地面积9958.17m2（14.94亩），项目用地形状不规则，存在较大高差，整体西南高，东北低。

本项目在厂区西侧建设主厂房1栋，建筑占地面积4084.36m2，建筑面积6127.77m2。为满足安全生产需要，项目配套建设了气闸间，面积为159 m2，贴临主厂房建造；污水池1个，面积91.16m2，位于厂区北侧；废品库1栋，面积91.16m2，位于厂区北侧；气柜1个2000m³，位于厂区东北侧。

主厂房主要功能为垃圾处理，建筑尺寸为100.6 m×40.6m，建筑面积6127.77m2（地上主体面积：5803.41m2，地下消防泵房＋水池面积：324.36m2），为局部两层建筑，建筑高度为16.5m，设计高程为647m。建筑分为东西两部分，西部为钢筋混凝土框架结构，一层采用砌块填充墙，二层采用压型钢板墙面，楼面为现浇混凝土楼板，轻钢屋面；东部一层地下用做储存垃圾，上部采用钢筋混凝土柱子，轻钢屋面。其中缓存仓位于主厂房东部，为两层通高，并下挖9m；气体净化室位于主厂房西部，为两层通高；主厂房一层层高8.0 m，功能包括气闸间、预处理区、筛下物区、碳渣加工区、消防控制室、排烟机房；二层层高8.5 m，功能包括大厅、疏散厅、设备间、除臭设备间、检修间、操作设备间、主机车间；地下一层功能包括循环水池、消防水池、消防水泵房、渗沥液收集池。

厂区内沿建筑南北长边布置消防车道，消防车道宽度大于4m，转弯半径不小于 9m，坡度不宜大于8%。其中南侧消防道路为用地原有道路改造，南北道路用坡度不大于 8%的消防道路连接，满足消防车通行要求。场地出入口分别设置在西南侧和东侧，方便消防车辆进出紧邻厂区消防通道。在主厂房东侧的平台上布置货车停车位3个和小汽车停车位4个。为称量方便，地磅及地磅房布置在了垃圾运输主线路上。

主厂房为局部两层的甲类建筑，耐火等级为一级，设计使用年限50年，主厂房与废品库、气柜等的距离见下表，满足防火间距规范要求。

- 表3.1-9 主要建筑物与周边建筑距离一览表

| 序号 | 项目 | 方位 | 周边建筑 | 设计距离 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主厂房（甲类厂房，耐火等级一级） | 东 | 货车平台 | 18.5m | / |
|  |  | 东北侧 | 污水池 | 38.4m | / |
|  |  |  | 废品库 | 19.4m | / |
|  |  |  | 气柜 | 45.7m | / |
|  |  | 北 | 厂区围墙 | 7.6m | / |
| 53 |  | 西 | 厂区围墙 | 7.4m | / |
|  |  | 南 | 厂区围墙 | 8.2m | / |
| 2 | 废品库（戊类仓库，耐火等级二级） | 东 | 污水池 | 9.3 | / |
|  |  | 东北侧 | 气柜 | 25.7 | / |
|  |  | 南 | 货车平台 | 19.1 | / |
| 3 | 气柜（1×2000m3） | 南 | 污水池 | 5.7 | / |
|  |  | 西南 | 货车平台 | 14.3 | / |

3、环保设施布局

本项目用地周边环境较空旷，距离周边建筑物较远，主要废气产生及处理设施位于主厂房，卫生防护距离内主要为垃圾填埋场、道路，无敏感点；主要产噪设备位于主厂房内，墙体隔声效果明显。

综上，本项目生产布局明确，环保设施布置合理。

4、总平面布置合理性

经分析，全厂平面布置在满足工艺流程通顺、管线短捷的前提下，充分考虑地形、风向及物料流向等因素。项目总图布置考虑满足生产工艺要求，确保工艺生产流程顺直，物料管线短捷，减少投资；满足水、电、气等公用工程外线接入条件，最大限度地有利于环境保护工作的开展。总体而言，本项目总平面布局已从环保角度进行优化，对外环境无明显影响，项目总图布置从环保角度合理。

项目平面布置图详见附图4。

劳动定员与工作制度

本项目劳动定员37人；项目建成后年生产365天，每天3班24h工作制，年运行8760h。

项目实施进度安排

目前，本项目已完成“三通一平”建设工作即已进行场地平整，水源、电源引入本项目用地红线以内、入场道路已修通，同时建设有施工临时生产用房等临时建筑，预计 2025 年2月正式开工建设，2025年6月建成并投入使用，计划建设工期4个月。

施工期工程分析

施工期工艺流程

本项目施工期间在基础工程、主体工程、装饰工程、设备安装等工序将产生噪声、扬尘、固体废弃物、少量污水和废气污染物，由于本项目工程量较小，施工工期短，施工期对周围环境影响较小。

施工期的工艺流程及产污位置如下图：

图3.2-1 施工期的工艺流程及产污位置图

施工期污染因素主要包括土建阶段场地扬尘、施工废水、各种施工机械和车辆运输产生的作业噪声、建筑垃圾以及施工人员产生的生活废水和生活垃圾。

施工期主要污染物产生及防治措施

施工期扬尘的产生及防治措施

1、污染源分析

根据国内外有关研究资料，施工扬尘起尘量与许多因素有关。本工程主要起尘量包括：挖土机开挖起尘量、施工渣土堆场起尘量和运输车辆起尘量。施工期产生的扬尘对建设区周围环境空气产生影响。

施工工场扬尘的主要来源是运输车辆行驶，约占扬尘总量60%。扬尘量的大小与天气干燥程度、道路路况、车辆行驶速度、风速大小有关。一般情况下，在自然风作用下，道路扬尘影响范围在100m以内。在大风天气，扬尘量及影响范围将有所扩大。施工中的渣土、砂料等，若堆放时被覆不当或装卸运输时散落，也都会造成施工扬尘，影响范围在100m左右。

2、防治措施

建设单位应要求工程施工单位制定施工期环境管理计划，加强管理，按进度、有计划地进行文明施工，严格按照《中华人民共和国大气污染防治法》、《四川省蓝天保卫行动方案》 （2017-2020年）、《四川省打赢蓝天保卫战实施方案》（川府发2019[4]号）等文件相关规定做好扬尘防治工作，严格施工扬尘监管，严格落实“六必须、六不准”（必须围档作业、必须硬化道路、必须设置冲洗设施、必须及时洒水作业、必须落实保洁人员、必须定时清扫施工现场、不准车辆带泥出门、不准运渣车辆冒顶装载、不准高空抛撒建筑垃圾、不准现场搅拌混凝土、不准场地积水、不准现场焚烧废弃物）和六个百分百（工地周边100%围挡、物料堆放100%覆盖、出入车辆100%冲洗、施工现场地面100%硬化、拆迁工地100%湿法作业、渣土车辆100%密闭运输）的管控要求。环评要求建设单位采取以下措施：

①要求施工单位文明施工，定期对地面及施工道路洒水，每天定时洒水达到有效防尘；

②施工运输车辆，车厢应严密清洁，尽量减少渣土运输时洒落在地面上，并对撒落在路面的渣土及时清除，清理时做到先洒水后清扫，避免产生扬尘对周边居民正常生活造成影响；

③在施工场地对施工车辆必须实施限速行驶，同时施工现场运输道路采用硬化路面；

④建材堆放地点要相对集中，应堆放在项目施工场地上设置的材料堆放间处，减少建材的露天堆放时间，对建材使用毡布覆盖；

⑤自卸车、垃圾运输车、拉土车等运输车辆不允许超载，选择对周围环境影响较小的运输路线，定时对运输路线进行清扫，运输车辆出场时必须封闭，避免在运输过程中的抛洒现象；

⑥禁止在大风天进行渣土堆放作业，临时废弃土石方及时清运；

⑦合理选择运输路线，选择环境影响最小的路线至指定的场地，尽量减少经过居住区、学校、医院次数，避免对其的影响；

⑧加强对施工人员的环保教育，提高全体施工人员的环保意识，坚持文明施工、科学施工、减少施工期的大气污染。

本项目周围无集中居民区、学校、医院等环境敏感点，且周围树木茂密，在采取有效的扬尘治理措施的前提下，对周围大气环境的影响较小。

施工期废水的产生及防治措施

1、污染源分析

施工期废水主要为工地施工人员生活污水和施工生产废水。

（1）施工生活污水

本项目建设施工期间，施工高峰时工地施工及管理人员合计约10人。施工期间，工地不设简易住宿和食堂，生活污水按30L/人•天计，产生量为0.3m3/d。

（2）施工生产废水

施工期间清洗砂石等产生的建筑施工废水，产生量为2m3/d，该类废水含大量泥砂，悬浮物浓度较高。

2、治理措施

施工期间产生的建筑施工废水，修建沉淀池，经沉淀处理后循环使用。施工人员生活污水依托周边已有设施解决。

施工期噪声的产生及防治措施

1、污染源分析

本项目施工期噪声源主要为各种施工机械和机具、装载机、运输车辆等。其强度详见下表。

表3.2-1  施工机械噪声声源

| 施工阶段 | 声源 | 声源强度[dB（A）] |
| --- | --- | --- |
| 土石方阶段 | 挖土机 | 78~96 |
|  | 装载机、卡车 | 84~89 |
| 结构阶段 | 混凝土输送泵 | 90~100 |
|  | 振捣器 | 100~105 |
|  | 电锯 | 100~105 |
| 设备安装阶段 | 电钻、手工钻等 | 100~105 |
|  | 电锤 | 100~105 |
|  | 无齿锯 | 105 |

2、防治措施

本项目周围无集中居民区、学校、医院等环境敏感点。为了降低施工噪声的影响，施工单位应采取如下措施：

①合理布局施工场地，将高噪声设备尽量布置于场地中部；

②合理安排施工时间，将强噪声作业尽量安排在白天进行，严禁夜间高噪声设备施工；

③施工现场提倡文明施工，建立健全控制人为噪声的管理制度，尽量减少人为的大声喧哗，增强全体施工人员的防噪声扰民的自觉意识；

④运输材料及设备时，必须轻拿轻放，严禁野蛮装卸，并在装卸点铺垫草包等降噪物体；大型物件装卸，应当使用起吊设备，严禁汽车自卸；

⑤材料运输等汽车进场安排专人指挥，场内禁止运输车辆鸣笛；材料装卸采用人工传递，严禁抛掷或汽车一次性下料；

⑥建材、施工机械器具、建渣等的运输尽量选择影响最小的路线，途经敏感点时减速慢行，严禁鸣笛；

⑦项目施工管理由专人负责，并设定专门负责人定期对该区的施工噪声污染防治措施以及环保管理进行检查和核实，严格按照国家、地方的施工噪声防治和管理规范中的相关规程要求进行治理，尽量减少施工噪声对外环境的影响程度。

采取上述措施后，施工期间的厂界噪声能够满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求。

施工期固体废物产生及处置

1、污染源分析

项目施工高峰时施工人员及工地管理人员约10人，工地生活垃圾按0.2 kg/d•人计，产生量为2kg/d。施工期产生的建筑垃圾，其成分主要有土、渣土、废钢筋、废铁丝和各种废钢配件、金属管线废料、废竹木、木屑、刨花、散落的砂浆和混凝土、碎砖和碎混凝土块、石子和块石等。

项目场地西南高东北低，施工期需挖方约7000m3，需填方约7000m3，本项目土石方能实现区域挖填平衡，无弃土方产生。

2、治理措施

建筑废渣集中收集堆放，废包装材料、管材回收利用或由废品回收站收购，废石材和废装修材料运到城建部门指定的建筑垃圾点堆放；生活垃圾袋装统一收集投放至生活垃圾中转站，由环卫部门统一清运。

运营期工程分析

生活垃圾无害化工艺比选

城市生活垃圾是城市日常生活中或者为城市日常生活提供服务活动中产生的固体废物。生活垃圾成分复杂，含有大量有机质，产生大量细菌及恶臭，有机酸溶解金属产生重金属污染物，还有大量不易分解的有机物，如塑料、橡胶等物质，并受经济发展水平、能源结构、自然条件及传统习惯因素的影响，垃圾处理很难有统一的模式。从国外多种处理方式的情况看，垃圾处理有以下趋势：

1、工业发达国家由于能源、土地资源日益紧张，焚烧处理比例逐渐增多；

2、卫生填埋作为垃圾的最终处置手段一直占有较大比例，而且随着环保标准的日益严格，对填埋场的设计要求也会越来越高；

3、其它一些新技术，如热分解焚烧、熔融、有机复合肥技术等，正不断取得进展。

从应用技术看，垃圾处理主要有填埋、焚烧、堆肥、绝氧热分解焚烧及生活垃圾中转及综合减量等方式。

垃圾卫生填埋（第一代技术）

卫生填埋是从传统的垃圾堆填发展起来的。卫生填埋技术不同于传统的露天堆放和简易填埋，它是经过科学的选址、必要的场地防护处理和具有严格的运行管理制度的一种垃圾最终处置方法。卫生填埋技术的核心是防止填埋垃圾中的有害物质对处置场周围的环境造成污染。其中，最重要的有害因素是垃圾渗滤液以及垃圾中有机成分厌氧分解所产生的沼气。卫生填埋技术所采用的防护措施主要是包括地表水控制系统、地下水控制系统、渗滤液控制系统、导气系统以及覆盖系统等。

垃圾卫生填埋的优点为：最初投资低，适用性强，可接纳各种城市生活废弃物，处理能力大；建设投资除征地费不好确定外，一般而言，生产性投资较少，运行费用低，不受垃圾成份变化的影响，如有适当的土地可资利用，垃圾填埋处理是一种最为经济的城市垃圾处理方式。因此，卫生填埋是目前国外及国内采用最多的城市垃圾处置的方法。但产生以下问题：

1、设计填埋量远远赶不上垃圾产生量的迅猛增长；

2、填埋场大量占用土地资源，不断需求大面积的土地，且生命周期短，一般是10年，投资较大，且人口经济的持续增长而造成的生活垃圾量早已超出国内大部分填埋场的使用容限，扩容、封场、搬迁、开新址已是各级政府的重点课题；

3、早期技术问题，国内填埋场约70%基本没有考虑城镇的发展速度及环境问题，没有采用国外先进技术，没铺设防渗衬垫，污染极易渗透地层，造成严重地下水资源的污染；而且该片土地的商业价值基本没有；

4、进场垃圾压缩度不够，基本没采用国外技术压缩成块，场内臭气熏天，严重污染周边地区空气；

5、我国垃圾分类不成熟，产生的沼气纯度不高，不能作能源，仅能排放到空气中，容易造成火灾；

6、占地面积较大，如果在设计、施工中，对填埋场的防渗措施做不好，易造成对地下水的污染；

由以上可见，从世界环保角度来说，除建筑及不可降解工业垃圾外，填埋场未来将必然逐步减少。

垃圾堆肥处理

堆肥处理法是在控制的条件下（好氧或厌氧），借助微生物的生化作用，将垃圾中的天然有机物分解、腐熟，转化为稳定的腐殖质土。这种方法对以厨余等类成份为主的垃圾有较大的作用，但原生生活垃圾中无机物和难以生化降解的橡胶、塑料、合成纤维等的有机物还有较大的数量，必须分拣后才可以采用堆肥法，而且，未经分拣堆肥，制成的肥料重金属含量多少仍为未知数，如金属含量高，则有机肥市场狭窄。

在我国城市垃圾处理中，堆肥方式是最早也是在早期阶段使用最多的方式，那时，大部分垃圾堆肥处理场采用敞开式静态堆肥。20世纪80年代以来，我国陆续开发了机械化程度较高的动态堆肥技术。目前，从普及程度看，堆肥处理在国内城市各种垃圾处理方式中，是仅次于填埋方式的一种重要方式。针对我国固体废物的特点，我国多家研究机构研究开发出多种有机固体废物的堆肥化技术，并发展包括配套的预处理技术、堆肥化技术在内的城市垃圾综合集成处理工艺技术。

近年来，城市垃圾堆肥化作为实现垃圾资源化、减量化的重要途径，在沉寂多年后又开始引起人们注意。一些新的堆肥化技术相继出现，大量堆肥场在建设。但是在运行中受到非技术的经济因素的制约，主要表现在：

1、我国城市混合收集的垃圾杂质含量高，为保证产品质量采用复杂的分离过程，导致产品成本过高。如果没有政府的补贴，很难正常运行下去，而垃圾中含有的玻璃成分，很难完全分离，为堆肥产品的应用带来限制；

2、一般堆肥场的粗堆肥产品只能作为土壤改良剂，销路取决于堆肥场所在地区土壤条件的适宜性。在黏性土壤地区，特别是南方的红黄粘土、砖红黏土、紫色土地区有较好的销路；

3、堆肥场产品的经济服务半径一般较小，同时肥效较差，因此堆肥产品通常只能就近销售；而利用其制造的复合肥，也在与一般化肥和复合肥的竞争中不占优势；

4、堆肥产品销售有其季节性，而垃圾堆肥处理则是连续性的，生产与销售之间存在的这种“时间差”，将使垃圾堆肥厂的运行带来困难；

5、堆肥产品很难达到无害化的要求，不能保证彻底杀灭病菌以避免二次污染，同时，难以克服重金属成分的迁移问题。

与卫生填埋相比，此方法占地相对较少，垃圾减量较大，其堆肥的产品可用作农肥并可回收部分投资，但对垃圾的成分有一定的要求，操作管理较卫生填埋法复杂、设备费用高，运行费用也较高，对堆肥厂周围的环境也会产生不良气味的影响。肥料生产受市场销售影响大，占总量30%左右的非堆肥物仍然需要填埋。此方法的采用很大程度取决于当地农业肥料使用习惯和市场，还应考虑对堆肥残渣填埋处置的方案和投资。

氧化焚烧（第二代技术）

垃圾焚烧法是一种将生活垃圾直接高温热处理技术，在焚烧炉内有机废物与空气发生氧化燃烧反应，垃圾中的可燃物质及有毒、有害物质在高温下氧化、热解而被破坏，是一种可以同时达到减量化和资源化的处理技术，是一种一次性投资很大的处理方法。焚烧法的流程是通过分选设备从入厂的垃圾中分选适合焚烧的部分（如纸张、厨余等）送入垃圾焚烧炉焚烧，焚烧后产生的灰渣和剩余的垃圾一起送填埋场作卫生填埋处置。

焚烧是目前世界很多国家广泛采用的城市垃圾处理技术。大型项目配备有热能回收与利用装置。由于顺应了回收能源的要求，正逐渐上升为焚烧处理的主流。根据目前大部分正在运营的大型垃圾处理厂的运行情况，焚烧法存在的问题是：

1、一次投资费用高，需要良好训练的技术人员进行操作和管理，设备投资和运行费用较高。

2、在运行过程中，会产生大量的二恶英、二氧化硫、氮氧化合物等有毒物质，处理不好会造成严重的二次污染。

3、直接焚烧技术是先产生污染源，后净化处理的工艺，处理效果如达到国家有关标准，其成本特高，

4、一般讲，当垃圾热值低于5000kJ/kg时，焚烧法就不是一种合适的方法，因为此时垃圾不能维持自身燃烧；

进厂垃圾同样会产生大量不可分解的物质仍需填埋，成本不低，各种机电工程设备的日常运作所需的油、电、费用、大量维修、维护、设备折旧，技术工人的不断培训和维系，再续投资负担大。

热分解焚烧综合处理技术（第三代技术）

热分解焚烧综合处理技术，得到了诺贝尔奖得主、环保领域专家丹卡门的高度认可。近年来，热分解焚烧技术和设备发展十分迅速，在欧、美、日等发达国家已进入了实用化、工程化和商业化推广阶段。

1、技术原理

热分解又称为热解和裂解，俗称干馏，是把有机固体废物在无氧或缺氧条件下加热分解的过程，包括大分子的键断裂，异构化和小分子的聚合等反应，最后使之分解为三种资源：

（1）以氢气、一氧化碳、甲烷等低分子碳氢化合物为主的可燃性气体；

（2）在常温下为液态的包括乙酸、丙酮、甲醇等化合物在内的燃料油；

（3）纯碳与土砂等混合形成的炭黑。

通式如下：有机固体废物热解（H2、CH4、CO、CO2等）气体+（有机酸、焦油等）有机液体+炭黑。

2、技术优势

（1）工艺能耗低，设备易于操作，可广泛应用于城市生活垃圾、农村植物茎蔓、工业造纸废料、市政污泥处理、土壤改良等有机废弃物处置的多个领域；

（2）整个热分解焚烧处理过程，无需煤炭、柴油等任何燃料助燃，烟气排放量仅为传统焚烧技术的千分之一；

（3）在运行过程中，因反应釜内为绝氧，故垃圾在热分解过程中，阻断了二恶英、二氧化硫、氮氧化合物等有毒物质的前置生成条件，从而不会产生二恶英、二氧化硫、氮氧化合物等有毒物质，避免了对大气的二次污染；

（4）减量化明显，处理后垃圾减量95%，相比直接填埋节约占地90%以上；

（5）经热分解焚烧后的固体物质，理化性能稳定，杜绝垃圾堆放发酵后的臭气排放，以及有害液体渗漏对大气及地下水的二次污染；

（6）副产品炭黑利用空间广阔：碳含量较高，具有良好的可燃性能，是一种新型高级燃料；活化性较强，是做吸附活性碳的理想材料；同时较好地保留N、P、K等微量营养元素，是一种稀缺的土壤修复改良剂，可疏松土壤、吸附固化重金属、并可迟缓氮磷钾元素的挥发、旱涝保收、可使农作物增产20%以上；

（7）副产品可燃性气体可直接用于发电、供暖等供厂区日常运营使用。

生活垃圾处理工艺的比较

环保事业是服务和奉献的事业。环保从业企业主要是从环保业务政府补贴、消费者付费和资源化利用方面获得收益，从而保证企业的可持续发展，以不断推出新技术、新工艺、新设备，满足日益提高的环保要求。

从工艺技术看，各种工艺技术都有其优缺点，适用不同规模、环境、处理物等的垃圾处理处置。以下是各种工艺技术的对比描述：

- 各种生活垃圾处理工艺技术比较

表3.3-1  各种生活垃圾处理工艺技术比较分析

| 比较 项目 | 卫生填埋 | 生物堆肥 | 焚烧氧化 | 热分解焚烧 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术可靠性 | 可靠，属于传统处理方法 | 可靠，实践经验丰富 | 较可靠，技术成熟 | 先进，技术复杂程度高 |
| 选址要求 | 困难，综合考虑地形、运输等条件，防止地表水和地下水污染 | 较易，避开居民密集区，气味影响半径小于200m，运输距离适中 | 可靠近市区建设，运输距离较小，但容易引起本地民众不满，影响社会稳定 | 可靠近市区建设，运距小，因排放低，基本无异味，不会影响社会稳定 |
| 占地面积 | 700-1000m2/t | 110-150m2/t | 200-300m2/（t/d） | 200-300m2/（t/d） |
| 投资规模 | 18-27元/t | 25-36元/t | 50-70万元/（t/d） | 30-50万元/（t/d） |
| 处置成本 | 35-55元/t | 50-80元/t | 200元/t左右 | 200元/t左右 |
| 运行安全性 | 较好 | 好 | 好 | 好 |
| 适用条件 | 无机物＞60%，含水率＜30%，密度大于0.5t/m3 | 从无害化角度看，垃圾中可生物降解有机物≥10%，从肥效出发，应＞40% | 垃圾低位热值＞1200Kcal/kg，才能无需添加辅助燃料 | 进场垃圾单位热值达到1000Kcal/kg，即可使用 |
| 管理要求 | 一般 | 较高 | 高 | 高 |
| 产品市场 | 次生沼气可发电或供热 | 堆肥产品单一，品质不稳定，市场需求小 | 残渣量20%，需填埋无市场；如发电，发电量300kwh/t，但上网门槛高，需符合电力规划，政策规定需300t/d规模以上 | 炭黑10-16%，热值2800Kcal/kg，可做炭基肥基料，也可做燃料；裂解气除作裂解能源外，富余气体可发电，上网或做厂用电，用于非重要孤立负荷电源 |
| 最终处置 | 填埋场满后，需对陈腐垃圾二次处理；考虑安全和环境影响，需处置填埋气；渗滤液溢流需处置（尤其是埋场位置低、雨水多时） | 堆肥前无机筛分物需另作处置，约为20-25%；生物肥料库存占地 | 残渣填埋；焚烧粉尘和烟气排放需进行达标处理；渗滤液达标处理 | 人工拣选或筛分的无机物，或资源化（2%）或填埋（3%）；炭黑资源化（10-16%）处理；渗滤液达标处理 |
| 地表水污染 | 需完善的渗滤液处理设施，成本高，维护期短，不易达标 | 污染概率小，污水量少，初步处理可排入城市市政污水管网 | 炉渣填埋对地表水的影响同“卫生填埋”，但无有机物影响 | 人工拣选无机物（石头、砖块）填埋同“焚烧” |
| 地下水污染 | 场地防渗，投资大，可靠性差，一旦渗漏，难以处置 | 可能性小 | 可能性小 | 可能性小 |
| 大气污染 | 较大 可用导气、覆盖、隔离带等措施进行控制 | 轻微 可设除臭装置和隔离带 | 可能性较大 应对烟气进行降尘、脱硫脱硝处理，重点改善燃烧技术，降低二噁英产出量 | 轻微 烟气排放几乎为零 |
| 土壤污染 | 限于填埋场区域 | 需控制堆肥的重金属含量和PH值 | 控制灰渣不进入土壤区 | 如做炭基肥，炭黑对土壤有修复作用，并可吸附土壤中的重金属 |
| 环保措施 | 场地防渗，分层压实，填埋气导排，渗滤液处理 | 场地防渗，棚顶防雨，同时降低恶臭，远离居民区 | 除尘和烟气处理设备确保可靠运行，垃圾暂存仓防渗处理及系统的臭气收集处理系统完善 | 垃圾暂存仓防渗处理及系统的臭气收集处理系统完善 |
| 主要风险 | 沼气聚集后可能引起火灾或爆炸，场地渗漏或渗滤液二次污染 | 选址避免在低洼地，防止洪水和暴风雨冲击堆场导致对环境的污染 | 有可能排放污染，臭气处理及防渗措施不当导致大气污染或地下水污染 | 臭气处理及防渗措施不当导致大气污染或地下水污染 |

2、焚烧氧化与热分解焚烧工艺比较

除上表的通用比较外，焚烧氧化和热分解焚烧处理有机废弃物采用的工艺是两个不同的方向，虽然同样能达到减量化和稳定化的目的，但在无害化、资源化以及综合经济性方面，两者的差异较大，具体见下表：

表3.3-2  焚烧氧化与热分解焚烧工艺比较分析

| 对比项目 |  | 焚烧氧化处理技术 | 热分解焚烧处理技术 |
| --- | --- | --- | --- |
| 稳定化 |  | 灰渣：稳定填埋 粉尘及烟气：脱硫脱硝后稳定。 | 拣选无机物：稳定填埋（砖头、碎玻璃等），资源化利用（铁、有色金属、玻璃瓶、塑料） 炭黑：稳定 裂解气：燃烧后CO2等，稳定。 |
| 减量化 |  | 减量88-92%（灰渣：8-12%，如加煤助燃增加20%，使减量化降低） | 减量95% |
| 无害化 | 大气排放 | 处理过程中产生大量的含有二噁英、重金属的烟尘及飞灰不能适应越来越严格的环保要求。 | 因热源来自燃烧裂解气，烟尘较少，无飞灰，重金属固化，可满足越来越严格的国际和国内环保标准。 |
|  | 污水排放 | 渗滤液及工艺用水处理后排放量小。 | 渗滤液及工艺用水处理后排放量小。 |
|  | 固体排放 | 炉渣，污染土壤。 | 处理充分，固体废弃物为炭黑，资源化利用。 |
| 资源化 |  | 垃圾发电（服从规划及规模要求，部分垃圾需加20%煤作为助燃，需消耗资源）：300kwh/t 单独焚烧：县市乡镇级焚烧厂，规模小（10-500t/d），无资源化利用，点火启动需要大量木材；有二次燃烧技术的工艺，为达标排放，二燃室需喷烧柴油，消耗资源。 | 拣选无机物：铁、有色金属、玻璃瓶、塑料等，资源循环利用； 炭黑：用作炭基肥（1200元/t）或燃料（热值2800Kcal/kg） 剩余裂解气：发电或供热。 |
| 经济性 | 运行成本 | 需增加辅助处理设施（如对氮氧化物、二噁英等处理）设备运行成本高。 | 废气产生量较小，设备运行成本较低。 |
|  | 投资占地 | 设备投资大（50-70万元/（t/d），设备使用寿命10-15年。 | 设备投资小、占地少（30-50万元/（t/d）），设备使用寿命20年以上。 |
|  | 能效利用率 | 生产能效较低，热利用率80%以下，装置只可以发电，小规模的焚烧项目难以利用余热。 | 装置生产能效较高，处理热利用率85-90%，可以制造固体炭黑，裂解余气发电或供热。 |
|  | 经济效益 | 常规焚烧发电最多只能达到每吨垃圾发电300kwh，经济效益较低；如因规模原因只单一焚烧，无经济性可言。 | 热解装置每吨垃圾可以产生固体炭黑100-160kg，热值2800Kcal/kg以上，可燃气体400m3，热值3000Kcal/Nm3。 |
| 环境友好 |  | 本工艺：焚烧生活垃圾 无论较大处理量的垃圾发电厂，还是小规模的垃圾焚烧项目，其本质是直接对垃圾进行氧化处理，也就是燃烧。这种工艺本身决定了会有大量的灰分和有害气体排放，即使采用投资大、维护成本高的除尘和烟气处理系统处理达标排放，社会稳定敏感性也非常强，周围居民抵触情绪难以消解。 | 本工艺：烧热分解后产生的可燃气体 因为采用热分解后产生的可燃气体，燃烧作为热源，大气排放物成分等同于天然气燃烧后的排放成分（天然气被认为是清洁能源），灰分和有害气体大量减少，没有“垃圾焚烧”的恶名，对社会稳定不敏感，是环境友好型工艺。 |
| 技术来源 |  | 能寻得合格国内供应商或进口。 | 所有设备全部都是国内自有技术，能寻得合格的供应商。 |
| 应用范围 |  | 以城市生活垃圾为主。 | 可处理多种固体有机废弃物（生活垃圾、工业有机垃圾、医疗垃圾等危险性废物）。 |

综上分析，本项目生活垃圾处理拟采用热分解焚烧处理技术。

热解工艺可行性及合理性分析

①工艺可靠性

热解方式由于供热方式、产物状态、热解炉结构等方面的不同，可进行不同的分类。按热解温度的不同，分为高温热解、中温热解和低温热解；按供热方式不同，分为直接（内部）供热和间接（外部）供热；按热解炉的结构不同，分为固定床、流化床、移动床和旋转炉等；按热解产物的聚集状态不同，可分为气化方式、液化方式和炭化方式； 按热解与燃烧反应是否在同一设备中进行，热解又分为单塔式和双塔式。一般来说，热解工艺通常按热解温度或供热方式分类。

本项目采取热解工艺为高温热解（热解温度 850℃~950℃)，按照供热方式分类为间接加热法。间接加热法是将被热解的物料与直接供热介质在热解反应器（或热解炉） 中分离开来的一种方式，通常也称做外热式热解。间接加热法优点在于可适应垃圾成分的剧烈变化，燃烧的废气不进入产品气体中，热解气的品位较高，可当成燃气直接燃烧利用。

本项目在无氧条件下将生活垃圾进行分解、气化、还原，在末端烧掉的是气体而非固体，所产生的烟气量比直接焚烧的少，烟气中污染物含量较少，热解气可实现循环利用，实现垃圾能量循环，减少辅助燃料使用，降低处理成本，实现资源化综合效益。

本项目抑制二噁英类的途径为三点： ①减少了二噁英类前驱物的生成；②热解发生在还原性气氛中，垃圾中的 Cu、Fe 等金属不易生成促进二噁英类形成的催化剂；③热解气净化后全部用于燃烧室燃烧，热解气燃烧温度高，将二噁英类物质进行分解。对本项目而言，具体过程抑制二噁英类生成的原理如下：二噁英类产生的前提条件是有机氯或无机氯、氧气以及过渡金属阳离子的存在。热解过程处于还原性气氛，切断了氧源，二噁英类从源头上得到了抑制，另外由于缺氧，使得二噁英类前驱物的生成量相对减少。同时，以Cu2+为代表的过渡金属阳离子对二噁英类的生成具有较强的催化性能。但热解回转窑内Cu、Fe等金属由于处于还原性气氛而无法氧化，使得二噁英类的生成 从催化剂这个角度弱化。热解产生的可燃气体的高温燃烧过程进行的是小分子 (CH4、CO、H2)燃气充分的气相燃烧，未燃烬的碳含量较少，不具备生成二噁英类所需碳源，由于燃烧温度可达 950℃-1150℃，且停留时间为5s，能将二噁英类和来自热解空气内的少量前驱物分解。

热解工艺处理生活垃圾在内地应用普遍，比如：

（1）九寨沟首个垃圾集中处理中心采用立式旋转热解气化炉，日处理生活垃圾150 吨、餐厨垃圾20吨、医疗废物1吨，所有垃圾在这里经过发酵、破碎、热解之后，都将实现无害化处理。

（2）广东雷州市乌石镇日处理100吨垃圾热解装置自 2021 年投用近一年来，垃圾综合处理技术和处理能效表现优异，惠及当地及周边地域共23万居民群众，取得良好成效，项目设备采用一段卧式干燥筒+两段卧式反应釜的三角形组合布置结构，针对生活垃圾进行绝氧热解处理。

（3）2020年6月1日，福建龙迪洁能科技有限公司负责的固体生活垃圾（含餐厨垃圾）热解气化发电项目正式运营，垃圾处理量达65吨/天，该项目采用热解气化炉，目前项目已通过竣工环境保护验收，报告已在网上公示。生产工艺流程：生活垃圾（含餐厨垃圾）垃圾运到处理场后，由垃圾运输车把垃圾倒入封闭式的垃圾预处理车间，经过破碎、磁选、脱水、烘干、压块。餐厨垃圾先经固液分离、隔油，分离出来的餐厨渣送入生活垃圾一起二次脱水、烘干、再一起把烘干垃圾压缩成块。块状垃圾进入气化炉，通过高温裂解、氧化、固态还原，生成一氧化碳、甲烷、氢气等混合可燃气体。混合可燃气经过除尘、除焦等过滤净化成为纯净的可燃气体以达到燃气内燃发电机发电要求。净化后的可燃气体直供燃气内燃机发电系统发电，发电机的尾气经余热利用系统进入烘干机进行垃圾烘干热能利用。当垃圾烘干系统热风风量不够时，双模气柜的可燃气经燃烧器燃烧后进入烘干系统，因其排放与可燃气经燃气发电机燃烧工况基本一致。尾气采 用“旋风除尘+水喷淋塔+ 除雾塔+等离子催化器+UV光氧催化器+活性炭吸附 塔”处理后排放。

（4）青海省河南县优干宁镇“河南县生活垃圾资源化利用及无害化处置项目环境影响报告书”已于2020年11月18日取得黄南藏族自治州生态环境局出具的环评批复（黄环发[2020]132号，目前项目已正常运行，并通过竣工环保验收，该项目原料为生活垃圾，采用无氧热解工艺，热解温度在850℃，热解设备使用回转窑，项目工艺流程与本项目基本一致，项目热解还原烟气净化采用“二燃室低氮燃烧器＋急冷冷却+脱酸除雾+活性炭喷射+布袋除尘”工艺，净化烟气由45m高烟囱高空排放。

②技术设备成熟性

本项目采用间接加热式回转窑，能够连续进料、出料，有利于实现自动控制和稳定运行，结构紧凑，采用自身产生的热解气体，实现部分能量循环，减量化、无害化效果好，根据《工业和信息化部关于加快推进环保装备制造业发展的指导意见》（工信部节[2017]250  号），本项目固体废物处理处置装备属于重点推广中的有机固废绝氧热解技术装备。

本项目所采用设备已在青海省河南县优干宁镇《河南县生活垃圾资源化利用 及无害化处置项目》使用，该项目环境影响报告书已于2020 年 11 月 18 日取得黄南藏族自治州生态环境局出具的环评批复（黄环发[2020]132号，目前项目已正常运行，并通过竣工环保验收。

热解工艺原理

本项目在无氧条件下将生活垃圾进行分解、气化、还原，在末端烧掉的是热解气而非固体，所产生的烟气量比直接焚烧少，烟气中污染物含量较少，热解气可实现循环利用，实现垃圾能量循环，减少辅助燃料使用，降低处理成本，实现资源化综合效益。

运营期工艺流程

总工艺流程

本项目为生活垃圾无害化处理项目，拟采用绝氧热分解焚烧工艺，处理剑阁县生活垃圾，处理规模为180t/d。

生活垃圾预处理系统（进料、破碎、烘干）

1、进料

城市生活垃圾通过垃圾运输车外运进入站内经地磅称重后，进入气闸间（进入前打开气闸间卷帘门，关闭暂存仓下料门；进入后关闭气闸间卷帘门，打开暂存仓下料门），将垃圾直接倒入主厂房东侧垃圾封闭式暂存仓中，通过莲花抓斗和抓斗行车轨道将垃圾抓取到链板上，通过链板输送至预处理车间分选平台。

2、破碎

预处理车间密闭，并采用微负压系统。分选平台的垃圾通过分选皮带送入和磁选机和破碎机，经磁选机剔除垃圾中的铁制品后，破碎机将垃圾破碎60mm以下（一级破碎），再经磁选机和破碎机（二级破碎）破碎至30mm以下，其余物料通过皮带输送机送入挤压机中，通过挤压机挤压进入缓存仓，由逆流烘干系统进行热风干燥。

3、烘干

利用缓存仓热风系统（包括风机、管道和换热器）对进行破碎后的垃圾脱水。空气经送风机送入空气预热器，被热解气（净化后）燃烧烟气间接（不接触）加热至 70℃，从缓存仓垃圾堆底部通入热风对垃圾进行干燥，缓存仓顶部设置引风管道将气体引入臭气处理系统处理。烘干后垃圾通过缓存仓的莲花抓斗和抓斗行车轨道抓取到提升机，通过提升机提升到二层主机车间进行热解处理。

热风干燥后的臭气、车间其他臭气和热风一起引至热解燃烧系统燃烧。

余热烘干系统（逆流烘干系统/缓存仓热风系统）主要设备和功能：

主要设备：余热换热器，供风风机、管道。

主要功能：利用余热烘干预处理后的垃圾

（1）利用换热器将助燃空气换热后的烟气进行二次换热，可将烘干空气加热到100℃左右，在经过冷空气风机进行自动调配使烘干空气温度控制在50℃左右

（2）余热烘干与热分解炉为配套设计，烘干系统脱水率可达到50%以上，工艺成熟可靠，操作简单，故障率低。

（3）余热烘干系统进气口前端链接空气换热器，换热器采用波纹管式换热，产品成熟可靠，换热效率高。

热分解焚烧系统

1、热分解工艺流程

热分解焚烧技术为间接焚烧技术，预处理后的垃圾通过提升机送入主机车间螺旋进料器，经过螺旋进料器输送至热分解主机反应釜内。垃圾在热分解主机反应釜内持续的吸收热量发生热分解反应，垃圾经过炉床的机械运动缓慢的将垃圾输送至冷却出料系统，燃烧室内被加热至850℃，气体停留时间≥5s。

热分解又称为干馏，是把有机固体废物在无氧或缺氧条件下加热分解的过程，包括大分子的键断裂，异构化和小分子的聚合等反应，最后使之分解为三种资源：（1）以氢气、一氧化碳、甲烷等低分子碳氢化合物为主的可燃性气体（H2、CH4、CO、CO2等）；（2）在常温下为液态的包括乙酸、丙酮、甲醇等化合物在内的燃料油（有机酸、焦油等）；（3）纯碳与土砂等混合形成的炭黑渣。

热分解过程中无空气参入，故热分解反应所产生的可燃气体热值较高，可达到12MJ-18MJ左右，可作为燃气直接利用，因此，热解气通入气体净化间的热分解气净化系统净化后储存于厂区东北侧气柜（2000m3）中，通过管道全部返回热解燃烧系统作为燃料供热；焦油储存于焦油罐回喷至垃圾缓存仓；热分解过程生产的炭黑通过冷却出料机冷却后，经过滚筒筛筛选后通过炭仓出料系统推入炭渣加工区集炭密封罐储存后送入炭渣加工系统冲压成型后外售。

热分解处理的整个过程中所产生的废气量要比垃圾直接燃烧所产生的废气量要少，是垃圾直接焚烧的千分之一，从而降低了后续废气处理的运行成本。

2、热分解供热

热解车间设置1套热解设备—间接加热式回转窑，包括1台回转窑窑体和1套辅助燃烧器（由燃烧器本体、点火装置、控制装置等构成），燃烧产生的高温气体通过筒壁间接加热垃圾。在首次热解固体废物时，采用天然气助燃（天然气通过管道输送至天然气烧嘴在燃烧室内燃烧），使燃烧室内温度至额定运转温度（850℃~950℃），然后往反应釜内投入垃圾，以防止垃圾在反应釜内低温状态得不到充分热解造成运行工况不稳定。当燃烧室内温度不能达到850℃时，根据回转燃烧室内测温装置的反馈信息，辅助燃烧器的点火程序控制器开始动作，然后喷入辅助燃料点火来确保燃烧室内温度达到850℃。在正常生产过程中，燃烧系统通过燃烧净化后的热解气为热解提供能量，不需要额外消耗能源。

间接加热法是将被热解的物料与直接供热介质在热解反应釜中分离开来的一种方式，通常也称做外热式热解。间接加热法优点在于可适应垃圾成分的剧烈变化，燃烧的废气不进入产品气体中，热解气的品位较高，可当成燃气直接燃烧利用。

4、自动控制系统

焚烧系统采用集中控制方式，通过西门子S7-300系列PLC、威纶触摸屏、现场传感器组成系统控制功能（现场级和操作级）。西门子wincc组态软件构成的管理级和信息系统。由它们共同组成集散控制系统（DCS）。现场所有压力、温度、特殊声光均设置报警，并会对相应设备做出相应控制要求。通过传感器信号反馈，经PLC程序自动调整电机的启停及变频调速，实现整个运行过程的全自动化，使燃烧温度、进料重量和时间等得到稳定控制。

燃烧控制通过对热解的温度监测，由自动调节阀控制燃气与空气流量达到理想的热分解温度。对内部压力通过变频风机加以调节。

烟气检测通过现场仪表接入到集散控制系统，再通过网络接入监管网络。

炭渣加工

炭渣加工区集炭密封罐中的炭黑通过密封式输送带送入碳粉料仓，通过密封式输送带送入旋风除尘粉碎机进行粉碎，粉碎后通过密封式输送带送入全密封式滚筒筛（孔径3mm）进行筛选分离，筛上物返回粉碎机粉碎，筛选分离后的炭黑通过密封式输送带送入搅拌系统，同时由粘合剂料仓往搅拌系统中加入环保型粘合剂（主要成分为淀粉及膨润土，加入量约为碳粉的4%），粘合剂料仓和进料口均为封闭，炭黑、粘合剂和水（粘合剂与水比例约1:5）在搅拌系统完成搅拌碾压，后通过密封式传送带送至双头料仓出料系统，通过强磁机对磁铁、异物进行吸附，最后进入冲棒机制成碳棒外售。

该工序产生粉碎粉尘，经粉碎机自带旋风除尘器处理后再车间无组织排放；出料系统中强磁机分选出的磁铁和异物，收集后外卖回收站。

图3.3-1  炭黑加工系统工艺流程示意图

实时监测系统

实时在线监测在主厂房监控室内，保证政府及群众可随时查看烟气排放的状态。涉及的工艺设备有全厂工业监视系统（1套）、热分解系统成套控制（1套）、废气排放监测（1套）、预处理控制（1套）。

烟气净化系统由工业计算机自动控制，监测信息均通过传感器传送至中央控制室，经计算机显示。

本系统的监测项目有：SO2、NOx、HCl、HF、CO、CO2、O2、H2O、NH3、粉尘、烟气流量、烟气温度等。

物料平衡与水平衡

物料平衡

本项目物料平衡如下：

热解气平衡

热解气平衡图见下图。

水平衡

具体水平衡见下图：

运营期污染因素分析

根据对项目生产工艺流程、生产设备和原辅材的分析，确定本项目在生产过程的污染环节如下：

①废气：包括生活垃圾恶臭、净化热解气燃烧烟气、炭黑渣装卸及加工粉尘、柴油发电机废气。

②废水：包括生产废水和生活污水。其中生产废水包括垃圾渗滤液、喷淋塔碱液喷淋废液、冲洗废水、冷却塔循环排污水、初期雨水、生活污水等。

③噪声：包括破碎机、磁选机、热分解焚烧设备、风机、冷却塔、水泵等设备运行噪声和运输车辆噪声等。

- ④固废：包括一般固废、危险废物。其中一般固废包括预处理分选无机物（废金属、玻璃、陶瓷及砂石等）、炭黑渣、碱液喷淋塔沉渣等；危险废物包括飞灰、焦油、废活性炭、废布袋、废机油及废含油棉纱手套等。

运营期主要污染工序及污染物产生情况见下表：

表 3.3-3  产污环节汇总表

| 类型 | 产生位置 | 代号 | 污染物名称 | 主要污染物 | 排放 规律 | 末端治理措施及排放方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 生活垃圾预处理车间 | G1 | 生活垃圾恶臭 | NH3、H2S、臭气浓度 | 连续 | 正常工况下，抽回分解气燃烧系统作为助燃用一次空气；停工检修状态，经活性炭吸附+光氧催化后，通过 15m高排气筒排入大气 |
|  | 垃圾热解车间 | G2 | 净化热解气燃烧烟气 | 颗粒物、SO2、HCl、NOx、CO、重金属（汞及其化合物、镉、铊及其化合物、锑、砷、铅、铬、钴、铜、锰、镍及其化合物）、二噁英类 | 连续 | 垃圾热解气（净化后）燃烧废气采用“SNCR+湿式喷淋脱酸除雾+活性炭吸附+布袋除尘” 处理后通过1根 45m 高烟囱，排入大气 |
|  | 炭渣加工区 | G3 | 炭黑渣装卸及加工粉尘 | 颗粒物 | 连续 | 无组织排至大气 |
|  | 柴油发电机 | G4 | 柴油发电机废气 | CO、HC、NO2 | 偶发 | 无组织排至大气 |
| 废水 | 生活垃圾暂存仓 | W1 | 垃圾渗滤液 | pH、COD、氨氮、总氮、总磷、BOD5、总砷、总铅、总镉、总铬、六价铬、总汞、SS等 | 连续 | 垃圾渗滤液收集池（有效容积44m3）收集后进入污水池，经管道进入垃圾填埋场垃圾渗滤液处理站进行下一步处理 |
|  | 喷淋塔 | W2 | 碱液喷淋废液 | pH、COD、硫化物、氟化物、氯化物等 | 间断 | 收集进入污水池，经管道进入垃圾填埋场垃圾渗滤液处理站进行下一步处理 |
|  | 卸料场地 | W3 | 冲洗废水 | COD、BOD5、SS、NH3-N等 | 间断 | 渗滤液收集池（有效容积44m3）收集后进入污水池，经管道进入垃圾填埋场垃圾渗滤液处理站进行下一步处理。 |
|  | 冷却循环 | W4 | 冷却塔循环排污水 | TDS、COD、SS等 | 间断 | 回用于卸料场地冲洗用水 |
|  | 初期雨水 | W5 | 初期雨水 | COD、BOD5、SS、NH3-N等 | 间断 | 回用于卸料场地冲洗用水和绿化用水 |
|  | 员工生产 | W6 | 生活污水 | COD、BOD5 、SS、NH3-N等 | / | 化粪池预处理，经管道进入垃圾填埋场垃圾渗滤液处理站进行下一步处理 |
| 噪声 | 主厂房 | N | 破碎机、磁选机、热分解焚烧设备、风机、冷却塔、水泵等 | 等效A声级 | 连续 | 选用低噪声设备，合理布局，厂房隔声，消声、减震等措施 |
| 固废 | 预处理车间 | S1 | 分选无机物 | 废金属、玻璃、陶瓷及砂石等 | 间断 | 部分回收，部分填埋 |
|  | 垃圾热解 | S2 | 炭黑渣 | 纯碳与土砂等混合物 | 间断 | 经破碎、筛分、冲压成型成碳棒外售 |
|  | 碱液喷淋塔 | S3 | 碱液喷淋塔沉渣 | 沉渣 | 间断 | 送至一般固废填埋场填埋处置 |
|  | 烟气净化 | S4 | 飞灰 | 飞灰 | 间断 | 垃圾填埋场填埋（经鉴别满足入场要求），否则纳入危险废物管理范畴，危废暂存间暂存后定期交由危废资质单位处置 |
|  | 垃圾热解 | S5 | 焦油 | 矿物油 | 间断 | 危废暂存间暂存，定期交由危废资质单位处置 |
|  | 废气处理 | S6 | 废活性炭 | 碳 | 间断 |  |
|  | 废气处理 | S7 | 废布袋 | 纤维 | 间断 |  |
|  | 设备维护保养 | S8 | 废机油 | 矿物油 | 间断 |  |
|  | 设备维护保养 | S9 | 废含油棉纱手套 | 矿物油 | 间断 |  |

运营期污染物产生、治理及排放

废气

- 本项目运营期废气主要有：（1）生活垃圾恶臭G1；（2）净化热解气燃烧烟气G2，其中的主要污染物可分为烟尘（颗粒物）、酸性气体（HCl、SO2、NOX等）、重金属（Hg、Pb、Cd等）和有机剧毒性污染物（二噁英等）等几大类；（3）炭黑渣加工粉尘G3；（4）柴油发电机废气G4。针对上述废气，运营期共设置2根废气排气筒，分别为：恶臭排气筒DA001、烟气尾气排气筒DA002。

废水

- 本项目废水主要为垃圾暂存池内产生的垃圾渗滤液（W1）、喷淋塔碱液喷淋废液（W2）、冲洗废水（W3）、冷却塔循环排污水（W4）、初期雨水（W5）、生活污水（W6）等。

- 目前普安镇垃圾填埋场配套的渗滤液处理站正在进行提标改造（暂时停运中），为保障本项目尽早顺利投运，经各方沟通协调，确定本项目废水处理方案如下：

- 厂内新建1套渗滤液处理系统（45t/d），废水经渗滤液处理系统预处理达普安镇污水处理厂设计进水水质要求后由罐车转运至普安镇污水处理厂，处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002）一级A标准后外排闻溪河。

- 待填埋场垃圾渗滤液处理站提标改造完成后，废水经管道进入垃圾填埋场渗滤液处理站，处理达《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）中标准限值要求后外排闻溪河。

噪声

1、噪声源强

运营期噪声主要来源于破碎机、磁选机、热分解焚烧设备、风机、冷却塔、水泵等设备运行时产生的噪声，产噪声级值为80～90dB（A），主要高噪设备主要位于厂房内。

2、噪声治理措施

本项目拟采取的降噪措施包括：

A.合理布局：合理布置各机械设备，高噪声设备如空压机尽量布置于生产厂房内部，最大程度利用距离衰减减小厂界噪声。

B.设备减震、消声降噪措施：在满足生产要求的前提下选购设备时，应优先考虑低耗、低噪声设备；采取台基减震、橡胶减震接头及减震垫等减震设施；针对风机要求加装消音器；对厂房进行整体封闭，降低设备的运行噪声；在生产运转时定期对设备进行检查，保证设备正常运转。

C.加强管理：建立设备定期维护，保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最佳有效的功能；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声。

在采取上述噪声防治措施后可使设备噪声值降低约15~20dB（A），再经距离衰减后厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类区标准限值要求。

固废

- 本项目运营期固废包括一般固废、危险废物。其中一般固废包括预处理分选无机物（废金属、玻璃、陶瓷及砂石等）、炭黑渣、碱液喷淋塔沉渣等；危险废物包括飞灰、焦油、废活性炭、废布袋、废机油及废含油棉纱手套。本项目劳动定员37人，本项目租赁周边房屋作为办公室、生活区，厂区内设置有厕所，因此厂区内不产生生活垃圾。

危险废物储运及管理要求：

环评要求项目危险废物需按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）相关标准规范要求进行。

（1）危险废物收集要求

1）企业应对建立、健全危废从产生、收集、贮存、运输、转移、处置全过程的污染环境防治责任制度，采取防治危险废物污染环境的措施。

2）必须将危险废物装入符合标准的容器内，盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应），容器及材质要满足相应的强度要求，容器必须完好无损容。

3）禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装。

（2）危险废物贮存要求

1）建造专用的危险废物贮存设施。

2）危险废物堆要防风、防雨、防晒。

3）须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。

4）必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。

5）危险废物贮存设施都必须按GB15562.2的规定设置警示标志。

（3）危险废物运输及转移要求

1）企业收集、贮存危险废物，必须按照危险废物特性分类进行。禁止混合收集、贮存、运输、处置性质不相容而未经安全性处置的危险废物。

2）按照危险废物特性分类进行收集，采用密闭专用容器收集储存危废；定期由有资质单位的专用运输车辆运输。

3）企业转移危险废物，必须按照国家有关规定填写、运行危险废物转移联单。在转移危险废物前，向生态环境部门报批危险废物转移计划，并得到批准。

4）运输危险废物，必须采取防止污染环境的措施，并遵守国家有关危险货物运输管理的规定。禁止将危险废物与旅客在同一运输工具上载运。

（4）危险废物处置要求

项目产生的危险废物须根据其种类交由相应危废处置资质单位进行处置，不得外排，不得对环境产生二次污染。

（5）危险废物管理要求

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》和《危险废物规范化管理指标体系》（环办[2015]99号）等相关规范标准，规范危险废物从产生、收集、贮存、运输、转移、处置的全过程管理。具体要求如下：

1）企业应对建立、健全危废从产生、收集、贮存、运输、转移、处置全过程的污染环境防治责任制度，采取防治危险废物污染环境的措施。

2）企业应对建立固体废物管理台账，如实记录产生固体废物的种类、数量、去向等信息，并采取防治危废污染环境的措施。

3）对危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志。

4）企业须按照国家有关规定制定危险废物管理计划，并通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。

5）企业危险废物管理计划报所在地县级以上地方人民政府生态环境保护行政主管部门备案。计划内容有重大改变的，应当及时申报。

6）危险废物管理计划应当包括减少危险废物产生量和危害性的措施以及危险废物贮存、利用、处置措施。危险废物管理计划应当报产生危险废物的单位所在地生态环境主管部门备案。

7）企业须按照国家有关规定和环境保护标准要求贮存、利用、处置危险废物，不得擅自倾倒、堆放。

8）企业收集、贮存危险废物，必须按照危险废物特性分类进行。禁止混合收集、贮存、运输、处置性质不相容而未经安全性处置的危险废物。

9）按照危险废物特性分类进行收集，采用密闭专用容器收集储存危废；定期由有资质单位的专用运输车辆运输。

10）企业转移危险废物，必须按照国家有关规定填写、运行危险废物转移联单。在转移危险废物前，向生态环境部门报批危险废物转移计划，并得到批准。

11）运输危险废物，必须采取防止污染环境的措施，并遵守国家有关危险货物运输管理的规定。禁止将危险废物与旅客在同一运输工具上载运。

12）收集、贮存、运输、利用、处置危险废物的场所、设施、设备和容器、包装物及其他物品转作他用时，应当按照国家有关规定经过消除污染的处理，方可使用。

13）企业应当按照有关规定制定意外事故的防范措施和应急预案，并向所在地生态环境主管部门和其他固体废物污染环境防治工作的监督管理部门备案。

14）应当按照国家有关规定，投保环境污染责任保险。

15）地面、裙脚、围堰等设施严格按照地下水相应等级要求进行防渗处理，防止污染地下水。

综上，建设单位在运营过程只要严格按照上述要求进行收集和暂存各类固体废弃物，做到分类收集、暂存，进行妥善处置，做到去向明确，避免二次污染，其处置措施合理是可行。

地下水污染途径及防治措施

地下水的污染途径主要为污染物或化学品通过垂直渗透进入包气带，污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。

1、防止地下水污染控制措施的原则

地下水污染防治措施坚持“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应相结合”的原则，即采取主动控制和被动控制相结合的措施。

① 主动控制即从源头控制措施，主要包括在管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度；

② 被动控制即末端控制措施，主要包括在污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来；

③ 应急响应措施，包括一旦发现地下水污染事故，立即启动应急预案、采取应急措施控制地下水污染，并使污染得到治理。

2、防止地下水污染的控制措施

防止地下水污染的控制措施即为地面防渗工程。

（1）地面防渗工程设计原则

① 采用国内先进的防渗材料、技术和实施手段，杜绝项目对区域内地下水的影响，确保不因项目运行而对区域地下水造成任何污染影响，确保现有地下水水体功能。

② 坚持分区管理和控制原则，根据场址所在地的工程水文地质条件和全厂可能发生泄漏的物料性质，参照相应标准要求有针对性的分区，并分别设计地面防渗层结构。

③ 坚持“可视化”原则，在满足工程和防渗层结构标准要求的前提下，尽量在地表面实施防渗措施，便于泄漏物质的收集和及时发现破损的防渗层。

④ 实施防渗的区域均设置检漏装置，其中可能泄漏危险废物的重点污染防治区和特殊污染防治区的防渗设置自动检漏装置。

⑤ 防渗层上渗漏污染物和防渗层内渗漏污染物收集系统与全厂“三废”处理措施统筹考虑，统一处理。

（2）分区防渗

为防止物料、废弃物等的跑、冒、滴、漏及事故状态对区域地下水污染，根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016），将项目各功能单元划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，分别采取不同等级的防渗措施，具体如下：

重点防渗区：包括主厂房（热解车间、预处理车间、炭渣加工车间、废气处理区、垃圾暂存仓、气闸间、渗滤液收集池）、污水池、废品库（危废暂存间）、初期雨水收集池、事故水池等。采用“防渗混凝土+环氧树脂地坪/HDPE防渗膜”措施进行防渗处理，防渗技术要求为等效黏土防渗层 Mb≥6.0m、渗透系数 K≤1.0×10-7cm/s；危废暂存间应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求（即渗透系数≤10-10cm/s）。

一般防渗区：包括除重点防渗区外的主厂房（大厅、冷却水循环水池、水泵房、消防水池等）、气柜、地磅区、收运车停车场、化粪池等。采用防渗混凝土进行防渗处理，防渗技术要求为等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s。

简单防渗区：包括门卫、厂区道路。防渗技术要求为一般地面硬化。

本项目地下水污染防治分区防渗表如下：

总量控制

总量控制原则

总量控制是控制污染、实现区域可持续发展的重要措施，环境污染物总量控制的目的是根据环境质量标准，通过调控污染源分布状况和污染排放方式，把污染物负荷总量控制在自然环境的承载能力范围之内。

实施污染物排放总量控制是保证实施环境保护目标的需要。我国环境污染已经十分严重，在不少地区污染物排放总量已明显超过环境承载能力。随着经济和人口的增长，污染物排放总量还会增加。为了实现环境保护目标，必须严格控制污染物排放总量。

实施污染物排放总量控制是落实两个根本性转变的需要。我国环境污染严重的症结在于经济增长和经营粗放。实施污染物排放总量控制，将促进资源节约、产生结构调整、技术进步和污染治理，推动经济增长方式的转变。

实施污染物总量控制是推行可持续发展战略的需要。实施可持续发展战略已被列为我国未来15年内国民经济和社会发展的重要指导方针。运用环境保护法律和行政手段实施污染物排放总量控制，便于操作和考核，有利于推动可持续发展在我国的实施。

总量控制因子

根据国家环境部“十四五”期间实施污染物总量控制的要求，确定本工程的污染物总

量控制项目为废气：颗粒物、NOX、SO2；废水：COD、氨氮。

环境现状调查与评价

自然环境概况

地理位置

剑阁县位于四川省北部，广元市西南部，介于北纬31゜31′至32゜21′，东经 105゜10′至 105゜49′之间，东与广元市昭化区、苍溪县毗连，南与南部县、阆中市接壤，西与梓潼县、江油市交界，北与青川县、广元市利州区为邻，幅员面积 3204 平方公里。剑阁县辖 29 个乡镇，行政村314 个（含涉农社区）。

普安镇是四川省广元市剑阁县下辖镇，位于四川省北部，剑阁县中北部，地处四川盆地北部边缘，剑阁县中部偏北部的山地，有“蜀道明珠”之美誉。本项目位于剑阁县普安镇剑坪村一组，地理位置见附图1。

地形地貌

剑阁县地势西北高、东南低，低山地貌特点显著。地貌形态差异悬殊，海拔 500 米至 700 米的宽谷低山区占总面积的 50.34%；海拔 700 米至1000 米的窄谷低山区占 40.23%。地貌类型以低山区为主，平均海拔 540米。

评价区位于四川盆地北缘广元市境内，地势西北高，东南低，区域地形起伏，地面标高 465~755m；评价区地形地形起伏，总体向近北方向的闻溪河倾斜，地面标高469~750m，地形坡度一般 23~30°，局部陡处为 35~40°；厂内经整平后地面标高 645~650m。

气候特征

区域属亚热带温润性气候，气候温和，雨量充沛，四季分明，大陆性季风气候明显，无霜期较长，主导风向偏北，水热条件有利于农业生产，但灭害性天气亦较多。春季气温回升较快，但不稳定。降雨少，风沙日多，春旱频率大等特点。

年平均气温15.1°C；极端最高气温37.6°C，极端最低气温-7.8°C。

年平均相对湿度74%。

年平均雨量1010.7毫米；最大年降雨量1583.7毫米，最小年降雨量581.3毫米。

年平均日照1268.1小时。

年平均气压953.5Pa。

年平均风速2.1米/秒，最大风速34米/秒。

全年主导风向：市城区为北风。

水文地质

1、地表水

剑阁县内河流均属嘉陵江水系，嘉陵江沿县东南边境穿过，为全县水系主干。境内西河、炭口河、店子河、闻溪河、清江河、剑溪河等主要河流，分别从北流入嘉陵江，均为嘉陵江支流，总流域 面积2823.2平方公里，总长度670公里，其中流域面积最大的是西河，境内流域面积1235平方公里，流程118公里。另外还有大小不等的若干山溪性河流呈“树枝状”遍布全境，大多源近流短，流域面积不大，陡涨陡落，河流比降2.26%~3.66%，径流随雨季变化而变化，洪水期冲刷大。这些河流多发源于北部五指山区，由西北流向东南方。元山镇、剑门关镇的大小溪、沟为逆向河，由东南向西北流动。除嘉陵江外，无航运之利，水能开发困难。

闻溪河是嘉陵江右岸支流，流域位于四川省剑阁县境内，干流发源于剑阁县盐店镇五子山分水岭东南，在剑阁县江口镇注入嘉陵江，河道全长59千米，流域面积536平方千米，出境平均流量每秒7.44立方米，年径流总量2.35亿立方米。 闻溪河河流特点是源近流短，流域面积不大，河道平均坡降陡，径流随雨季变化，陡涨陡落，平均水深很浅，为顺向河，由西北流向东南。

2、水文地质

- 根据地下水的赋存条件、含水介质及地层岩性组合特征，评价区地下水类型主要为基岩裂隙水。该层主要由白垩系下统剑阁组和剑门关组的砂岩、砾岩、粉砂岩、粉砂质泥岩等组成等组成；全-强风化岩石层厚一般 0.5~7.9m；富水性极贫乏，单井涌水量一般小于10m3/d，渗透系数 K=0.17m/d，水力特征为潜水，水化学类型主要为Na-HCO3、Ca-HCO3 型；溶解性总固体小于 0.5g/L；中风化—微风化岩石色泽较新鲜，结构完整，裂隙不甚发育，岩芯较完整，最大揭露厚度 11.9m，为区域上的相对隔水层，渗透系数一般小于 1.0×10-5cm/s。

- 项目场区位于地势较高的“山腰”上，附近无溪流通过，只在填埋场下游槽底东侧发育有一条冲沟，自南向北径流，枯水期流量 0.02~0.05m3/s，雨季可达0.2~0.6 m3/s；该冲沟常年为项目地的地下水排泄点；在山下闻溪河沿岸，由于全-强风化的基岩风化破碎，具有一定的渗透性，使得其与闻溪河能够产生一定的水力联系。

根据现场勘查，项目北侧约890m为闻溪河，水体主要功能为工农业用水、纳污等；项目所在区域居民生活用水为自来水，本项目评价范围内不存在集中式饮用水源取水点，不涉及集中式饮用水源保护区。

动植物资源

1、植物资源

剑门山区植被丰富，境内森林以常绿针叶树柏，松和落叶阔叶树桤，栎及小量杨、桐、枫、榆等杂树组成。境内有天然气、膨润土、沙金、铀矿等矿藏资源。

剑阁县属四川省松栎林亚区，境内森林以常绿针叶树柏、松和落叶阔叶树桤、栎及少量杨、桐、枫、榆等杂树组成。森林覆盖率50%以上。境内成林植被主要为柏木林、马尾松林、栎林、桤木林、杂树林、竹林及茶林等。 珍稀植物包括古柏（树龄一般在400～2000年）、剑阁柏木、银杏、白皮松、天师栗、香樟、飞蛾树、红豆木及剑门兰花等。

2、动物资源

区域内有野生动物224种，哺乳类动物有47种、鸟类84种、爬行动物12种、两栖动物6种、鱼类75种；属国家重点保护的野生动物25种，包括金钱豹、锦鸡、猕猴、小熊猫、龟、剑门画眉等。

评价区域范围内无国家保护的名木古树，亦无其他特殊保护的珍稀动、植物。

环境空气质量现状评价

区域环境空气质量

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）中6.2.11规定：项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。

根据剑阁生态环境局发布的《剑阁县2023年生态环境质量报告》，剑阁县2021年环境空气质量状况如下：2023年1月1日至12月31日环境空气质量达标343天，优良率为94%，其中优142天，良201天，轻度污染20天，中度污染2天，优良天数同比下降4.1个百分点，首要污染物主要为细颗粒物（PM2.5）和臭氧。

剑阁县2023年环境空气质量状况见下表。

表4.2-1 2023年环境空气质量评价表

| 评价因子 | 年评价指标 | 浓度 | 标准限值 | 占标率 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年均值 | 4.0μg/m3 | 60μg/m3 | 6.67% | 达标 |
| NO2 | 年均值 | 19.2μg/m3 | 40μg/m3 | 48.00% | 达标 |
| PM10 | 年均值 | 44.8μg/m3 | 70μg/m3 | 64.00% | 达标 |
| PM2.5 | 年均值 | 27.1μg/m3 | 35μg/m3 | 77.43% | 达标 |
| CO | 日均值 第95百分位值 | 0.9mg/m3 | 4 mg/m3 | 22.50% | 达标 |
| O3 | 日最大8h值 第90位百分位值 | 132.6μg/m3 | 160μg/m3 | 82.88% | 达标 |

由上表可知，项目所在区域2023年 SO2、NO2、PM2.5、PM10 年平均浓度，CO 第95百分位数日均浓度、O3 第90百分位数日最大8h值浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）相应的二级标准。因此，项目所在区域为达标区。

环境空气质量补充监测

本项目大气评价等级为一级，项目所在区域属于环境空气质量达标区，为了解项目所在地环境空气质量现状，本次评价委托绵阳凯乐检测技术有限公司对本项目所在地环境质量现状进行补充监测。

根据上表统计，项目所在区域SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3 、TSP、NOx、氟化物等指标在1#、2#监测点均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，3#监测点满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）一级标准；H2S、HCl、NH3、Mn及其化合物满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中“附录D.1 其他污染物空气质量浓度参考限值”有关标准要求；非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中相关要求；二噁英的日均值符合环发[2008]82 号文中规定（“二噁英参照日本年均浓度标准”3倍计”）。

地表水环境质量现状监测及评价

区域地表水环境现状

本项目废水经管道进入剑阁县垃圾填埋场垃圾渗滤液处理站，处理达《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）中标准限值要求后最终排入闻溪河。根据《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目属于为间接排放，地表水评价等级为三级B。水环境质量现状调查应优先采用国务院生态环境主管部门统一发布的水环境状况信息。因此，采取收集资料方法对项目区域地表水质量进行现状评价。

根据剑阁生态环境局发布的《剑阁县2023年生态环境质量报告》，剑阁县2023年闻溪河剑公村断面1-12月平均水质为Ⅳ类，超过规定水功能类别Ⅲ类水质要求，其中高锰酸盐指数超标0.05倍。根据调查，闻溪河剑公村断面位于普安镇场镇下游，超标原因主要是城镇部分生活污水未完全收集散排进入河流，随着城镇环境污染治理水平的提高，闻溪河水质将会得到进一步改善。

地表水环境质量补充监测

为了解项目所在地表水环境质量现状，本次评价特委托绵阳凯乐监测技术有限公司分别于2025年1月16日~18日对剑阁县垃圾填埋场渗滤液处理站排口上下游进行了现状监测。

（1）监测断面

表4.3-1  地表水环境质量现状监测断面

| 监测点位 | 监测点位置 |
| --- | --- |
| Ⅰ | 垃圾填埋场渗滤液处理站排口下游1500m（闻溪河） |
| Ⅱ | 垃圾填埋场渗滤液处理站排口上游500m（闻溪河） |

（2）监测频率和监测项目

1）现状监测时间和频率：连续监测3天，每天采样分析一次。

2）地表水水质监测项目：pH、COD、BOD5、悬浮物、总氮、氨氮、总磷、粪大肠菌群、硫化物、石油类、汞、镉、铬、六价铬、砷、铅、色度、水温。

（3）评价方法

采用单因子指数法，其计算方法如下：

式中  Si，j－单项水质评价因子i在第j取样点的标准指数；

Ci，j－某评价因子i在第j取样点的实测浓度，mg/l；

Csi－i因子的评价标准，mg/L。

pH的标准指数为：

式中，pHj－第j点的监测值；

pHsd－水质标准中规定的下限；

pHsu－水质标准中规定的上限。

（4）监测结果统计及分析

地表水监测结果及统计分析见下表。

表4.3-2 地表水环境现状监测统计结果

| 监测点位 | 监测项目 | 单位 | 监测结果 |  |  | 监测最大值 | 标准限值 Ⅲ类 | 最大标准指数 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025.01.16 | 2025.01.17 | 2025.01.18 |  |  |  |  |
| Ⅰ垃圾填埋场渗滤液处理站排口下游1500m（闻溪河） | pH | 无量纲 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 6～9 | 0.7 | 达标 |
|  | 水温 | ℃ | 6.8 | 6.6 | 6.4 | 6.8 | / | / | 达标 |
|  | 铅 | mg/L | 2×10-3 | 2×10-3 | 2×10-3 | 2×10-3 | 0.05 | 0.04 | 达标 |
|  | 镉 | mg/L | 0.6×10-3 | 0.5×10-3 | 0.5×10-3 | 0.6×10-3 | 0.005 | 0.12 | 达标 |
|  | 总氮 | mg/L | 4.34 | 3.4 | 3.08 | 4.34 | 1.0* | / | 达标 |
|  | 硫化物 | mg/L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.2 | <0.05 | 达标 |
|  | 石油类 | mg/L | 0.01 | 0.01L | 0.01L | 0.01 | 0.05 | 0.2 | 达标 |
|  | 砷 | mg/L | 0.3×10-3L | 0.3×10-3L | 0.3×10-3L | 0.3×10-3L | 0.05 | <0.006 | 达标 |
|  | 汞 | mg/L | 0.04×10-3L | 0.04×10-3L | 0.04×10-3L | 0.04×10-3L | 0.0001 | <0.4 | 达标 |
|  | 色度 | 度 | 5L | 5L | 5L | 5L | / | / | 达标 |
|  | 粪大肠菌群 | MPN/L | 2.1×102 | 1.7×102 | 2.1×102 | 2.1×102 | 10000 | 0.21 | 达标 |
|  | 六价铬 | mg/L | 0.008 | 0.004 | 0.004L | 0.008 | 0.05 | 0.16 | 达标 |
|  | 氨氮 | mg/L | 0.772 | 0.815 | 0.895 | 0.895 | 1.0 | 0.895 | 达标 |
|  | 化学需氧量 | mg/L | 16 | 17 | 16 | 17 | 20 | 0.85 | 达标 |
|  | 五日生化需氧量 | mg/L | 3.2 | 3.5 | 3.2 | 3.5 | 4 | 0.875 | 达标 |
|  | 悬浮物 | mg/L | 8 | 8 | 5 | 8 | / | / | 达标 |
|  | 总磷 | mg/L | 0.1 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 达标 |
|  | 总铬 | mg/L | 0.032 | 0.035 | 0.03 | 0.035 | / | / | 达标 |
| Ⅱ垃圾填埋场渗滤液处理站排口上游500m（闻溪河） | pH | 无量纲 | 8.2 | 8.2 | 8.3 | 8.3 | 6～9 | 0.65 | 达标 |
|  | 水温 | ℃ | 6.6 | 6.6 | 6.4 | 6.6 | / | / | 达标 |
|  | 铅 | mg/L | 3×10-3 | 1×10-3 | 2×10-3 | 3×10-3 | 0.05 | 0.06 | 达标 |
|  | 镉 | mg/L | 0.6×10-3 | 0.6×10-3 | 0.9×10-3 | 0.9×10-3 | 0.005 | 0.18 | 达标 |
|  | 总氮 | mg/L | 3.13 | 2.87 | 4.65 | 4.65 | 1.0* | / | 达标 |
|  | 硫化物 | mg/L | 0.01L | 0.01L | 0.01 | 0.01 | 0.2 | 0.05 | 达标 |
|  | 石油类 | mg/L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.05 | <0.2 | 达标 |
|  | 砷 | mg/L | 0.3×10-3L | 0.3×10-3L | 0.3×10-3L | 0.3×10-3L | 0.05 | <0.006 | 达标 |
|  | 汞 | mg/L | 0.04×10-3L | 0.04×10-3L | 0.04×10-3L | 0.04×10-3L | 0.0001 | <0.4 | 达标 |
|  | 色度 | 度 | 5L | 5L | 5L | 5L | / | / | 达标 |
|  | 粪大肠菌群 | MPN/L | 1.7×102 | 70 | 1.2×102 | 1.7×102 | 10000 | 0.17 | 达标 |
|  | 六价铬 | mg/L | 0.005 | 0.004L | 0.004L | 0.005 | 0.05 | 0.1 | 达标 |
|  | 氨氮 | mg/L | 0.61 | 0.914 | 0.938 | 0.938 | 1.0 | 0.938 | 达标 |
|  | 化学需氧量 | mg/L | 10 | 12 | 10 | 12 | 20 | 0.6 | 达标 |
|  | 五日生化需氧量 | mg/L | 2 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 4 | 0.6 | 达标 |
|  | 悬浮物 | mg/L | 8 | 9 | 6 | 9 | / | / | 达标 |
|  | 总磷 | mg/L | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.2 | 0.55 | 达标 |
|  | 总铬 | mg/L | 0.023 | 0.027 | 0.02 | 0.027 | / | / | 达标 |
| 注：当测定结果低于分析方法检出限或最低检出浓度时，报使用的“方法检出限或最低检出浓度”，并加标志位“L”表示；总氮不计入评价。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

根据上表可知，各监测断面监测指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域标准要求。

地下水环境质量现状监测及评价

为了解项目所在区域地下水环境质量现状，特委托绵阳凯乐监测技术有限公司对项目所在地地下水进行了取样监测。

根据上表可知，各监测点位监测指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准。

声环境质量现状监测及评价

为了解项目所在区域声环境质量现状，本次评价特委托绵阳凯乐监测技术有限公司于2025年01月19日~20日对声环境质量现状进行了监测。

生态环境质量现状调查

生态环境现状

区域生态环境质量现状

本项目位于剑阁县普安镇剑坪村1组，项目用地属于普安环卫所用地的餐厨垃圾处理地块，区域受人为活动影响较大，不涉及相关保护动植物，主要为常见物种及人工栽培植物。

剑门山区植被丰富，境内森林以常绿针叶树柏，松和落叶阔叶树桤，栎及小量杨、桐、枫、榆等杂树组成。境内有天然气、膨润土、沙金、铀矿等矿藏资源。

剑阁县属四川省松栎林亚区，境内森林以常绿针叶树柏、松和落叶阔叶树桤、栎及少量杨、桐、枫、榆等杂树组成。森林覆盖率50%以上。境内成林植被主要为柏木林、马尾松林、栎林、桤木林、杂树林、竹林及茶林等。 珍稀植物包括古柏（树龄一般在400～2000年）、剑阁柏木、银杏、白皮松、天师栗、香樟、飞蛾树、红豆木及剑门兰花等。

区域内有野生动物224种，哺乳类动物有47种、鸟类84种、爬行动物12种、两栖动物6种、鱼类75种；属国家重点保护的野生动物25种，包括金钱豹、锦鸡、猕猴、小熊猫、龟、剑门画眉等。

根据调查，本项目评价范围不涉及国家重点保护的野生动物、珍稀植物。

翠云廊古柏省级自然保护区

四川翠云廊古柏省级自然保护区，东北起自广元市昭化区昭化古镇，向西南横跨剑阁县境进入梓潼县，向南纵贯剑阁县境与阆中市接壤，呈带状“人”型分布。两旁古柏参天的古驿道从中穿过，人称“翠云廊”。2002年3月，由四川省人民政府批准成立（川府函[2002]50号），将原属于三个县区的三个市级古柏自然保护区合并，建立省级自然保护区，以古柏及其生存环境为主要保护对象的野生植物类型自然保护区，2011年获得了省政府同意范围调整的批复（《四川省人民政府关于同意调整翠云廊古柏省级自然保护区面积和范围的批复》（川府函［2011］231号），2013年8月获得了《四川省林业厅关于四川翠云廊省级自然保护区总体规划（2013-2025年）的批复》（川林规函［2013］845号）。

保护区总面积27155公顷，有自秦汉以来百年以上的古柏28150株，其中三百年以上的驿道古柏8173株，其中昭化区境内面积为4000.0公顷，占保护区总面积的14.7%；剑阁县境内面积15772.0公顷，占保护区总面积的58.1%；梓潼县境内面积7383公顷，占保护区总面积的27.2%。保护区有高等植物595种，还有极具保护价值、研究价值和观赏价值的古黄连木、古丹桂、古铁尖衫等珍贵树种。栖息繁衍的野生动物有脊椎动物225种，其中属于国家重点保护的珍稀濒危野生动物有猕猴、黑熊、红腹角雉、苍鹰、猎隼、红隼等。

- 图3.3-1  翠云廊古柏自然保护区照片

本项目西侧距四川翠云廊古柏（省级）自然保护区边界999m。根据调查，本项目评价范围内涉及的四川翠云廊古柏（省级）自然保护区主要分布有普安工业园和普安镇场镇，为已开发程度较大的区域，分布古柏较少，无其它国家重点保护的珍稀濒危野生动植物分布。

剑门蜀道国家级风景名胜区

剑门蜀道属于剑门蜀道风景区，是国务院首批批准的国家级风景名胜区，位于绵阳、广元市境内。剑门关距广元较近，因此，剑门蜀道风景名胜区，主要是指广元经剑门关、剑阁到绵阳这一线的风景名胜，是在连绵不断的秦岭、巴山、岷山之间，以“蜀道”为主干的带状风景名胜区。蜀道北起陕西汉中宁强县，南到四川成都，全长450公里，入川经广元、剑阁、梓潼、绵阳、德阳等地。沿线地势险要，山峦叠翠，风光峻丽，关隘众多，唐代李白有“蜀道难， 难于上青天”的形容。景区范围广大，山水林泉等自然景观丰富，沿蜀道分布着众多的名胜古迹，主要有古栈道、三国古战场遗迹、武则天庙皇泽寺、唐宋石刻千佛岩、剑门关、古驿道翠云廊、七曲山大庙、李白故里等。

根据《住房城乡建设部关于剑门蜀道风景名胜区总体规划的函》（建城函[2017]313号），剑门蜀道风景名胜区总面积为790平方公里，核心景区面积为43.2平方公里。

根据调查，本项目评价范围内涉及的剑门蜀道风景名胜区现状主要为农村环境，不属于核心景区。

施工期环境影响分析

施工期环境影响分析

大气环境影响分析

本项目施工期对空气的污染主要是扬尘。新建建筑物的基础开挖、地基处理、土地平整等，开挖的土方堆放如遇大风天气，会造成扬尘污染；施工所需建筑材料数量较大，施工将增加车流量，加之建筑砂石、土、水泥等泄漏，会增加路面起尘量。因此，新建建筑物施工期扬尘的起尘量与许多因素有关，包括：基础开挖起尘量、施工渣土堆场起尘量、进出车辆带泥砂量、废渣外运装载起尘量以及起尘高度、采取的防护措施、空气湿度、风速等。

建设单位应要求工程施工单位制定施工期环境管理计划，加强管理，按进度、有计划地进行文明施工，认真执行《中华人民共和国大气污染防治法》中相关要求，同时建设单位应进一步采取以下措施：

①要求施工单位文明施工，定期对地面及施工道路洒水，每天定时洒水达到有效防尘；

②施工运输车辆，车厢应严密清洁，尽量减少渣土运输时洒落在地面上，并对撒落在路面的渣土及时清除，清理时做到先洒水后清扫，避免产生扬尘对周边居民正常生活造成影响；

③在施工场地对施工车辆必须实施限速行驶，同时施工现场运输道路采用硬化路面；

④建材堆放地点要相对集中，应堆放在项目施工场地上设置的材料堆放间处，减少建材的露天堆放时间，对建材使用毡布覆盖；

⑤自卸车、垃圾运输车、拉土车等运输车辆不允许超载，选择对周围环境影响较小的运输路线，定时对运输路线进行清扫，运输车辆出场时必须封闭，避免在运输过程中的抛洒现象；

⑥禁止在大风天进行渣土堆放作业，临时废弃土石方及时清运；

⑦合理选择运输路线，选择环境影响最小的路线至指定的场地，尽量减少经过居住区、学校、医院次数，避免对其的影响；

⑧加强对施工人员的环保教育，提高全体施工人员的环保意识，坚持文明施工、科学施工、减少施工期的大气污染。

本项目土建工程量较小，且周边100m范围内均无居民居住，在采取有效的扬尘治理措施的前提下，对周围大气环境的影响较小。

地表水环境影响分析

施工生活污水

本项目建设施工期间，施工高峰时工地施工及管理人员合计约10人。施工期间，工地不设简易住宿和食堂，产生的生活污水依托周边已有设施解决，对周围影响很小。

施工生产废水

施工现场进行砂、石冲洗等作业过程中将有施工废水产生，含有大量泥砂，悬浮物浓度较高。因此要求施工方在建筑施工现场开挖修建临时废水储存池，使施工废水经隔油、沉淀除渣后循环使用，不外排。池内泥浆弃土定时挖出与建筑垃圾一起运到指定的建筑垃圾堆放场。

噪声环境影响分析

施工期噪声源主要来源于各种施工机械和机具、装载机、运输车辆等，噪声源强为75~105dB（A）。经建筑工程施工工地噪声源强类比调查分析，确定拟建项目的噪声影响主要来源于施工现场（场址区内）的声源噪声，这些噪声将对作业人员和场址周围环境造成一定影响。

为了降低施工噪声的影响，施工单位应采取如下措施：

①合理布局施工场地，将高噪声设备布置于场地中部；

②合理安排施工时间，将强噪声作业尽量安排在白天进行，严禁夜间高噪声设备施工；

③施工现场提倡文明施工，建立健全控制人为噪声的管理制度，尽量减少人为的大声喧哗，增强全体施工人员的防噪声扰民的自觉意识；

④运输材料及设备时，必须轻拿轻放，严禁野蛮装卸，并在装卸点铺垫草包等降噪物体；大型物件装卸，应当使用起吊设备，严禁汽车自卸；

⑤材料运输等汽车进场安排专人指挥，场内禁止运输车辆鸣笛；材料装卸采用人工传递，严禁抛掷或汽车一次性下料；

⑥建材、施工机械器具、建渣等的运输尽量选择影响最小的路线，途经敏感点时减速慢行，严禁鸣笛；

⑦项目施工管理由专人负责，并设定专门负责人定期对该区的施工噪声污染防治措施以及环保管理进行检查和核实，严格按照国家、地方的施工噪声防治和管理规范中的相关规程要求进行治理，尽量减少施工噪声对外环境的影响程度。

采取上述措施后，施工期间的厂界噪声能够满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求。

固体废物环境影响分析

（1）土石方

项目施工期挖方量约5m3，用于场地周边土地平整和绿化，因此本项目土石方能实现区域挖填平衡，无弃土方产生。

（2）建筑垃圾

建筑垃圾的成分主要有土、渣土、废钢筋、废铁丝和各种废钢配件、金属管线废料、散落的砂浆和混凝土、碎砖和碎混凝土块、石子和块石等。

要求施工方对施工过程中产生的废弃钢板、钢板等下角料分类回收，交废物回收站处理；产生的混凝土废料、含砖、石、砂的杂土等建筑垃圾，采取集中堆放，定时清运的措施，送当地管理部门指定的建筑废渣专用堆放场，以免影响施工和环境卫生。

（3）施工人员产生的生活垃圾

本项目施工人员约10人，产生的生活垃圾要求施工单位采取袋装收集后送入垃圾中转站，然后由市政环卫人员统一清运处理。

生态环境影响分析

本项目在普安环卫所用地范围内的餐厨垃圾处理地块建设，未新征地，普安环卫所用地范围内已建有垃圾转运站，垃圾填埋场，剑阁县医疗废物处置中心。根据调查，项目北侧距剑门蜀道风景名胜区最近距离59m、西侧距四川翠云廊古柏（省级）自然保护区最近距离999m，西侧距西河湿地自然保护区直线距离约6.9km，项目东北侧约460m处分布有国家二级公益林。根据“三线一单”分析，本项目不涉及生态红线。

本项目的施工建设，必然会对所在区域的生态环境带来一定的破坏，使现有地表植被会消失，同时各种机动车辆碾压和施工人员的践踏及土石的堆放，也会对植被造成较为严重的破坏和影响。随着施工的进行，用地范围内的一些植物种类将会消失，绝大部分的植物种类数量将会大大减少，区域生物多样性受到一定影响。

本项目用地位于普安环卫所用地的餐厨垃圾处理地块，与剑阁县普安镇垃圾填埋场相邻，由于施工场地内受破坏的植被类型均为评价区的常见类型，且所破坏的植物种类亦为评价区的常见种类或世界广布种，无国家重点保护的珍稀濒危植物和野生植物。因此，本项目的建设施工对植物区系、植被类型的影响不大，不会导致区域内现有种类和植物类型的消失灭绝，且随着施工期的结束，经过绿化建设，植被会得到逐步恢复，将可弥补植物种属多样性的损失。

施工期对陆生动物的直接影响主要是施工人员集中活动和工程施工过程对动物的惊扰；间接影响主要是工业企业建设破坏植被和土壤，造成部分陆生动物栖息地的丧失。但施工区没有发现重要的兽类及两栖爬行动物的活动痕迹，主要动物是小型常见鸟类，且数量不多，具有较强的迁移能力，因此，施工期不会影响这些动物的生存。

项目场址内现状为荒草地，因此不涉及国家重点保护生物多样性资源，主要敏感的生态影响问题是施工期现有土地的破坏及水土流失问题。即施工期对生态环境的破坏主要在于基础设施建设、植被还未恢复时由于施工和土方的堆放引起的局部少量水土流失，以及绿地植被覆盖率暂时性的降低等。随着时间的推移，项目配套绿化的建设完成，区域内植被将逐渐恢复和成长，区域内的生态环境质量将逐步得到改善和提高。

项目实施工程中造成场地内土质结构松散，易被雨水冲刷造成水土流失，另外土方临时堆场若未及时清运以及对堆场进行覆盖将由于雨水冲刷造成水土流失。施工时采取修建挡土墙、排水沟、对土方临时堆场覆盖塑料布等措施，并对施工期间产生的弃土及时清运，可有效防止水土流失。

为了有效的控制施工期水土流失影响，环评要求施工单位必须采取以下防治措施：

1、施工要求

（1）整个尽可能避开雨天开挖施工；

（2）在施工作业过程中，不得随意开挖，尽量减少对植被的破坏，保护水土资源；

（3）强化生态环境保护意识，严格控制施工作业区，不得随意扩大范围，必须减少对附近植被和道路的破坏；

（4）施工单位必须办《建筑垃圾处置许可证》，严禁无证开挖；

（5）对于排弃的开挖方，减少临时堆放和不必要的转运过程，直接用于就近回填，尽可能与市政建设和景观要求结合，就近造景，采取植物措施绿化。

2、临时防护

（1）在基础清理开挖时，为防止开挖土方进入施工区外，在开挖线外缘一侧用编织袋装清理表层土临时拦挡；

（2）对于土方临时堆放场做好围栏围护及表面用塑料薄膜覆盖；

（3）临时堆放场地周围设置导流明渠，将雨水引导到沉淀池后再排入城市雨水管网，避免雨水的冲涮；

（4）对于开挖的土方及时清运，控制废弃土石和回填土临时堆放场占地面积和堆放量。

综上分析，项目施工采取有效的水土流失防止措施后，项目水土流失能够得到有效的控制，对生态环境影响范围小、时间短，并且随着项目绿化的实施，生态环境能够得到一定的恢复。

施工期环境影响小结

综上所述，项目施工期的影响是暂时的，在施工结束后，影响区域的各环境要素基本都可以得到恢复。只要项目施工期认真制定和落实工程期应该采取的环保对策措施，工程施工的环境影响问题可得到消除或有效控制，可使其对环境的影响降至最小。

运营期环境影响分析

大气环境影响分析

根据评价工作等级划分的相关判据，则本次环评大气评价等级为一级，评价范围确定为以项目厂址为中心，边长为5km 的矩形区域。

本项目同时满足新增污染源正常排放新污染物短期浓度贡献值的最大浓度占标率≤100%，新增污染源正常排放新污染物年均浓度贡献值的最大浓度占标率 ≤30%，叠加现状浓度后，污染物保证率日平均质量浓度和年平均质量浓度均满足项目《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准和《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）中的相关要求，因此，本环评认为该项目大气环境影响可以接受。

非正常排放情况下，本项目排放的污染物等对周边敏感目标的影响显著增加，但污染因子在周边敏感点及预测网格内最大浓度均未超过环境标准。

本次评价设置 300m 的防护距离，防护距离范围内在上述卫生防护距离范围内无医院、学校、食品加工等敏感保护目标，有零散居民分布。同时本次评价要求：禁止在卫生防护距离范围内新增集中居民区、学校、医院及食品加工企业等易受本项目废气污染影响的建设项目。

因此，本环评认为该项目大气环境影响可以接受。

地表水环境影响分析

评价等级及评价范围

- 本项目不直接外排。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目地表水评价等级为三级B，可不进行水环境影响预测，本次评价主要对废水处置措施的可行性进行评价。

废水处理方案

废水处理方案

- 根据调查，剑阁县内生活垃圾填埋场均已封场，剑阁县内产生的生活垃圾经收集后均转运至临近县、市的垃圾处理场所（如南部、西充、射洪等）进行处置，由于运输距离远，处理成本高，处理难度很大，合理解决剑阁县生活垃圾处理问题已十分紧迫。

- 本项目为剑阁县城乡生活垃圾无害化处理设施建设项目，运营期废水主要包括垃圾渗滤液、喷淋塔碱液喷淋废液、冲洗废水、冷却塔循环排污水、初期雨水、生活污水等。目前普安镇垃圾填埋场配套的渗滤液处理站正在进行提标改造（暂时停运中），为保障本项目尽早顺利投运，经各方沟通协调，确定本项目废水处理方案如下：

- 方案一 依托普安镇污水处理厂处置方案：厂内新建1套渗滤液处理系统（45t/d），废水经渗滤液处理系统预处理达普安镇污水处理厂设计进水水质要求后由罐车转运至普安镇污水处理厂，处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002）一级A标准后外排闻溪河。

- 方案二 依托垃圾填埋场渗滤液处理站处置方案：待填埋场垃圾渗滤液处理站提标改造完成后，废水经管道进入垃圾填埋场渗滤液处理站，处理达《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）中标准限值要求后外排闻溪河。

地下水环境影响分析

评价内容

根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）附录 A，本项目属于“149、生活垃圾（含餐厨废弃物）集中处置”中“全部”，本项目不属于生活垃圾填埋处置，因此，地下水环境影响评价项目类别为Ⅱ类。根据调查，本项目及其下游范围内无集中式饮用水水源保护区，不在国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区范围内，项目周边散居居民已与市政自来水接通，生活用水采用市政自来水，地下水环境敏感程度为不敏感。故本项目地下水评价等级为三级。

根据导则，地下水三级的主要评价内容包括：

- 了解调查评价区和场地环境水文地质条件；

- 基本掌握调查评价区的地下水补径排条件和地下水环境质量状况；

- 采用解析法或类比分析法进行地下水影响分析与评价；

- 提出切实可行的环境保护措施与地下水环境影响跟踪监测计划。

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)，本项目属于“II类建设项目”，地下水环境敏感程度为“不敏感”，地下水为三级评价。建设单位在严格执行“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”及风险防范措施之后，本项目运营期对地下水的环境影响可降至最低。从地下水环境保护角度而言，项目建设可行。

声环境影响分析

评价等级及评价范围

本项目所在地属2类声环境功能区，项目建设前后评价范围内敏感目标噪声级增高量＜3dB（A），且受影响人口数量变化不大，对周围环境影响较小。根据《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2021）中评价工作分级的规定，本项目声环境评价等级为二级。

噪声源

本项目主要噪声源包括破碎机、磁选机、热分解焚烧设备、风机、冷却塔、水泵等设备运行时产生的噪声，类比同类型项目，产噪声级值为80～90dB（A）。

固体废物环境影响分析

本项目运营期固废包括一般固废、危险废物。其中一般固废包括预处理分选无机物（废金属、玻璃、陶瓷及砂石等）、炭黑渣、碱液喷淋塔沉渣等；危险废物包括飞灰、焦油、废活性炭、废布袋、废机油及废含油棉纱手套。本项目租赁周边房屋作为办公室、生活区，厂区内不产生生活垃圾。炭黑渣经破碎、筛分、冲压成型成碳棒外售，不纳入固废管理。

- 1、一般固废

- （1）分选无机物S1

生活垃圾中混杂有少量废金属、玻璃、陶瓷及砂石等无机物。根据类比调查，一般预处理工序分选出的废金属、玻璃、陶瓷及砂石等无机物约占生活垃圾处理量的5%，其中废金属约占2%，玻璃、陶瓷及砂石等约占3%。

本项目处理垃圾量为180t/d，65700t/a，则预处理分选无机物产生量为9t/d，3285t/a，其中废金属产生量为3.6t/d，1314t/a，废金属回收后外售；玻璃、陶瓷及砂石等产生量为5.4t/d，1971t/a，收集后送至一般固废填埋场填埋处置。

- （2）炭黑渣S2

生活垃圾在无氧或缺氧条件下热分解后会产生纯碳与土砂等混合形成的炭黑渣，根据建设单位提供资料，炭黑渣产生量约占处理生活垃圾量的10-16%，即炭黑渣产生量约6570t（按10%计），炭黑渣通过冷却出料机冷却后，经破碎、筛分、冲压成型成碳棒外售。

- （3）碱液喷淋塔沉渣S3

本项目碱液喷淋塔沉渣产生量约 1.2t/a，送至一般固废填埋场填埋处置。

- 2、危险废物

（1）飞灰S4

根据《生活垃圾焚烧副产物产生源特征》（环境工程，2005年8月第23卷第4期），飞灰是指在烟气净化系统中收集而得的残余物，约占焚烧垃圾量的2%-4%，包括烟气中的悬浮颗粒物、烟道气的冷凝产物、注入的吸附剂（活性炭）、反应塔中的反应产物以及过量的反应物。本项目根据设备供应商提供的经验数据，飞灰按垃圾处理量的2%计，其中2%的飞灰不包括废活性炭，本评价对废活性炭已进行单独估算。本项目生活垃圾热解设计规模为180t/d，年工作365d。经计算，飞灰产生量为3.6t/d，1314t/a。

飞灰的成份受多重因素的影响，其变化范围也较大。其主要成分为CaCl2、CaSO3、SiO2、CaO、Al2O3、Fe2O3等，另外还有少量的Hg、Pb、Cr、Ge、Mn、Zn、Mg等重金属和微量的二噁英等有毒有机物。

本项目产生飞灰暂存于危废暂存间。固体废物焚烧飞灰属于《国家危险废物名录》（2021版）中“HW18焚烧处置残渣/环境治理业/772-002-18生活垃圾焚烧飞灰 ”，危险特性为T。本项目为生活垃圾热解工艺，不同于垃圾焚烧工艺，环评要求产生的飞灰应按照固废浸出毒性鉴别方法进行鉴别，若满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2024）中下列条件，可以进入生活垃圾填埋场的独立填埋分区进行填埋处置：①二噁英含量低于3μgTEQ/kg，②按照 HJ/T300 制备的浸出液中危害成分浓度低于表1的限值。否则纳入危险废物管理范畴，在废品库（危废暂存间）暂存后，定期交由危废资质单位处置。

- （2）焦油S5

活垃圾在无氧或缺氧条件下热分解会产生含有机酸成分的焦油。根据建设单位提供资料并类比同类项目，焦油产生量约400t/a。焦油属于《国家危险废物名录》（2021版）中“HW11精（蒸）馏残渣/非特定行业/ 900-013-11其他化工生产过程（不包括以生物质为主要原料的加工过程）中精馏、蒸馏和热解工艺产生的高沸点釜底残余物”，危险特性为T。焦油罐在危废暂存间暂存，交由危废资质单位处置。

- （3）废活性炭S6

- 本项目除臭系统采用“活性炭吸附+光氧催化”工艺处理；烟气净化系统采用“SNCR+湿式喷淋脱酸除雾+活性炭吸附+布袋除尘”工艺处理。废气进入活性炭吸附装置进行处置，由于活性炭吸附能力有限，一定时间后将饱和，从而失去吸附性，需及时更换，因此除臭系统和烟气净化系统会产生废弃活性炭。

1）除臭系统活性炭吸附装置主要吸附氨和硫化氢等，定期更换活性炭。废活性炭S1属于《国家危险废物名录》（2021版）中 “HW49其他废物/非特定行业/ 900-039-49烟气、VOCs治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色（不包括有机合成食品添加剂脱色）、除杂、净化过程产生的废活性炭”，危险特性为T。

- 2）烟气净化系统废气活性炭吸附装置主要吸附烟气中的重金属及二噁英，在运行过程中会产生废活性炭。废活性炭S2属于《国家危险废物名录》（2021版）中“HW18焚烧处置残渣/环境治理业/772-005-18固体废物焚烧处置过程中废气处理产生的废活性炭”，危险特性为T。

- 根据类比同类项目，处理1t生活垃圾设计需要消耗2.5kg活性炭，则本项目活性炭年总消耗量为164.25t/a。根据资料类比分析，1t 活性炭吸附 0.25t 废气，经计算，本项目废活性炭产生量约为2.75t/a。活性炭每3个月更换一次，每次填装量约0.7t。废活性炭收集后暂存于危废暂存间，交由危废资质单位处置。

同时，环评要求企业采用碘值不低于800mg/g的活性炭，企业应按照设计定期更换活性炭，确保处理效率，建立台账，记录废气收集系统、废气处理设施的主要运行和维护信息。

- （4）废布袋S7

- 本项目烟气净化系统的布袋除尘器会产生废布袋，废布袋主要成分为废滤料，内有飞灰，可以浸出较高浓度的Pb、Cd 等重金属和其它毒性物质，平均更换周期约为3～5年，产生量约1t/a。废布袋属于《国家危险废物名录》（2021版）中“HW49其他废物/非特定行业/900-041-49/含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，危险特性为T、In。废布袋收集后暂存于危废暂存间，交由危废资质单位处理。

（5）废机油S8

运营期将定期维修生产设备，对各类设备进行检修更换零部件，将产生少量废机油，废机油产生量0.05t/a。属于《国家危险废物名录》（2021版）中“HW08废矿物油与含矿物油废物/非特定行业/ 900-214-08车辆、轮船及其它机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油”，危险特性为T、In。

废矿物油经收集后由专用容器盛装，暂存于危废暂存间，定期交由危废资质单位处置。

（6）废含油棉纱手套 S9

设备维修保养过程中的劳保用品如棉纱、手套等不可避免的会接触油污，其产生量约0.01t/a。含油棉纱、手套等劳保用品属于《国家危险废物名录》（2021版）中“HW49其他废物/非特定行业/900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”，危险特性为T、In。废含油棉纱手套等劳保用品收集后暂存于危废暂存间，定期交由危废资质单位处置。

综上，严格落实环评提出的完善措施后，固体废物能够得到妥善处置，去向明确，不会产生二次污染。

土壤环境影响分析

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018），本项目所属的土壤环境影响评价项目类别为Ⅱ类，项目东侧约41m有耕地，项目周边的土壤环境敏感程度判定为“敏感”，占地规模为“小型 ”，因此，本项目土壤环境影响评价等级判定为二级。

土壤环境影响识别

1、土壤环境影响类型与影响途径识别

本项目土壤环境影响类型与途径见下表。

表6.6-1  建设项目土壤环境影响类型与影响途径表

| 不同时段 | 污染影响型 |  |  |  | 生态影响型 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地面漫流 | 大气沉降 | 垂直渗入 | 其他 | 盐化 | 碱化 | 酸化 | 其他 |
| 建设期 | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 运营期 | √ | √ | √ | / | / | / | / | / |
| 服务期 满后 | / | / | / | / | / | / | / | / |

2、土壤环境影响源及影响因子识别

本项目土壤环境影响源及影响因子见下表。

表6.6-2   污染影响型建设项目土壤环境影响源及影响因子识别表

| 污染源 | 工艺流程/节点 | 污染途径 | 全部污染物指标a | 特征因子 | 备注b |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产车间、驻村设施、环保设施等 | 废气处理设施 | 大气沉降 | PM10、SO2、NOx、 CO、HCl、HF、Hg、Cd、Pb、As、Cr6+、其他重金属、二噁英 | Hg、Cd、Pb、As、Cr6+、其他重金属、二噁英 | 连续 |
|  | 废水处理设施 | 地表漫流 | CODCr、BOD5、Pb、Hg、Cd、As、其他重金属 | CODCr、BOD5、Pb、Hg、Cd、As、其他重金属 | 事故 |
|  | 地下水防渗设施 | 垂直入渗 | CODCr、BOD5、Pb、Hg、Cd、As、其他重金属 | CODCr、BOD5、Pb、Hg、Cd、As、其他重金属 | 事故 |
| a根据工程分析结果填写 b应描述污染源特征，如连续、间断、正常、事故等；设计大气沉降途径的，应识别建设项目周边的土壤敏感目标 |  |  |  |  |  |

土壤环境影响分析

正常状况下，本项目车间地面、渗滤液暂存池均采取重点防渗措施，不会对土壤造成严重污染。

垂直入渗对土壤环境的影响分析

- 对于厂区地下或半地下工程构筑物，在事故情况下，会造成物料、污染物等泄漏，通过垂直入渗途径污染土壤。本项目根据场地特性和项目特征，制定分区防渗，对重点防渗区域满足等效黏土防渗层 Mb≥6.0m、渗透系数 K≤1.0×10-7cm/s，其中危废暂存间应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求（即渗透系数≤10-10cm/s）一般防渗区域满足等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s；简单防渗区要求地面硬化处理。在全面落实分区防渗措施的情况下，物料或污染物的垂直入渗对土壤影响较小。

预测结果显示，排入大气环境的镉、铅、汞、砷、二噁英类有机物沉降对土壤均较小，预测叠加结果各因子均满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管 控标准（试行）》（GB15618-2018）、《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险 管控标准（试行）》（GB36600-2018）相对应标准，对周边土壤环境敏感目标影响程度有限，土壤环境影响可以接受。

企业需做好废气污染防治设施的维护及检修，严格做好厂区防渗措施，可从源头上控制项目对区域土壤环境的污染源强，从多方面降低项目建设对土壤环境的影响。并针对可能造成的土壤污染， 本项目从源头控制与过程控制采取相应防治措施，并提出了土壤环境跟踪监测计划。

本项目在认真落实报告提出的各项土壤及地下水污染防治措施的基础上，对建设场地外土壤环境影响较小，从土壤环境保护角度而言，项目建设可行。

对植物的影响分析

生态影响预测与评价

对土地利用的影响

本项目工程占地0.99公顷，占评价区面积的0.88%。利用 ArcGIS叠图分析，本项目占地仅占用空闲地，即利用已经封场后的普安镇生活垃圾场厂原厂址。因此，本项目的实施不会对评价区内土地利用产生较大的影响。

对植被及植物资源的影响

运营期对植被及植物的影响

对野生动物的影响

生态系统影响分析

对景观影响分析

对四川翠云廊古柏省级自然保护区的影响

施工期对四川翠云廊古柏省级自然保护区的影响

本项目工程建设不占用四川翠云廊古柏省级自然保护区，项目距离四川翠云廊古柏省级自然保护区最近为1110m。工程对四川翠云廊古柏省级自然保护区的影响主要为施工期废气、扬尘、机械噪声、振动等对自然保护区动植物的影响。

本项目距离四川翠云廊古柏省级自然保护区最近为1110m，并且与四川翠云廊古柏省级自然保护区之间有城镇建筑和丰富的乔木植被遮挡，与自然保护区之间距离较远，施工产生的废气、扬尘等在常规气象条件下扩散至自然保护区风险较低。因此，本项目施工产生的扬尘、废气对四川翠云廊古柏省级自然保护区植被影响较小。施工噪声、振动影响范围小，随着距离的增加噪声、振动的烈度呈衰减的趋势，且与自然保护区之间距离较远，在采用低噪声设备、注意机械保养、运输车辆限速、禁鸣等措施后，本项目建设噪声、振动对自然保护区的野生动物资源基本无影响。

运营期对四川翠云廊古柏省级自然保护区的影响

本项目项目距离四川翠云廊古柏省级自然保护区最近为1110m，运营期对自然保护区的影响主要体现在以下几个方面：

1、废气影响

垃圾焚烧过程中会产生二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、氯化氢、重金属（如汞、铅、镉等）以及二噁英等大气污染物。这些污染物在大气中扩散，可能对古柏自然保护区的空气质量产生一定影响。其中，二氧化硫和氮氧化物可能导致酸雨，对古柏的生长环境造成潜在威胁；颗粒物可能影响植物的光合作用和呼吸作用；氯化氢等酸性气体可能对植物叶片造成直接伤害；重金属和二噁英等持久性有机污染物可能在生态系统中积累，对保护区内的动植物产生长期的生态毒性影响。

根据大气扩散模型预测，考虑到项目与保护区之间的距离以及地形、气象等因素的影响，运营期废气对古柏自然保护区的影响范围相对有限，但在不利气象条件下，如静风、逆温等，污染物可能会在局部地区积聚，对保护区边缘的植被和野生动物产生一定的影响。然而，由于距离较远，且有城镇建筑和植被的阻挡，这种影响总体上相对较小。

2、废水影响

项目产生的渗滤液含有高浓度的有机物、氨氮、重金属等污染物。如果渗滤液处理不当，可能会通过地表径流或地下水渗透等方式进入自然保护区，对保护区内的水体和土壤环境造成污染。渗滤液中的有机物和氨氮可能会导致水体富营养化，影响水生生物的生存环境；重金属可能会在土壤中积累，影响植物的生长和土壤生态系统的平衡。

本项目将建设完善的渗滤液收集和处理系统，确保渗滤液达标排放。同时，采用国内先进的防渗材料、技术和实施手段，杜绝项目对区域内地下水的影响，确保不因项目运行而对区域地下水造成任何污染影响，确保现有地下水水体功能。因此，在正常运营情况下，废水对古柏自然保护区的影响较小，但需要加强监管和监测，防止渗滤液泄漏等事故的发生。

3、噪声影响

项目运营期的噪声主要来源于焚烧设备、风机、水泵等机械设备的运行，以及垃圾运输车辆的交通噪声。这些噪声源具有一定的强度和持续性，可能会对自然保护区内的野生动物产生干扰。

随着距离的增加，噪声强度会逐渐衰减。由于本项目与古柏自然保护区之间的距离较远，且有城镇建筑和植被的阻挡，噪声对保护区内的野生动物影响较小。然而，在垃圾运输车辆经过保护区附近道路时，可能会对野生动物产生一定的惊扰，影响其正常活动和栖息。因此，需要合理安排垃圾运输时间和路线，尽量减少对野生动物的干扰。

4、固体废物影响

对剑门蜀道风景名胜区的影响

施工期对剑门蜀道风景名胜区的影响

本项目工程建设不占用剑门蜀道国家级风景名胜区，项目建设位于风景名胜区的边缘地带，项目不占用风景名胜区，本项目工程评价范围涉及剑门蜀道国家级风景名胜区，涉及957.05公顷，本项目距剑门蜀道国家级风景名胜区的三级保护区最近距离180m，评价范围内涉及龙洞水库、鹤鸣山2处景点，距离最近的景点为龙洞水库，距离为1650m。工程对风景名胜区的影响主要为施工期废气、扬尘、机械噪声、振动等对森林公园动植物的影响，以及施工活动对景观的影响。

本项目距离风景名胜区较近，但不涉及占地，施工活动不会造成植被的损失。施工场地开阔，空气流通较好、扩散条件好，施工产生的废气、扬尘扩散至风景名胜区时量已很小。因此，扬尘、废气对风景名胜区植被影响很小。施工噪声、振动影响范围小，施工占地周边的草地、灌丛、耕地、林地可作为替代生境，动物很容易找到栖息场所。在采用低噪声设备、注意机械保养、运输车辆限速、禁鸣等措施后，本项目建设噪声、振动对风景名胜区的野生动物资源的影响较小。

本项目距剑门蜀道国家级风景名胜区的三级保护区最近距离180m，景点均位于山脊线后面，评价范围内仅涉及龙洞水库、鹤鸣山2处景点，距离最近的景点为龙洞水库，距离为1650m。因此，工程施工将不会降低风景名胜区的景观美学质量和影响游客的视觉感受，对区域景观美学质量、游客视觉感受几乎无影响，对区域的景观视觉冲击很较小。

对剑门关国家森林公园的影响

环境保护措施及其可行性论证

施工期环境保护措施及可行性论证

施工期扬尘防治措施论证

建设单位应要求工程施工单位制定施工期环境管理计划，加强管理，按进度、有计划地进行文明施工，严格按照《中华人民共和国大气污染防治法》、《四川省打赢蓝天保卫战实施方案》等文件相关规定做好扬尘防治工作，严格施工扬尘监管，严格落实“六必须、六不准”和六个百分百的管控要求。环评要求建设单位采取以下措施：

①要求施工单位文明施工，定期对地面及施工道路洒水，每天定时洒水达到有效防尘；

②施工运输车辆，车厢应严密清洁，尽量减少渣土运输时洒落在地面上，并对撒落在路面的渣土及时清除，清理时做到先洒水后清扫，避免产生扬尘对周边居民正常生活造成影响；

③在施工场地对施工车辆必须实施限速行驶，同时施工现场运输道路采用硬化路面；

④建材堆放地点要相对集中，应堆放在项目施工场地上设置的材料堆放间处，减少建材的露天堆放时间，对建材使用毡布覆盖；

⑤自卸车、垃圾运输车、拉土车等运输车辆不允许超载，选择对周围环境影响较小的运输路线，定时对运输路线进行清扫，运输车辆出场时必须封闭，避免在运输过程中的抛洒现象；

⑥禁止在大风天进行渣土堆放作业，临时废弃土石方及时清运；

⑦合理选择运输路线，选择环境影响最小的路线至指定的场地，尽量减少经过居住区、学校、医院次数，避免对其的影响；

⑧加强对施工人员的环保教育，提高全体施工人员的环保意识，坚持文明施工、科学施工、减少施工期的大气污染。

本项目土建工程量较小，且周边100m范围内均无居民居住，无学校、医院等敏感点，且周围树木茂密，在采取有效的扬尘治理措施的前提下，对周围大气环境的影响较小。

施工期水环境保护措施论证

项目施工期废水来源主要为两部分：一是建筑施工过程中产生的生产废水，主要来源于施工机械的冲洗废水，主要含泥砂、少量油污，悬浮物浓度较高，经隔油、沉淀和除渣后循环使用，不外排。二是施工人员产生的生活污水，施工期间工地不设简易住宿和食堂，产生的生活污水依托周边已有设施解决。

因此，施工期废水不会对当地地表水环境造成污染影响。

施工期声环境保护措施论证

施工过程中的机械设备和运输车辆等会产生强噪声，其噪声值约在75~105dB（A）之间，会对周围声学环境产生一定的影响。为降低环境敏感点所受到的施工噪声影响，施工期提出以下噪声防治措施：

①选择低噪声设备，合理布局施工场地，将高噪声设备布置于场地中部；

②合理安排施工时间，将强噪声作业尽量安排在白天进行，严禁夜间高噪声设备施工；

③施工现场提倡文明施工，建立健全控制人为噪声的管理制度，尽量减少人为的大声喧哗，增强全体施工人员的防噪声扰民的自觉意识；

④运输材料及设备时，必须轻拿轻放，严禁野蛮装卸，并在装卸点铺垫草包等降噪物体；大型物件装卸，应当使用起吊设备，严禁汽车自卸；

⑤材料运输等汽车进场安排专人指挥，场内禁止运输车辆鸣笛；材料装卸采用人工传递，严禁抛掷或汽车一次性下料；

⑥建材、施工机械器具、建渣等的运输尽量选择影响最小的路线，途经敏感点时减速慢行，严禁鸣笛；

⑦项目施工管理由专人负责，并设定专门负责人定期对该区的施工噪声污染防治措施以及环保管理进行检查和核实，严格按照国家、地方的施工噪声防治和管理规范中的相关规程要求进行治理，尽量减少施工噪声对外环境的影响程度。

建设单位在施工过程中应严格监督管理，使施工期间的场界噪声可以满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求，最大限度的减小施工噪声对周围环境产生不利影响。

项目施工期噪声影响是暂时性的，在采取相应的管理措施后可减至最低，并将随着施工期的结束而消失。

施工期固体废弃物处置措施论证

本项目挖方用于厂区绿化，经取弃土平衡后，不产生弃土。施工期固体废物主要是建筑废弃材料、废砂石，以及施工人员生活垃圾等。

对施工产生的废料首先应考虑废料的回收利用，如钢筋、钢板、木材等下角料可分类回收，交废物收购站处理；建筑垃圾，如混凝土废料、含砖、石、砂的杂土应集中堆放，定时清运，送建筑垃圾指定堆放场，以免影响施工和环境卫生。

施工人员生活垃圾经集中收集后由当地环卫部门统一清运处理。

施工期水土流失防治措施

为了防止施工过程中产生水土流失，应采取两方面的措施：

- 工程措施

- ①禁止在大雨和暴雨时进行土方工程施工；

- ②施工场地周边设置保持土体稳定和截排水的工程，如挡墙、沉砂池和截水沟等；

- ③施工过程中设置的临时堆场应进行遮盖，防止产生滑坡等危害。

- 生物措施

- 在施工场地容易发生水土流失的区域种植绿化，保护地表土壤，减少水土流失。

- 综上所述，施工期的噪声、废气、废水和固体废弃物将会对环境产生一定程度的影响。评价认为，通过施工期管理措施的落实，可极大地约束和控制施工期的“三废”、噪声及水土流失；同时通过实施相应的工程防范措施、生态治理及恢复，可有效减缓工程施工对生态环境的破坏及扬尘、噪声、废水、弃渣的影响。施工期所采取的环保措施均为常规措施，技术经济可行。

运营期环境保护措施及其可行性论证

运营期废气防治措施论证

本项目运营期废气主要有生活垃圾储存 过程中的恶臭；净化热解气燃烧烟气；炭黑渣加工粉尘；柴油发电机废气。

恶臭气体治理措施及可行性论证

本项目恶臭气体主要来自生活垃圾预处理车间、垃圾暂存仓和缓存仓、渗滤液收集池、渗滤液暂存池。

- 1、恶臭气体治理措施

- 本项目拟采取的去除恶臭的治理措施具体如下：

- ①恶臭气体高效捕集、隔离措施

- a.垃圾运输采用封闭式的垃圾运输车。

- b.垃圾卸料位于气闸间，卸料大厅进出口处设置风幕，防止臭气外溢。

- c.垃圾预处理车间、垃圾暂存池和缓存仓、渗滤液处理系统全密闭设计，垃圾暂存池与卸料平台间（气闸间）设置自动卸料门密封门，垃圾卸料门保持关闭。恶臭气体采用集气管道负压密闭收集，减少恶臭外溢。污水池加盖密闭。

- ②恶臭气体有效去除措施

- A.正常运行期间：生活垃圾预处理车间、垃圾暂存池和缓存仓、渗滤液处理系统产生的恶臭气体集中收集（集气率90%）抽至热分解气燃烧系统作为助燃用一次空气。

- B.停工检修期间：生活垃圾预处理车间、垃圾暂存池和缓存仓、渗滤液处理系统产生的恶臭气体集中收集（集气率90%）进入臭气处理系统，经“活性炭吸附+光氧催化”处理后通过15m高排气筒（DA001）排放，处理效率可达90%以上。本次评价按90%计，可实现达标排放。

- C.定期对垃圾暂存设施喷洒灭菌、灭臭药剂。

- ③恶臭源头控制措施

- 规范垃圾暂存设施的操作管理，利用抓斗对垃不停进行搅拌翻动，不仅可使垃圾热值均匀，且可避免垃圾的厌氧发酵，减少恶臭产生。

- ④渗滤液收集系统恶臭气体治理措施

- 渗滤液收集池为密闭结构，其内部的恶臭气体以自然流动的方式通过 PVC管道连接到垃圾暂存仓和缓存仓，与垃圾暂存仓和缓存仓中的恶臭气体一并收集后作为一次进风燃烧处理。

- 采取上述措施后，可保证生活垃圾暂存和预处理逸散的恶臭气体得到有效治理。

- 2、恶臭气体治理措施可行性分析

- （1）正常工况

在正常工况下，本项目恶臭气体抽至热分解气燃烧系统作为助燃用一次空气。

高温燃烧法，将臭气在高温条件下完全燃烧分解，以达到脱臭的目的，一般适用于高浓度恶臭气体，且净化效率可达到99%以上。高温燃烧法要求燃烧室设计必须遵守“3T”原则：燃烧温度应高于 850℃，臭气在燃烧室内的停留时间应 大于0.5S、臭气和火焰必须充分混合，这三个因素决定了高温燃烧净化脱臭效率。拟处理的恶臭气体中主要污染物为硫化氢（300℃左右燃烧分解）、氨（800℃ 左右燃烧分解）、甲硫醇（易燃），根据各污染物的化学性质，其在燃烧温度850～950℃之间、停留时间 2S以上、恶臭气体作为补充空气进入燃烧室直接燃烧的条件下，均能进行氧化分解，分解后产生的污染物二氧化硫、二氧化氮、 二噁英等经末端烟气治理后完全可实现达标排放。

热解回转窑正常运行时，将生活垃圾预处理车间、渗滤液处理站产生的臭气引至热解燃烧系统燃烧处置，目前在国内、国外都有较多实例，类似项目《福建龙迪洁能科技有限公司连城县固体生活垃圾气化发电项目（一期）》验收监测数据表明恶臭气体中 H2 S、NH3 和臭气浓度均满足《恶臭污染物排放标准》（GB15604-93）新扩改建二级标准限值。参考《生活垃圾焚烧污染控制标准》 (GB18485-2014)中明确提出“生活垃圾贮存设施和渗滤液收集设施内的气体应优先通入焚烧炉中进行高温处理” 。 因此，评价认为正常运行时采用该方法处理恶臭气体是合理可行的。

（2）停工检修期

本项目热分解焚烧系统每月停工检修1天，在停工检修状态下，恶臭气体全部收集进入臭气处理系统，采用“活性炭吸附+光氧催化”工艺处理后由15m高排气筒（DA001）排放。场内其他区域无组织恶臭通过喷洒植物除臭液和加强绿化的方式控制。

- 根据对除臭工艺比较内容，综合考虑本工程的地理位置、用地情况、构筑物所产生的臭气的特点及数量、投资、工艺适应性、运行管理成本等因素后，本项目车间无组织排放采用喷洒除臭剂除臭。

- 恶臭气体的处理方法包括天然植物提取液除臭、活性炭吸附除臭、化学洗涤除臭、光催化氧化法除臭、紫外光催化氧化除臭、生物除臭法等。根据调查，各类恶臭气体处理工艺比较见下表。

环境风险分析

环境风险评价概述

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），建设项目的环境风险是指由突发性事故对环境造成的危害程度及可能性。环境风险评价是以突发性事故导致的危险物质环境急性损害为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

本项目涉及一定数量的环境风险物质及危险化学品，同时项目可能存在事故排放情况，一旦发生突发性的环境事故，会对环境和人体健康造成危害。根据原国家环境保护部《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号），须对本项目进行环境风险评价，通过科学的分析评价和管理，将环境风险发生的可能性和危害性降低到最小程度，以达到降低危险，减少公害的目的。

环境风险评价的基本内容包括风险调查、环境风险潜势初判、风险识别、风险事故情形分析、风险预测与评价、环境风险管理等，其具体内容如下：

1、项目风险调查：在全面分析建设项目物质及工艺系统危险性和环境敏感性的基础下，进行风险潜势的判断，确定风险评价等级。

2、项目风险识别及风险事故情形分析：明确危险物质在生产系统中的主要分布，筛选具有代表性的风险事故情形，合理设定事故源项。

3、开展预测评价：各环境要素按确定的评价工作等级分别预测评价，并分析说明环境风险危害范围与程度，提出环境风险防范的基本要求。

4、提出环境风险管理对策，明确环境风险防范措施及突发环境事件应急预案编制要求。

5、综合环境风险评价过程，给出评价结论与建议。

环境风险评价的具体工作程序见下图。

图9.1-1  环境风险评价工作程序图

风险调查

风险源调查

风险物质数量及分布情况

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B，本项目涉及的风险物质主要有气柜中净化后热解气（主要成分甲烷、CO），垃圾渗滤液（CODCr浓度≥10000mg/L的有机废液）、焦油罐焦油、柴油储罐内的柴油及废矿物油（机油、润滑油等）。

净化后热解气进入气柜（容积2000m3）暂存，后返回热分解焚烧系统作为燃料燃烧。根据业主资料，净化后热解气中CH4占比18.1%，CO占比11.87%，气柜设计压力为0.002MPa，则气柜中CH4容量最大为362m3，CO容量最大为237.4m3，其中CH4密度为0.716g/L，CO密度为1.25g/L，计算得出气柜中CH4含量约为0.259t，CO含量约为0.297t。

垃圾渗滤液经过渗滤液排液口排入垃圾渗滤液收集池（有效容积44m3），池内设有无堵塞潜污泵，将渗滤液提升至污水池（有效容积50m3），后经管道进入垃圾填埋场垃圾渗滤液处理站进行下一步处理。按最大存在量计算，则垃圾渗滤液最大存在量为94m3，密度按1g/cm³考虑，则最大存在量为94t。参照《集中式污染治理设施产排污系数手册》中“生活垃圾焚烧处理设施污染物核算系数”对垃圾渗滤液产生系数，垃圾渗滤液水质为COD 36000mg/L，NH3-N 1800mg/L，纳入风险物质考虑。

厂区设6m3的焦油罐1个，垃圾热解焦油密度约为1.247g/cm3，充装系数按0.9计，焦油罐焦油最大储存量为6.734t。备用柴油发电机设1m3的柴油储罐1个，柴油密度为0.86t/m³，充装系数按0.9计，柴油储罐柴油最大储存量为0.774t。厂区设备维护维修时机油、润滑油等矿物油厂区最大暂存量约0.1t。废气处理系统采用10%氢氧化钠溶液喷淋，厂区内最大储存量为15t。

此外，气柜中净化后热解气中含有酸性气体（HCl、SO2、NOX等）、重金属（Hg、Pb、Cd等及其化合物）和二噁英等物质，含量微量且很快返回热分解焚烧系统燃烧，在场地内最大存在总量极低，本次评价不纳入评价；垃圾恶臭气体含有H2S、NH3和热解气燃烧烟气中含有酸性气体（HCl、SO2、NOX等）、重金属（Hg、Pb、Cd等及其化合物）和二噁英等物质，含量微量，在场地内停留时间极短，不进行贮存，在场地内最大存在总量极低，本次评价不纳入评价。

表9.2-1  本项目涉及危险物质的数量及存储位置一览表

| 序号 | 危险物质名称 | 最大存在总量/t | 存储位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 甲烷 | 0.259 | 净化后热解气暂存在气柜 |
| 2 | CO | 0.297 |  |
| 3 | SO2 | / | 热解气燃烧烟气产生后由废气处理设施处理，不在厂区储存 |
| 4 | NO2 | / |  |
| 5 | 汞 | / |  |
| 6 | 砷 | / |  |
| 7 | 铬 | / |  |
| 8 | NH3 | / | 臭气产生后由废气处理设施处理，不在厂区储存 |
| 9 | H2S | / |  |
| 10 | 垃圾渗滤液 | 94 | 渗滤液收集池、污水池 |
| 11 | 焦油 | 6.734 | 热解车间焦油罐 |
| 12 | 柴油 | 0.774 | 备用发电机房 |
| 13 | 机油/矿物油 | 0.1 | 设备维修 |

生产工艺特点

本项目采用绝氧热分解焚烧工艺，相较于垃圾填埋，产生甲烷等温室气体较少，相较于垃圾焚烧，因为其热解生产炭黑渣，每年可减排大量CO2，对节能减排贡献大，“碳中和”效益明显，本项目在无氧条件下将生活垃圾进行热解、气化、还原，在末端烧掉的是气体而非固体，所产生的烟气量比直接焚烧的少，烟气中污染物含量较少，热解气可实现循环利用，实现垃圾能量循环，减少辅助燃料使用，降低处理成本，实现资源化综合效益。

环境敏感目标调查

本项目周边主要环境敏感目标见表2.10-1。

环境风险潜势初判与评价等级

环根据上表，本项目环境风险潜势综合等级为III级。按照评价工作等级划分要求，确定本项目环境风险评价等级为二级。

各要素环境风险评价等级分别为大气环境风险评价等级二级、地表水环境风险评价等级二级、地下水环境风险评价等级三级。

表9.3-1  本项目环境风险评价等级及评价范围

| 项目 | 各要素环境风险潜势 |  | 各要素评价等级 | 建设项目环境风险潜势 | 建设项目评价等级 | 评价范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 剑阁县城乡生活垃圾无害化处理设施建设项目 | 大气 | Ⅲ | 二级 | Ⅲ | 二级 | 项目厂界外5km范围内 |
|  | 地表水 | Ⅲ | 二级 |  |  | 泄漏入河点上游500m和下游1500m |
|  | 地下水 | Ⅱ | 三级 |  |  | 项目所在水文地质单元2.83km2的范围 |

风险识别

物质危险性识别

物质危险性识别，包括主要原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物、火灾和爆炸伴生/次生物等。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录B，本项目涉及的风险物质主要有气柜中净化后热解气（主要成分甲烷、CO），垃圾渗滤液（CODCr浓度≥10000mg/L的有机废液）、焦油罐焦油、柴油储罐内的柴油及废矿物油（机油、润滑油等）。

本项目涉及的危险物质危险特性见下表：

- 甲烷

表9.4-1  甲烷理化特性及危险特性

| 标识 | 分子量：16.04 | 危险性类别：第2.1类易燃气体 |
| --- | --- | --- |
| 理化性质 | 外观与性状：无色、无味的可燃性气体 | 溶解性：微溶于水，溶于醇、乙醚 |
|  | 熔点（℃）：-182.5 | 沸点（℃）：-161.5 |
|  | 相对密度（空气=1）0.55 | 灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。 |
| 燃烧爆炸 危险特性 | 禁忌物：热源、明火、五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧及其它强氧化剂。 |  |
|  | 危险特性：易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧及其它强氧化剂接触剧烈反应。 |  |
| 毒性 | 毒理学资料：小鼠吸入42%浓度×60分钟，麻醉作用。轻度危害。 |  |
| 健康危害 | 甲烷对人基本无毒，但浓度过高时，使空气中氧含量明显降低，使人窒息。当空气中甲烷达25%-30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调。若不及时脱离，可致窒息死亡。皮肤接触液化本品，可致冻伤。 |  |
| 急救方案 | 皮肤接触：若有冻伤，就医治疗。吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |  |
| 防护措施 | 呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，但建议特殊情况下，佩带自吸过滤式防毒面具（半面罩）。眼睛防护：一般不需要特别防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜。身体防护：穿防静电工作服。手防护：戴一般作业防护手套。其它：工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。 |  |
| 灭火方法 | 切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。 |  |
| 泄漏处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。也可以将漏气的容器移至空旷处，注意通风。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |  |
| 储存 | 操作注意事项：密闭操作，全面通风。操作人员须经过专门培训，严格遵守操作规程。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。在传送过程中，钢瓶和容器须接地和跨接，防止产生静电。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 |  |

（2）CO

表9.4-2  CO理化特性及危险特性

| 标识 | 中文名：一氧化碳 |  | 英文名：carbon nomoxide |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：CO |  | 分子量：28 |
|  | 危规号：21005 | UN编号：101 | CAS号：630-08-0 |
| 理化性质 | 外观与形状：无色无臭气体 |  | 溶解性：微溶于水，溶于乙醇、苯等多数有机溶剂 |
|  | 熔点(℃)：-199.1 |  | 沸点(℃)：-191.4 |
|  | 相对密度(水=1)：0.79(252℃) |  | 相对密度(空气=1)：0.97 |
|  | 饱和蒸汽压(kPa)：13.33(-257.9℃) |  | 禁忌物：强氧化剂、碱类 |
|  | 临界压力(Mpa)：3.50 |  | 临界温度(℃)：-140.2 |
|  | LC50：2069mg/m3(人吸入1小时 |  | LD50： |
|  | 稳定性：稳定 |  | 聚合危害：不聚合 |
| 危险特性 | 危险性类别：第2.1类易燃气体 |  | 燃烧性：易燃 |
|  | 引燃温度(℃)：610 |  | 闪点(℃)：<-50 |
|  | 爆炸下限(%)：12.5 |  | 爆炸上限(%)：74.2 |
|  | 最小点火能(MJ)0.3～0.4 |  | 最大爆炸压力(MPa)：0.720 |
|  | 燃烧热(j/mol)：285624 |  | 燃烧(分解)产物：二氧化碳 |
|  | 危险特性：是一种易燃易爆气体，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高位能引起燃烧爆炸。 |  |  |
|  | 灭火方法：切断气源。若不能切断气源,则不允许熄灭正在燃烧的气体,喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。 |  |  |
|  | 灭火剂：泡沫、二氧化碳、雾状水、干粉。 |  |  |
| 健康危害 | 侵入途径:吸入 |  |  |
|  | 健康危害：CO在血液中与血红蛋白结合而造成组织缺氧。 急性中毒：轻度中毒者出现头痛、头晕、耳鸣、心悸、恶心、呕吐、无力,血液碳氧血红蛋白浓度可高于10%:中度中毒者除上述症状外,还有皮肤粘膜呈樱红色、脉快、烦躁、步态不稳、浅至中度昏迷,血液碳氧血红蛋白浓度可高于30%：重度患者深度昏危迷、瞳孔缩小、肌张力增强、频繁抽搐、大小便失禁、休克、肺水肿、严重心肌损害等，血液碳氧血红蛋白可高于50%。部分患者昏迷苏醒后，又可能出现迟发性脑病，以意识精神障碍、锥体系或锥体外系损害为主。 慢性影响：能否造成慢性中毒及对心血管影响无定论。 |  |  |
|  | 工作场所最高允许浓度：中国MAC=30mg/m3 |  |  |
| 急救 | 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道畅通。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |
| 泄漏处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即隔离150m，严格限制出入。切断火源，建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加强扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空矿地方或装适当喷头烧掉。也可以用管路导致炉中、凹地焚之。漏气容器要妥善处理、修复、检验后再用。 |  |  |
| 储运 | 储运于阴凉、通风仓间内。仓内温度不宜超过30℃。远离火种、热源。防止阳光直射。应与氧气、氧化剂等分开存放。切忌混储混运。储存间内的照明、通风等设施应采用防爆型。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。 |  |  |

（3）二氧化硫

表9.4-3  二氧化硫理化特性及危险特性

| 标识 | 中文名：二氧化硫 |  | 英文名：sulfur dioxide |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：SO2 |  | 分子量：64 |
|  | 危规号：23013 | UN 编号：/ | CAS 号：7446-09-5 |
| 理化性质 | 外观与性状：无色气体，特臭 |  | 溶解性：溶于水，乙醇 |
|  | 熔点(℃)：-75.5℃ |  | 沸点(℃)-10℃ |
|  | 饱和蒸气压(kPa)338.42(21.1℃) |  | 临界压力(MPa)7.87 |
|  | 稳定性：稳定 |  | 临界温度(℃)157.8 |
| 危险特性 | 危险性类别：不燃。若遇高热，容器内 压增大，有开裂和爆炸的危险。 |  | 燃烧性：本品不燃，有毒，具强刺激性。 |
|  | LD50：无资料 LC50：6600mg/m3，1 小时(大鼠吸入) |  |  |
| 健康危害 | 侵入途径：吸入、食入、经皮吸收。 健康危害：易被湿润的粘膜表面吸收生成亚硫酸、硫酸。对眼及呼吸道粘膜有强烈的刺激作用。大量吸入可引起肺水肿、喉水肿、声带痉挛而致窒息。急性中毒：轻度中毒时，发生流泪、畏光、咳嗽，咽、喉灼痛等；严重中毒可在数小时内发生肺水肿；极高浓度吸入可引起反射性声门痉挛而致窒息。皮肤或眼接触发生炎症或灼伤。慢性影响：长期低浓度接触，可有头痛、头昏、乏力等全身症状以及慢性鼻炎、咽喉炎、支气管炎、嗅觉及味觉减退等。少数工人有牙齿酸蚀症。 |  |  |
| 急救 | 皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量流动清水彻底冲洗。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水彻底冲洗。 吸入：脱离现场至空气新鲜处。必要时进行人工呼吸。就医。 |  |  |
| 泄漏处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即进行隔离，小泄漏时隔离 150m，大泄漏时隔离 450m， 严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。从上风处进入现场。尽可能切断泄漏源。用工业覆盖层或吸附/ 吸收剂盖住泄漏点附近的下水道等地方，防止气体进入。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，用一捉捕器使气体通过次氯酸钠溶液。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。 |  |  |
| 操作注意事项 | 严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵 守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具(全面罩)，穿聚乙烯防毒服， 戴橡胶手套。远离易燃、可燃物。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂、 还原剂接触。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备泄漏应急处理设备。 |  |  |

（4）二氧化氮

表9.4-4  二氧化氮理化特性及危险特性

| 标识 | 中文名： | 二氧化氮 | 英文名 | nitrogen dioxide |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式： | NO2 | 分子量： | 46 |
|  | 危规编号： | 23012 | CAS 号： | 10102-44-0 |
| 理化性质 | 外观与特性：黄褐色液体或气体，有刺 激性气味。 |  |  |  |
|  | 熔点(℃) | -9.3 | 沸点(℃) | 22.4 |
|  | 饱和蒸气压(kPa) | 101.32(22℃) | 相对密度(空气=1) |  |
|  | 溶解性 | 溶于水 |  |  |
| 急性毒性 | LD50：无资料 LC50：126mg/m3，4 小时(大鼠吸入) |  |  |  |
| 健康危害 | 侵入途径 | 吸入 |  |  |
|  | 氮氧化物主要损害呼吸道。吸入气体初期仅有轻微的眼及上呼吸道刺激症状，如咽 部不适、干咳等。常经数小时至十几小时或更长时间潜伏期后发生迟发性肺水肿、 成人呼吸窘迫综合征，出现胸闷、呼吸窘迫、咳嗽、咯泡沫痰、紫绀等。可并发气 胸及纵隔气肿。肺水肿消退后两周左右可出现迟发性阻塞性细支气管炎。慢性作用： 主要表现为神经衷弱综合征 及慢性呼吸道炎症。个别病例出现肺纤维化。可引起牙 齿酸蚀症。 |  |  |  |
| 急救措施 | 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。 如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格 |  |  |  |
| 泄漏应急处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人 员戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。若是气体，合理通风，加 速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。漏气容器要 妥善处理，修复、检验后再用。若是液体，用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系 统。若大量泄漏，构筑围堤或挖坑收容。喷雾状水冷却和稀释蒸汽。用防爆泵转移 至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |  |
| 操作注意事项 | 严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵 守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具(全面罩)，穿胶布防毒衣， 戴橡胶手套。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。远离易燃、可燃物。防止气体 或蒸气泄漏到工作场所空气中。避免与还原剂接触。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及 附件破损。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。 |  |  |  |
| 防护措施 | 工程控制：严加密闭，提供充分的局部排风和全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，佩戴自吸过滤式防毒面具(全面罩)。紧急事态抢救或撤离时，建议佩戴空气呼吸器。 眼睛防护：呼吸系统防护中已作防护。身体防护：穿胶布防毒衣 手防护：戴橡胶手套。 其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。保持良好的卫生习惯。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护。 |  |  |  |
| 储存注意事项 | 用刚瓶运输时必须戴好钢瓶上的安全帽。钢瓶平放，并应将瓶口朝同一方向，不可交叉；高度不得超过车辆防护栏板，并用三角木垫卡牢，防止滚动。严禁与易燃可燃物、还原剂、食用化学品等混装混运。夏季应早晚运输，防止日光曝晒。公路运输时要按规定路线行驶，禁止在居民区和人口稠密区停留。 |  |  |  |

（5）氨

表9.4-5  氨理化特性及危险特性

| 标识 | 中文名：氨气 |  | 英文名：Ammonia |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：NH3 |  | 分子量：17.03 |
|  | 危规号：23003 | UN编号：1005 | CAS号：7664-41-7 |
| 理化性质 | 外观与形状：无色有刺激性恶臭气体，在适当压力下可液化成液氨 |  | 溶解性：易溶于水、乙醇、乙醚 |
|  | 熔点(℃)：-77.7 |  | 沸点(℃)：-33.5 |
|  | 相对密度(水=1)：0.82(-79℃) |  | 相对密度(空气=1)：0.6 |
|  | 饱和蒸汽压(kPa)：506.62(4.7℃) |  | 禁忌物：卤素、酰基氯、酸类、氯仿、强氧化剂 |
|  | 临界压力(Mpa)：11.40 |  | 临界温度(℃)：132.4 |
|  | 稳定性：稳定 |  | 聚合危害： |
| 危险特性 | 危险性类别：第2..3类有毒气体 |  | 燃烧性：可燃 |
|  | 引燃温度(℃)：651 |  | 闪点(℃)：无意义 |
|  | 爆炸下限(%)：14.5 |  | 爆炸上限(%)：27.4 |
|  | 最小点火能(MJ)：1000 |  | 最大爆炸压力(MPa)：4.85 |
|  | 燃烧热(kJ/kg)：18700 |  | 燃烧(分解)产物：氮氧化物、水 |
|  | 与空气混合能形成爆炸性混合物。遇明火、热即会发生燃烧爆炸。与氟、氯等接触会发生剧烈的化学反应。若遇高热，容器内压增大，又开裂和爆炸危险。遇热放出氨和氮及氮氧化物的有毒烟雾。 |  |  |
|  | 灭火方法：消防人员必须穿戴全身防火防毒服。切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷气冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。 |  |  |
|  | 灭火剂：雾状水、抗溶性泡沫、二氧化碳、砂土。 |  |  |
| 健康危害 | 侵入途径：吸入，此外可以通过皮肤吸收 |  |  |
|  | 健康危害：对粘膜和皮肤有碱性刺激及腐蚀作用，可造成组织溶解性坏死。高浓度时可引起反射性呼吸停止和心脏停搏。 |  |  |
|  | 工作场所最高允许浓度：中国MAC(mg/m3)：30；前苏联MAC(mg/m3)：20 |  |  |
| 急救 | 皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用流动清水冲洗至少30分钟 眼睛接触：立即用流动清水或凉开水冲洗至少10分钟。 吸入：吸入者应迅速脱离现场，至空气新鲜处。维持呼吸功能。卧床静息。及时观察血气分析及胸部X线片变化。给对症、支持治疗。 食入：给饮牛奶，有腐蚀症状时忌洗胃。 |  |  |
| 泄漏处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。用湿草席等盖在泄漏处或漏出来的氨液上，然后从远处用水管冲洗。气体大量喷出时，在远处用喷射雾状水吸收。液体附着物要用大量水冲洗或用含盐酸的水中和。废气要用水吸收后盐酸中和，也可用大量水稀释排入下水道。中和剂，除盐酸外硫酸和其它酸也可以。 |  |  |
| 储运 | 谨防容器受损；本品适宜室外或单独存放，室内存放应置于凉爽、通风处；避易燃物，与其他化学品分离，尤其是氧化气体，次氯酸物、碘和酸；严禁烟火。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。分装和搬运作业要注意个人防护。运输按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。 |  |  |

（6）硫化氢

表9.4-6  硫化氢理化特性及危险特性

| 标识 | 中文名：硫化氢 |  | 英文名：hydrogensulfide |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子式：H2S |  | 分子量：34 |
|  | 危规号：21005 | UN编号：1016 | CAS号：630-08-0 |
| 理化性质 | 外观与形状：无色有恶臭气体 |  | 溶解性：溶于水、乙醇。 |
|  | 熔点(℃)：-84.5 |  | 沸点(℃)：-60.4 |
|  | 相对密度(水=1)： |  | 相对密度(空气=1)：1.19 |
|  | 饱和蒸汽压(kPa)：2026.5(-24.5℃) |  | 禁忌物：强氧化剂、碱类 |
|  | 临界压力(Mpa)：9.01 |  | 临界温度(℃)：100.4 |
|  | 稳定性：稳定 |  | 聚合危害：不聚合 |
| 危险特性 | 危险性类别：第2.1类易燃气体 |  | 燃烧性：易燃 |
|  | 引燃温度(℃)：260 |  | 闪点(℃)：无意义 |
|  | 爆炸下限(%)：4.0 |  | 爆炸上限(%)：46.0 |
|  | 最小点火能(MJ)：0.077 |  | 最大爆炸压力(MPa):0.490 |
|  | 燃烧热：3524kcal/kg |  | 燃烧(分解)产物：硫氧化物 |
|  | 危险特性：与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与浓硝酸、发烟硝酸或其它强氧化剂剧烈反应，发生爆炸。气体比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。 |  |  |
|  | 灭火方法：消防人员必须穿戴全身防火防毒服。切断气源。若不能切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体，喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。 |  |  |
|  | 灭火剂：雾状水、抗溶性泡沫、干粉。 |  |  |
| 健康危害 | 健康危害：本品是强烈的神经毒物，对粘膜有强烈刺激作用。 |  |  |
|  | 急性中毒：短期内吸入高浓度硫化氢后出现流泪、眼痛、眼内异物感、畏光、视物模糊、流涕、咽喉部灼热感、咳嗽、胸闷、头痛、乏力、意识模糊等。部分患者可有心肌损害。重者可出现脑水肿、肺水肿。极高浓度(1000mg/m3以上)然时可在数种内突然昏迷，呼吸和心跳骤停，发生闪电型死亡。高浓度接触眼结膜发生水肿和角膜溃殇。 |  |  |
|  | 长期低浓度接触，引起神经衰弱综合症和植物神经功能紊乱。 |  |  |
|  | 工作场所最高允许浓度：中国MAC=10mg/m3 |  |  |
| 急救 | 眼睛接触：提起眼险，用流动清水或生理盐水冲洗。就医。 |  |  |
|  | 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道畅通。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。 |  |  |
| 泄漏处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并立即隔离，小泄漏时隔离150m，大泄漏时隔离300m，严格限制出入。切断火源，建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。从上风向进入现场，尽可能切断泄漏源。合理通风，加强扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将残余气或漏出气用排风机送至水洗塔相连的通风橱内。或使其通过三氯化铁水溶液，管路装止回装置以防溶液吸回。漏气溶器要妥善 处理、修复、检验后再用。 |  |  |
| 储运 | 储运于阴凉、通风仓间内。仓内温度不宜超过30℃。远离火种、热源。防止阳光直射。保持容器密封。配备相应品种和数量的消防器材。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。 |  |  |

（7）柴油

表9.4-7  柴油理化特性及危险特性

| 标识 | 主要成分：C4-C12脂肪烃和环烷烃 | 危险性类别：易燃液体 |
| --- | --- | --- |
| 理化性质 | 外观与性状：稍有粘性的棕色液体 | 溶解性：不溶于水 |
|  | 沸点（℃）：282~338 | 闪点（℃）：38 |
|  | 相对密度（水=1）/ 相对密度（空气=1）4 | 灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉、砂土 |
| 危险特性 | 遇明火、高热与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。对环境有危害，对水体和大气可造成污染。本品易燃，具刺激性。 |  |
| 毒性 | 毒理学资料：/ |  |
| 健康危害 | 侵入途径:吸入、食入。 健康危害：皮肤接触可为主要吸收途径，可致急性肾脏损害。柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮。吸入其雾滴或液体呛入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激性症状，头晕及头痛。 |  |
| 急救方案 | 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量清水冲洗。 眼接触：立即提起眼验，用大量流动清水成生理盐水冲洗至少15分钟，就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸困难，给输氧；如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。 食入：饮足量温水，催吐，就医。 |  |
| 防护措施 | 工程控制：密闭操作，注意通风。 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒而具（半面罩），紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。 眼睛发肤：戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿一般作业防护服。 手防护：橡胶耐油手套。 其他：工作现场严禁吸烟，避免长期反复接触。 |  |
| 泄漏应急处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入，切断火源，建议应急处理人员佩戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。 小量泄漏：用活性炭或其它惰性材料吸收。 大量泄漏：构筑围提或挖抗收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |
| 储存 | 存于阴凉、通风的库房，远离火种、热源，应与氧化剂、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆照明、通风设施。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。 运输前应先检查包装容器是否完整，密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、卤素、食用化学品等混装混运。运输途中应防暴晒、雨淋、防高温。中途停留应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置。禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。运输车船必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其他物品。船运时，配装位置应远离卧室、厨房，并与机舱、电 源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶。 |  |

（8）机油、润滑油

表9.4-8  机油、润滑油理化特性及危险特性

| 标识 | 分子量：230-500 | 危险性类别：易燃液体 |
| --- | --- | --- |
| 理化性质 | 外观与性状：油状液体，淡黄色至褐色， 无气味或略带异味 | 溶解性：不溶于水 |
|  | 引燃温度（℃）：248 | 闪点（℃）：76 |
|  | 相对密度（水=1）≤1 相对密度（空气=1）/ | 灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉、砂土 |
| 危险特性 | 禁忌物：热源、明火。 危险特性：遇热源和明火有燃烧危险。 |  |
| 毒性 | 毒理学资料：轻度危害。 |  |
| 健康危害 | 侵入途径:吸入、食入。 健康危害：急性吸入，可出现乏力、头量、头痛、恶心，严重者可引起油性肺炎，慢接触者，暴露部位可发生油性疮和按触性皮炎。可引起神经衰弱综合征，呼吸道和眼剩症状及慢性油脂性肺炎。 |  |
| 急救方案 | 皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量清水冲洗。 眼接触：立即提起眼验，用大量流动清水成生理盐水冲洗，就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸困难，给输氧；如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医。 食入：饮足量温水，催吐，就医。 |  |
| 防护措施 | 工程控制：密闭操作，注意通风。 呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒而具（半面罩），紧急事态抢救或撤离时，应该佩戴空气呼吸器。 眼睛发肤：戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿防毒物渗透工作服。 手防护：橡胶耐油手套。 其他：工作现场严禁吸烟，避免长期反复接触。 |  |
| 泄漏应急处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入，切断火源，建议 应急处理人员佩戴自给正压式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水 道、排洪沟等限制性空间。 小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。 大量泄漏：构筑围提或挖抗收容。用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 |  |
| 储存 | 存于阴凉、通风的库房，远离火种、热源，应与氧化剂分开存放，切忌混储，配备相应品种和数量的消防器材，储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。运输前应先检查包装容器是否完整，密封，运输过程中要确保容器不泄漏、不倒塌、不坠落、不损坏，严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输车辆必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其他物品。船运时，配装位置应远离卧室、厨房，并与机舱、电 源、火源等部位隔离。公路运输时要按规定路线行驶。 |  |

生产系统危险性识别

危险物质向环境转移的途径识别

环境风险类型

环境风险类型包括危险物质泄漏，以及火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放。根据本项目的特点，生产设施或生产过程中存在的可能引发环境风险的事故有：

（1）柴油储罐、焦油储罐：储罐破损或储罐的防渗池防渗层破裂导致柴油泄漏；静电积聚、设备失修、本体、管道接口、阀门密封不严、材质不当、受到腐蚀或破坏等泄漏、误操作和明火引起火灾爆炸。柴油储罐、焦油储罐存在缺陷或操作不当，可能会从罐内大量泄漏到环境中，如果处置不当会对地表水、地下水造成污染；

生产装置、气柜等存在可燃物质火灾、爆炸以及废气事故排放风险，可能对空气、土壤、地下水和地表水造成环境影响。

气柜：设备失修、本体、管道接口、阀门密封不严、材质不当、受到腐蚀或破坏等导致热解气泄漏；

①生产区设备或储存区储存容器等破损、破裂、操作不当等事故将导致大量料液（或气体）排放；各种液体物料在场内通过管道输送，若管道老化损坏、连接阀门或软管破裂，工作人员操作不当，均存在泄漏风险；

（2）渗滤液、污水处理设施污水泄漏

渗滤液收集池、污水池等建构筑物或装置、管道等破损导致泄漏，或者接头部位密闭不严以及操作不当导致跑、冒、滴、漏。渗滤液浓度很高，渗滤液渗漏会对附近地土壤及地下水造成污染。

②操作有误或违章作业导致物料泄漏；

⑤危险废物在暂存过程中由于容器破裂或操作不当导致泄漏，则可能对空气、土壤、地下水和地表水造成环境影响；

危废暂存间、柴油发电机房贮存的矿物油、柴油泄漏并发生火灾爆炸，燃烧产生的辐射热将影响其周围的装置或周围建筑物，甚至引起新的火灾。

（2）火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放

①火灾、爆炸事故情形

本项目可能引发的火灾、爆炸事故如下：

1）热解系统爆炸、破裂

热解回转窑内因CO量过大造成爆炸事故；当生活垃圾中含有危险成分（如混入火药、汽油或其它易燃易爆品）燃烧中发生爆炸；运行中突然熄火后，运行人员违规操作强行点火，造成窑内大量可燃烟气爆炸；点火失败时，天然气与空气形成爆炸性气体混合物，再次点火发生爆炸。

当热解回转窑爆炸事故发生时，未经净化的气体及未经高温分解的二噁英随烟气瞬时从溢出，并随烟气扩散至外界对大气环境造成污染。

2）气柜热解气泄漏、火灾、爆炸

气柜存在着设备失修、本体、管道接口、阀门密封不严、材质不当、受到腐蚀或破坏等泄漏、误操作和明火、高热引起火灾爆炸事故的可能性，进而污染大气环境、导致人员中毒。

3）柴油储罐泄漏、火灾、爆炸

柴油储罐中存在着由于静电积聚、设备失修、本体、管道接口、阀门密封不严、材质不当、受到腐蚀或破坏等泄漏、误操作和明火引起火灾爆炸事故的可能性，储罐破损或储罐围堰防渗层破裂导致柴油泄漏，泄漏的柴油、消防废水污染土壤和地下水，火灾释放的CO等污染物污染大气环境、导致人员中毒。

4）焦油储罐泄漏、火灾、爆炸

焦油储罐中存在着由于静电积聚、设备失修、本体、管道接口、阀门密封不严、材质不当、受到腐蚀或破坏等泄漏、误操作和明火引起火灾爆炸事故的可能性，储罐破损或储罐围堰防渗层破裂导致焦油泄漏，泄漏的焦油、消防废水污染土壤和地下水，火灾释放的 CO 等污染物污染大气环境、导致人员中毒。

c.危废暂存间：贮存的矿物油、柴油，若发生泄漏后遇明火、高热引起燃烧爆炸；5）其他火灾爆炸

a.废气处理装置中，包括集气管、除尘器等未定期清理粉尘，将可能发生火灾、爆炸。火灾事故的影响主要表现热辐射及燃烧废气对周围环境的影响，如果热辐射非常高可能引起其它易燃或助燃物质起火。此外，热辐射也会使有机体燃烧，同时发生爆炸事故时，容易衍生出消防废水等泄漏进入土壤或地表水，进而污染周边环境。

b.设计缺陷、管理不善、工人违规操作、电器设备老化等引发火灾、爆炸事故。

②伴生/次生污染物排放情形

火灾、爆炸等事故发生后，引发的伴生/次生污染物排放情形主要有以下几种：

a.火灾、爆炸事故发生后，因火灾引发的伴生/次生污染物一氧化碳等将对厂区及周边大气环境产生影响。

b.事故应急救援中产生的消防喷淋水将伴有一定的物料，若沿雨水管网外排，将对受纳水体产生严重污染。

c.抢险、救援过程中可能使用拦截、堵漏材料，掺杂一定的物料，若使用后随意丢弃、排放，将对环境产生二次污染。

危险物质向环境转移的可能途径和影响方式

由于泄漏、火灾、爆炸等事故，有毒有害物料会以气态或液态形式释放至环境中，造成环境影响。本项目发生环境风险主要对水体、空气、土壤、地下水等环境要素产生影响，具体环境风险途径识别如下：

（1）大气中的扩散

有毒有害物质进入环境空气的方式主要有三种情况，一是生产过程中产生的毒性废气等未经有效处理直接排入空气，对周边环境空气造成污染；二是火灾爆炸时未完全燃烧的有毒有害化学物质、浓烟、恶臭等影响周边厂区安全；三是液体泄漏事故中液体的挥发。易引发人员中毒等事故。

（2）水体中的弥散

有毒有害物质进入水环境的方式主要有以下2种情况：一是液体泄漏直接进入水体的情况；二是火灾爆炸时含有毒有害物料的消防水由于处理措施不当直接排入地表水系统，引起环境污染。进入水环境的有毒有害物质通过复杂的物理化学过程被稀释、扩散和降解，包括水中颗粒物及底部沉积物对它的吸附作用，以及有毒有害物质在水/气界面上的挥发作用，生物化学的转化等过程。

（3）土壤/地下水中的渗透

有毒有害物质物质储存不当或泄漏未及时处理，聚积地面，通过地面渗透进入土壤或地下含水层，对土壤环境/地下水环境造成风险事故。

风险识别结果

风险事故情形分析

源项分析

风险预测与评价

大气环境风险预测与评价

①热解炉爆炸事故

热解炉炉膛内温度高达850-950℃，若生活垃圾中混入了易爆废物，或者炉膛内CO浓度过高、系统排气不畅致使炉膛内压力过大存在爆炸风险。本项目热解只接受生活垃圾，不可混入易燃易爆的危险物质；裂解气化焚烧炉内正常情况下CO的浓度在80mg/m3以下，体积比为6.74×10-5，远远低于CO的爆炸极限(v%)12.5-74.2。由于CO量过大而造成爆炸事故的概率非常小，未有相关报道；本项目设置有运行工况在线监控系统，可以实时掌握系统运行工况，一旦出现异常，紧急排查，必要时停炉处理，炉膛爆炸的可能性小。火灾、爆炸事故发生后，会产生大量的烟尘、SO2、NOx，并伴随高温，本项目大气特征污染物二噁英类、重金属、氯化氢、CO、H2S等也会大量增加，应制定相应的应急预案，并对爆炸后的环境空气质量进行监测。

②柴油罐爆炸事故

若柴油罐泄露并遇明火燃烧有可能进一步引发爆炸。本项目应拍专人定期检查柴油罐，一旦出现异常，紧急排查，爆炸的可能性小。火灾、爆炸事故发生后，会产生大量的烟尘、CO、CO2等，并伴随高温，应制定相应的应急预案，并对爆炸后的环境空气质量进行监测。

③恶臭气体泄漏

恶臭气体的产生源主要为垃圾暂存仓、渗滤液暂存池。正常工况时，垃圾暂存仓、渗滤液暂存池处于微负压，恶臭气体大部分抽至热解系统，外溢量很少。热解系统因事故停炉后，风机最后关闭，保证垃圾暂存仓、渗滤液暂存池在停炉后还有一段时间处于微负压状态。因垃圾暂存仓、渗滤液暂存池均为全密闭，即便处于常压状态，外溢量也较小。垃圾库顶部设有自流式排气扇，紧急状态下可通过排气扇排气。

④设备检修期间生活垃圾应急处置

密闭垃圾车进入厂区后，通过地磅称重打单，进入卸料区，并将垃圾倒入垃圾暂存仓。

当设备检修期间，生活垃圾采取如下应急处置：①“1套活性炭吸附+光氧催化+15m排气筒”持续开启，保证恶臭处理后稳定达标排放；②渗滤液增加转运频次，及时密闭运往依托工程处理（垃圾填埋场渗滤液处理站），减少恶臭气体产生，降低渗滤液溢出池体的风险。

3、火灾伴生事故影响分析

本项目泄漏物质为热解气，主要成分为甲烷，发生破裂后遇明火导致燃烧和爆炸会产生次生CO，根据CO危害特性，人体不出现永久性损伤的最低限值为380mg/m3。

本项目正常运行时间设置有运行工况在线监控系统，可以实时掌握系统运行工况，一旦出现泄漏，系统会自动报警，立即进行检修。当发生火灾后，为防止缺氧状况发生，救援人员应选择供气式空气呼吸器（工作时间在30~60min），做好防护工作，一旦发生窒息，救援人员应将中毒人员撤出CO污染区（注意：救援人员一定进入污染物前进行含氧量测定，并配备必要的空气呼吸器）才能进入现场进行救援。

地表水环境风险预测与评价

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），地表水环境风险等级为二级，应选择适用的数值方法预测地表水环境风险，给出风险事故情形下可能造成的影响范围与程度。

本项目渗滤液泄漏，或火灾等事故情况消防废水及应急处置产生的废水等外泄，通过地表入渗可能对周围地下水产生不利影响。项目应在加强风险源事故风险防范的基础上，按照地下水污染防治措施采取“源头控制、分区防渗及跟踪监测”等风险防范措施，进一步减轻风险事故对地下水环境的影响。由于本项目位于普安镇环卫所用地范围内，紧邻剑阁县垃圾填埋场，地下水下游无居民饮用水井分布，因此本项目发生事故时对下游地下水影响很小。

环境风险防范管理与风险防范措施

环境风险管理

为避免风险事故发生，避免风险事故发生后对环境造成的严重污染，建设单位首先应树立环境风险意识，并在管理过程中强化环境风险意识。在实际工作与管理过程中应落实环境风险防范措施。

1、树立并强化环境风险意识

贯彻“安全第一，预防为主”方针，树立环境风险意识，强化环境风险责任，体现环境保护的内容。

2、实行安全环保管理制度

应针对建设项目开展全面、全员、全过程的系统安全管理，把安全工作的重点放在系统的安全隐患上，并从整体和全局上促进建设项目各个环节的安全操作，并建立监察、检测、管理，实行安全检查目标管理。

3、规范并强化风险预防措施

为预防安全事故的发生，建设单位应制定安全管理规章制度，并采取相应的预防和处理措施。火灾、爆炸事故的发生，也会产生一定的环境污染，对于这类事故的预防需要制定相应的防范措施，从运输、生产、贮存过程中予以全面考虑，并力求做到规范且可操作性强。

4、提高生产及管理人员的技术水平

人员的失误也是导致事故发生的重要因素之一。失误的原因主要有技术水平低下、身体状况、工作疏忽等。操作事故是生产过程中发生概率较大的风险事故，而操作及管理人员的技术水平则直接影响到此类事故的发生。建设单位应严格要求操作和管理人员的技术水平，职工上岗前必须参加培训，落实三级安全教育制度。

5、加强检修现场的安全保卫工作

检修期间，应预先准备好必要的安全保障设施。清理或拆卸设备时，应有安全人员在场，负责实施各项安全措施。

6、加强数据的日常记录与管理

加强烟气净化系统、废水处理系统各项操作参数等数据的日常记录与管理，以及跟踪监测的数据管理，以便及时发现问题并能够及时采取减缓危害的措施。

风险防范措施

热解回转窑爆炸事故防范措施

- 为避免热解回转窑爆炸事故，可采取防范、减缓和应急措施有：

- （1）通过监测炉内氧量而得出燃烧不完全的情况，适时调整燃烧参数，使垃圾尽可能充分的燃烧。

- （2）引风机与送风机联锁，一旦引风机故障停机，送风机也必须停机，同时停炉；注意监视炉膛负压，防止出现正压。

- （3）若不幸发生炉内爆炸事故而停炉，应立即停止送风并加大引风机抽风一段时间。

- （4）严格按照热解焚烧装置的安全操作规程操作，做好热解回转窑日常检修和维护工作，杜绝事故的发生等，平时加强巡检。

- （5）热解焚烧装置应安装合格的安全阀，并定期对安全阀进行校验合格。

- （6）热解焚烧装置设备及其系统的设计、安装、验收、运行应遵守有关规定和规程，特别是从防爆、防振设计等方面防止炉膛爆炸事故的发生。

防火防爆环境风险防范措施

- （1）当发生火灾或爆炸时，首先关闭雨水排放阀，封堵可能被污染的雨水收集口；对因火灾而产生的一氧化碳和烟尘等污染物，主要采取消防水喷淋洗涤来减轻对环境的影响，消防水全部进入事故池。

- （2）厂区其他防火防爆措施：厂区消防给水管网布置成环状，室外消火栓沿道路敷设，各室内消防用水均从室外管网引入。消防用水以发生火灾时最不利情况下的用水量组合进行设计。

- （3）探测报警系统：采用集中监控的智能式火灾自动报警系统。

- （4）建(构)筑物防火、防爆措施:建(构)筑物间设置防火间距。根据现行《建筑设计防火规范》进行主厂房防火分区划分，防火墙及安全出口设置。

- （5）电气设备的防火、防爆措施:电缆设施采用防火材料封堵，重要回路的电缆采用阻燃电缆；电缆的载流量根据电缆敷设情况考虑电缆不同的折算系数。电缆的选择及短路保护应考虑到电缆的热稳定要求。主要设备应设置防静电接地设施。

- （6）压力容器防爆措施:为防止压力容器发生事故，所有压力容器均应安装安全阀，应满足压力容器标准。

烟气净化处理系统事故风险防范措施

- （1）加强烟气净化系统管理，严格执行操作规程，并认真记录营运台账。

- （2）定期对设备进行维护，发现故障应按照规章进行上报、维修，并预备备用零部件，把设备发生故障的几率降到最低，并尽可能缩短事故时间。

- （3）采用双回路供电，尽量降低因停电发生不正常排放的几率。

- （4）当点火、闭窑时，通过喷入天然气助燃等方式提高温度，延长辅助燃烧时间。点火时应先喷天然气达到正常炉温，闭窑时延长喷入天然气时间，使窑内残余垃圾充分燃尽再停止喷入天然气，确保热解回转窑温度≥850℃，减少二噁英类的生成。

- （5）在其他生产控制不利，如垃圾热值过低不能达到正常炉温时，也应该立即启动辅助燃烧设施，确保炉内达到正常温度和燃烧时间。

- （6）当烟气在线监测系统监测到烟气中的主要大气污染物含量以及烟气的温度、含氧量等指标异常时若出现超标现象立即停止生产，启动应急预案，检修主体设备及环保治理设施运行状况，确保污染物达标排放。

- （7）制定环境监测计划，对污染源排放情况和周边环境质量情况进行监测，及时了解、掌握本项目及周边环境空气中大气污染物的相关情况。

恶臭污染物事故排放防范措施

- 为防治恶臭污染物事故性排放，可采取防范、减缓和应急措施有：

- （1）加强热解回转窑日常检修和维护工作，减小事故发生概率；

- （2）缩短生活垃圾厂内暂存时间，减少恶臭污染物无组织排放量；

- （3）加强负压抽风系统日常检查和检修，保证负压系统正常运行，减小恶臭物质外溢发生概率；

- （4）加强卸料口喷药除臭以尽可能减少臭气产生量；

- （5）开展例行监测，若出现超标现象立即停止生产，启动应急预案，检修废气对应的环保治理设施运行状况，及时检修，确保污染物达标排放。

除二噁英类系统故障防范措施

- 控制二噁英类主要是控制温度在850℃以上，且烟气停留时间在 2s以上，运行过程中应通过自动控制系统，确保炉温和烟气停留时间在正常设计要求范围内，确保对二噁英类的有效控制。由于以上故障的发生率很低，且排出故障的时间较短，超标排放的可能性不大。

- 二噁英类净化系统发生故障，是指活性炭吸附装置故障或布袋泄漏，两者同时发生故障的可能性极小，因此可以保证一定的二噁英类净化效率。当发生故障时，应尽量缩短设备维修及更换时间，减轻事故状态下二噁英类排放对环境的影响。

设备故障应急措施

- 当设备发生故障时，应迅速查清故障点和故障原因，采取必要的应急措施。主要故障与应对措施如下：

- （1）循环泵、给水泵等设备发生故障时，迅速启动备用设备，避免对运行造成影响。

- （2）热解回转窑发生故障时，可以采取降负荷、停窑、排空等措施。

- （3）加强热解气净化及烟气处理系统维修，减少出现故障，确保烟气达标排放。

渗滤液泄漏防范措施

- 渗滤液成分复杂，渗滤液渗漏对地下水的污染主要表现在使地下水水质混浊，有臭味，COD、氨氮含量高等。

- 本项目各池体、生产车间、地下管线等可能对地下水环境造成影响的工程构筑物均按要求进行防渗，企业事故废水由事故应急处池进行收集，事故结束后可分批排入园区废水处理站进行处理。同时，在建设过程中项目采取了严格的防渗措施。经分析，在正常工况条件下对地下水环境的影响较小。

- 非正常工况下预测结果表明：如果厂内生产废水发生泄漏，在厂内跟踪监测井内的污染物CODMn、氨氮浓度在 1 天后就可以监测出超标情况，因此环评建议项目须做好严格防渗措施及后期监测方案，避免事故工况的发生，进而确保地下水不受影响。

- 环评要求本项目运行过程中严格按照6.5.8地下水污染监控对地下水水质进行监测，如发现水质异常，立刻采取有效措施（如采用水动力隔离技术）阻止污染羽的扩散迁移，将地下水控制在局部范围，避免对厂区下游地下水造成污染。

柴油、焦油泄漏风险防范措施

- （1）应根据暂存物质的物理化学性质，火灾爆炸危险性、物料有毒有害特征，分区布置，并按《建筑设计防火规范》的要求设置足够的安全防火间距，易燃易爆品储罐以及仓库要有易燃物品警告标识。

- （2）储罐应做好泄漏收集工作，储罐周边应设置围堰和截流沟，防止泄漏物料进入环境，安装大型泡沫灭火系统，并保持周边消防通道的畅通。

- （3）储罐通风设施应经常保持完好，地面做好防腐防渗层。

危险废物管控风险防范措施

- 危险废物临时贮存场所严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行建设，地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容，用于存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂缝。危废临时储存所采取分区防渗措施，可有效防止对地下水环境造成污染。

- 项目在运营过程中会产生危险废物，因此在原料收集、运输、贮存和处理过程中应加强环境管理，危废收集点配置相应的原料存储设施和检验化验设备，而且原料存储设施和场所严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行设置，运输过程委托有危险废物运输资质的物流公司，并且运输过程中加强风险防范措施，危废的暂存应严格环境管理，并对项目危废暂存间采取防渗措施，避免因事故而导致的物料流失、渗漏，对环境造成二次污染。

气柜火灾和爆炸的预防措施

- ①气柜周边严要求设置防爆分区划，应布置在通风良好的地方；宜布置在主要生产车间全年最小频率风向上风侧；其防火间距应当满足相关要求；

- ②不采用水灭火，气柜筒体内部和外壁不设置消防水设施，其冷却采用固定式水炮或移动式水枪冷却方式。室外应当设置室外消火栓等消防给水系统，其消防给水设计应满足相关要求；

- ③气柜活塞与柜顶之间的空间通风条件较差，一旦燃气泄漏则可能达到爆炸极限，遇火花即会爆炸。因此气柜活塞上部应按储存气体特性设置固定式可燃气体浓度监测装置，其监测信号应送到气柜的控制室。进出口管道水封室内应设可燃气体浓度检测报警装置和通风换气系统。

- ④气柜储气温度不宜超过60℃，气柜进口管道或柜内应设气体温度测量设施。

- ⑤采用防爆型设备。柜体照明灯具应选用防爆型节能灯具。气柜必须设防雷接地和防静电接地。

- ⑥进入气柜活塞下部检修前必须安全切断气柜所有气体进出口管阀门，确认活塞下部气体中有害物质浓度满足相关要求，含氧量达到19. 5%以上且通风良好。每次进入活塞下部检修的人员和工器具均应登记并确认返回，出入口处应有专人监护。

- ⑦气柜入孔、管道阀门法兰连接处等密封部位发生着火时，可采用干粉灭火器、消火栓和堵泥等方法灭火；气柜发生着火或爆炸后，应立即切断气源，根据现场情况使用固定式水炮或移动式水枪对着火罐及相邻罐进行冷却，启动应急预案并通知有关用户及时停止用气。

事故情况下废水排放预防措施

厂区内应设置初期雨水、消防事故废水收集与导流系统。设置独立的重力流排水管道使含污雨水进入初期雨水收集池进行储存，同时在排水管道上设有旁路管道及阀门，在降雨后期，通过阀门开关转换，使清净雨水直接排入绿化带，而不再进入初期雨水池。当发生事故时，事故废水通过管道收集系统，将事故废水导入事故池。当发生渗沥液泄漏事故或消防事故时，应及时封闭雨水管道排口，并采取封堵措施，将事故废水导入事故池，防止泄漏的渗沥液或消防废水沿雨水 系统外流。

参照《化工建设项目环境保护设计规范》（GB50483-2009），对排入应急 事故池的废水应进行必要的监测，能够回用的回用；对不符合回用要求，但符合 污水处理系统进水要求的废水，应分批进入独山子区污水处理厂进行处理。事故 池应采取安全及防渗措施，且事故池在非事故状态下不得占用以保证可以随时容 纳可能发生的事故产生的废水。

地下水及土壤环境风险防范措施

（1）源头控制

加强生产车间、废水收集系统等隐患排查和管理，降低环境风险。

（2）分区防渗措施

本项目划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。具体防渗分区要求见章节 6.3.4。

（3）跟踪监测

根据地下水跟踪监测要求，本项目设置 1 个地下水跟踪监测点，位于项目地下水流下游，定期对地下水进行跟踪监测，降低环境风险，减轻事故状态对地下水的影响。本项目地下水跟踪监测具体要求见章节 6.3.5。

其他风险防范与减缓措施

- （1）在各危险地点和危险设备处，设立安全标志或涂刷相应的安全色。

- （2）各工段和生产班组应设有安全生产监督员，对于安全知识和技能应有相当了解和经验，能处理突发事故，可专门负责安全方面的检查监督工作，按照安全卫生管理体系的运行，严格执行制定的各项安全生产规章制度。确保生产秩序正常进行。

- （3）选用先进的工艺技术和安全联锁报警装置，建立完整可靠的自动控制系统，完成各生产装置的工艺参数显示，调节控制，报警记录和自动打印功能，监控整个工艺生产过程。同时，各生产装置均单独设置可编程序逻辑控制系统 PLC，接受主要机泵、设备工艺参数的安全联锁信号，在紧急状态下，逻辑控制器 PLC自动启动，使装置或系统相应部位安全停车。

- （4）危险源的厂房和装置在生产过程中进行有效的控制措施，监测危险物质的状态、工艺过程的安全操作、工艺设备的运行状态等，发现问题及时处理、整改。并每年一次向地方政府安全生产监督管理部门报告重大危险源运行情况。

- （5）按规范设置安全梯、设备平台和人员安全疏散通道。

- （6）为防止火灾时消防尾水对周边水体造成污染，本次环评提出厂区需设置事故池和消防水池，容量能够满足消防废水收集的需求。消防事故池设为半地下式，以便于废水能自流进入事故池。为了随时应对可能发生的泄漏及事故事件，建设单位应保持事故池处于空置状态。

突发环境事件应急预案

项目的投运生产必然伴随着潜在的危害，一旦发生事故，需要采取紧急措施。如果有毒有害物质泄漏到环境，则可能危害环境、造成人员伤亡，故需要实施社会救援，控制和减少事故危害。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中“10.3突发环境事件应急预案编制要求”中相关规定，编制企业环境风险应急预案。

应急预案体系

（1）环境风险事故分类

根据环境风险事故影响和应急援救、控制特点，将环境风险事故分为泄漏、火灾和爆炸三类：

①事故排放：环保设施运行状态异常，“三废”未经处理排出装置界区或未达标排入外环境；

②事故泄漏：设备、管线破损，有毒有害液体泄漏进入污水管线造成水环境污染，有毒有害气体造成环境空气污染；

③火灾、爆炸：可燃物料泄漏，遇火源发生火灾、爆炸，燃烧废气可能造成环境空气污染，消防水携带物料可能进入外排水管线造成水环境污染。火灾爆炸破坏地下防渗层，致使泄漏的物料深入地下，造成地下水污染。

（2）环境风险事故分级

按照环境风险事故的严重程度和影响范围，根据事故应急救援需要，将事故划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级。

Ⅰ级事故：是指后果特别重大，且发生后可能持续一段时间，事故控制及其对生产、社会产生的影响依靠项目公司自身救援力量不能控制，需要当地政府有关部门或相关方协助救援的事故。

Ⅱ级事故：是指后果重大，且发生后可能持续一段时间，事故控制及其对生产、社会产生的影响依靠车间自身救援力量不能控制，需要项目公司或相关方救援才能控制的事故。

Ⅲ级事故：是指生产装置现场就能控制，不需要救援的事故。

（3）各级应急预案响应和联动程序

①发生Ⅲ级事故，启动装置级环境风险事件应急预案；

②发生Ⅱ级事故，启动装置级、公司级两级环境风险事件应急预案，同时告知当地政府预警；

③发生Ⅰ级事故，启动装置级、公司级两级环境风险事件应急预案，同时告知地方政府。

应急机构职责

为有效应对突发环境事件，将突发环境事件对人员、财产和环境造成的损失降至最小程度、最大限度地保障企业员工及周围人民群众的生命财产安全及环境安全，项目应建立应急组织机构并规定各机构应负起的职责。

企业应急组织机构应由指挥机构和执行机构组成。应急指挥机构成员由总指挥、副总指挥及各执行机构（应急小组）组长组成。应急领导小组下设执行机构，分别为通信联络组、医疗救护组、污染控制组、后勤保障组、警戒疏散组。应急指挥中心设在安全环保部办公室，设24小时应急值守电话，发生重大事故时，负责通知应急领导小组所有成员。现场应急部设在突发环境事件影响范围之外，上风向的空地。

突发事故应急预案

应急预案主要内容见下表。

表 9.8-1 环境风险应急预案内容

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急计划区 | 危险目标：主装置区（热解车间、垃圾暂存仓、烟气净化系统）、 渗滤液收集池、危废间等。 |
| 2 | 应急组织机构、人员 | 安全生产管理部门、地区应急组织机构、人员。 |
| 3 | 预案分级响应条件 | 根据事故的严重程度制定相应级别的应急预案及分级响应程序。 |
| 4 | 应急救援保障 | 应急设施、设备与器材等。 |
| 5 | 报警、通讯联络方式 | 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制。 |
| 6 | 应急环境监测、抢险、救援 及控制措施 | 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。 |
| 7 | 应急监测、防护措施、清除 泄漏措施和器材 | 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备。 |
| 8 | 人员紧急撤离、疏散，应急 剂量控制、撤离组织计划 | 事故现场、邻近区域、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康。 |
| 9 | 事故应急救援关闭程序与恢 复措施 | 规定应急状态终止程序，事故现场善后处理，恢复措施，邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施。 |
| 10 | 应急培训计划 | 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练。 |
| 11 | 公众教育和信息 | 对邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息。 |

企业突发环境事件风险处置

企业应将编制突发环境事件风险应急预案在环境保护主管部门备案，并按照《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）自主评估突发环境事件风险确定环境风险等级，一旦发生突发环境事件即使按照等级相应处置。做到强化源头防控，完善企业突发环境事件风险评估制度，加强环境应急预案编制与备案管理，推进突发环境事件风险分类分级管理，落实排污单位主体责任，完善应急设施建设，定期开展环境风险安全隐患排查和应急演练，提高风险防范水平和应急处置能力。

应急监测

- 事故应急环境监测目的是在企业发生环境风险事故后，通过对厂区周围环境进行监测，及时、准确地掌握污染状况，了解污染程度和范围，分析其变化趋势和规律，为加强事故应急环境管理，实施环境保护提供可靠的技术依据。企业必须配合当地生态环境保护部门进行监测。

环境风险评价结论

本项目属于生活垃圾热解项目，生产过程中存在泄漏、火灾、爆炸、废气事故排放等环境风险。通过对项目存在的环境风险识别，分析风险因素对项目周围人群和周围环境造成的不利影响程度，提出了有针对性的风险防范措施。建设单位在生产过程中应加强安全生产和环境保护意识，落实各项环保措施和本评价提出的各项环境风险防范措施，建立有效的突发环境事件应急预案，加强风险管理的条件下，本项目环境风险是处于可控可接受范围内。

环境影响经济损益分析

对建设项目进行环境影响经济损益分析，目的是为了衡量该建设项目投入的环保投资所能收到的环保效果和经济实效，及可能收到的环境和社会效益，最大限度地控制污染，降低破坏环境的程度，合理利用自然资源，以最少的环境代价取得最大的经济效益和社会效益。

经济效益分析

本项目建设主要的环境经济损失表现在污染治理设施的投资及运行费、环保税费以及企业罚款、赔偿、超标排污费的缴纳等，其损失费用总额不大。本项目采用先进生产工艺，引进同类型中的较先进设备，运行期产生的废气、废水、固废、噪声均按要求进行有效的治理和综合利用，污染物的排放符合国家有关标准的要求。

生活垃圾集中处理的直接收益为环境效益，因此，本项目的间接经济效益主要是通过减少生活垃圾污染对社会造成的经济损失而表现出来。

社会效益分析

垃圾是危害人类生态环境和人体健康的重要污染源之一，如不进行有效处置而随意堆放，不仅对水环境、空气环境和土壤环境造成严重的影响和破坏，还会对人身的安全健康构成直接威胁。因此，本项目作为环保公益性工程，其社会效益十分显著，主要体现在以下几方面：

（1）解决垃圾污染环境问题，改善公众生活质量

本项目具有集中垃圾处理处置设施，有较完备的专业技术、设备和管理能力，专业化水平和处置条件高，可以获得较好的处理效果，降低经营成本和减少处置费用，便于提高污染防治水平，也相应节约人力、物力、财力。项目的建设将解决目前剑阁垃圾消纳出路问题，实现垃圾的“无害化、减量化、资源化”，从根本上有效的减少垃圾污染，改善城市生活环境，保障人民群众的身体健康。

（2）减少垃圾占地，改善投资环境

城市的发展相应的带来了城市垃圾的增加；同时也因此限制了垃圾处理场地的选择，造成垃圾处理占地的局限。垃圾热解可减量化集中处理，可大幅减少垃圾处理占地面积，为城市的安全和社会稳定消除隐患，使城市基础设施尽快地完善，对开发旅游资源将产生深远的影响。

（3）推动剑阁县固体废物处理设施的标准化、规范化

本项目采用热解方式处理垃圾，垃圾减量可达 90%，有效解决了生活垃圾的出路问题，有效实现了生活垃圾处置无害化、减量化和资源化的目标。项目建成将改变剑阁县未来10年内的垃圾处理状况，有利于带动周边区域生活垃圾处理发展方向，推动处理设施区域标准化、规范化和管理水平科学的目标。

（4）对公众健康安全和生活质量的影响

本项目的实施，将推动项目服务区的环境卫生和增进居民的身体健康；可以有效地控制生活垃圾对当地居民生活环境的影响，控制蚊蝇滋生，消除疾病传染，从而保障人民群众的身体健康安全，减少对居民的不良心理、感官上的刺激和疾病传播几率，从而改善生活质量。

环境损益分析

1、环保投资分析

本项目建成后年热解处理生活垃圾65700t/a，总投资6800万元，其中环保投资为194万元，约占本项目总投资的2.9%，本项目环境保护治理措施具有针对性，抓住了本项目污染治理的重点，污染治理效果和环境效益明显。

2、环境经济损益分析

项目投运后废气、废水、固废、噪声等均有产生，另外还存在水体、大气环境污染等风险。本项目采取较成熟可靠的废气、废水、噪声和固体废物治理措施，可稳定达标排放，使排入环境的污染物大幅降低，具有明显的环境效益，具体表现在：热解气净化采用“喷淋脱酸除雾+电捕焦油”工艺，净化后的热解气燃烧废气采用“SNCR+湿式喷淋脱酸除雾+活性炭吸附+布袋除尘”工艺，去除热解烟气中 NOx 、SO2、HCl等酸性气体，以及烟尘、二噁英类、重金属等污染物；废水经渗滤液处理系统处理后回用，不外排；厂区采取严密防渗设计；选用低噪声设备并采用吸声、隔声、消声、减震、绿化等综合降噪措施；产生的各类固体废物均得到妥善处置或综合利用。

综上，本项目污染治理将投入一定的环保费用，可实现污染物全面达标排放，确保区域环境不因本项目建设而出现环境质量下降。

小结

综上分析，在落实本环评提出的各项污染防治措施的前提下，本项目的建设能够达到经济效益、社会效益和环境效益相统一的要求，通过环保投资减少了污染物排放量，使污染物排放量在环境容量容许的范围内，项目建设满足可持续发展的要求，从环境经济角度而言，项目建设是可行。

环境管理与监测计划

环境管理

环境管理的基本任务

环境管理是企业管理的重要组成部分，它与企业计划、生产、质量、技术、 财务等管理同等重要。垃圾热解处理是一个垃圾减量化的项目，如因管理不善， 会产生更大的污染，环境管理的基本任务是以保护环境为目标，清洁生产为手 段，发展生产与经济效益，因此环境管理对环境效益、经济效益的提高将起到 积极的促进作用。

环境管理机构

为有效地保护环境和防止污染事故发生，本次评价建议建设单位设置环境保护管理机构和专职的环保管理人员。主要负责施工期及运行期环境保护方面的检测、日常监督、突发性环境污染事故，协调解决与环保部门及周围公众关系的环境管理工作，同时负责贯彻、落实有关环境保护的政策、法规以及本项目日常环境管理和环境监测工作。接受省、市、县各级环保部门的检查、监督，并定期向上级主管部门汇报环境保护工作情况。

环境管理机构职责

环境保护管理机构的基本任务是负责组织、落实、监督本项目的环保工作。其主要职责如下：

（1）贯彻执行国家与地方制定的有关环境保护法律与政策，协调生产建设与保护环境的关系，处理生产中发生的环境问题，制定可操作的环保管理制度和 责任制，并对实施情况进行监督、检查；

（2）制定本项目的环保管理制度、环保技术经济政策、环境保护年度实施计 划等；

（3）监督本项目“三同时”的实施情况，使本项目的环保措施与主体工程同时 设计、同时施工、同时投产，以保证有效的控制环境污染；同时与政府生态环 保机构密切配合，接受各级政府生态环保部门的检查和指导；

（4）负责监督检查环保设施的运行状况、治理效果、存在问题，安排落实环 保设施的日常维修，以确保环保设施长期稳定、正常运转；

（5）负责厂区环保设施的日常运行管理工作，制定和实施环保设施出现故障的应急计划；

（6）负责对厂区环保人员及周围居民进行环保教育，不断提高居民的环保意 识和工作人员的业务能力，协同各部门解答和处理与项目工程环境保护相关公 众提出的意见和问题；

（7）做好监控档案，负责向当地环境保护主管部门上报有关环保材料，贯彻 环保主管部门下达的有关厂区环保工作的任务和要求；

（8）组织宣传教育，与企业内部有关部门共同大力普及职工的环境法规及环 境科学知识，提高职工的环保意识。宣传清洁生产理念、宣传垃圾分类理念， 尽可能将污染控制在源头。

环境管理计划

（1）可行性研究阶段

项目可研阶段的主要环保工作是建设项目的环境影响评价，为了实施环境影响报告书中提出的各项污染防治与生态保护措施，防止和减缓项目实施潜在的不利影响，经环评单位、设计单位和建设单位研讨，编制环境管理计划。

（2）设计阶段

设计单位参考环评文件，应设计有效的各项污染防治措施，实现达标排放；同时做好环境风险防范措施；做好周围生态环境保护。

（3）施工期

建设单位与施工单位签定工程承包合同中应有工程施工期间的环境保护条款，包括施工中生态保护、施工期环境污染控制、污染排放管理、施工人员环保教育及相关奖惩条款；

施工单位应提高环保意识，加强驻地和施工现场的环境管理，合理安排施工计划，切实做到组织计划严谨，文明施工：环保措施逐项落实到位，环保工程与主体工程同时施工、同时运行，环保工程费用专款专用；

施工单位应特别注意施工中的水土保持，尽可能保护好植被、土壤，弃土弃渣尽量回填，回填不完须运至指定地点处置，严禁随意堆置，防止水土流失；

各施工现场、施工单位驻地及施工临时设施，应加强环境管理，避免污水排入地面水环境；易产尘点应采取降尘措施，减少扬尘；施工完毕后施工单位须及时清理和恢复施工现场，妥善处理生活垃圾与施工弃碴；施工噪声应执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的有关规定；

认真落实各项补偿措施，做好工程各项环保设施的施工管理与验收，保证环保工程质量，真正做到环保工程“三同时”。

（4）运行期

由专人负责运营期的环境管理工作，与当地环保部门及其授权监测部门直接监管污染物的排放情况，对超标排放及污染事故、纠纷进行处理。

由分管环境的主要领导负责环保指标的落实，将环保指标逐级分解到个人，确保环保设施正常运转和污染物达标排放；配合地方环保部门监测部门进行日常环境监测，记录并及时上报污染源及环保措施运转动态。

各阶段环境管理工作计划见下表。

表11.1-1  环境管理计划一览表

| 阶段 | 环境管理主要任务内容 |
| --- | --- |
| 建设前期 | ①参与项目建设前期各阶段环境保护和环境工程设计方案工作； ②编制企业环境保护计划，委托环评单位开展项目环境评价； ③积级配合环评单位开展项目区现场踏勘与调研工作； ④针对项目生产特点，建立健全企业内部环境管理与监测制度； ⑤委托设计单位依据环评文件提出的标准、措施及批复意见要求，落实各项环保 工程设计，编制环保专篇。 |
| 建设期 | ①按照工程环保设计，与主体工程同步建设，严格执行“三同时”制度； ②制定建设期环境保护与年度环境管理工作计划； ③建立施工环保档案，确保工程建设正常有序进行； ④建立施工期规范化操作程序与环境监理制度，监督、检查并处理施工中偶发的 环境污染纠纷； ⑤监督和考核各施工单位责任书任务完成情况； ⑥认真做好各项环保设施的施工监理与验收，及时与当地环保行政部门沟通。 |
| 试运行期 | ①对照环评文件、批复文件及设计报告核查环保设施落实情况； ②检验环保工程效果和运行状况，建立记录档案，要求与主体工程同步投入运行； ③检查环保机构设置及人员配备、环境管理制度、环境监理资料档案等是否健全； ④环境保护行政主管部门及企业自主组织对环保设施进行竣工验收； ⑤总结试运行经验，针对存在及出现的问题进行整改，提出补救措施方案； ⑥组织编制项目“三同时”竣工验收监测报告。 |
| 运行期 | ①贯彻执行国家和地方环境保护法规和标准； ②严格执行各项生产及环境管理规章制度，保证生产正常运行； ③申报排污许可证，建立环保设施运行卡，对环保设施定期进行检杳和维护； ④按照环境监测计划开展定期、不定期污染源与环境质量监测，发现问题及时处 理； ⑤完善环境管理目标任务与企业污染防治措施方案，配合地方环境保护部门制定 区域环境综合整治规划； |

管理要求

环境管理台账

（1）记录形式

分为电子台账和纸质台账两种形式。

（2）记录内容

包括基本信息、接收固体废物信息、生产设施运行管理信息、污染防治设施运行管理信息、监测记录信息及其他环境管理信息等。生产设施、污染防治设施、排放口编码应与排污许可证副本中载明的编码一致。

（3）基本信息

基本信息主要包括企业名称、生产经营场所地址、行业类别、法定代表人、统一社会信用代码、接收废物类别、利用处置方式、利用处置规模、环保投资、环境影响评价审批、审核意见及排污许可证编号等。

（4）生产设施运行信息

排污单位应定期记录生产运行状况，并留档保存，记录内容主要包括原辅料及燃料信息、主要生产单元正常工况。

辅料消耗情况应包括记录日期、批次、主要辅料名称、用量、有毒有害成分及占比。

主要生产单元正常工况信息应包括设施名称/编码、利用或处置固体废物的名称及类别、记录时间内的实际处理量。

（5）污染防治设施运行管理信息

a）正常工况

污染防治设施运行信息应按照设施类别分别记录设施的实际运行相关参数和维护记录。

1）有组织废气治理设施记录设施名称/编码、设施运行时间、主要运行参数、排气量、主要污染因子及治理效率、排气筒高度、排气筒温度、停运时间、使用药剂的名称和添加量。

2）无组织废气排放控制记录措施执行情况，应包括记录时间、无组织排放源、采取的控制措施及简要描述。

3）废水处理设施运行情况应包括设施名称/编码、主要运行参数、废水流量、污染因子及治理效率、排放去向、污泥产生量及处理方式、停运时间、使用药剂的名称和添加量。

4）本项目产生的一般工业固体废物/危险废物贮存、利用、处置信息应包括记录时间、产废设施名称/编码、产生的废物名称及类别（属于危险废物的还包括危险废物代码）、废物去向。废物去向包括利用、处置、贮存和委外转移，按照实际情况分别记录利用量、处置量、贮存量以及相应的设施名称或编号，委外的记录转移量、转移联单编号、委托单位。

b）非正常工况

应记录起止时间、生产设施名称/编码、非正常工况下的固体废物利用/处置情况、辅料添加情况、燃料适用情况、时间原因、对应措施，并记录是否报告。

污染防治设施异常情况应记录异常情况起止时间、设施名称或编码、设施异常情况下的污染物排放情况、时间原因、对应措施，并记录是否报告。

c）环保设施检查、维护记录要求

1）废气治理设施

废气治理设施应每班检查：是否正常、故障原因、维护过程、检查人、检查日期及班次。

2）无组织治理设施

无组织治理设施应每天检查并记录：设施（设备）名称、无组织管控措施是否正常、故障原因、维护过程、检查人、检查日期等信息。

3）污水处理设施

污水处理设施应每天检查：风机、水泵和处理设施等是否正常、故障原因、维护过程、检查人、检查日期等信息。污水处理设施应每周记录：药剂名称、药剂投加量、污水处理水量、污水排放量、污水回用量。

4）危险废物贮存场

每周检查记录：环保标识设施情况，贮存容器是否破损，应急防护设施情况，防渗工程是否正常，问题原因，维护过程，检查人，检查日期等信息。

（6）监测记录信息

按照 HJ 819 及各行业自行监测技术指南规定执行。监测质量控制按照 HJ/T 373 和 HJ 819 等规定执行。

排污口规范化管理

排污口是企业排放污染物进入环境的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。

排污口规范化管理基本原则

排污口规范化管理的基本原则：

1、向环境排放的污染物的排放口必须规范化；

2、将废气排放口作为规范化管理的重点；

3、排污口应便于采样与计量监测，便于日常现场监督检查。

排污口的技术要求

1、排污口的设置必须合理确定，按照环监（1996）470号、DL/T414-2012、 HJ/T75-2007要求进行规范化管理。

2、排污口采样点设置应按 DL/T414-2012 、HJ/T75-2007 要求，设置在污染物处理设施进、出口、总排口等处。

3、设置规范的，便于测量流量、流速的测流段。

排口立标管理要求

- 1、企业污染物排放口的标志，应按照《环境保护图形标志 排放口》（ 15562.1-1995 ）及《环境保护图形标志固体废物储存（处置）场》（15562.2-1995）的规定，设置环境保护图形标志牌。

- 2、污染物排放口的环境保护图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面约2m，排污口附近lm范围内有建筑物的，设平面式标志牌，无建筑物的设立式标志牌。

图11.2-1  危险废物种类标志

标志牌的设置按照原国家环保总局部制定的《环境保护图形标志实施细则（试行）》（国环监[1996]463号）的规定，设置与排污口相应的图形标志牌，并保证标志牌明显。标志牌必须保持清晰、完整，当发现有损坏或颜色有变化，应及时修复或更换。

排污口档案管理

1、要求使用原国家环境保护总局统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容。

2、根据排污口管理档案内容要求，项目建成后，应将主要污染物的种类、数量、浓度、排放去向、达标情况及设施运行情况记录于档案。

排污许可管理制度的衔接

1、管理要求

建立覆盖所有固定污染源的企业排放许可制度。全面推进排污许可，以改善环境质量、防范环境风险为目标，将污染物排放种类、浓度、总量、排放去向等纳入许可证管理范围，企业按排污许可证规定生产、排污。完善污染治理 责任体系，环境保护部门对照排污许可证要求对企业排污行为实施监管执法。2017年底前，完成重点行业及产能过剩行业企业许可证核发，建成全国排污许可管理信息平台。到2020 年，全国基本完成排污许可管理名录规定行业企业的许可证核发。

环境保护部根据污染物产生量、排放量和环境危害程度的不同，在排污许可分类管理名录中规定对不同行业或同一行业的不同类型排污单位实行排污许 可差异化管理。对污染物产生量和排放量较小、环境危害程度较低的排污单位 实行排污许可简化管理，简化管的内容包括申请材料、信息公开、自行监测、台账记录、执行报告的具体要求。

2、本企业排污许可管理职责

根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》要求，确定本项目属于管理名录中需要实施重点管理的行业。根据管理名录要求，本企业需要按排污许可管理制度要求，在规定的时限内申领排污许可证。

企业环境信息公开

企业应在厂区周边显著位置设置显示屏对外公开污染源在线监测数据，接受公众监督。按照《关于进一步加强城市生活垃圾焚烧处理工作的意见》及《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）要求，公开内容应至少包括：对炉内燃烧温度、CO、含氧量等实施监测，实现烟气连续监测装置、炉内二噁英类的辅助判别监控装置等，在线监测结果应采用电子显示板进行公示（电子显示屏的设置应便于公众在厂界外观测）并与地方环境保护主管部门监控中心联网，公示内容应至少包括炉膛内焚烧温度、CO、含氧量等运行工况参数及烟气中烟尘（颗粒物）、SO2、NOX、CO、HCl 等污染因子排放浓度及达标情况。

此外，企业还应做到以下要求：

（1）按照《企业事业单位环境信息公开办法》（环保部令第 31号）、《关 于发布<建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）> 的公告》及《环境 信息公开办法（试行）》的规定做好环境信息公开工作。

（2）对污染物排放状况及其对周边环境质量的影响开展自行监测，保存原 始监测记录，并公布监测结果。同时，建议企业按照《企业环境报告书编制导 则》（HJ617-2011）编制年度环境报告书，并向社会公布。

（3）其他公示内容：

①企业名称、生产地址、法定代表人、联系方式、生产经营基本情况；

②主要污染物的名称、排放方式、排放浓度和总量、超标情况；

③企业在生产过程中产生的固体废物的处理、处置、综合利用情况；

④企业环保设施的建设和运行情况；

⑤环境污染事故应急预案；

⑥企业自愿公开的其他环境信息。

环境监测计划

环境监测目的

环境监测是跟踪项目的实施效果和环境质量的动态变化、防止污染事故的发生的重要手段，实施环境监测，可以做到第一时间发现污染事故，防止污染事故的扩大。

监测计划

污染源监测计划

1、污染源监测

建设单位应定期委托有资质的环境监测单位对污染源进行监测。根据《生活垃圾焚烧处理工程技术规范》（CJJ90-2009）的要求，焚烧厂应配备必要的设备和仪器，具体设备仪器的型号、规格将在初步设计中得到落实。依照《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范 生活垃圾焚烧》( HJ1039-2019)和《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）要求，制定运行期污染源监测计划见下表。

监测方法参照执行国家有关技术标准和规范，确保监测质量。同时，公司应建立健全污染源监控和环境监测技术档案，接受地方和上级环境保护行政部门的指导、监督和检查。

2、在线监测

废气在线监测，应根据国家环境保护部颁发的《固定污染源烟气排放连续监测系统技术规范》的要求，固定污染源烟气 CEMS 应安装在能够可靠连续监测固定污染源烟气排放状况的有代表性的位置上；监测孔设置、监测采样方法可按照 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB/T16157-1996）；数据采集和控制按照《污染源在线自动监控（监测）系统数据传输标准》（HJ/T212-2005）执行。在线监测装置安装要求应按《污染源自动监控管理办法》等规定执行并定期进行校对。废气在线监测位置和监测因子见下表。

在线监测结果应采用电子显示板进行公示并与当地环保行政主管部门和行业行政主管部门监控中心联网。

竣工环保验收

根据《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》（国务院令第682号）的相关内容，《建设项目环境保护管理条例》第十七条，修改为：编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。建设单位在环境保护设施验收过程中，应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，不得弄虚作假。除按照国家规定需要保密的情形外，建设单位应当依法向社会公开验收报告。

竣工环保验收是对项目环保设施运行效果、污染物处理和综合利用、污染物排放、环境管理等方面的全面检查和测试。项目环境保护设施竣工验收主要程序和内容如下：

1、项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载项目各项污染防治措施及环境风险防范措施的建设和调试情况，对照《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》分析项目是否发生重大变动，若出现重大变动，应重新报批项目环评文件。若未发生重大变动，则参照《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告 2018年第9号）自行组织编制验收监测报告。

2、项目自行验收监测报告编制完成后，建设单位应当根据验收报告结论，逐一检查是否存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）第八条所列验收不合格的情形，提出验收意见。存在问题的应当进行整改，整改完成后方可提出验收意见。

3、项目自行验收监测报告编制完成且有问题需整改已整改完成后通过其网站或者其他便于公众知晓的方式按要求向社会公开建设项目配套建设的环境保护设施竣工日期、调试起止日期以及验收报告等有关信息，同时向所在地生态环境部门报送上述相关信息，并在验收报告公示期满后5个工作日内登陆全国建设项目竣工环境保护验收信息平台填报验收情况等相关信息。

小结

本工程的建成将促进剑阁县的经济发展，项目在投入运行后会对周边环境造成一定程度的影响，为减轻本项目产生的环境影响，建设单位应切实做好环境管理与环境监测工作。

结论及建议

结论

项目概况

本项目位于剑阁县普安镇剑坪村一组，为新建项目，占地面积9958.17m2，采用绝氧热分解焚烧工艺处理剑阁县生活垃圾，处理规模为180t/d。建设内容包括新建垃圾预处理线、垃圾烘干系统、垃圾热分解焚烧系统、再生可燃气体净化系统、烟气净化处理系统、烟气实时在线监测系统、渗滤液处理系统、各条生产线的厂房及办公室、生活区、电力配电室、数字化控制室、炭基肥和碳棒生产系统和再生气发电系统。本项目租赁周边厂房作为办公室、生活区，炭基肥生产系统由建设单位单位后期建设，不在本报告评价范围中。

项目总投资6800万元，环保投资200万元，占总投资的1.79％。

产业政策相符性

根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，本项目属于固体废物治理。根据国家发展和改革委员会令第 7号《产业结构调整指导目录（2024 年本）》，本项目属于鼓励类中的“第四十二、环境保护与资源节约综合利用”—“3、城镇垃圾、农村生活垃圾、城镇生活污水、农村生活污水、污泥及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程”。

本项目已于2024年5月13日在剑阁县发展和改革局进行备案，备案号为：川投资备【2405-510823-04-01-995835】FGQB-0070号 。四川胜宏环保科技有限公司与剑阁县综合行政执法局于2024年5月11日签订了《剑阁县城乡生活垃圾无害化处理设施建设项目投资建设及特许经营协议》，协议规定特许经营权范围为剑阁县境内全部生活垃圾的无害化处理权。

因此，本项目建设符合国家产业政策的要求。

规划选址合理性

本项目位于剑阁县普安镇剑坪村一组，剑阁县普安镇垃圾填埋场南侧。根据《剑阁县普安镇（含城北）控制性详细规划》及相关规范要求，剑阁县自然资源局对本项目出具了《剑阁县规划设计条件通知书》（剑资源规字（2023）86号）和《普安镇原垃圾处理厂拟建用地红线图》（剑资源规字（2023）86号），明确拟建地块规划建设用地9958.17平方米，用地性质为环卫用地。本项目用地已于2024年7月2日取得剑阁县自然资源局颁发的不动产权证，用途为公用设施用地，面积为9958.17m2。本项目建设符合剑阁县普安镇相关规划。

项目区交通便利，水、电供应均有保证，基本能够满足本项目生产及生活需要。项目用地符合《剑阁县普安镇（含城北）控制性详细规划》，项目选址不在生态红线范围内，满足广元市生态环境分区管控要求，卫生防护距离范围内无居民区、文教、医院、医药食品企业等敏感目标。因此，只要建设单位在严格按照环评提出的污染防治措施实施厂区生产管理的条件下，对环境影响较小。

综上，评价认为本项目建设符合当地规划，选址合理。

环境质量现状

环境空气现状

区域达标性判定：根据剑阁生态环境局发布的《剑阁县2023年生态环境质量报告》，项目所在区域 2023年SO2、NO2、PM2.5、PM10 年平均浓度，CO第95百分位数日均浓度、O3 第90百分位数日最大8h值浓度均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）相应的二级标准。项目所在区域为达标区。

补充监测：项目所在区域SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3 、TSP、NOx、氟化物等指标在1#、2#监测点均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，3#监测点满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）一级标准；H2S、HCl、NH3、Mn及其化合物满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中“附录D.1 其他污染物空气质量浓度参考限值”有关标准要求；非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中相关要求；二噁英的日均值符合环发[2008]82 号文中规定（“二噁英参照日本年均浓度标准”3倍计”）。

地表水环境现状

闻溪河各监测断面监测指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水域标准要求。

地下水环境现状

各监测点位监测指标均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准要求。

声环境现状

各监测点昼、夜噪声均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，项目所在地声环境质量状况良好。

土壤环境现状

厂界内土壤各监测指标满足《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）和《四川省建设用地土壤污染风险管控标准》（DB51/2978-2023）第二类用地筛选值标准、厂界外土壤满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018），土壤环境质量良好。

环评结论

本项目符合国家当前产业政策；选址符合当地总体规划要求，选址可行；具有明显的经济效益和环保效益；施工期污染物经采取相应措施后，对周围环境的影响可有效降低；营运期在确保污染治理设施正常运行的前提下，污染物能够做到达标排放，对周围环境影响较小。综上所述，建设单位认真落实环境影响报告书及工程设计所提出的各项污染防治措施、环境风险防范措施的前提下，从生态环境角度而言，项目在拟选址进行建设是可行的。