四川剑门圣迪乐村生态科技有限公司

剑阁非笼养蛋鸡产业链项目

环境影响报告书

（报批前公示）

建设单位：四川剑门圣迪乐村生态科技有限公司

评价单位：四川蓉创鼎锋环境科技有限公司

2025年4月

1概述

1.1项目由来

畜牧业是我国农业和农村经济的重要产业，近年来，中央和省、州各级党委、政府十分重视畜牧业生产的发展，先后出台相关政策，把畜牧业发展列为丰富群众菜篮子、促进农村经济发展和保持社会经济稳定发展的主要产业来抓，并出台了相关扶持标准化、规模化畜禽养殖示范场发展的政策，产业发展政策环境较好。

在此背景下，为发展规模化蛋鸡养殖业，四川剑门圣迪乐村生态科技有限公司根据企业自身发展需要，选址于剑阁县剑门关镇新龙村六组、双鱼村七组投资建设非笼养蛋鸡产业链项目。本项目为新建项目，总占地面积约168亩，建设存栏规模为30万羽的高端非笼养福利蛋鸡养殖示范基地。主要内容包括：养殖鸡舍、隔离带、场区内通道及辅助设施（粪污处理、清洗池、供水供电设施、管理用房）、挡墙等。

2024年10月24日，剑阁县发展和改革局对本项目进行了备案（川投资备【2410-510823-04-01-461039】FGQB-0196号），原则上同意本项目建设。为切实做好环境保护工作，根据《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令第九号）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年修订）和《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682号），本项目需进行环境影响评价工作。

2024年12月17日，四川省林业和草原局出具了《关于准予剑阁非笼养蛋鸡产业链项目占用林地的行政许可决定》（川林资许准（广）〔2024〕115号），准予“剑阁非笼养蛋鸡产业链项目”占用广元市剑阁县集体林地4.6756公顷。本项目用地约168亩，目前已取得四川省林业和草原局颁发的《关于准予剑阁非笼养蛋鸡产业链项目占用林地的行政许可决定》（川林资许准（广）〔2024〕115号），批准占用集体林地面积为4.6756公顷（约70.134亩）。此外，本项目剩余约98亩用地的手续将按计划陆续补充完善。根据剑阁县林业局出具的关于《剑阁非笼养蛋鸡产业链项目占用林地意见的复函》，“原则同意本项目在已取得占用林地行政许可决定的用地范围内依法依规开展建设活动，其余未申请相关用地手续的用地范围，在依法依规取得各行业主管部门批准后方可动工”。

目前本项目用地已办理4.6756公顷土地设施农业用地备案表，根据剑阁县自然资源局出具的关于《剑阁非笼养蛋鸡产业链项目用地情况说明》的复函，“该项目设施农业用地组卷资料已准备完善，还未在设施农业用地系统上图入库，袋上图入库完成后，原则同意在已批准的用地范围内开展建设活动，其余未完善相关手续的用地范围在取得乡镇备案同意，在设施农业用地系统上图入库后方可实施建设。”

本项目建设存栏规模为30万羽的高端非笼养福利蛋鸡养殖示范基地。其中育雏鸡养殖鸡舍2栋，青年鸡存栏规模7.5万羽，外购一日龄鸡苗经育雏舍饲养105天后育成青年鸡，转运至蛋鸡舍进行产蛋。本项目建设蛋鸡养殖鸡舍6栋，存栏规模22.5万羽，蛋鸡舍经过约390天的产蛋期后作为淘汰蛋鸡外售。

根据《排污许可证申请与核发技术规范畜禽养殖行业》（HJ1029-2019），30羽蛋鸡折算成1头猪，本项目新建蛋鸡年存栏30万羽，折算为存栏10000头生猪。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，“存栏生猪2500头（其他畜禽种类折合猪的养殖规模）及以上无出栏量的规模化畜禽养殖”，应编制环境影响报告书。2024年11月，四川剑门圣迪乐村生态科技有限公司委托我单位编制该项目环境影响报告书。

1.2环境影响评价工作过程

环境影响评价工作一般分三个阶段，即前期准备、调研和工作方案阶段，分析论证和预测评价阶段，环境影响评价文件编制阶段，具体工作程序见下图。

- 项目环境影响评价工作流程图

根据《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令第九号）、《中华人民共和国环境影响评价法》（中华人民共和国主席令第四十八号）和《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令）等有关法律法规的规定，本项目应开展环境影响评价工作。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）及分类注释，本项目为A3210鸡的饲养。根据生态环境部《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）（部令第16号），本项目属于“二、畜牧业”中“3家禽饲养032”“存栏生猪2500头（其他畜禽种类折合猪的养殖规模）及以上无出栏量的规模化畜禽养殖”，应编制环境影响报告书。

为此，四川剑门圣迪乐村生态科技有限公司委托四川蓉创鼎锋环境科技有限公司承担该项目的环境影响报告书编制工作。接受建设单位委托后，环评单位首先研究了相关的法律法规及规划，确定评价文件类型；其次开展初步的现场调查及资料收集，根据建设单位提供的资料，进行初步的工程分析，确定评价重点，制定工作方案，安排进一步环境现状详查，在资料收集完成后，进行各专题分析，提出环保措施并进行技术经济论证，最终形成环评文件。

具体评价过程如下：

（1）2024年11月27日，四川剑门圣迪乐村生态科技有限公司委托四川蓉创鼎锋环境科技有限公司承担本项目环境影响评价工作；

（2）2024年11月28日，环评单位对项目所在地进行了现场踏勘，并收集了相关资料；

（3）2024年12月16日至12月22日，进行环境空气、噪声、地下水、土壤的现状监测；

（4）2024年12月~2025年2月，项目环境影响报告书初稿基本编制完成，进入四川蓉创鼎锋环境科技有限公司内审程序，经审核、修改、校核后，完成项目环境影响报告书。

1.3项目特点

本项目为剑阁非笼养蛋鸡产业链项目，建设存栏规模为30万羽蛋鸡，其中育雏鸡场青年蛋鸡存栏7.5万羽，蛋鸡场存栏蛋鸡22.5万羽，年产高品质鸡蛋约3375吨。

本项目特点汇总如下：

- 本项目建设性质为新建，选址位于四川省广元市剑阁县剑门关镇新龙村六组、双鱼村七组。项目周边为农村环境，不涉及饮用水水源保护区、风景名胜区、城镇居民区、永久基本农田保护红线、文化教育科学研究人口集中区域、江河、湖库、渠道等环境敏感区。本项目育雏场距离西侧“剑门蜀道国家级风景名胜区”最近距离为1.34km，育雏场距离北侧“剑门关地质公园”最近距离为2.36km。

根据广元市剑阁生态环境局出具的《关于剑阁非笼养蛋鸡产业链项目选址不涉及集中式饮用水水源保护区的说明》，本项目不涉及集中式饮用水水源保护区范围；根据剑阁县农业农村局出具的《证明》文件，本项目不在畜禽养殖禁养区内，符合剑阁县畜牧业发展规划。

综上，本项目符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》，选址合理。

（2）本项目以现代化、标准化、无公害的养殖管理模式建设规模化蛋鸡养殖场，蛋鸡经过约390d的产蛋期后作为淘汰蛋鸡外售，场内不进行饲料加工，饲养工艺较为简单，产污环节相对较少。

（3）本项目属于集约化畜禽养殖，养殖过程中采用干清粪工艺，蛋鸡饲养周期内不进行鸡舍冲洗，仅在一个饲养周期结束后蛋鸡更换期间进行地面的冲洗、消毒，会产生鸡舍冲洗废水。本项目厂区内设有办公及宿舍楼，提供食宿，运营期会产生餐厨废水、生活污水。本项目育雏鸡场及产蛋鸡场均设有污水处理站，餐厨废水、职工生活污水、鸡舍清洗废水及蛋品清洗废水一并经场内污水处理站处理达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中旱作标准后用于项目周边林地灌溉，不外排。项目废水不会对区域地表水环境产生明显不利影响。

（4）本项目运营期主要大气污染源为育雏场和蛋鸡场饲养期间鸡舍产生的恶臭，污水处理站产生的恶臭废气，主要污染物为氨和硫化氢，鸡舍通过采取喷洒除臭剂、鸡粪日产日清、合理使用鸡饲料等措施减少恶臭污染物产生及逸散；污水处理站加盖密闭，定期喷洒除臭剂，污水处理站四周设置绿化区域。恶臭废气采取治理措施后对区域环境空气质量影响较小。

（5）本项目运营期噪声源主要为饲料上料系统、清粪系统、水泵等设备产生的设备噪声及鸡叫声（突发性）等，在采用低噪声设备，并采取减震、隔声、消声、吸声及合理布置等措施后，噪声可实现达标排放。

（6）本项目采用干清粪工艺，鸡粪日产日清，由粪带输送机转运至密闭罐车，外运至四川省田宝生物科技有限公司进行有机肥生产处理，不在场内暂存；病死鸡暂存于病死鸡暂存点设置的冰柜中，由广元市朗坤环保科技有限公司当日清运后进行无害化处理。本项目各类固体废物经减量化、无害化处理后，均能得到妥善处置，对周围环境的影响较小。

（7）本项目运营期拟对病检室、消毒池、车辆消毒棚、危险废物暂存间、发电机房、储油间、淸粪坑以及污水处理设施区采取重点防渗，在防渗混凝土基础上增设2mm厚高密度聚乙烯膜进行防渗处理，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1.0×10-7cm/s；其中危险废物暂存间应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，危险废物暂存间设置防渗托盘，防渗技术要求为等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-10cm/s，本项目危险废物暂存间内采取分区域设置，医疗废物与其他危险废物分类收集，密封包装，分区域暂存；对养殖鸡舍、蛋品车间、临时库房、蓄水池初期雨水收集池及污水暂存池等采取一般防渗，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；办公生活区、门卫室及场内道路等其他区域采取简单防渗，即一般地面硬化。

（8）项目的环境风险源主要有柴油泄漏、污水处理设施故障、动物疫情等，本次评价拟采取相应的风险防范措施，项目环境风险可控。

1.4项目相关判定情况

根据建设单位提供的资料，本项目相关判定情况如下所示：

- 根据生态环境部《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）（部令第16号），本项目属于“二、畜牧业”中“3家禽饲养032”“存栏生猪2500头（其他畜禽种类折合猪的养殖规模）及以上无出栏量的规模化畜禽养殖”，应编制环境影响报告书；

- 该项目已经取得剑阁县发展和改革局对本项目备案（川投资备【2410-510823-04-01-461039】FGQB-0196号），原则上同意本项目建设；

- 根据国家发展和改革委员会2023年第7号令《产业结构调整指导目录（2024年本）》，该项目属于“鼓励类”第一条“农林牧渔业”中第14款“畜禽标准化规模养殖技术开发与应用”；

- 根据剑门关镇人民政府出具《设施农用地项目信息备案表》，本项目符合农业发展政策和规划，建设内容符合有关规定，农村土地承包经营权流转符合相关规定，选址符合规定，土地复垦措施可行、用地未超过规定控制规模和比例，不占用永久基本农田，符合设施用地备案要求。

- 该项目建设符合《四川省畜禽养殖污染防治规划》、《广元市“十四五”畜牧业发展规划》（广农〔2023〕36号）、《剑阁县人民政府办公室关于印发剑阁县畜禽养殖禁养区限养区适养区划定方案及1：50000电子分布地图的通知》（剑府办发〔2018〕71号）等相关行业规划及规范要求。

- 该项目建设符合“三线一单”相关要求。

（7）根据外环境关系图可知，项目周围多为林地，分布有散居住户，本项目以育雏场和蛋鸡场养殖鸡舍、污水处理站划定200m卫生防护距离，卫生防护距离内有散户居民1户，位于项目蛋鸡场西侧距离场界125m处（签订房屋租赁协议），无医院、学校等敏感目标。因此，项目选址合理。

1.5主要关注的环境问题

根据现场踏勘及建设单位提供的资料，本次评价主要关注的环境问题如下所示：

- 本项目为新建项目，在环境现状调查、收集项目工程资料基础上，分析项目施工期及运营期产生的环境影响，并针对性的提出污染防治措施；

- 本项目废气包括鸡舍、鸡粪散发的恶臭气体，重点分析本项目产生的恶臭对周围环境的影响；

- 本项目废水主要为员工生活污水及养殖鸡舍清洗废水等，重点分析本项目污水污染防治措施可行性；

- 本项目产生大量鸡粪、饲料残渣及散落羽毛、破损鸡蛋、病死鸡、医疗废物、生活垃圾和餐厨垃圾等固体废物，重点分析本项目一般工业固废及危险废物处置和去向可行性，同时重点关注危废暂存间的规范化建设情况。

- 重点分析本项目土壤和地下水的分区防渗措施情况，从源头控制，避免项目运行对土壤及地下水造成污染。

- 重点关注本项目药品泄漏、柴油泄漏等环境风险问题。

1.6环境影响报告书主要结论

经分析，本项目建设符合相关产业政策，符合区域畜禽养殖规划，选址基本合理，采用的工艺具有先进性和成熟性，符合清洁生产要求；项目选址周围无明显环境制约因素；环评提出的废气、废水、噪声、固废等污染防治措施技术可靠、经济可行。建设单位在采取了环评提出的废气、废水、噪声、固废以及生态措施之后，污染物能够达标排放，环境风险可控，项目对周围环境的影响较小。项目建设坚持社会、经济、环境协调发展；落实报告书中提出的各项环保措施和污染物达标排放的前提下，严格执行“三同时”制度，确保各项污染物治理措施正常运行。在污染物达标排放的前提下，从环境保护的角度分析，项目建设是可行的。

目录

1 总则	1

1.1 编制依据	1

1.1.1 相关法律法规及政策性文件	1

1.1.2 环境影响评价技术导则及相关技术规范	3

1.1.3 相关规划	3

1.1.4 相关技术及工作文件	4

1.2 产业政策、规划符合性	4

1.2.1 与国家产业政策符合性分析	4

1.2.2 与畜禽养殖行业规划及相关文件符合性分析	5

1.2.3 与生态环境分区管控要求的符合性分析	18

1.2.4 其他符合性分析	38

1.3 评价目的和原则	44

1.3.1 评价目的	44

1.3.2 评价原则	45

1.4 评价内容及重点	45

1.5 环境影响识别和评价因子选择	45

1.5.1 环境影响识别	45

1.5.2 评价因子筛选	46

1.6 评价标准	47

1.6.1 环境功能区划	47

1.6.2 环境质量标准	47

1.6.3 污染物排放标准	50

1.7 评价工作等级及评价范围	53

1.7.1 大气环境评价	53

1.7.2 地表水环境评价	55

1.7.3 地下水环境评价	57

1.7.4 声环境评价	59

1.7.5 生态环境评价	59

1.7.6 土壤环境评价	60

1.7.7 环境风险	61

1.8 评价时段	62

1.9 项目外环境关系及环境保护目标	63

1.9.1 项目外环境关系	63

1.9.2 主要保护目标	64

1.10 污染控制目标	69

1.10.1 施工期污染控制目标	69

1.10.2 营运期污染控制目标	69

1.11 项目选址合理性分析	70

1.11.1 项目用地规划符合性	70

1.11.2 与行业选址要求符合性分析	71

1.11.3 项目周边影响因素分析	72

1.12小结	74

1.13评价工作程序	74

2 项目概况	76

2.1 建设项目概况	76

2.1.1 项目基本情况	76

2.1.2 养殖规模及产品方案	76

2.1.3 建设内容及组成	77

2.1.4 原辅材料及能源消耗	83

2.1.5 主要生产设备	83

2.2 工程建设内容	83

2.2.1 主体工程	83

2.2.2 公用工程	83

2.2.3 鸡粪及病死鸡运输路线	87

2.3 总平面布置合理性分析	87

2.4 劳动定员与工作制度	90

2.5 水平衡分析	90

2.5.1 给水	90

2.5.2 排水	90

2.5.3 水平衡	90

3 工程分析	91

3.1 施工期工程分析	91

3.1.1 施工期工艺流程及产污环节分析	91

3.1.2 施工期污染源强分析及治理措施	92

3.2 运营期工程分析	98

3.2.1 运营期工艺流程及产污环节分析	98

3.2.2 运营期污染物产生及治理措施	100

3.3 总量控制	106

3.3.1 总量控制的目的与原则	106

3.3.2 总量建议	106

4 区域自然环境概况	108

4.1 地理位置	108

4.2 地形地貌	108

4.3 气候、气象特征	109

4.4 水文水系	109

4.5 自然资源	109

4.6 旅游资源	110

4.7 剑阁县畜牧业养殖业现状	110

4.8 风景名胜区	112

5 环境质量现状评价	113

5.1 环境空气质量现状与评价	113

5.1.1 项目区域环境空气质量现状	113

5.1.2 项目特征污染物环境空气质量现状	115

5.2 地表水环境质量现状与评价	115

5.3 地下水环境质量现状与评价	116

5.3.1 地下水水质	116

5.3.2 地下水环境质量现状评价	116

5.3.3 地下水水位	117

5.4 声环境质量现状与评价	117

5.5 土壤环境质量现状监测与评价	118

5.6 生态环境质量现状	119

5.6.1 生态系统功能及保护现状	119

5.6.2 生态环境现状	120

6 环境影响分析	121

6.1 施工期环境影响分析	121

6.1.1 施工期大气环境影响分析	121

6.1.2 施工期水环境影响分析	124

6.1.3 施工期声环境影响分析	124

6.1.4 施工期固体废物环境影响分析	126

6.1.5 施工期生态环境影响分析	127

6.2 运营期环境影响分析	127

6.2.1 运营期大气环境影响分析	127

6.2.2 运营期地表水环境影响分析	131

6.2.3 运营期地下水环境影响分析	135

6.2.4 运营期声环境影响分析	137

6.2.5 运营期固体废物环境影响分析	139

6.2.6 生态环境影响分析	140

6.2.7 社会经济环境影响分析	143

7 环境风险分析	144

7.1 环境风险评价目的	144

7.2 环境风险评价依据	144

7.2.1 风险物质识别	144

7.2.2 风险潜势初判	145

7.3 环境敏感目标概况	145

7.4 环境风险识别	145

7.4.1 物质风险性识别	145

7.4.2 生产系统危险性识别	145

7.4.3 可能影响环境的途径	145

7.5 环境风险分析	146

7.5.1 大气环境风险分析	146

7.5.2 地表水环境风险分析	146

7.5.3 地下水环境风险分析	146

7.5.4 卫生防疫事故风险分析	146

7.5.5 火灾、爆炸事故次生环境影响分析	147

7.6 环境风险防范措施及应急要求	147

7.6.1 环境风险防范措施	147

7.6.2 风险事故应急预案	153

7.7 风险分析结论	158

8 污染防治措施及其可行性论证	160

8.1 施工期环境保护措施及可行性分析	160

8.1.1 废水治理措施分析	160

8.1.2 废气治理措施分析	160

8.1.3 噪声治理措施分析	161

8.1.4 固体废物治理措施分析	162

8.1.5 生态防护措施分析	162

8.2 运营期污染防治措施及可行性分析	163

8.2.1 大气污染防治措施及可行性分析	163

8.2.2 水污染防治措施及可行性分析	166

8.2.3 噪声污染防治措施及可行性分析	168

8.2.4 固体废物处置措施及可行性分析	169

8.2.5 地下水污染防治措施及可行性分析	171

8.2.6 生态环境保护措施论证	173

8.3 环保投资	174

8.4 环保治理措施技术、经济评述结论	174

9 环境影响经济损益分析	175

9.1 环境影响经济损益分析方法	175

9.2 环境效益分析	176

9.3 经济效益分析	177

9.4 社会效益分析	177

10 环境管理与环境监测计划	179

10.1 环境管理的目的和意义	179

10.2 环境管理机构及职责	179

10.2.1 环境管理机构	179

10.2.2 管理机构职责	179

10.2.3 执行机构工作内容	180

10.3 环境管理	180

10.3.1 环境管理总体规划	180

10.3.2 环境管理指标体系	180

10.3.3 环境管理计划	181

10.4 环境监测计划	182

10.4.1 监测建立技术资料档案保管制度	183

10.4.2 环境监测计划	183

10.5 环保设施竣工验收管理	184

10.5.1 环保工程设计要求	184

10.5.2 环保设施验收建议	184

11 结论与建议	187

11.1 结论	187

11.1.1 项目概况	187

11.1.2 产业政策符合性	187

11.1.3 “三线一单”符合性分析	187

11.1.4 选址合理性	187

11.1.5 区域环境质量现状评价结论	188

11.1.6 主要环境影响评价结论	189

11.1.7 环境影响经济损益分析	191

11.1.8 总结论	191

11.2 要求与建议	191

11.2.1 要求	191

11.2.2 建议	192

附表

附表1建设项目环境影响报告书审批基础信息表

附表2自查表

附图

附图1项目地理位置图

附图2本项目外环境关系及大气评价范围图

附图3-1本项目蛋鸡场近距离外环境关系及卫生防护距离图

附图3-2本项目育雏场近距离外环境关系及卫生防护距离图

附图4-1本项目育雏场平面布置图

附图4-2本项目蛋鸡场平面布置图

附图5-1本项目育雏场分区防渗图

附图5-2本项目蛋鸡场分区防渗图

附图6-1本项目育雏场噪声监测布点图

附图6-2本项目蛋鸡场噪声监测布点图

附图6-3本项目大气监测布点图

附图6-4本项目土壤监测布点图

附图6-5本项目地下水监测布点图

附图7项目废水消纳灌溉范围及管网布置图

附件

附件1委托书；

附件2项目备案表；

附件3企业营业执照；

附件4土地流转合同；

附件5剑阁县林业局关于《剑阁县铁骑力士非笼养高品质蛋鸡养殖项目拟建用地范围征求意见的函》的复函；

附件6四川省林业和草原局关于《准予剑阁非笼养蛋鸡产业链项目占用林地的行政许可决定》（川林资许准（广）〔2024〕115号）；

附件7剑阁县林业局关于《剑阁非笼养蛋鸡产业链项目占用林地意见的复函》；

附件8设施农业用地备案表；

附件9设施农用地使用协议；

附件10广元市剑阁生态环境局关于《剑阁非笼养蛋鸡产业链项目选址不涉及集中式饮用水水源保护区的说明》；

附件11剑阁县农业农村局出具的本项目不在畜禽养殖禁养区内的证明

附件12关于“剑阁非笼养蛋鸡产业链项目”天然气管网建设的情况说明函

附件13剑阁县自然资源局关于《剑阁非笼养蛋鸡产业链项目用地情况说明》的复函；

附件14鸡粪处理承包合同及处置单位相关环保手续；

附件15病死畜禽无害化处理委托协议书及处置单位相关环保手续；

附件16畜禽养殖粪污消纳协议；

附件17项目卫生防护距离内居民房屋租赁合同；

附件18引用环境质量现状监测报告；

附件19《剑阁非笼养蛋鸡产业链项目》环境质量现状监测。

- 总则

  - 编制依据

    - 相关法律法规及政策性文件

- 《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月24日修订，2015年1月1日施行）；

- 《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修正，2019年1月1日起施行）；

- 《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修正）；

- 《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月27日第二次修订，2018年1月1日起施行）；

- 《中华人民共和国噪声污染防治法》（2021年12月24日通过，2021年12月24日起施行）；

- 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订，2020年9月1日起施行）；

- 《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年2月29日修正，2012年7月1日起施行）；

- 《中华人民共和国水法》（2016年7月2日第二次修正）；

- 《中华人民共和国土地管理法》（2019年8月26日第三次修正，2020年1月1日起施行）；

- 《中华人民共和国水土保持法》（2010年12月25日修订，2011年3月1日起施行）；

- 《中华人民共和国节约能源法》（2018年10月26日第二次修正）；

- 《中华人民共和国循环经济促进法》（2018年10月26日修正）；

- 《动物防疫条件审查办法》（2022年9月7日农业农村部第8号令）；

- 《建设项目环境保护管理条例》（2017年7月16日修订，2017年10月1日起施行）；

- 《危险化学品安全管理条例》（2013年12月7日修订）；

- 《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》（国发〔2005〕39号）；

- 《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发〔2011〕35号）；

- 《大气污染防治行动计划》（国发〔2013〕37号）；

- 《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）；

- 《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发〔2016〕31号）；

- 《关于印发〈建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法〉的通知》（环发〔2014〕197号）；

- 《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的意见》（中共中央 国务院2018年6月16日）；

- 《中共中央 国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》（中共中央 国务院2021年11月2日）；

- 《环境影响评价公众参与办法》（2018年4月16日审议通过，2019年1月1日起施行）；

- 《四川省生态环境厅关于优化调整建设项目环境影响评价文件审批权限的公告》（2023年3月28日）；

- 《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发〔2012〕77号）；

- 《关于切实加强环境影响评价监督管理工作的通知》（环办〔2013〕104号）；

- 《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》（环发〔2014〕30号）；

- 关于印发《建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）》的通知（环办〔2013〕103号）；

- 《危险化学品目录》（2022调整）；

- 《国家危险废物名录（2025年版）》；

- 《四川省环境保护条例》（2017年9月22日修订，2018年1月1日施行）；

- 《四川省畜禽养殖污染防治技术指南（试行）》（川农业函〔2017〕647号）；

- 《四川省饮用水水源保护区管理规定（试行）》（川府发〔2023〕26号）；

- 《国务院办公厅关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》（国办发﹝2017﹞48号）

- 《关于做好畜禽规模养殖项目环境影响评价管理工作的通知》（环办环评〔2018〕31号）

- 《关于进一步明确畜禽粪污还田利用要求强化养殖污染监管的通知》（农办牧﹝2020﹞23号）；

- 《畜禽养殖场（户）粪污处理设施建设技术指南》（农办牧﹝2022﹞19号）；

- 《畜禽规模养殖污染防治条例》（中华人民共和国国务院令第643号）；

- 《四川省打赢碧水保卫战实施方案》（川府发〔2019〕4号）。

    - 环境影响评价技术导则及相关技术规范

- 《建设项目环境影响评价技术导则总纲》（HJ2.1-2016）；

- 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；

- 《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）；

- 《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；

- 《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）；

- 《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）；

- 《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；

- 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

- 《建筑设计防火规范（2018年版）》（GB50016-2014）；

- 《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ589-2021）；

- 《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）；

- 《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）；

- 《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）。

- 《四川省用水定额》（川府函〔2021〕8号）；

- 《排污单位自行监测技术指南畜禽养殖行业》（HJ1252-2022）；

- 《排污许可证申请与核发技术规范畜禽养殖行业》（HJ1029-2019）

- 《病死及病害动物无害化处理技术规范》（农医发〔2017〕25号）

- 《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）；

- 《医疗废物专用包装物、容器和警示标志标准》（HJ421-2008）；

- 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；

- 《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ/T338-2018）；

- 《村镇规划卫生防护规范》（GB18055-2012）；

- 《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T36195-2018）。

    - 相关规划

（1）《“十四五”全国畜牧兽医行业发展规划》（农牧发〔2021〕37号）；

（2）《四川省畜禽养殖污染防治规划》（川环发〔2022〕18号）；

（3）《广元市“十四五”畜牧业发展规划》（广农〔2023〕36号）；

（4）《广元市“十四五”推进农业农村现代化规划》（广府发〔2022〕12号）；

（5）剑阁县人民政府办公室关于印发《剑阁县畜禽养殖禁养区限养区适养区划定方案及1：50000电子分布地图》的通知（剑府办发〔2018〕71号）；

    - 相关技术及工作文件

- 剑阁非笼养蛋鸡产业链项目环境影响评价委托书；

- 项目备案表（备案号：川投资备【2410-510823-04-01-461039】FGQB-0196号）；

- 剑阁县林业局关于《剑阁县铁骑力士非笼养高品质蛋鸡养殖项目拟建用地范围征求意见的函》的复函；

- 四川省林业和草原局关于《准予剑阁非笼养蛋鸡产业链项目占用林地的行政许可决定》（川林资许准（广）〔2024〕115号）；

- 剑阁县林业局关于《剑阁非笼养蛋鸡产业链项目占用林地意见的复函》；

- 设施农业用地备案表；

- 设施农用地使用协议；

- 广元市剑阁生态环境局关于《剑阁非笼养蛋鸡产业链项目选址不涉及集中式饮用水水源保护区的说明》；

- 剑阁县农业农村局出具的本项目不在畜禽养殖禁养区内的证明；

- 关于“剑阁非笼养蛋鸡产业链项目”天然气管网建设的情况说明函；

- 剑阁县自然资源局关于《剑阁非笼养蛋鸡产业链项目用地情况说明》的复函；

- 建设单位提供的其他资料和文件。

  - 产业政策、规划符合性

    - 与国家产业政策符合性分析

本项目为蛋鸡养殖项目，根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目为A0321鸡的饲养。根据国家发展和改革委员会2023年第7号令《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于其中的“鼓励类”第一条“农林牧渔业”中第14款“畜禽标准化规模养殖技术开发与应用”。

2024年10月24日，剑阁县发展和改革局对本项目进行了备案（川投资备【2410-510823-04-01-461039】FGQB-0196号），原则上同意本项目建设。

因此，本项目的建设符合国家现行产业政策。

    - 与畜禽养殖行业规划及相关文件符合性分析

与《“十四五”全国畜牧兽医行业发展规划》（农牧发〔2021〕37号）的符合性分析

本项目与《“十四五”全国畜牧兽医行业发展规划》（农牧发〔2021〕37号）的符合性分析见下表。

- 本项目与《“十四五”全国畜牧兽医行业发展规划》的符合性分析

| 规划内容 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 明确提出到2025年，全国畜牧业现代化建设取得重大进展，奶牛、生猪、家禽养殖率先基本实现现代化。 | 本项目以现代化、标准化、无公害的养殖管理模式建设规模化蛋鸡养殖场，能够实现家禽养殖现代化。 | 符合 |
| 高生产发展与资源环境承载力匹配度，持续推进畜禽养殖废弃物资源化利用，畜禽粪污综合利用率达到80%以上，形成种养结合、农牧循环的绿色循环发展新方式。 | 本项目餐厨废水、生活污水、鸡舍冲洗废水及蛋品清洗废水经统一收集处理达标后用于周边林地灌溉。本项目鸡粪日产日清，每日清运至四川省田宝生物科技有限公司进行有机肥生产。 | 符合 |
| 加快推进畜禽粪污资源化利用和病死畜禽无害化处理，着力构建种养结合发展机制，促进畜禽粪肥还田利用，提高畜牧业绿色发展水平。 | 本项目鸡粪处置采用干清粪工艺，每日清运至四川省田宝生物科技有限公司进行有机肥生产；病死鸡委托广元市朗坤环保有限公司清运后进行无害化处理。 | 符合 |

因此，本项目与《“十四五”全国畜牧兽医行业发展规划》（农牧发〔2021〕37号）要求相符。

与《关于做好畜禽规模养殖项目环境影响评价管理工作的通知》（环办环评[2018]31号）符合性分析

本项目与《关于做好畜禽规模养殖项目环境影响评价管理工作的通知》（环办环评[2018]31号）的符合性分析见下表。

- 本项目与环办环评[2018]31号的符合性分析

| 文件要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 项目环评应充分论证选址的环境合理性，选址应避开当地划定的禁止养殖区域，并与区域主体功能区规划、环境功能区划、土地利用规划、城乡规划、畜牧业发展规划、畜禽养殖污染防治规划等规划相协调。 | 本环评进行了选址合理性分析，项目位于广元市剑阁县剑门关镇新龙村六组、双鱼村七组，不属于剑阁县划定的禁止养殖区域，经分析，项目建设与区域主体功能区规划、环境功能区划、土地利用规划、城乡规划、畜牧业发展规划、畜禽养殖污染防治规划等规划相协调。 | 符合 |
| 项目环评应结合环境保护要求优化养殖场区内部布置。畜禽养殖区及畜禽粪污贮存、处理和畜禽尸体无害化处理等产生恶臭影响的设施，应位于养殖场区主导风向的下风向位置，并尽量远离周边环境保护目标。 | 本项目育雏场及蛋鸡场污水处理区均位于养殖场区主导风向的下风向位置，且远离周边环境保护目标；项目鸡粪日产日清，不在场内暂存，交由四川省田宝生物科技有限公司进行有机肥生产；项目病死鸡交由广元市朗坤环保有限公司进行无害化处置，不在场内进行病死鸡无害化处理。 | 符合 |
| 项目环评应以农业绿色发展为导向，优化工艺，通过采取优化饲料配方、提高饲养技术等措施，从源头减少粪污的产生量。鼓励采取干清粪方式，采取水泡粪工艺的应最大限度降低用水量。场区应采取雨污分离措施，防止雨水进入粪污收集系统。 | 本项目采取科学饲养模式，提高饲养技术等措施，从源头减少粪污的产生量。鸡粪处置采取干清粪方式，日产日清，厂区雨污分流，防止雨水进入粪污收集系统。 | 符合 |
| 项目环评应结合地域、畜种、规模等特点以及地方相关部门制定的畜禽粪污综合利用目标等要求，加强畜禽养殖粪污资源化利用，因地制宜选择经济高效适用的处理利用模式，采取粪污全量收集还田利用、污水肥料化利用、粪便垫料回用、异位发酵床、粪污专业化能源利用等模式处理利用畜禽粪污，促进畜禽规模养殖项目“种养结合”绿色发展。 | 本环评已明确畜禽粪污处理和利用措施。项目生活污水及养殖废水经场内污水处理站处理达标后用于林地灌溉，能满足相关技术规范要求。本项目采用干清粪工艺，鸡粪日产日清，交由四川省田宝生物科技有限公司进行有机肥生产，符合“种养结合”绿色发展理念。 | 符合 |
| 项目环评应强化对粪污的治理措施，加强畜禽养殖粪污资源化利用过程中的污染控制，推进粪污资源的良性利用，应对无法资源化利用的粪污采取治理措施确保达标排放。畜禽规模养殖项目应配套建设与养殖规模相匹配的雨污分离设施，以及粪污贮存、处理和利用设施等，委托满足相关环保要求的第三方代为利用或者处理的，可不自行建设粪污处理或利用设施。 | 本项目场区实行雨污分流，生活污水及养殖废水经场内污水处理站处理达标后用于林地灌溉，其废水处理工艺可行。项目鸡粪日产日清，每日清运至四川省田宝生物科技有限公司进行有机肥生产，不在场内贮存。 | 符合 |
| 项目环评应明确畜禽粪污贮存、处理和利用措施。贮存池应采取有效的防雨、防渗和防溢流措施，防止畜禽粪污污染地下水。贮存池总有效容积应根据贮存期确定。进行资源化利用的畜禽粪污须处理并达到畜禽粪便还田、无害化处理等技术规范要求。畜禽规模养殖项目配套建设沼气工程的，应充分考虑沼气制备及贮存过程中的环境风险，制定环境风险防范措施及应急预案。 | 本项目场内配套设置污水处理站及废水贮存池，生活污水及养殖废水经处理达标后用于周边林地灌溉，贮存池采取有效防雨、防渗和防溢流措施，贮存池容量满足贮存要求。本项目鸡粪日产日清，每日清运至四川省田宝生物科技有限公司进行有机肥生产，不在场内贮存。 | 符合 |
| 依据相关法律法规和技术规范，制定明确的病死畜禽处理、处置方案，及时处理病死畜禽。针对畜禽规模养殖项目的恶臭影响，可采取控制饲养密度、改善舍内通风、及时清粪、采用除臭剂、集中收集处理等措施，确保项目恶臭污染物达标排放。 | 本项目病死鸡委托广元市朗坤环保有限公司统一清运后进行无害化处理；建设单位采取控制饲养密度、改善舍内通风、及时清粪、采用除臭剂等措施，确保项目恶臭污染物达标排放。 | 符合 |

综上所述，本项目符合《关于做好畜禽规模养殖项目环境影响评价管理工作的通知》（环办环评[2018]31号）中相关要求。

与《国务院办公厅关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》（国办发﹝2017﹞48号）的符合性分析

根据《国务院办公厅关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》（国办发﹝2017﹞48号）中的指导思想“全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神全面推进畜禽养殖废弃物资源化利用，加快构建种养结合、农牧循环的可持续发展新格局，为全面建成小康社会提供有力支撑”，及严格落实畜禽规模养殖环评制度中内容“新建或改扩建畜禽规模养殖场，应突出养分综合利用，配套与养殖规模和处理工艺相适应的粪污消纳用地，配备必要的粪污收集、贮存、处理、利用设施，依法进行环境影响评价”。

本项目鸡粪日产日清，交由四川省田宝生物科技有限公司处置，不在场区内暂存。项目场内配套建设污水处理站及废水贮存池，生活污水、养殖鸡舍清洗废水及蛋品清洗废水等，统一收集至本项目新建污水处理站，经处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中旱作标准后用于林地灌溉（已签订粪污消纳协议），不外排。

因此，项目符合《国务院办公厅关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》（国办发﹝2017﹞48号）的相关要求。

与《关于进一步明确畜禽粪污还田利用要求强化养殖污染监管的通知》（农办牧﹝2020﹞23号）的符合性分析

本项目与《关于进一步明确畜禽粪污还田利用要求强化养殖污染监管的通知》（农办牧﹝2020﹞23号）的符合性分析见下表。

- 本项目与农办牧﹝2020﹞23号的符合性分析

| 文件要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 鼓励畜禽粪污还田利用。国家支持畜禽养殖户建设畜禽粪污无害化处理和资源化利用设施，鼓励采取粪肥还田，制取沼气、生产有机肥等方式进行资源化利用。 | 本项目鸡粪每日清运至四川省田宝生物科技有限公司进行有机肥生产，鸡粪不在厂内贮存。本项目场内配套建设污水处理站及废水暂存池，生活污水、养殖鸡舍清洗废水及蛋品清洗废水等，统一收集至本项目污水处理站，经处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中旱作标准后用于林地灌溉，不外排。配套土地面积满足要求。 | 符合 |
| 落实养殖场户主体责任。养殖场户应当切实履行粪污利用和污染防治主体责任，采取措施，对畜禽粪污进行科学处理和资源化利用，防止污染环境。 |  | 符合 |
| 强化粪污还田利用过程监管。养殖场户应依法配置粪污贮存设施，设施总容积不得低于当地农林作物生产用肥的最大间隔时间内产生粪污的总量，配套土地面积不得小于《指南》要求的最小面积。 |  | 符合 |

综上所述，本项目符合《关于进一步明确畜禽粪污还田利用要求强化养殖污染监管的通知》（农办牧﹝2020﹞23号）的相关要求。

      - 与《动物防疫条件审查办法》的符合性分析

本项目与《动物防疫条件审查办法》的符合性分析见下表。

- 与《动物防疫条件审查办法》符合性分析

| 相关要求 |  | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 动物防疫条件 | 各场所之间，各场所与动物诊疗场所、居民生活区、生活饮用水水源地、学校、医院等公共场所之间保持必要的距离。 | 本项目周边无其他养殖场，无动物诊疗场所、生活饮用水水源地、学校、医院等公共场所，本项目卫生防护距离内有1户居民，位于项目蛋鸡场西侧125m处，与本项目生产场所距离较远，且项目周边设置有绿化带隔离。 | 符合 |
|  | 场区周围建有围墙等隔离设施；场区出入口处设置运输车辆消毒通道或者消毒池，并单独设置人员消毒通道；生产经营区与生活办公区分开，并有隔离设施；生产经营区入口处设置人员更衣消毒室。 | 本项目场区周围设置围墙等隔离设施，场区出入口设置消毒通道；生产与生活办公区分开，并设置绿化带隔离；生产区入口处设置人员更衣消毒室。 | 符合 |
|  | 配备与其生产经营规模相适应的执业兽医或者动物防疫技术人员。 | 根据建设单位劳动定员配置，本项目运营期场内将配备具有执业兽医资格证的技术人员。 | 符合 |
|  | 配备与其生产经营规模相适应的污水、污物处理设施，清洗消毒设施设备，以及必要的防鼠、防鸟、防虫设施设备。 | 本项目育雏场及蛋鸡场内分别配备污水处理站一座（育雏场污水处理能力为5m3/d，蛋鸡场污水处理能力为15m3/d）、清洗消毒设施设备及必要的防鼠、防鸟、防虫设施设备。 | 符合 |
|  | 建立隔离消毒、购销台账、日常巡查等动物防疫制度。 | 本次评价要求建设单位建立隔离消毒、购销台账、日常巡查等动物防疫制度。 | 符合 |
|  | 生产区清洁道、污染道分设；具有相对独立的动物隔离舍。 | 本项目生产区清洁道、污染道分设，各动物隔离舍相对独立。 | 符合 |
|  | 配备符合国家规定的病死动物和病害动物产品无害化处理设施设备或者冷藏冷冻等暂存设施设备。 | 本项目场内配备符合国家规定的病死动物冷藏冷冻等暂存设施设备。 | 符合 |

综上所述，本项目符合《动物防疫条件审查办法》的相关要求。

与《畜禽规模养殖污染防治条例》符合性分析

本项目与《畜禽规模养殖污染防治条例》的符合性分析见下表。

- 本项目与《畜禽规模养殖污染防治条例》符合性分析

| 文件要求 | 项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 第十一条禁止在下列区域内建设畜禽养殖场、养殖小区： （一）饮用水水源保护区，风景名胜区； （二）自然保护区的核心区和缓冲区； （三）城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域； （四）法律、法规规定的其他禁止养殖区域。 | 本项目选址于广元市剑阁县剑门关镇新龙村六组、双鱼村七组，属于农村地区，建设地点不属于饮用水水源保护区、风景名胜区；不属于自然保护区的核心和缓冲区；不属于人口集中区域；不属于法律、法规规定的其他禁止养殖区域。 | 符合 |
| 第十二条新建、改建、扩建畜禽养殖场、养殖小区，应当符合畜牧业发展规划、畜禽养殖污染防治规划，满足动物防疫条件，并进行环境影响评价。对环境可能造成重大影响的大型畜禽养殖场、养殖小区，应当编制环境影响报告书；其他畜禽养殖场、养殖小区应当填报环境影响登记表。 | 本项目属于新建畜禽养殖场，项目建设符合区域相关规划要求，本项目应编制环境影响报告书。 | 符合 |
| 第十三条畜禽养殖场、养殖小区应当根据养殖规模和污染防治需要，建设相应的畜禽粪便、污水与雨水分流设施，畜禽粪便、污水的贮存设施，粪污厌氧消化和堆沤、有机肥加工、制取沼气、沼渣沼液分离和输送、污水处理、畜禽尸体处理等综合利用和无害化处理设施。 | 本项目鸡舍采用干清粪工艺，鸡粪日产日清，每日运至四川省田宝生物科技有限公司用于有机肥加工，不在厂内贮存；场内餐厨废水经隔油池处理后与生活污水、鸡舍清洗废水及蛋品清洗废水一并进入污水处理站处理达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）后用于林地灌溉，不外排；病死鸡委托广元市朗坤环保有限公司清运后进行无害化处置，场内不进行病死鸡处理。 | 符合 |
| 第十九条从事畜禽养殖活动和畜禽养殖废弃物处理活动，应当及时对畜禽粪便、畜禽尸体、污水等进行收集、贮存、清运，防止恶臭和畜禽养殖废物渗出、泄漏。 |  | 符合 |
| 第二十一条染疫畜禽以及染疫畜禽排泄物、染疫畜禽产品、病死或者死因不明的畜禽尸体等病害畜禽养殖废弃物，应当按照有关法律、法规和国务院农牧主管部门的规定，进行深埋、化制、焚烧等无害化处理，不得随意处置。 |  | 符合 |

综上所述，本项目符合《畜禽规模养殖污染防治条例》中相关要求。

      - 与《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）符合性分析

本项目与《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）的符合性分析见下表。

- 本项目与《畜禽养殖业污染防治技术规范》符合性分析

| 文件要求 | 项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 禁止建设在生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区。 | 本项目所在地不属于生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区。 | 符合 |
| 禁止建设在城市和城镇居民区包括文教科研区、医疗区、商业区、工业区、游览区等人口集中地区。 | 本项目所在地不属于城市和城镇居民区、文教科研区、医疗区、商业区、工业区、游览区等人口集中地区。 | 符合 |
| 禁止建设在县级人民政府依法划定的禁养区域。 | 根据与《剑阁县畜禽养殖禁养区限养区适养区划定方案及1：50000电子分布地图》对比分析，本项目所在地属于适养区。 | 符合 |
| 禁止建设在国家或地方法律、法规规定需特殊保护的其它区域。 | 本项目所在地不属于国家或地方法律、法规规定需特殊保护的其他区域。 | 符合 |
| 粪便贮存设施的位置必须远离各类功能地表水体（距离不得小于400m），并应设在养殖场生产及生活管理区的常年主导风向的下风向或侧风向处。 | 本项目采用干清粪工艺，鸡粪日产日清，交由四川省田宝生物科技有限公司进行有机肥生产，不在厂内贮存。 | 符合 |

综上所述，本项目符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》中相关要求。

      - 与《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）符合性分析

项目与《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）的符合性见下表。

- 本项目与《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》符合性分析

| 《技术规范》要求 |  | 项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 粪污收集 | 新建、改建、扩建的畜禽养殖场宜采用干清粪工艺。现采用水冲粪、水泡粪清粪工艺的养殖场，应逐步改为干清粪工艺。 | 本项目采用干清粪工艺。 | 符合 |
|  | 畜禽粪污应日产日清。 | 本项目鸡粪日产日清，鸡粪通过密闭皮带传输机运送至密闭鸡粪转运车，交由四川省田宝生物科技有限公司进行有机肥生产。 | 符合 |
|  | 畜禽养殖场应建立排水系统，并实现雨污分流。 | 本项目场内建设排水系统，管网采取雨污分流。 | 符合 |
| 粪污储存 | 粪污无害化处理后用于还田利用的，畜禽粪污处理厂（站）应设置专门的储存池。 | 本项目设置污水处理站，食堂餐厨废水经隔油池处理后与生活污水及养殖废水一并进入污水处理站处理达标后回用于农灌。场内设置废水储存池，考虑满足30d贮存期的排放总量。贮存池采取一般防渗处理，满足防渗要求，防止废水污染地下水。 | 符合 |
|  | 储存池的总有效容积应根据贮存期确定。种养结合的养殖场，贮存池的贮存期不得低于当地农作物生产用肥的最大间隔时间和冬季封冻期或雨季最长降雨期，一般不得小于30d的排放总量。 |  |  |
|  | 贮存池的结构应符合GB50069的有关规定，具有防渗漏功能，不得污染地下水。 |  |  |
|  | 贮存池应配备防止降雨（水）进入的措施。 |  |  |
| 病死畜禽尸体处理与处置 | 病死畜禽尸体应及时处理，不得随意丢弃，不得出售或作为饲料再利用。畜禽尸体的处理与处置应符合HJ/T81-2001第9章的规定。 | 本项目病死鸡委托广元市朗坤环保有限公司清运后进行无害化处置。 | 符合 |
| 恶臭控制 | 养殖场区应通过控制饲养密度、加强舍内通风、采用节水型饮水器、及时清粪、绿化等措施抑制或减少臭气的产生。 | 本项目采用加强舍内通风、采用节水型饮水器、鸡粪日产日清、喷洒除臭剂、合理使用鸡饲料等措施抑制或减少臭气的产生。 | 符合 |
|  | 粪污处理各工艺单元宜设计为密闭形式，减少恶臭对周围环境的污染。 | 本项目采用干清粪工艺，鸡粪交由四川省田宝生物科技有限公司进行有机肥生产。 | 符合 |
|  | 可采用化学除臭方式，向养殖场区和粪污处理厂（站）投加或喷洒化学除臭剂消除或减少臭气的产生。宜采用的化学氧化剂有高锰酸钾、重铬酸钾、双氧水、次氯酸钾、臭氧等。 | 本项目采用加强舍内通风、采用节水型饮水器、鸡粪日产日清、喷洒除臭剂、合理使用鸡饲料等措施抑制或减少臭气的产生。 | 符合 |

综上所述，项目建设符合《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）要求。

      - 与《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T36195-2018）符合性分析

根据《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T36195-2018），结合项目实际情况，其符合性分析见下表。

- 本项目与《畜禽粪便无害化处理技术规范》符合性分析

| 规范要求 | 项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 畜禽粪便处理应坚持综合利用的原则，实现粪便的资源化。 | 本项目采用干清粪工艺，鸡粪日产日清，交由四川省田宝生物科技有限公司进行有机肥生产。场内食堂废水经隔油池处理后与生活污水及养殖废水一并进入污水处理站处理达标后用于农灌，可实现资源化。 | 符合 |
| 畜禽粪便贮存设施必须进行防渗、防雨措施。 | 本项目鸡粪日产日清，鸡粪通过密闭皮带传输机运送至密闭鸡粪转运车，交由四川省田宝生物科技有限公司进行有机肥生产，不在场区贮存。污水经处理达标后用于农灌，废水储存池采取一般防渗处理，满足防渗要求，并采取防雨措施。 | 符合 |
| 新建畜禽养殖场须配置畜禽粪便处理设施或畜禽粪便处理场。 | 本项目属于新建畜禽养殖场，项目配套设置污水处理站（处理工艺：格栅+调节池+气浮一体化装置+水解酸化池+Bardenpho工艺+二沉池+过滤池+消毒池）；项目鸡粪日产日清，交由四川田宝生物科技有限公司进行有机肥生产。 | 符合 |

由上表可知，本项目符合《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T36195-2018）中相关要求。

与《畜禽养殖场（户）粪污处理设施建设技术指南》（农办牧﹝2022﹞19号）的符合性分析

本项目与《畜禽养殖场（户）粪污处理设施建设技术指南》（农办牧﹝2022﹞19号）的符合性分析见下表。

- 本项目与《畜禽养殖场（户）粪污处理设施建设技术指南》符合情况一览表

| 指南要求 |  | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 设施设备总体要求 | 畜禽养殖场应根据养殖污染防治要求和当地环境承载力，配备与设计生产能力、粪污处理利用方式相匹配的畜禽粪污处理设施设备，满足防雨、防渗、防溢流和安全防护要求，并确保正常运行。 | 本项目采用干清粪工艺，鸡粪日产日清，交由四川省田宝生物科技有限公司进行有机肥生产，本项目食堂餐厨废水经隔油池处理后与生活污水及养殖废水一并进入污水处理站处理达标后回用于农灌，不外排。 | 符合 |
| 圈舍及运动场粪污减量设施 | 新建养殖场采用干清粪工艺的，鼓励进行机械干清粪。鼓励畜禽养殖场采用碗式或液位控制等防溢漏饮水器，减少饮水漏水新建猪、鸡等养殖场宜采取圈舍封闭半封闭管理，鼓励有条件的现有畜禽养殖场开展圈舍封闭改造，对恶臭气体进行收集处理。 | 本项目鸡舍采用加强舍内通风、采用节水型饮水器、鸡粪日产日清、喷洒除臭剂、合理使用鸡饲料等措施抑制或减少臭气的产生。 | 符合 |
| 畜禽粪污暂存设施 | 畜禽养殖场（户）建设畜禽粪污暂存池（场）的，液体粪污暂存池容积不小于单位畜禽液体粪污日产生量（立方米/天·头、只、羽）×暂存周期（天）×设计存栏量（头、只、羽），固体粪污暂存场容积不小于单位畜禽固体粪污日产生量（立方米/天·头、只、羽）×暂存周期（天）×设计存栏量（头、只、羽）暂存周期按转运处理最大时间间隔确定。鼓励采取加盖等措施，减少恶臭气体排放和雨水进入。 | 本项目采用干清粪工艺，鸡粪日产日清，交由四川省田宝生物科技有限公司进行有机肥生产，不在场区内贮存。场内废水经污水处理站处理达标后暂存于场内废水暂存池，用于周边林地灌溉，废水暂存池容量满足最大暂存时间需求。 | 符合 |

综上所述，项目建设符合《畜禽养殖场（户）粪污处理设施建设技术指南》要求。

与《四川省畜禽养殖污染防治规划》的符合性分析

为贯彻落实国务院印发的《畜禽规模养殖污染防治条例》（国务院令第643号），2022年12月30日，四川省生态环境厅、四川省农业农村厅联合发布了《四川省生态环境厅四川省农业农村厅关于印发〈四川省畜禽养殖污染防治规划〉的通知》（川环发〔2022〕18号）。本项目与《四川省畜禽养殖污染防治规划》的符合性分析见下表。

- 本项目与《四川省畜禽养殖污染防治规划》的符合性分析

| 规划内容 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 专栏165个重点防治类县（市、区） 其他49个重点防治类县 广元市：苍溪县、剑阁县、昭化区、旺苍县 | 本项目所在地为广元市剑阁县，属于65个重点防治类县（市、区）中的其他49个重点防治类县。 | 符合 |
| （一）分区分类，优化畜禽养殖布局结构 重点防治类：重点防治类地区2022年12月底前完成畜禽养殖污染防治规划编制，严格管控粪污排放和综合利用，杜绝未经处置的粪污借粪肥名义漫灌入田现象，推广覆土施肥、沟施及注射式深施等精细化施肥。其中，重点流域水质达标压力大的16个重点防治县规模畜禽养殖场（区）要探索建立以资源化利用与达标排放处理相结合的系统化治理模式，其他49个重点防治类县新建规模养殖场鼓励采用减量化、无害化处理与资源化利用相结合的粪污处理工艺，开展资源化利用时应加强日常监管。 | 本项目配套建设污水处理站及废水贮存池，生活污水及养殖废水经收集处理达标后用于周边林地灌溉。本项目采用干清粪工艺，鸡粪日产日清，交由四川省田宝生物科技有限公司进行有机肥生产，项目建设符合区域畜禽养殖污染防治规划要求。 | 符合 |
| 专栏3强化畜禽污染防治能力 开展畜禽养殖源头减量工程。改造节水工艺，重点改造饮水系统、清粪系统和雨污分离系统。配备节水型饮水器、漏缝地板、清粪机械、雨污分离设备等，最大限度地减少用水量和畜禽粪污产生量，提高畜禽粪污收集率。 实施畜禽粪污资源化利用整县推进工程。支持10个项目县改造提升粪污处理设施，建设粪肥还田利用示范基地，重点支持畜禽养殖场粪污处理利用设施设备装备提档升级及节水设施改造。 实施畜禽粪污收贮运工程。建设防雨防渗固体粪污暂存设施和堆沤等设施；防渗防漏液体粪污暂存设施、密闭式处理设施、气体收集处理设施等，提高液体粪污收集率，减少粪污贮存和处理过程中的氨气等臭气排放；配备液体粪污抽吸泵、密闭式液体粪污转运车、固体粪污装载车和转运车、施肥机械，建设粪肥还田利用示范基地。 | 本项目实施雨污分流系统，鸡舍内配备全自动化节水型饮水器、清粪机械等设备，能够减少用水量，实现畜禽粪污100%收集处理。本项目场内配套建设污水处理站及废水暂存池，生活污水以及养殖废水经处理达标后用于林地灌溉。本项目采用干清粪工艺，鸡粪日产日清，转运至四川省田宝生物科技有限公司进行有机肥生产，不在厂内暂存。 | 符合 |

因此，本项目与《四川省畜禽养殖污染防治规划》要求相符。

与《四川省畜禽养殖污染防治技术指南（试行）的通知》（川农函〔2017〕647号）的符合性

本项目与《四川省畜禽养殖污染防治技术指南（试行）的通知》（川农函〔2017〕647号）的符合性分析如下：

- 本项目与《四川省畜禽养殖污染防治技术指南（试行）的通知》的符合性分析

| 技术指南要求 |  | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 养殖场及配套设施建设 | 养殖场（小区）应布局生活管理区、生产区、辅助生产区和资源化利用区（含隔离区）。粪便污水处理设施和畜禽尸体焚烧炉应在养殖场的常年主导风向的下风向或侧风向处；养殖场的排水系统应实行雨水和污水收集输送系统分离，在场区内外设置的污水收集输送系统，不得采取明沟布设。 | 本项目场内设置管理区、生产区及辅助生产区，不在场区设置资源化利用区和畜禽尸体焚烧炉；场内设置污水处理站，污水收集系统实行雨污分流，污水收集系统管网采取密闭设计，无明沟布设。 | 符合 |
|  | 养殖场（小区）宜采取干法清粪工艺，采取有效措施将粪便和粪渣及时运至贮存或处理场所。粪便和粪渣单独清出，不可与尿、污水混合排出。养殖场（小区）应配套与养殖规模和处理工艺相适应的粪污消纳用地，配备必要的粪污收集、贮存、处理、利用和无害化处理设施。对于种养结合的养殖场，畜禽粪便贮存设施的总容积不得低于配套农林作物生产用肥的最大间隔时间内养殖场所产生粪便的总量。 | 本项目采用干法清粪工艺，鸡粪日产日清，每日鸡粪通过密闭皮带传输机直接运送至密闭鸡粪转运车，转运至四川省田宝生物科技有限公司进行有机肥生产，不在场内贮存。 | 符合 |
| 养殖污染防治 | 科学划定养殖区域。按照国家相关法律法规科学划定禁养区，禁养区域应明确具体的区域范围，养殖场选址应完全符合养殖区域规划。 | 本项目选址不属于剑阁县禁养区、限养区范围内，属于适养区，项目选址符合区域养殖规划。 | 符合 |
|  | 严禁粪污直接排放。畜禽粪污未经处理达标，不得直接向环境排放。 | 本项目鸡粪外售四川省田宝生物科技有限公司用于有机肥加工生产，不外排；场内餐厨废水、生活污水、养殖鸡舍清洗废水及蛋品清洗废水等统一收集至污水处理站，经处理达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中旱地作物标准限值，用于林地灌溉，不外排。 | 符合 |
|  | 病死畜禽无害化处理。具备自行处理条件的养殖场（户），按照《病死及病害动物无害化处理技术规范》进行处理。不具备自行处理条件的养殖场（户），将病死畜禽送无害化处理厂进行集中处理。 | 本项目病死鸡委托广元市朗坤环保有限公司进行无害化处置，项目不涉及病死鸡填埋、焚烧等处理。 | 符合 |
| 粪污处理工艺及应用模式 | 干法清粪：干清粪技术是将畜禽粪尿固液分离，单独清除粪便的养殖场清理工艺。根据养殖场规模情况可选择人工或机械清粪工艺。人工清粪指利用清扫工具人工将畜禽舍内的粪便清扫收集。机械清粪指采用专用的机械设备进行清粪，适用于中型及以上规模养殖场。 | 本项目采用干清粪工艺，采用机械清粪的方式，鸡粪日产日清，外运至四川省田宝生物科技有限公司用于有机肥加工生产。 | 符合 |
|  | 臭气处理：养殖场臭气的处理可采用物理、化学、生物除臭等多种方式进行处理。 | 本项目鸡舍采用加强舍内通风、采用节水型饮水器、鸡粪日产日清、喷洒除臭剂、合理使用鸡饲料等措施抑制或减少臭气的产生。 | 符合 |

综上所述，本项目采用干清粪工艺，每栋鸡舍出栏后需对场地进行消杀，会产生鸡舍冲洗废水；蛋品清洗过程会产生清洗废水；鸡舍冲洗废水与蛋品清洗废水经过场内污水站处理后，作为林地灌溉用水；食堂餐厨废水经隔油处理后与生活污水一并进入污水处理站处理达标后用于林地灌溉。鸡粪转运至四川省田宝生物科技有限公司进行有机肥生产；项目采用科学饲喂，减少污染物产生量；病死鸡委托无害化处置公司统一清运后进行无害化处理，与《四川省畜禽养殖污染防治技术指南（试行）的通知》（川农函〔2017〕647号）要求相符。

与《广元市“十四五”畜牧业发展规划》的符合性分析

本项目与《广元市“十四五”畜牧业发展规划》（广农〔2023〕36号）的符合性分析见下表。

- 本项目与《广元市“十四五”畜牧业发展规划》的符合性分析

| 规划内容 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 规划实施后，随着各具体项目建设，将会对其周边环境空气造成影响。通过畜禽圈舍卫生管理、喷洒除臭剂、改善饲料营养结构和增加清粪次数、设置卫生防护距离、加强绿化以及集中收集处置后有组织排放等措施，可较好地减缓恶臭气体影响，切实落实恶臭气体各项污染防治措施后，对区域环境空气影响在可接受范围。 | 本项目采取优化饲料配方、提高饲养技术等措施，从源头减少粪污的产生量，定期对养殖鸡舍进行消毒、喷洒除臭剂，设置绿化隔离带，设置卫生防护距离，污水处理站加盖密闭，定期喷洒除臭剂，污水处理站四周设置绿化区域。 | 符合 |
| 畜禽养殖废水或是屠宰废水都为高浓度有机废水，具有高COD、高氨氮且含有大肠杆菌、蛔虫卵等致病菌等特点；畜禽养殖废水经处理后用作周边种植业土地施肥，会不可避免造成区域农业面源污染加剧。采取严格环境准入，严格落实环境影响评价制度，提高规模化养殖率，大力发展种养循环，大型规模养殖场配套完善粪污暂存、沼气发酵等粪污处理设施，建立区域粪肥资源化利用中心，建立一场一策环境管理体系，加强现有养殖场环境整治，落实畜禽养殖场（户）粪污资源化利用计划和台账管理等方式加强畜禽养殖粪污防治。畜禽养殖过程中产生的污水，经无害化处理后尽量充分还田，实现污水资源化利用。 | 本项目配套设置污水处理站及废水贮存池，餐厨废水、生活污水、鸡舍清洗废水以及蛋品清洗废水经收集处理达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中旱作标准后用于林地灌溉，实现污水资源化利用。 | 符合 |
| 规划实施后，随着具体项目建设，养殖废水、屠宰废水垂直下渗，过量施肥造成土壤中营养元素下渗进入地下水等会对区域地下水环境造成污染。通过在污水处理设施、粪污暂存设施等区域进行重点防渗，科学合理施肥，加强日常巡检等措施可以有效避免畜牧业对地下水产生污染。 | 本项目污水处理设施、发电机房及柴油储存间、消毒池区域采取重点防渗处理。 | 符合 |
| 畜禽粪污按相关技术规范进行熟化处理，按照农田需求进行施肥后，对周边土壤环境影响在可接受范围内；加强监管，优化饲料结构，严禁添加抗生素和微量重金属，必要时，将畜禽粪污送制成有机肥，暂缓农田施肥。 | 本项目鸡粪日产日清，交由四川省田宝生物科技有限公司进行有机肥生产。 | 符合 |
| 固体废弃物严格遵循“减量化、资源化、无害化”原则，畜禽粪便等一般固废能进行资源化综合利用，其他无法综合利用的应严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求规范处置；医疗废物等危险废物应委托资质单位处理，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)等相关标准存储、处置；企业应按照《畜禽养殖业污染防治技术规范》要求，对病死畜禽和产生的分娩废物进行安全填埋处理或者送至附近畜禽无害化处理企业处理；生活垃圾由环卫部门定期清运，规范处置。 | 本项目鸡粪日产日清，交由四川省田宝生物科技有限公司进行有机肥生产，实现资源化综合利用；病死鸡交由广元市朗坤环保有限公司清运后进行无害化处置；生活垃圾经垃圾桶收集后，交由当地环卫部门统一清运处理；废润滑油、医疗废物经分类收集，暂存于危废暂存间，交由有资质单位进行处置。 | 符合 |

因此，本项目与《广元市“十四五”畜牧业发展规划》（广农〔2023〕36号）的要求相符。

与《广元市“十四五”推进农业农村现代化规划》的符合性分析

本项目与《广元市“十四五”推进农业农村现代化规划》（广府发〔2022〕12号）的符合性分析见下表。

- 本项目与《广元市“十四五”推进农业农村现代化规划》的符合性分析

| 《广元市“十四五”推进农业农村现代化规划》 |  | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 农村生态文明建设重点工程 | 畜禽粪污等农业生产废弃物资源化利用提升工程：到2025年，全市畜禽粪污综合利用率保持在90%以上，规模养殖场粪污处理设施装备配套率100%。 | 本项目场内配套建设污水处理站及废水储存池，餐厨废水、生活污水及养殖废水经污水处理站处理达标后用于林地灌溉；鸡粪交由四川省田宝生物科技有限公司进行有机肥生产，实现废弃物资源化利用。 | 符合 |
| 环境影响减缓措施 | 缓解养殖业环境影响措施：加强畜禽养殖污染防治监管，依法关闭或搬迁禁养区内的畜禽养殖场（小区）和养殖专业户。严格落实规模畜禽养殖场（小区）环保主体责任；督促规模畜禽养殖场(小区）切实履行污染防治义务，配套完善畜禽粪污贮存、处理、利用设施。严格控制畜禽养殖污染排放。深入推进畜禽粪污处理和资源化利用，建立健全畜禽粪污收集、存储、运输、处理和综合利用全产业链，提高畜禽粪便还田利用率。 | 本项目建设位置不属于剑阁县禁养区范围内；本项目配套建设污水处理站及废水贮存池，餐厨废水、生活污水及养殖废水经污水处理站处理达标后用于林地灌溉，不外排；鸡粪经四川省田宝生物科技有限公司清运后用于有机肥生产，实现畜禽粪污资源化利用。 | 符合 |

综上所述，本项目符合《广元市“十四五”推进农业农村现代化规划》（广府发〔2022〕12号）的相关要求。

与《剑阁县畜禽养殖禁养区限养区适养区划定方案及1:50000电子分布地图》符合性分析

本项目与《剑阁县畜禽养殖禁养区限养区适养区划定方案及1:50000电子分布地图》（剑府办发〔2018〕71号）符合性分析见下表。

- 本项目与《剑阁县畜禽养殖禁养区限养区适养区划定方案及1:50000电子分布地图》符合性分析

| 《划定方案》要求 |  | 本项目情况 | 是否属于 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、禁养区 |  |  |  |
| 1 | 水源保护区：饮用水源一级保护区和二级保护区的陆域范围。 | 本项目不在饮用水源一级保护区和二级保护区的陆域范围。 | 不属于 |
| 2 | 风景名胜区、自然保护区：国家级和省级风景名胜区（剑门蜀道、翠云廊、西河湿地），自然保护区的核心区和缓冲区。 | 本项目不在国家级和省级风景名胜区（剑门蜀道、翠云廊、西河湿地），自然保护区的核心区和缓冲区范围内。 | 不属于 |
| 3 | 城镇居民区和文化教育科学研究区：城镇规划区边界外延伸500m区域、新农村居民区外延300m区域，一般居民区（集中居民15户以上）外延100m区域。盐店镇红花村三组天然气净化厂用地范围。禁养区范围内有山脊（分水岭），则以山脊线作为禁养区边界。 | 本项目不在城镇规划区边界外延伸500m区域、新农村居民区外延300m区域，一般居民区（集中居民15户以上）外延100m区域。不在盐店镇红花村三组天然气净化厂用地范围内。 | 不属于 |
| 4 | 河流：嘉陵江、西河、闻溪河、清江河、炭口河、巩河流域及其重要支流、21条中小河流纵深10m范围内。禁养区范围内有山脊（分水岭），则以山脊线作为禁养区边界。 | 本项目不在嘉陵江、西河、闻溪河、清江河、炭口河、巩河流域及其重要支流、21条中小河流纵深10m范围内。 | 不属于 |
| 5 | 主要水库：新佳水库、魏子坪水库、中心水库、马鞍水库、元坝区东风水库等13座尚未明确划定保护范围的水库正常蓄水位以下全部水库和取水口侧正常水位线以上200m范围内陆域，禁养区范围内有山脊（分水岭），则以山脊线作为禁养区边界。 | 本项目不在新佳水库、魏子坪水库、中心水库、马鞍水库、元坝区东风水库等13座尚未明确划定保护范围的水库正常蓄水位以下全部水库和取水口侧正常水位线以上200m范围内陆域。 | 不属于 |
| 6 | 地质灾害点：剑阁县共216个地质灾害点区域及其周边500m范围。 | 本项目不在地质灾害点区域及其周边500m范围内。 | 不属于 |
| 7 | 基本农田保护区：剑阁县全县基本农田保护区。 | 本项目不涉及基本农田保护区。 | 不属于 |
| 8 | 交通道路：铁路安全保护区外延30m，国道道路及其两侧排水沟边缘以外30m、省道道路及两侧排水沟外边缘以外各外延25m。如有道路界桩，以界桩为边缘外延。 | 本项目不涉及铁路安全保护区外延30m，国道道路及其两侧排水沟边缘以外30m、省道道路及两侧排水沟外边缘以外各外延25m范围 | 不属于 |
| 9 | 文物：县级以上文物保护单位的保护范围和建设控制地带。 | 本项目不涉及县级以上文物保护单位的保护范围和建设控制地带 | 不属于 |
| 10 | 工业园区：工业园区规划用地边界向外延伸500m区域，禁养区范围内有山脊（分水岭），则以山脊线作为禁养区边界。 | 本项目位置位于农村地区，不涉及工业园区，不在工业园区规划用地边界向外延伸500m区域 | 不属于 |
| 二、限养区 |  |  |  |
| 1 | 水源保护区：龙王潭饮用水源保护区陆域准保护范围。 | 本项目不在龙王潭饮用水源保护区陆域准保护范围内。 | 不属于 |
| 2 | 风景名胜区、自然保护区：剑门蜀道风景名胜区界线范围内除核心景区以外其他区域，翠云廊古柏自然保护区试验区，西河市级湿地自然保护区试验区。 | 本项目不在剑门蜀道风景名胜区界线范围内除核心景区以外其他区域，翠云廊古柏自然保护区试验区，西河市级湿地自然保护区试验区。 | 不属于 |
| 3 | 城镇居民区和文化教育科学研究区：县城及各乡镇规划区边界外延伸500m以外1000m以内区域、新农村居民区外延300m以外500m以内区域，一般居民区（集中居民15户以上）外延100m以外200m以内区域。限养区范围内有山脊（分水岭），则以山脊线作为限养区边界。 | 本项目不在县城及各乡镇规划区边界外延伸500m以外1000m以内区域、新农村居民区外延300m以外500m以内区域，一般居民区（集中居民15户以上）外延100m以外200m以内区域范围内。 | 不属于 |
| 4 | 河流：嘉陵江、西河、闻溪河、清江河、炭口河、巩河流域及其重要支流、21条中小河流纵深100m范围内。限养区范围内有山脊（分水岭），则以山脊线作为限养区边界。 | 项目不在嘉陵江、西河、闻溪河、清江河、炭口河、巩河流域及其重要支流、21条中小河流纵深100m范围内。 | 不属于 |
| 5 | 工业园区：工业园区规划用地边界向外延伸500m以外1000m以内区域，限养区范围内有山脊（分水岭），则以山脊线作为限养区边界。 | 本项目建设位置位于剑门关镇新龙村六组、双鱼村七组，不涉及工业园区，不在工业园区规划用地边界向外延伸500m以外1000m以内区域。 | 不属于 |

综上所述，本项目选址不在剑阁县禁养区、限养区范围，位于适养区，符合剑阁县人民政府办公室关于印发《剑阁县畜禽养殖禁养区限养区适养区划定方案及1:50000电子分布地图》（剑府办发〔2018〕71号）的通知规定。同时，剑阁县农业农村局已出具证明，证明本项目不在畜禽养殖禁养区范围（见附件）。

    - 与生态环境分区管控要求的符合性分析

      - 与《广元市人民政府办公室关于加强生态环境分区管控的通知》（广府办函〔2024〕26号）符合性分析

①广元市环境管控单元生态环境管控要求

2024年11月12日广元市人民政府办公室发布了《广元市人民政府办公室关于加强生态环境分区管控的通知》（广府办函〔2024〕26号）。结合四川省生态环境厅办公室《关于印发〈产业园区规划环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）〉和〈项目环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）〉的通知》（川环办函〔2021〕469号）要求，项目与其符合性分析如下。

根据《广元市人民政府办公室关于加强生态环境分区管控的通知》（广府办函〔2024〕26号）要求：“生态环境管控单元分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，全市生态环境管控单元总数62个，其中优先保护单元24个、重点管控单元31个、一般管控单元7个。”

本项目与广元市环境管控单元生态环境管控划分情况及要求见下表：

- 广元市环境管控单元划分情况及管控要求

| 序号 | 环境管控单元 | 数量（个） | 管控要求 | 本项目 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 优先保护单元 | 24 | 以生态环境保护为主，依法禁止或限制大规模、高强度的工业和城镇建设，在功能受损的优先保护单元优先开展生态保护修复活动，恢复生态系统服务功能。生态保护红线原则上按禁止开发或依现行法律法规规定有条件开发的区域进行管理。严禁不符合国家有关规定的各类开发活动，严禁任意改变用途，严禁任何单位和个人擅自占用和改变用地性质。 | 本项目所在区域不涉及生态保护红线、饮用水水源保护区、国家公园、湿地公园、自然保护区等，不属于优先保护单元。 | / |
| 2 | 重点管控单元 | 31 | 以环境污染治理和风险防范为主，促进产业转型升级，加强污染排放控制和环境风险防控，不断提升资源利用效率，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题，严格落实区域及重点行业污染物允许排放量。其中，城镇重点单元围绕改善人居环境，建设品质宜居城，优化空间布局。禁止新建高污染、高风险工业企业，引导现有企业结合推进新型城镇化、产业结构调整和化解过剩产能等，退城入园，有序搬迁。强化城镇生活污水、大气移动源、扬尘源管控，推动开展污水资源化利用。工业重点单元严格执行相关准入门槛，强化嘉陵江干流一公里范围内企业选址论证，严控水环境风险。加强工业源挥发性有机物治理，提升废气收集率、去除率、治理设施运行率。环境要素重点单元在维护区域生态环境质量的前提下，有针对性地加强污染物和环境风险防控，重点加强农业源、生活源治理。单元内若新布局工业园区、企业，应充分论证环境合理性 | 本项目位于一般管控单元，不涉及城镇重点单元、工业重点单元、环境要素重点单元。 | / |
| 3 | 一般管控单元 | 7 | 以生态环境保护与适度开发相结合，开发建设中应落实生态环境保护基本要求。 | 本项目所在区域为一般管控单元，本项目为鸡的养殖，项目在开发建设过程中落实各项生态环境保护措施，符合一般管控单元的要求。 | 符合 |
| 合计 |  | 62 | / | / | / |

本项目与广元市环境管控单元位置关系见下图。

本项目所在地

- 本项目与广元市环境管控单元位置关系图

由上图可知，本项目位于广元市一般管控单元。

②广元市及各县（市、区）总体生态环境管控要求

针对划定的分区管控单元提出市、县（区）总体准入要求。本项目与广元市全市及旺苍县总体生态环境管控要求符合性分析见下表

- 本项目与广元市及剑阁县总体生态环境管控要求符合性分析

| 行政区划 | 生态环境准入总体要求 | 本项目拟建设情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 广元市 | 1.长江干支流岸线一公里范围内不得新建、扩建化工园区和化工项目。长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内不得新建、改建、扩建尾矿库。以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 2.落实《长江流域重点水域禁捕和建立补偿制度实施方案》，长江流域重点水域常年禁捕。 3.结合地区资源环境禀赋，合理布局承接产业，加强环保基础设施建设，确保环境质量不降低。承接钢铁、电解铝等产业转移地区应严格落实生态环境分区管控要求，将环境质量底线作为硬约束。 4.大熊猫国家公园严格按照《大熊猫国家公园总体规划（2023—2030年）》要求进行保护、管理。 5.加强与嘉陵江上游甘肃陇南市、陕西汉中市环境风险联防联控。 6.深化成都平原、川南、川东北地区大气污染联防联控工作机制，加强川渝地区联防联控。强化重污染天气区域应急联动机制，深化区域重污染天气联合应对。 7.结合区域生态环境质量现状，合理布局电解铝、再生铝产业。 8.加强对古树名木保护，自然保护地范围内的古树名木严格落实《四川省自然保护区管理条例》《四川省古树名木保护条例》《广元市剑门蜀道保护条例》《剑阁县翠云廊古柏自然保护区管理办法》等相关保护要求，自然保护地以外的古树名木保护同样严格落实《四川省古树名木保护条例》《进一步全面加强古柏安全防范十九条措施》等相关要求。 | 1、本项目不属于新建、扩建化工园区和化工项目，不涉及新建、改建、扩建尾矿库； 2、本项目不涉及长江流域的捕捞作业； 3、本项目不属于钢铁、电解铝等产业； 4、本项目不涉及大熊猫国家公园； 5、本项目位于剑阁县，属于嘉陵江流域，环评要求建设单位严格落实本报告提出的相关环境风险防控措施； 6、本项目位于剑阁县，属于川东北地区，项目施工期及运营期间严格落实大气污染防治措施； 7、本项目不涉及电解铝、再生铝产业； 8、本项目生态评价范围内不涉及古树名木。 | 符合 |
| 剑阁县 | 1.剑阁县属于国家层面限制开发区域（农产品主产区），严格控制限制开发区域的农业发展用地、生态用地转变为工业发展和城市建设用地。 2.推进西河流域水污染整治工程，提升城乡污水收集处理能力，因地制宜推进城镇生活污水处理设施提标改造工作。 3.严控水土流失，保护耕地资源，促进和巩固陡坡退耕还林还草，荒山荒坡营造水土保持林。 4.在自然保护区的外围保护地带建设的项目，不得损害自然保护区内的环境质量。涉及保护区内的部分，严格执行自然保护地中的风景名胜区和自然保护区相关管理要求。 | 1、本项目用地不涉及限制开发区域的农业发展用地、生态用地转变为工业发展和城市建设用地，本项目用地性质为设施农用地； 2、本项目不属于西河流域； 3、本项目建设采取有效水土保持措施，防止水土流失； 4、本项目建设位置位于剑门关镇新龙村六组、双鱼村七组，不在保护区内，不涉及自然保护区外围保护地带。 | 符合 |

由上述分析可知，本项目符合《广元市人民政府办公室关于加强生态环境分区管控的通知》（广府办函〔2024〕26号）相关要求。本项目与广元市生态红线位置关系如下图所示。

本项目所在地

- 本项目与四川省生态保护红线位置关系图

      - 与四川省生态环境分区管控符合性分析

本项目位于四川省广元市剑阁县，根据《四川省生态环境厅办公室关于印发〈产业园区规划环评“三线一单”符合性分析技术要点（试行）〉和〈项目环评“三线一单”〉符合性分析技术要点（试行）的通知》（川环办函〔2021〕469号）要求，查询四川省生态环境厅三线一单数据分析系统（https://www.sczwfw.gov.cn/tftb/hos-server/pub/jmas/jmasbucket/jmopen_files/webapp/html5/sxydctfx/index.html?areaCode=510000000000），项目位于广元市剑阁县环境综合管控单元一般管控单元（管控单元名称：剑阁县一般管控单元，管控单元编号：ZH51082330001）。本项目与生态环境分区管控要求的符合性分析如下。

本项目所在地在四川省生态环境分区管控数据分析系统中的位置如下图所示：

- 本项目范围与生态环境分区管控位置关系

根据本项目生态环境分区管控符合性分析结果，本项目蛋鸡场、育雏场共涉及3个环境管控单元，如下图所示：

- 本项目管控单元涉及情况图（项目蛋鸡场所在位置）

- 本项目管控单元涉及情况图（项目育雏场所在位置）

根据查询结果，本项目育雏场及蛋鸡场用地范围分别涉及3个管控单元，具体管控单元编码及名称如下。

- 四川省生态环境分区管控数据分析系统查询结果（项目蛋鸡场所在位置）

| 环境管控单元编码 | 环境管控单元名称 | 所属市（州） | 所属区县 | 准入清单类型 | 管控类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YS5108233210002 | 嘉陵江-剑阁县-金银渡（张家岩）-控制单元 | 广元市 | 剑阁县 | 水环境管控分区 | 水环境一般管控区 |
| YS5108233310001 | 剑阁县大气环境一般管控区 | 广元市 | 剑阁县 | 大气环境管控分区 | 大气环境一般管控区 |
| ZH51082330001 | 剑阁县一般管控单元 | 广元市 | 剑阁县 | 环境综合管控单元 | 环境综合管控单元一般管控单元 |

- 四川省生态环境分区管控数据分析系统查询结果（项目育雏场所在位置）

| 环境管控单元编码 | 环境管控单元名称 | 所属市（州） | 所属区县 | 准入清单类型 | 管控类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| YS5108233210002 | 嘉陵江-剑阁县-金银渡（张家岩）-控制单元 | 广元市 | 剑阁县 | 水环境管控分区 | 水环境一般管控区 |
| YS5108233310001 | 剑阁县大气环境一般管控区 | 广元市 | 剑阁县 | 大气环境管控分区 | 大气环境一般管控区 |
| ZH51082330001 | 剑阁县一般管控单元 | 广元市 | 剑阁县 | 环境综合管控单元 | 环境综合管控单元一般管控单元 |

根据表四川省生态环境分区管控数据分析系统查询结果可知，本项目育雏场及蛋鸡场所在位置涉及环境管控单元及管控要求均一样，本项目与生态环境分区管控要求的符合性分析见下表。

- 本项目与生态环境分区管控相关要求的符合性分析

| 生态环境分区管控的具体要求 |  |  |  | 项目对应情况介绍 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 |  |  | 对应管控要求 |  |  |
| 剑阁县一般管控单元 ZH51082330001 环境综合管控单元一般管控单元 | 普适性清单管控要求 | 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求： 1、禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。（《中华人民共和国长江保护法》） 2、禁止在长江流域开放水域养殖、投放外来物种或者其他非本地物种种质资源。禁止在长江流域禁止采砂区和禁止采砂期从事采砂活动。全面停止小型水电项目开发，已建成的中小型水电站不再扩容。（《中华人民共和国长江保护法》、《四川省人民政府关于进一步加强和规范水电建设管理的意见》）。 3、对全部基本农田按禁止开发的要求进行管理，禁止占用基本农田发展林果业和挖塘养鱼。禁止任何单位和个人在基本农田保护区内建窑、建房、建坟、挖砂、采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其他破坏基本农田的活动。（《中华人民共和国土地管理法》、《基本农田保护条例》、《全国主体功能区规划》） 4、永久基本农田，实行严格保护，确保其面积不减少、土壤环境质量不下降，除法律规定的重点建设项目选址确实无法避让外，其他任何建设不得占用。在永久基本农田集中区域，不得新建可能造成土壤污染的建设项目；已经建成的，应当限期关闭拆除。（《土壤污染防治行动计划》、《中华人民共和国土壤污染防治法》） 5、畜禽养殖严格按照广元市各区县畜禽养殖区域划定方案执行，依法关闭或搬迁禁养区内的畜禽养殖场（小区）和养殖专业户。禁止在禁采区内开采矿产；禁止土法采、选、冶严重污染环境的矿产资源。 6、禁止在永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域选址建设尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库。 7、禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 | - 本项目不属于新建、扩建化工园区和化工项目； 2、本项目不涉及水域养殖、投放外来物种或者其他非本地物种种质资源，不涉及河道采砂，不属于小水电项目； 3、本项目不涉及占用基本农田，不涉及在基本农田保护区内建窑、建房、建坟、挖砂、采石、采矿、取土、堆放固体废弃物或者进行其他破坏基本农田的活动； 4、本项目建设地不涉及永久基本农田； 5、根据《剑阁县畜禽养殖禁养区限养区适养区划定方案及1:50000电子分布地图》，本项目建设位置不属于禁养区内；本项目不涉及开采矿产； 6、本项目为畜禽养殖，不属于尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库； 7、本项目为畜禽养殖，不属于新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库。 | 符合 |
|  |  |  | 限制开发建设活动的要求： 1、对四川省主体功能区划中的限制开发区域（农产品主产区），应限制大规模高强度工业化城镇化开发。 2、配套旅游、基础设施等建设项目，在符合规划和相关保护要求的前提下，应实施生态避让、减缓影响及生态恢复措施。 3、现有化工、有色等工业企业，原则上限制发展，污染物排放只降不增，允许以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建，引导企业结合产业升级等适时搬迁入园。 4、国家重大战略资源勘查、生态保护修复和环境治理、重大基础设施、军事国防以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目（包括深度贫困地区、集中连片特困地区、国家扶贫开发工作重点县省级以下基础设施、易地扶贫搬迁、民生发展等建设项目），选址确实难以避让永久基本农田的，按程序严格论证后依法依规报批。（《四川省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》） 5、坚持最严格的耕地保护制度，对全部耕地按限制开发的要求进行管理。严格限制农用地转为建设用地，控制建设用地总量，对耕地实行特殊保护。（《中华人民共和国土地管理法(2004修正)》）。 6、新建大中型水电工程，应当经科学论证，并报国务院或者国务院授权的部门批准。除与生态环境保护相协调的且是国务院及其相关部门、省级人民政府认可的脱贫攻坚项目外，严控新建商业开发的小水电项目。（《中华人民共和国长江保护法》、《关于开展长江经济带小水电清理整改工作的意见》） 7、长江流域河道采砂应当依法取得国务院水行政主管部门有关流域管理机构或者县级以上地方人民政府水行政主管部门的许可。严格控制采砂区域、采砂总量和采砂区域内的采砂船舶数量。（《中华人民共和国长江保护法》） 8、大气环境布局敏感重点管控区：（1）坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目发展，严格落实国家和四川省产业规划、产业政策、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等要求，坚决叫停不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目。（2）提升高耗能项目能耗准入标准，能耗、物耗要达到清洁生产先进水平。严禁新增钢铁、焦化、炼油、电解铝、水泥、平板玻璃（不含光伏玻璃）等产能。 9、大气弱扩散重点管控区：强化落后产能退出机制，对能耗、环保、安全、技术达不到标准，生产不合格或淘汰类产品的企业和产能，依法予以关闭淘汰，推动重污染企业搬迁入园或依法关闭。对长江及重要支流沿线存在重大环境安全隐患的生产企业，加快推进就地改造异地迁建、关闭退出。开展差别化环境管理，对能耗、物耗、污染物排放等指标提出最严格管控要求，倒逼竞争乏力的产能退出。支持现有钢铁、水泥、焦化等废气排放量大的产业向有刚性需求、具有资源优势、环境容量允许的地区转移布局。 10、水环境农业污染重点管控区：（1）稳步推进建制镇污水处理设施建设，适当预留发展空间，宜集中则集中，宜分散则分散。农村生活污水处理设施排水执行《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB 51 2626-2019）要求。（2）深入推进化肥减量增效。鼓励以循环利用与生态净化相结合的方式控制种植业污染，农企合作推进测土配方施肥。 | - 根据《四川省国土空间规划》（2021-2035年），本项目所在区域属于农产品主产区，但本项目为畜禽养殖，不属于大规模高强度工业化城镇化开发； - 本项目不属于配套旅游、基础设施等建设项目； - 本项目不属于现有化工、有色等工业企业； - 本项目选址不涉及永久基本农田； - 根据本项目已取得区域人民政府下发的设施农业用地备案表，项目用地为设施农用地，不涉及农用地转为建设用地； - 本项目建设不属于新建大中型水电工程； - 本项目建设不涉及河道采砂； - 本项目所在地属于大气环境一般管控区，本项目为畜禽养殖，不属于高耗能、高排放、低水平项目；不属于钢铁、焦化、炼油、电解铝、水泥、平板玻璃（不含光伏玻璃）等项目； - 本项目所在地不属于大气弱扩散重点管控区；项目不属于钢铁、水泥、焦化等废气排放量大的产业； - 本项目所在地属于水环境一般管控区，不属于水环境农业污染重点管控区。本项目厂内生产、生活污水统一收集后经场内自建污水处理站处理达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）后，用于周边林地灌溉，不外排。 | 符合 |
|  |  |  | 不符合空间布局要求活动的退出要求 1、对长江流域已建小水电工程，不符合生态保护要求的，县级以上地方人民政府应当组织分类整改或者采取措施逐步退出。（《中华人民共和国长江保护法》） 2、涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水源保护区等法定自然保护地，现有不符合相关保护区法律法规和规划的项目，应限期整改或关闭。 3、全面取缔禁养区内规模化畜禽养殖场。嘉陵江岸线延伸至陆域200米范围内基本消除畜禽养殖场（小区）。（《水污染防治行动计划》四川省工作方案、《四川省打好长江保护修复攻坚战实施方案》） | - 本项目为新建畜禽养殖项目，不属于已建小水电工程； - 本项目建设位置不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水源保护区等法定自然保护地； - 本项目不属于禁养区内；项目建设位置不在嘉陵江岸线延伸至陆域200米范围内。 | 符合 |
|  |  |  | 其他空间布局约束要求： 位于城镇空间外的区外工业企业：①具有合法手续的企业，且污染物排放及环境风险满足管理要求的企业，可继续保留。其中，钢铁、石化、化工、焦化、有色等高污染项目原则上限制发展，要求污染物排放只降不增，并进一步加强日常环保监管；允许以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建，以及不增加污染物排放和环境风险的产品升级调整，引导企业结合产业升级、化解过剩产能等，搬迁入园。②不具备合法手续，或污染物排放超标、环境风险不可控的企业，限期进行整改提升，通过环保、安全、工艺装备升级等落实整改措施并达到相关标准实现合法生产，整改后仍不能达到要求的，属地政府应按相关要求责令关停并退出。 | 本项目建设具有合法手续，且不属于钢铁、石化、化工、焦化、有色等高污染项目。 | 符合 |
|  |  | 污染物排放管控 | 现有源提标升级改造： 1、水环境：加快城镇污水处理厂工艺升级改造，至2023年，达《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标或相关规定的水质标准。（依据：《广元市城镇污水处理设施建设三年推进实施方案（2021-2023年）》《四川省打好环保基础设施建设攻坚战实施方案》） 2、大气环境：火电、水泥等行业的燃煤锅炉按相关要求实施大气污染物超低排放。（《四川省打赢蓝天保卫战实施方案》） 3、砖瓦行业实施脱硫、除尘升级改造，污染物排放达到《砖瓦工业大气污染物排放标准》相关要求。（《四川省大气污染防治行动计划实施细则》、《砖瓦行业大气污染物排放标准》） | 1、本项目不属于城镇生活污水处理厂； 2、本项目不属于火电、水泥等行业，本项目为新建畜禽养殖项目，项目锅炉采用天然气锅炉，不涉及燃煤锅炉使用。 3、本项目不属于砖瓦行业。 | 符合 |
|  |  |  | 其他污染物排放管控要求： 新增源等量或倍量替代： 1、若上一年度空气质量年平均浓度不达标、水环境质量未达到要求，则建设项目新增相关污染物按照总量管控要求进行倍量削减替代。（依据：《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》） 2、若上一年度空气环境质量、水环境质量达标，则建设项目新增相关污染物按照总量管控要求进行等量替代。 3、新增VOCs排放的建设项目实行等量替代。（《四川省打赢蓝天保卫战实施方案》） 污染物排放绩效水平准入要求： 水环境污染物： 4、到2023年底，所有建制镇具备污水处理能力。（《广元市城镇污水处理设施建设三年推进实施方案（2021-2023年）》） 5、鼓励畜禽粪污还田利用。粪污经无害化处理后还田利用具体要求及限量应符合《畜禽粪便无害化处理技术规范》、《畜禽粪便还田技术规范》、《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》。用于农田灌溉的，应符合《农田灌溉水质标准》（GB5084—2021）。（《关于进一步明确畜禽粪污还田利用要求强化养殖污染监管的通知》） 6、屠宰项目应配套污水处理设施或进入城镇污水管网。鼓励新、改扩白酒酿造企业满足《四川省白酒产业环境准入指标体系分析》中提出的相应区域污染物排放约束性管控指标。 大气环境： 7、严格控制道路扬尘。国省道路、高速路连接线等重点通行线路和建成区城乡接合部每天机械化清扫、冲洗不少于1次。强化城郊结合部扬尘污染管控。重点抓好重点交通建筑工地扬尘治理，切实加强城郊结合部重点货车绕行道路扬尘治理。严控城市垃圾、落叶露天焚烧。（《四川省机动车和非道路移动机械排气污染防治办法》） 固体废物： 8、到2023年底，乡镇及行政村生活垃圾收转运处置体系基本实现全覆盖。大力推进农村生活垃圾就地分类减量和资源化利用，因地制宜选择农村生活垃圾治理模式。建制镇污水处理设施产生的污泥原则上应纳入城市集中无害化处置范围。（广元市城乡生活垃圾处理设施建设三年推进实施方案（2021-2023年）） 9、力争2025年大中型矿山达到绿色矿山标准，引导小型矿山按照绿色矿山标准规范发展；加强矿山采选废水的处理和综合利用工作，选矿废水全部综合利用，不外排，采矿废水应尽量回用。（《国家绿色矿山建设规范》、《土壤污染防治行动计划》）。 | - 本项目所在区域属于水环境、空气质量达标区 - 本项目新增污染物按照总量管控要求进行等量替代； - 本项目不涉及VOCs排放； - 本项目不涉及建制镇污水处理； - 本项目废水经污水处理站处理达《农田灌溉水质标准》（GB5084—2021）后，用于周边林地灌溉；鸡粪交由四川省田宝生物科技有限公司进行资源化利用； - 本项目不属于屠宰项目；不属于新、改扩白酒酿造项目； - 本项目不属于交通建筑工地；不涉及垃圾、落叶露天焚烧； - 本项目生活垃圾由环卫部门定期清运。 - 本项目不属于矿山项目。 | 符合 |
|  |  | 环境风险防控 | 联防联控要求： 加强与嘉陵江上游甘肃陇南市、陕西汉中市环境风险联防联控 | 本项目不涉及。 | 符合 |
|  |  |  | 其他环境风险防控要求： 企业环境风险防控要求： 1、工业企业退出用地，应按相关要求进行评估、修复，满足相应用地功能后，方可改变用途。（《土壤污染防治行动计划》） 2、加强“散乱污”企业环境风险防控。（《四川省打好“散乱污”企业整治攻坚战实施方案》） 3、严禁新增铅、汞、镉、铬、砷五类重金属污染物排放，引导现有排放重金属企业结合产业升级等适时搬迁入园。 | 1、本项目不涉及工业企业退出用地； 2、本项目不属于“散乱污”企业； 3、本项目不新增铅、汞、镉、铬、砷五类重金属污染物排放。 | 符合 |
|  |  |  | 用地环境风险防控要求: 建设用地： 1、对拟收回土地使用权的有色金属矿采选、有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、天然（页岩）气开采、铅蓄电池、汽车制造、农药、危废处置、电子拆解等行业企业用地，以及用途拟变更为居住和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施的上述企业用地，由土地使用权人按照国家发布的建设用地土壤环境调查评估技术规定，开展土壤环境状况调查评估，符合相应规划用地土壤环境质量要求的地块，可进入用地程序。（《土壤污染防治行动计划广元市工作方案》） 农用地： 2、到2035年，全市受污染耕地安全利用率得到有效保障，污染地块安全利用率得到有效保障。严禁将城镇生活垃圾、污泥、工业废物直接用作肥料，禁止处理不达标的污泥进入耕地；禁止在农用地排放、倾倒、使用污泥、清淤底泥、尾矿（渣）等可能对土壤造成污染的固体废物。（《土壤污染防治行动计划》） 3、严格控制在优先保护类耕地集中的区县新建有色金属矿采选、有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、天然（页岩）气开采、铅蓄电池、汽车制造、农药、危废处置、电子拆解、涉重等行业企业。严格控制林地、草地、园地的农药使用量，禁止使用高毒、高残留农药。（《土壤污染防治行动计划》、《土壤污染防治行动计划广元市工作方案》 | 1、本项目不属于有色金属矿采选、有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、天然（页岩）气开采、铅蓄电池、汽车制造、农药、危废处置、电子拆解等行业； 2、本项目不涉及将城镇生活垃圾、污泥、工业废物直接用作肥料，不涉及在农用地排放、倾倒、使用污泥、清淤底泥、尾矿（渣）等固体废物； 3、本项目不属于新建有色金属矿采选、有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革、天然（页岩）气开采、铅蓄电池、汽车制造、农药、危废处置、电子拆解、涉重等行业；本项目不涉及高毒、高残留农药使用。 | 符合 |
|  |  | 资源开发利用效率要求 | 水资源利用总量要求： 加强农业灌溉管理，发展喷灌、微灌、管道输水灌溉、水肥一体化等高效农业节水灌溉方式和农耕农艺节水技术，提高输配水效率和调度水平。发展节水渔业、牧业，组织实施规模养殖场节水建设和改造，推行节水型畜禽养殖技术和方式。（《四川省节约用水办法》）。 | 本项目不涉及农业灌溉；本项目为规模化蛋鸡养殖场，建设实行节水型畜禽养殖技术和方式。 | 符合 |
|  |  |  | 地下水开采要求： 参照现行法律法规执行。 | 本项目生产、生活用水采用自来水，不涉及地下水开采。 | 符合 |
|  |  |  | 能源利用总量及效率要求： / | / | 符合 |
| 嘉陵江-剑阁县-金银渡（张家岩）-控制单元 YS5108233210002 水环境一般管控区 |  | 空间布局约束： | 禁止开发建设活动的要求 暂无 限制开发建设活动的要求 暂无 不符合空间布局要求活动的退出要求 暂无 其他空间布局约束要求 暂无 | / | / |
|  |  | 污染物排放管控： | 允许排放量要求 暂无 现有源提标升级改造 暂无 其他污染物排放管控要求 暂无 | / | / |
| 剑阁县大气环境一般管控区 YS5108233310001 大气环境一般管控区 |  | 环境风险防控： | 联防联控要求 暂无 其他环境风险防控要求 暂无 | / | / |
|  |  | 资源开发利用效率要求： | 水资源利用总量要求 暂无 地下水开采要求 暂无 能源利用总量及效率要求 暂无 禁燃区要求 暂无 其他资源利用效率要求 暂无 | / | / |
| 剑阁县一般管控单元 ZH51082330001 环境综合管控单元一般管控单元 | 单元级清单管控要求 | 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求 同一般管控单元总体准入要求 限制开发建设活动的要求 大气弱扩散重点管控区，严格项目引入政策，严控新建水泥厂、危废焚烧、陶瓷厂等以大气污染为主的企业 其他同一般管控单元总体准入要求 允许开发建设活动的要求 同一般管控单元总体准入要求 不符合空间布局要求活动的退出要求 同一般管控单元总体准入要求 其他空间布局约束要求 | 1、本项目建设严格执行剑阁县一般管控单元总体准入要求。 2、本项目建设地属于大气环境一般管控区；项目不属于新建水泥厂、危废焚烧、陶瓷厂等以大气污染为主的企业。 | 符合 |
|  |  | 污染物排放管控 | 现有源提标升级改造 同一般管控单元总体准入要求。单元内的大气重点管控区执行要素重点管控要求。 新增源等量或倍量替代 同一般管控单元总体准入要求。单元内的大气重点管控区执行要素重点管控要求。 新增源排放标准限值 / 污染物排放绩效水平准入要求 同一般管控单元总体准入要求。单元内的大气重点管控区执行要素重点管控要求。 其他污染物排放管控要求 同一般管控单元总体准入要求。单元内的大气重点管控区执行要素重点管控要求。 | 本项目建设严格执行剑阁县一般管控单元总体准入要求。 | 符合 |
|  |  | 环境风险防控 | 严格管控类农用地管控要求 同一般管控单元总体准入要求。单元内的土壤优先保护区执行土壤要素优先保护管控要求。 安全利用类农用地管控要求 同一般管控单元总体准入要求。单元内的土壤优先保护区执行土壤要素优先保护管控要求。 污染地块管控要求 同一般管控单元总体准入要求。单元内的土壤优先保护区执行土壤要素优先保护管控要求。 园区环境风险防控要求 / 企业环境风险防控要求 / 其他环境风险防控要求 | 本项目建设严格执行剑阁县一般管控单元总体准入要求。 | 符合 |
|  |  | 资源开发利用效率要求 | 水资源利用效率要求 同广元市、剑阁县总体准入要求。 地下水开采要求 / 能源利用效率要求 / 其他资源利用效率要求 | 本项目建设严格执行广元市、剑阁县总体准入要求。 | 符合 |
| 嘉陵江-剑阁县-金银渡（张家岩）-控制单元 YS5108233210002 水环境一般管控区 |  | 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求 不再新建、改扩建开采规模在50万吨/年以下的磷矿，不再新建露天磷矿 限制开发建设活动的要求 / 允许开发建设活动的要求 / 不符合空间布局要求活动的退出要求 / 其他空间布局约束要求 | 本项目不属于新建、改扩建磷矿项目。 | 符合 |
|  |  | 污染物排放管控 | 城镇污水污染控制措施要求： 1、持续推进环保基础设施补短板，完善污水收集处理系统。2、保障乡镇污水收集处理设施顺畅运行。3、推进污水直排口排查与整治，落实“一口一策”整改措施。 | 本项目不属于城镇污水处理厂建设项目，本项目废水经污水处理站处理达标后用于林地灌溉，废水不外排。 | 符合 |
|  |  |  | 工业废水污染控制措施要求 1、落实主要污染物排放总量指标控制要求，加强入河排污口登记、审批和监督管理。2、强化流域内工业点源、规模化畜禽养殖场运行监管，避免偷排、漏排。 | 本项目不涉及工业废水排放。 | 符合 |
|  |  |  | 农业面源水污染控制措施要求 1、推进农村污染治理，稳步农村污水处理设施建设，适当预留发展空间，宜集中则集中，宜分散则分散。大力推进农村生活垃圾就地分类减量和资源化利用，因地制宜选择农村生活垃圾治理模式。严格做好“农家乐”、种植采摘园等范围内的生活及农产品产生污水及垃圾治理。2、以环境承载能力为约束，合理规划水产养殖空间及规模；推进水产生态健康养殖，加强渔业生产过程中抗菌药物使用管控。推进水产养殖治理，水产养殖废水应处理达到《四川省水产养殖业水污染物排放标准》后排放；实施池塘标准化改造，完善循环水和进排水处理设施；推进养殖尾水节水减排。3、以环境承载能力为约束，合理规划畜禽养殖空间及规模；推进畜禽粪污分类处置，根据排放去向或利用方式的不同执行相应的标准规范。不断提高畜禽养殖粪污资源化利用率及利用水平；设有污水排放口的规模化畜禽养殖场应当依法申领排污许可证。4、推进化肥、农药使用量“零增长”，逐步推进农田径流拦截及治理。 | 1、本项目废水经污水处理站处理达标后用于林地灌溉，废水不外排；项目生活垃圾经收集后统一交由当地环卫部门清运处置； 2、本项目不属于水产养殖项目； 3、本项目鸡粪日产日清，每日清运至四川省田宝生物科技有限公司进行有机肥生产，不在场内贮存；废水经污水处理站处理达标后用于林地灌溉，废水不外排； 4、本项目不涉及化肥、农药使用。 | 符合 |
|  |  | 环境风险防控 | 进一步完善工业企业和矿山环境风险防范和管理体系建设，开展企业风险隐患排查与风险评估，增强企业的环境风险意识，守住环境安全底线。落实“一河一策一图”风险管理和应急响应方案，提升风险应急管理水平。 | 本次评价要求建设单位严格落实本报告提出的环境风险防范措施，构建以企业为主体的环境风险防控体系，强化环境风险防控，防止环境风险事故发生。 | 符合 |
|  |  | 资源开发利用效率要求 | 强化种植业节水；推进农村污水分质资源化利用。 | 本项目不属于种植业，本项目废水经污水处理站处理达标后用于林地灌溉，废水不外排。 | 符合 |
| 剑阁县大气环境一般管控区 YS5108233310001 大气环境一般管控区 |  | 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求 / 限制开发建设活动的要求 / 允许开发建设活动的要求 / 不符合空间布局要求活动的退出要求 / 其他空间布局约束要求 / | / | / |
|  |  | 污染物排放管控 | 大气环境质量执行标准 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）：二级 区域大气污染物削减/替代要求 / 燃煤和其他能源大气污染控制要求 / 工业废气污染控制要求 / 机动车船大气污染控制要求 / 扬尘污染控制要求 / 农业生产经营活动大气污染控制要求 / 重点行业企业专项治理要求 / 其他大气污染物排放管控要求 减少工业化、城镇化对大气环境的影响，严格执行国家、省、市下达的相关大气污染防治要求。 | 本项目区域大气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 本项目不属于工业化、城镇化项目。本项目废气主要为鸡舍及污水处理站恶臭废气、食堂油烟以及锅炉废气，鸡舍及污水处理站恶臭通过定期喷洒除臭剂、加强场区绿化等措施后，恶臭满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）要求；食堂油烟经油烟净化设施处理后满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）要求；锅炉废气满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）要求。 | 符合 |
|  |  | 环境风险防控 | / | / | / |
|  |  | 资源开发利用效率 | / | / | / |

综上所述，经过与四川省生态环境分区管控要求对照分析，本项目不涉及生态红线，符合四川省生态环境分区管控的各项要求。

    - 其他符合性分析

      - 与《四川省“十四五”生态环境保护规划》的符合性分析

四川省人民政府于2022年1月17日印发《四川省“十四五”生态环境保护规划》（川府发〔2022〕2号），本项目与其符合性分析见下表。

- 本项目与《四川省“十四五”生态环境保护规划》的符合性分析

| 规划内容 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| （二）推动生产方式绿色转型。 全方位构建绿色农业。大力发展绿色低碳循环农业，构建绿色、现代、高效的农业投入、生产方式和循环体系，支持有条件的地区开展国家农业绿色发展先行区建设，推广使用节水灌溉技术。推进化肥农药减量化行动，推广水产健康养殖模式。鼓励引导发展高标准规模化生态养殖，加快推进绿色种养循环农业。健全病死畜禽无害化处理体系。禁止生产、销售、使用国家明令禁止或者不符合强制性国家标准的农膜，鼓励和支持生产、使用全生物降解农膜。以县为单位整体推进秸秆综合利用，鼓励秸秆产业化跨区域发展，到2025年，建成较为完善的秸秆收储运用体系，秸秆综合利用率保持在90%以上。立足资源优势打造各具特色的农业全产业链，推动农村一、二、三产业低碳、协调、融合发展。 | 本项目以现代化、标准化、无公害的养殖管理模式建设规模化蛋鸡养殖场；鸡粪日产日清，交由四川省田宝生物科技有限公司进行有机肥生产；病死鸡委托广元市朗坤环保科技有限公司统一清运后进行无害化处理。 | 符合 |
| 加强农业污染防治。编制四川省农业面源污染治理与监督指导实施方案。识别农业面源优先治理区域，统筹推进农业面源污染治理工程，在四川盆地、安宁河谷、黄河流域等开展一批农业面源污染治理示范试点工程。在种植业面源污染突出区域加强农田尾水生态化循环利用、农田氮磷生态拦截沟渠建设。大力开展农村水环境综合整治，推进长江及其重要支流和黄河流域河道“四乱”问题整治常态化、规范化，并不断向中小河流、农村河湖延伸，退还河湖水域生态空间。加强养殖污染综合防治，推进畜禽养殖粪污资源综合利用，开展畜牧业绿色示范县（市、区）创建。到2025年，规模化畜禽养殖场（小区）粪污处理设施配套率达到95%，畜禽粪污综合利用率达到80%以上。积极推广新型稻渔综合种养、大水面生态养殖，在水产养殖主产区推进养殖尾水综合治理。 | 本项目场内配套建设污水处理站及废水储存池，废水经处理达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）要求后，用于林地灌溉，废水不外排；本项目鸡粪日产日清，每日清运至四川省田宝生物科技有限公司进行有机肥生产，实现资源化利用。 | 符合 |

因此，本项目与《四川省“十四五”生态环境保护规划》的要求相符。

      - 与《广元市“十四五”生态环境保护规划》的符合性分析

本项目与《广元市“十四五”生态环境保护规划》（广府发〔2022〕17号）的符合性分析见下表。

- 本项目与《广元市“十四五”生态环境保护规划》的符合性分析

| 规划内容 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 加强对开发建设活动的生态监管，嘉陵江干流1公里范围内不新增化工企业；严格落实畜禽养殖禁养区制度。 | 本项目建设位置不属于嘉陵江干流1公里范围内，且项目不属于化工企业；根据《剑阁县畜禽养殖禁养区限养区适养区划定方案及1:50000电子分布地图》以及剑阁县农业农村局出具的证明文件，本项目建设位置不在禁养区内。 | 符合 |
| 加强畜禽粪污整治，完善养殖场污染防治设施设备建设，规范粪污科学还田利用。 | 本项目配套建设污水处理站，废水经处理达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）要求后，用于林地灌溉；鸡粪日产日清，每日清运至四川省田宝生物科技有限公司进行有机肥生产。 | 符合 |
| 全面推进节水型农业发展，大力发展节水畜禽养殖，推行畜禽养殖场雨水回用和养殖水循环利用、干清粪、发酵床等生态养殖模式。 | 项目采取了科学的饲养方式和废弃物处理工艺等有效措施，实行标准化养殖、节水养殖生态健康养殖模式；废水经处理达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）要求后，用于林地灌溉；鸡粪清运至四川省田宝生物科技有限公司进行有机肥生产。 | 符合 |
| 科学规划布局畜禽养殖，强化养殖规模与资源环境统筹，依据土地消纳粪污能力，合理确定养殖规模，推动种养循环，完善土地配套，推动畜禽产业集群化发展。 | 根据《剑阁县畜禽养殖禁养区限养区适养区划定方案及1:50000电子分布地图》，本项目建设地属于适养区，符合规划布局要求；项目废水经处理达标后用于林地灌溉，项目周边配套灌溉农田满足本项目规模需求。 | 符合 |
| 大力推进畜禽养殖粪污资源综合利用。严格畜禽规模养殖环境监管，巩固禁养区内规模化畜禽养殖场关闭搬迁工作成果，防止禁养区养殖问题反弹。加强畜禽粪污处理设施建设及运行管理，对规模畜禽养殖场养殖小区排污口、300亩及以上规模水产养殖排污口开展水质监测及专项整治。大力推进广元市标准化养殖场创建活动，全面推广应用生态养殖模式，积极推进畜禽养殖废弃物综合利用。积极推行畜禽清洁养殖，因地制宜推广“农牧结合型”“林牧结合型”等生态养殖模式。 | 本项目建设位置不属于禁养区内。项目废水经处理达标后用于林地灌溉，不外排；鸡粪清运至四川省田宝生物科技有限公司进行有机肥生产。实现畜禽养殖废弃物综合利用。 | 符合 |

因此，本项目与《广元市“十四五”生态环境保护规划》的要求相符。

      - 与《水污染防治行动计划》符合性分析

本项目与《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）和《四川省人民政府关于印发水污染防治行动计划四川省工作方案的通知》（川府发〔2015〕59号）的符合性分析见下表。

- 本项目与“水十条”及四川省工作方案的符合性分析

| 规划或文件 | 主要内容 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号） | 推进农业农村污染防治。防治畜禽养殖污染。科学划定畜禽养殖禁养区，2017年底前，依法关闭或搬迁禁养区内的畜禽养殖场（小区）和养殖专业户，京津冀、长三角、珠三角等区域提前一年完成。现有规模化畜禽养殖场（小区）要根据污染防治需要，配套建设粪便污水贮存、处理、利用设施。散养密集区要实行畜禽粪便污水分户收集、集中处理利用。自2016年起，新建、改建、扩建规模化畜禽养殖场（小区）要实施雨污分流、粪便污水资源化利用。 | 本项目所在区域属于适养区。本项目场区采取雨污分流，项目配套建设污水处理站及废水储存池，场内废水经处理达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）要求后，用于林地灌溉，不外排。鸡粪日产日清，交由四川省田宝生物科技有限公司进行有机肥生产，实现资源化利用。 | 符合 |
| 《四川省人民政府关于印发水污染防治行动计划四川省工作方案的通知》（川府发〔2015〕59号） | 推进农业农村污染防治。7．防治畜禽养殖污染。规范畜禽养殖管理。环境保护部门会同农业部门组织指导各地科学划定畜禽养殖禁养区、限养区，于2016年6月底前列出禁养区内的畜禽养殖场（小区）和养殖专业户清单；督促各市（州）、县（市、区）在2017年底前依法关闭或搬迁禁养区内的畜禽养殖场（小区）和养殖专业户。 加强规模化养殖场（小区）污染治理。农业部门会同环境保护部门组织排查并列出需治理（完善）的规模化养殖场（小区）名单，纳入农业部门、环境保护部门专项工作方案。督促现有规模化养殖场（小区）根据污染防治需要，配套建设粪便贮存、处理、利用设施。因地制宜建设大中型沼气工程。自2016年起，新建、改建、扩建规模化畜禽养殖场（小区）要实施雨污分流、粪便污水资源化利用。 |  |  |

综上所述，本项目建设符合《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）和《四川省人民政府关于印发水污染防治行动计划四川省工作方案的通知》（川府发〔2015〕59号）要求。

      - 与《土壤污染防治行动计划》符合性分析

根据《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发〔2016〕30号）和《四川省人民政府关于印发土壤污染防治行动计划四川省工作方案的通知》（川府发〔2016〕63号）的符合性分析见下表。

- 本项目与“土十条”及四川省工作方案的符合性分析

| 规划或文件 | 主要内容 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发〔2016〕30号） | 强化畜禽养殖污染防治。严格规范兽药、饲料添加剂的生产和使用，防止过量使用，促进源头减量。加强畜禽粪便综合利用，在部分生猪大县开展种养业有机结合、循环发展试点。鼓励支持畜禽粪便处理利用设施建设，到2020年，规模化养殖场、养殖小区配套建设废弃物处理设施比例达到75%以上。 | 本项目配套建设污水处理站及废水储存池，场内废水经处理达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）要求后，用于林地灌溉，不外排。本项目鸡粪日产日清，每日清运至四川省田宝生物科技有限公司进行有机肥生产，能够实现畜禽粪污高效利用。 | 符合 |
| 《四川省人民政府关于印发土壤污染防治行动计划四川省工作方案的通知》（川府发〔2016〕63号） | 强化畜禽养殖污染防治。严格规范兽药、饲料添加剂的生产和使用，建立兽药、饲料添加剂的销售管控体系，防止过量使用，促进源头减量。加强畜禽粪便综合利用，在部分生猪、养牛大县开展种养业有机结合、循环发展试点，采用政府和社会资本合作（PPP）模式推进畜禽粪便综合利用，逐步扩大实施范围。开展畜牧业绿色示范县（市、区）创建活动，鼓励支持规模化养殖场、养殖小区畜禽粪便处理利用设施建设。到2020年，力争创建10个畜牧业绿色示范县（市、区），规模化养殖场、养殖小区配套自建或有可依托的废弃物处理设施比例达到75%以上。 |  |  |

综上所述，本项目建设符合《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》（国发〔2016〕30号）和《四川省人民政府关于印发土壤污染防治行动计划四川省工作方案的通知》（川府发〔2016〕63号）要求。

      - 与《中华人民共和国长江保护法》的符合性分析

项目与《中华人民共和国长江保护法》的符合性分析见下表。

- 本项目与《中华人民共和国长江保护法》符合性分析

| 《中华人民共和国长江保护法》要求 | 项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 | 本项目不属于新建、改建、扩建尾矿库项目。 | 符合 |
| 严格限制在长江流域生态保护红线、自然保护地、水生生物重要栖息地水域实施航道整治工程；确需整治的，应当经科学论证，并依法办理相关手续。 | 本项目不涉及生态保护红线、自然保护地、水生生物重要栖息地，不属于航道整治工程。 | 符合 |

综上所述，项目建设符合《中华人民共和国长江保护法》要求。

      - 与《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》（川长江办〔2022〕17号）的符合性分析

四川省推动长江经济带发展领导小组办公室、重庆市推动长江经济带发展领导小组办公室于2022年8月25日印发《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》（川长江办〔2022〕17号），本项目与其符合性分析见下表。

- 《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》符合性分析

| 管控内容 | 本项目情况 | 是否属于 |
| --- | --- | --- |
| 第五条禁止新建、改建和扩建不符合全国港口布局规划，以及《四川省内河水运发展规划》《泸州—宜宾——乐山港口群布局规划》《重庆港总体规划（2035年）》等省级港口布局规划及市级港口总体规划的码头项目。 | 本项目不属于码头项目。 | 不属于 |
| 第六条禁止新建、改建和扩建不符合《长江干线过江通道布局规划（2020—2035年）》的过长江通道项目（含桥梁、隧道），国家发展改革委同意过长江通道线位调整的除外。 | 本项目不属于过长江通道项目（含桥梁、隧道）。 | 不属于 |
| 第七条禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。自然保护区的内部未分区的，依照核心区和缓冲区的规定管控。 | 本项目所在地不属于自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内。 | 不属于 |
| 第八条禁止违反风景名胜区规划，在风景名胜区内设立各类开发区。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内建设宾馆、招待所、培训中心、疗养院以及与风景名胜资源保护无关的项目。 | 本项目所在地不属于风景名胜区，不属于风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内。 | 不属于 |
| 第九条禁止在饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内新建、扩建对水体污染严重的建设项目，禁止改建增加排污量的建设项目。 | 本项目所在地不属于饮用水水源准保护区的岸线和河段范围内。 | 不属于 |
| 第十条饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内，除遵守准保护区规定外，禁止新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目；禁止从事对水体有污染的水产养殖等活动。 | 本项目所在地不属于饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内；项目建设不属于水产养殖等活动。 | 不属于 |
| 第十一条饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内，除遵守二级保护区规定外，禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。 | 本项目所在地不属于饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内。 | 不属于 |
| 第十二条禁止在水产种质资源保护区岸线和河段范围内新建围湖造田、围湖造地或挖沙采石等投资建设项目。 | 本项目所在地不属于水产种质资源保护区岸线和河段范围内。 | 不属于 |
| 第十三条禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内开（围）垦、填埋或者排干湿地，截断湿地水源，挖沙、采矿，倾倒有毒有害物质、废弃物、垃圾，从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动，破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道。 | 本项目所在地不属于国家湿地公园的岸线和河段范围内。 | 不属于 |
| 第十四条禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和岸线保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。 | 本项目建设未占用长江流域河湖岸线，不属于《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和岸线保留区内。 | 不属于 |
| 第十五条禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。 | 本项目所在地不属于《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区。 | 不属于 |
| 第十六条禁止在长江流域江河、湖泊新设、改设或者扩大排污口，经有管辖权的生态环境主管部门或者长江流域生态环境监督管理机构同意的除外。 | 本项目不涉及新设、改设或者扩大排污口。 | 不属于 |
| 第十七条禁止在长江干流、大渡河、岷江、赤水河、沱江、嘉陵江、乌江、汉江和51个（四川省45个、重庆市6个）水生生物保护区开展生产性捕捞。 | 本项目所在地不属于长江干流、大渡河、岷江、赤水河、沱江、嘉陵江、乌江、汉江和51个（四川省45个、重庆市6个）水生生物保护区，项目建设不涉及生产性捕捞。 | 不属于 |
| 第十八条禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。 | 本项目建设不属于化工园区和化工项目。 | 不属于 |
| 第十九条禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 | 本项目建设不属于尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库。 | 不属于 |
| 第二十条禁止在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内选址建设尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库。 | 本项目所在地不属于生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内，项目建设不属于尾矿库、冶炼渣库、磷石膏库。 | 不属于 |
| 第二十一条禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。 | 本项目建设不属于新建、扩建、钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。 | 不属于 |
| 第二十二条禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。 （一）严格控制新增炼油产能，未列入《石化产业规划布局方案（修订版）》的新增炼油产能一律不得建设。 （二）新建煤制烯烃、煤制芳烃项目必须列入《现代煤化工产业创新发展布局方案》，必须符合《现代煤化工建设项目环境准入条件（试行）》要求。 | 本项目建设不属于石化、现代煤化工项目，项目建设不新增炼油产能，不属于新建煤制烯烃、煤制芳烃项目。 | 不属于 |
| 第二十三条禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。对《产业结构调整指导目录》中淘汰类项目，禁止投资；限制类的新建项目，禁止投资，对属于限制类的现有生产能力，允许企业在一定期限内采取措施改造升级。 | 本项目不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，不属于《产业结构调整指导目录》中的淘汰类、限制类项目。 | 不属于 |
| 第二十四条禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。对于不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业，不得以其他任何名义、任何方式备案新增产能项目。 | 本项目建设不属于不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。 | 不属于 |
| 第二十五条禁止建设以下燃油汽车投资项目（不在中国境内销售产品的投资项目除外）： （一）新建独立燃油汽车企业； （二）现有汽车企业跨乘用车、商用车类别建设燃油汽车生产能力； （三）外省现有燃油汽车企业整体搬迁至本省（列入国家级区域发展规划或不改变企业股权结构的项目除外）； （四）对行业管理部门特别公示的燃油汽车企业进行投资（企业原有股东投资或将该企业转为非独立法人的投资项目除外）。 | 本项目建设不属于燃油汽车投资项目。 | 不属于 |
| 第二十六条禁止新建、扩建不符合要求的高耗能、高排放、低水平项目。 | 本项目建设不属于高耗能、高排放、低水平项目。 | 不属于 |

由上表可知，本项目不在《四川省、重庆市长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》（川长江办〔2022〕17号）确定的管控内容之列，项目的建设是可行的。

  - 评价目的和原则

    - 评价目的

环境影响评价的目的，是对项目实施后可能造成的环境影响进行分析、预测和评估，提出预防或者减轻不良环境影响的对策和措施。针对本项目而言，评价的目的具体表现在以下几个方面：

- 分析本项目建设是否符合国家现行的产业政策要求；

- 对项目的选址、规划布局、设计等方面进行环境可行性论证；从环保角度对工程建设提出要求和建议；

- 调查、研究养鸡场所在区域以及邻近地区的环境功能，开展评价区域自然环境、社会环境和环境质量现状调查，确定工程实施影响环境的要素和主要环境保护目标；

- 通过对本项目在施工期和运营期可能带来的各种环境影响的定性和定量分析、评估、预测，评价项目实施后的环境影响范围和程度；

- 分析本工程可能存在的环境风险，预测风险发生后可能影响的程度和范围，并根据相关规定提出相应的风险防范措施；

- 针对工程施工、工程运行给环境带来的不良影响，制定可行的对策和减缓措施，制定工程环境监理和环境管理规划，估算工程环境投资，保证工程顺利施工和正常运行，充分发挥工程的经济效益、社会效益和环境效益；

- 结合企业的公众参与情况，弥补环境影响评价可能出现的疏忽和遗漏，进而使拟建项目的规划、设计和环境及管理更趋完善与合理，力求拟议项目的建设及运营在环境效益、社会效益和经济效益方面取得最优化的统一；为项目的生产管理和环境管理提供科学依据，为沿线地区的经济发展规划、环保规划提供依据，并给决策者提供协调环境与发展关系的科学依据；

- 从环保角度论证项目建设的可行性，为工程建设和环境管理提供科学依据。

通过以上多方面的分析，明确给出本项目环境影响的可行性结论，为该项目工程建设及运行中的环境管理等提供依据。

    - 评价原则

按照以人为本、建设资源节约型、环境友好型社会和科学发展的要求，遵循以下原则开展环境影响评价工作：

（1）依法评价

环境影响评价过程中应贯彻执行我国环境保护相关的法律法规、标准、政策，分析建设项目与环境保护政策、资源能源利用政策、国家产业政策和技术政策等有关政策及相关规划的相符性，并关注国家或地方在法律法规、标准、政策、规划及相关主体功能区划等方面的新动向。

（2）科学评价

规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。

（3）突出重点

根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，根据规划环境影响评价结论和审查意见，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

  - 评价内容及重点

根据项目地区环境状况以及项目污染特征，本项目评价重点为：

（1）工程建设期及运行期对区域自然、社会及生态环境的影响及预防措施；

（2）对区域地表水和地下水环境的影响；

（3）恶臭对区域环境卫生的影响；

（4）工程运行的环保措施及经济、技术论证。

  - 环境影响识别和评价因子选择

    - 环境影响识别

在了解和分析建设项目所在区域发展规划、环境保护规划、环境功能区划、项目污染源及环境现状的基础上，分析和列出本项目的直接和间接行为，以及可能受上述行为影响的环境要素及相关参数，详见下表。

- 环境影响因素识别表

| 评价时段 | 影响因素 | 自然环境 |  |  |  |  | 生态环境 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 地表水环境 | 地下水环境 | 大气环境 | 声环境 | 土壤环境 | 陆生生物 | 水生生物 | 水土流水 |
| 施工期 | 施工废水 | -1D |  |  |  |  | -1D |  | -1D |
|  | 施工扬尘 |  |  | -1D |  |  |  |  |  |
|  | 施工噪声 |  |  |  | -1D |  | -1D |  |  |
|  | 施工废渣 |  |  | -1D |  | -1D |  |  | -1D |
|  | 生活垃圾 |  |  | -1D |  |  |  |  |  |
| 运营期 | 废水排放 | -1D | -1D |  |  | -1D |  |  | -1D |
|  | 废气排放 |  |  | -1D |  |  | -1D |  |  |
|  | 噪声排放 |  |  |  | -1D |  | -1D |  |  |
|  | 固体废物 | -1D | -1D | -1D |  |  |  |  |  |
|  | 事故风险 | -2D | -3D |  |  |  |  |  |  |

注：-3——重大影响，-2——中等影响；-1——轻微影响；“+”——表示有利影响；“-”——表示不利影响；“D”表示短期影响，空格为无影响。

    - 评价因子筛选

根据初步工程分析，本项目环境影响评价因子见下表。

- 评价因子一览表

| 序号 | 类别 | 现状评价因子 | 影响预测因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境空气 | 基本因子：SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5； 特征因子：氨、硫化氢、臭气浓度 | 二氧化硫、氮氧化物、PM10、氨、硫化氢 |
| 2 | 地表水 | 水温、pH、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、SS | / |
| 3 | 地下水 | K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-浓度、pH、氨氮、硝酸盐、总硬度、亚硝酸盐、溶解性总固体、耗氧量、总大肠菌群 | COD、氨氮 |
| 4 | 声环境 | 等效连续A声级 | 等效连续A声级 |
| 5 | 环境风险 | 柴油、药品 | 柴油泄漏、药品泄漏 |
| 6 | 土壤 | 镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌、pH、石油烃 | / |

  - 评价标准

    - 环境功能区划

根据四川省地方有关环境功能区划要求，拟建项目的环境功能区划见下表。

- 项目所在区域环境功能区划一览表

| 序号 | 环境要素 | 功能区 | 质量标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气环境 | 二类区 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 |
| 2 | 水环境 | Ⅲ类 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 |
| 3 | 声环境 | 2类区 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准 |
| 4 | 土壤 | 农用地 | 《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018） |
| 5 | 地下水 | Ⅲ类 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类 |

    - 环境质量标准

地表水

地表水环境质量标准执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，具体如下表所示。

- 地表水环境质量标准单位：mg/L

| 序号 | 项目 | 标准值 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6~9 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 |
| 2 | 高锰酸盐指数 | ≤6 |  |
| 3 | DO | ≥5 |  |
| 4 | COD | ≤20 |  |
| 5 | BOD5 | ≤4 |  |
| 6 | NH3-N | ≤1.0 |  |
| 7 | TP | ≤0.2 |  |
| 8 | TN | ≤1.0 |  |
| 9 | 铜 | ≤1.0 |  |
| 10 | 锌 | ≤1.0 |  |
| 11 | 氟化物 | ≤1.0 |  |
| 12 | 硒 | ≤0.01 |  |
| 13 | 砷 | ≤0.05 |  |
| 14 | 汞 | ≤0.0001 |  |
| 15 | 镉 | ≤0.005 |  |
| 16 | 六价铬 | ≤0.05 |  |
| 17 | 铅 | ≤0.05 |  |
| 18 | 氰化物 | ≤0.2 |  |
| 19 | 挥发酚 | ≤0.005 |  |
| 20 | 石油类 | ≤0.05 |  |
| 21 | 阴离子表面活性剂 | ≤0.2 |  |
| 22 | 硫化物 | ≤0.2 |  |

环境空气

项目所在区域环境空气SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单，氨、硫化氢执行《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D相关标准；项目大气环境评价范围内环境空气保护目标“剑门蜀道国家级风景名胜区”、“剑门关地质公园”处空气质量SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）一级标准，氨、硫化氢执行《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D相关标准，具体如下表所示。

- 环境空气质量标准单位：CO为mg/m3，其余μg/m3

| 序号 | 污染因子 | 标准值 |  |  | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | / | 一级 | 二级 |  |
| 1 | SO2 | 年平均 | 20 | 60 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） |
|  |  | 24小时平均 | 50 | 150 |  |
|  |  | 1小时平均 | 150 | 500 |  |
| 2 | NO2 | 年平均 | 40 | 40 |  |
|  |  | 24小时平均 | 80 | 80 |  |
|  |  | 1小时平均 | 200 | 200 |  |
| 3 | PM10 | 年平均 | 40 | 70 |  |
|  |  | 24小时平均 | 50 | 150 |  |
| 4 | PM2.5 | 年平均 | 15 | 35 |  |
|  |  | 24小时平均 | 35 | 75 |  |
| 5 | CO | 1小时平均 | 10 | 10 |  |
|  |  | 24小时平均 | 4 | 4 |  |
| 6 | O3 | 日最大8小时平均 | 100 | 160 |  |
|  |  | 1小时平均 | 160 | 200 |  |
| 7 | H2S | 1小时平均 | 10 |  | 《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D环境空气质量浓度参考限值 |
| 8 | NH3 | 1小时平均 | 200 |  |  |

声环境

声环境质量标准执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，具体如下表所示。

- 声环境质量标准单位：dB（A）

| 项目 | 执行标准类别 | 标准值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| LAeq | 2类 | 60 | 50 |

地下水环境

地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准，具体如下表所示。

- 地下水质量标准限值单位：mg/L

| 序号 | 项目 | 标准值 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH（无量纲） | 6.5~8.5 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 |
| 2 | 氨氮 | 0.5 |  |
| 3 | 高锰酸盐指数（耗氧量） | 3.0 |  |
| 4 | 总硬度 | 450 |  |
| 5 | 氯化物 | 250 |  |
| 6 | 硫酸盐 | 250 |  |
| 7 | 碱度（CO32-） | / |  |
| 8 | 碱度（HCO3-） | / |  |
| 9 | 挥发酚 | 0.002 |  |
| 10 | 钾 | / |  |
| 11 | 钠 | 200 |  |
| 12 | 钙 | / |  |
| 13 | 镁 | / |  |
| 14 | 铁 | 0.3 |  |
| 15 | 锰 | 0.10 |  |
| 16 | 铜 | 1.00 |  |
| 17 | 锌 | 1.00 |  |
| 18 | 铝 | 0.20 |  |
| 19 | 硫化物 | 0.02 |  |
| 20 | 总大肠菌群（MPN/100mL） | 3.0 |  |
| 21 | 亚硝酸盐 | 1.00 |  |
| 22 | 硝酸盐 | 20.0 |  |
| 23 | 氰化物 | 0.05 |  |
| 24 | 氟化物 | 1.0 |  |
| 25 | 碘化物 | 0.08 |  |
| 26 | 汞 | 0.001 |  |
| 27 | 砷 | 0.01 |  |
| 28 | 硒 | 0.01 |  |
| 29 | 镉 | 0.005 |  |
| 30 | 六价铬 | 0.05 |  |
| 31 | 铅 | 0.01 |  |
| 32 | 三氯甲烷（μg/L） | 60 |  |
| 33 | 四氯化碳（μg/L） | 2.0 |  |
| 34 | 苯（μg/L） | 10.0 |  |
| 35 | 甲苯（μg/L） | 700 |  |

1.6.2.5土壤环境

项目土壤质量标准执行《土壤环境质量  农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）表1要求，具体标准值见下表：

- 农用地土壤污染风险管控标准：mg/kg

| 序号 | 项目 | 单位 | 类别及标准值 |  |  |  | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 无量纲 | pH≤5.5 | 5.5＜pH≤6.5 | 6.5＜pH≤7.5 | pH＞7.5 | 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）筛选值 |
| 2 | 镉 | mg/kg | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |  |
| 3 | 汞 |  | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 3.4 |  |
| 4 | 砷 |  | 40 | 40 | 35 | 25 |  |
| 5 | 铅 |  | 70 | 90 | 120 | 170 |  |
| 6 | 铬 |  | 150 | 150 | 200 | 250 |  |
| 7 | 铜 |  | 50 | 50 | 100 | 100 |  |
| 8 | 镍 |  | 60 | 70 | 100 | 100 |  |
| 9 | 锌 |  | 200 | 200 | 250 | 300 |  |

    - 污染物排放标准

废气

施工期：扬尘执行《四川省施工场地扬尘排放标准》（DB51/2682-2020）表1中有关限值标准。

- 四川省施工场地扬尘排放限值单位：μg/m3

| 污染物 | 区域 | 施工阶段 | 最高排放限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 总悬浮颗粒物（TSP） | 广元市 | 拆除工程/土方开挖/土方回填阶段 | 600 |
|  |  | 其他工程阶段 | 250 |

运营期：本项目臭气浓度无组织排放执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中集约化畜禽养殖业恶臭污染物排放标准；氨和硫化氢无组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中新、扩、改建项目恶臭污染物厂界标准值二级标准限值；项目育雏场及蛋鸡场天然气锅炉废气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）；育雏场天然气加热设备燃烧废气无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准限值；项目育雏场及蛋鸡场各设置一个食堂，均设置一个灶头，本项目食堂规模属于小型。食堂餐饮油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001），见下表。

- 油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率

| 规模 | 小型 | 中型 | 大型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 最高允许排放浓度（mg/m3） | 2.0 |  |  |
| 净化设施最低去除效率（%） | 60 | 75 | 85 |

项目运营期大气污染物执行标准见下表。

- 本项目运营期大气污染物排放标准

| 序号 | 污染因子 | 标准（mg/m3） | 标准依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 恶臭污染物 | 臭气浓度 | 70（无量纲） | 《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001） |
|  | NH3 | 1.5 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
|  | H2S | 0.06 |  |
| 天然气锅炉 | 二氧化硫 | 50 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） |
|  | 氮氧化物 | 200 |  |
|  | 颗粒物 | 20 |  |
| 天然气加热设备 | 二氧化硫 | 0.5 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | 氮氧化物 | 0.15 |  |
|  | 颗粒物 | 5.0 |  |

      - 废水

本项目餐厨废水、生活污水以及养殖废水经自建污水处理设施处理达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中旱作标准后用于林地灌溉。相关限值要求见下表。

- 农田灌溉水质标准

| 污染物名称 | 单位 | 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）旱作标准 |
| --- | --- | --- |
| pH | mg/L | 5.5~8.5 |
| COD | mg/L | 200 |
| BOD5 | mg/L | 100 |
| SS | mg/L | 100 |
| NH3-N | mg/L | / |
| 总磷 | mg/L | / |
| 粪大肠菌群 | （个/mL） | 4000 |
| 蛔虫卵 | （个/L） | 2.0 |

      - 噪声

施工期：执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），见下表。

- 建筑施工场界环境噪声排放标准单位：dB（A）

| 位置 | 噪声级：dB（A） |  | 标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 场界 | 昼间 | 夜间 | GB12523-2011 |
|  | 70 | 55 |  |
| 夜间最大声级超过限值的幅度不得高于15dB（A） |  |  |  |

运营期：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，见下表。

- 工业企业厂界环境噪声排放标准单位：dB（A）

| 场界外声环境功能区类别 | 时段 |  | 标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |  |
| 2类 | 60 | 50 | GB12348-2008 |

1.6.3.4固体废物

畜禽养殖业固体废物执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中的畜禽养殖业废渣无害化环境标准，危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相应标准，一般固体废物贮存过程应满足相应的“防渗漏、防雨淋、防扬尘”等环境保护要求；病死鸡处理执行《病死及病害动物无害化处理技术规范》（农医发〔2017〕25号）。

- 固体废物标准

| 序号 | 控制项目 |  | 指标 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 畜禽养殖业 | 蛔虫卵 | 死亡率≥95% | 《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中“畜禽养殖业废渣无害化环境标准” |
| 2 | 固体废物 | 粪大肠菌群数 | ≤105个/kg |  |
| 3 | 危险废物 |  | / | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023） |
| 4 | 病死鸡 |  | / | 《病死及病害动物无害化处理技术规范》（农医发〔2017〕25号） |

  - 评价工作等级及评价范围

建设项目环境影响评价级别划分是根据建设项目可能对环境造成的影响程度和范围，以及项目所在地区的环境敏感程度所确定，本次评价根据《环境影响评价技术导则》相关要求，对拟建项目评价工作进行等级划分。

    - 大气环境评价

评价等级

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），选择本项目污染源正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中AERSCREEN估算模型分别计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

一、评价方法

根据工程分析所得的本项目污染物排放源强，分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值的10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义见以下公式：

式中：

Pi——第i种污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

Ci——采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

Coi——第i个污染物的环境空气质量标准，μg/m3。

评价等级按下表分级判据进行划分。最大地面空气质量浓度占标率Pi按公式计算，如污染物数i大于1，取P值中最大者Pmax。

- 大气环境影响评价工作等级判别表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级评价 | Pmax≥10% |
| 二级评价 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级评价 | Pmax＜1% |

二、污染源参数

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），当项目周边3km半径范围内一半以上面积属于城市建成区或者规划区时，选择城市，城市人口数按项目所属城市实际人口或者规划的人口数输入。根据现场调查，本项目估算模型选择农村。

本项目AERSCREEN模式预测参数见下表：

- AERSCREEN模式预测参数一览表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市农村/选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市人口数） | / |
| 最高环境温度 |  | 36.4 |
| 最低环境温度 |  | -7.8 |
| 土地利用类型 |  | 林地 |
| 区域湿度条件 |  | 湿 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率（m） | / |
| 是否考虑海岸线熏烟 | 考虑海岸线熏烟 | 否 |
|  | 海岸线距离/km | / |
|  | 海岸线方向/o | / |

- 估算结果

采用AERSCREEN模型进行大气评价等级计算，计算结果见下表所示。

- 排放源计算结果一览表

| 污染源 |  | 污染因子 | 最大落地浓度（μg/m3） | 最大浓度落地点（m） | 评价标准（μg/m3） | 占标率（%） | D10%（m） | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 育雏场 | 鸡舍 | NH3 | 2.75934 | 53 | 200 | 1.3796 | 0 | Ⅱ |
|  |  | H2S | 0.051972 | 53 | 10 | 0.5197 | 0 | III |
|  |  | SO2 | 12.484 | 53 | 500 | 2.4968 | 0 | Ⅱ |
|  |  | NOx | 20.896 | 53 | 250 | 8.3584 | 0 | Ⅱ |
|  |  | 颗粒物 | 2.8129 | 53 | 900 | 3.1254 | 0 | III |
|  | 污水处理设施 | NH3 | 0.34316 | 13 | 200 | 0.1715 | 0 | III |
|  |  | H2S | 0.00574 | 13 | 10 | 0.0574 | 0 | III |
| 蛋鸡场 | 鸡舍 | NH3 | 1.9677 | 191 | 200 | 0.9838 | 0 | III |
|  |  | H2S | 0.05509 | 191 | 10 | 0.5509 | 0 | III |
|  | 污水处理设施 | NH3 | 14.118 | 27 | 200 | 7.059 | 0 | Ⅱ |
|  |  | H2S | 0.2172 | 27 | 10 | 2.172 | 0 | Ⅱ |
| 有组织 | DA001 | SO2 | 0.13659 | 167 | 500 | 0.0273 | 0 | III |
|  |  | NOx | 0.698127 | 167 | 250 | 0.0279 | 0 | III |
|  |  | PM10 | 0.0278239 | 167 | 450 | 0.0139 | 0 | III |
| 有组织 | DA002 | SO2 | 0.4199 | 167 | 500 | 0.0839 | 0 | III |
|  |  | NOx | 1.96291 | 167 | 250 | 0.0785 | 0 | III |
|  |  | PM10 | 0.0961217 | 167 | 200 | 0.048 | 0 | III |

由上表计算结果可知，本项目新建完成后最大地面浓度占标率为Pmax=8.3584%＜10%，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中的评价等级判定依据，确定本项目大气环境影响评价等级为二级。

      - 评价范围

本项目大气评价等级为二级，主要大气污染物影响范围较小，依据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），项目大气环境评价范围为以项目边界外延后边长5km的正方形范围。

- 本项目大气评价范围图

    - 地表水环境评价

      - 评价等级

根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018），水污染影响型建设项目评价等级判定见下表。

- 水污染影响型建设项目评价等级判定

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q（m3/d）；水污染当量数W（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q＜200且W＜6000 |
| 三级B | 间接排放 | / |
| 注1：水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值（见附录A），计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当量数从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。 注2：废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统计含热量大的冷却水的排放量，可不统计间接冷却水、循环水以及其他含污染物极少的清净下水的排放量。 注3：场区存在堆积物（露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放场）、降尘污染的，应将初期雨污水纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入水污染当量计算。 注4：建设项目直接排放第一类污染物的，其评价等级为一级；建设项目直接排放的污染物为受纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。 注5：直接排放受纳水体影响范围涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标时，评价等级不低于二级。 注6：建设项目向河流、湖库排放温排水引起受纳水体水温变化超过水环境质量标准要求，且评价范围有水温敏感目标时，评价等级为一级。 注7：建设项目利用海水作为调节温度介质，排水量≥500万m3/d，评价等级为一级；排水量〈500万m3/d，评价等级为二级。 注8：仅涉及清净下水排放的，如其排放水质满足受纳水体水环境质量标准要求的，评价等级为三级A 注9：依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级B。 注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价 |  |  |

本项目运营期废水主要为食堂餐厨废水、员工生活污水鸡舍冲洗废水以及蛋品清洗废水，经项目自建污水处理设施处理达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中旱作标准后用于林地灌溉，不外排。

根据现场调查，本项目受纳水体影响范围不涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标；本项目不排放温排水。

综上，确定地表水环境水污染影响型评价等级为三级B。

      - 评价范围

本项目运营期产生的废水经场内污水处理设施处理达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中旱作标准后用于林地灌溉，不外排。根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）“建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价”。因此，本次评价重点评价废水零排放的可靠性、合理性以及废水资源化利用的可行性及合理性进行分析。

    - 地下水环境评价

评价等级

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中项目类别和地下水环境敏感程度确定评价工作等级。

一、项目类别

根据建设项目对地下水环境影响程度，结合《建设项目环境影响评价分类管理名录》，将建设项目分为四类，其中I类、Ⅱ类及Ⅲ类建设项目的地下水环境影响评价应执行本标准，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价，分类详见《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A（以下简称附录A）。

本项目所属地下水环境影响类别见下表。

- 附录A（规范附录）地下水环境影响评价行业分类表

| 环评类别 行业类别 | 报告书 | 报告表 | 地下水环境影响评价项目类别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 报告书 | 报告表 |
| B.农、林、牧、渔、海洋14、畜禽养殖场、养殖小区 | 年出栏生猪5000头（其他畜禽种类折合猪的养殖规模）及以上；涉及环境敏感区的 | / | Ⅲ类 |  |

由上表可知，本项目为Ⅲ类项目。

二、地下水环境敏感程度

建设项目地下水环境影响评价等级划分应根据建设项目行业分类和地下水环境敏感程度进行判定。

- 本项目地下水环境敏感程度分级

| 分级 | 项目场地的地下水环境敏感特征 | 本项目 |
| --- | --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水源地（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源地）准保护区；除集中式饮用水源地以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 | 根据现场调查和建设单位介绍，项目地下水评价范围主要涉及荒地、分散式居民点、农田等，项目调查范围内不存在集中式饮用水源地，不存在国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，项目周边少数居民饮用水采用地下水作为引用水源，因此，地下水评价范围内地下水环境敏感程度为较敏感。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水源地（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源地）准保护区以外的补给径流区；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区以及分散居民饮用水源等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区。 |  |
| 不敏感 | 上述地区之外的其他地区 |  |
| 注：“环境敏感区”指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 |  |  |

本项目位于广元市剑阁县，根据现场调查，评价区范围内无任何已划定保护区的集中式饮用水水源地，无热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区；项目周边少数居民生活用水采用地下井水，存在分散居民饮用水源，项目场地的地下水环境敏感特征为较敏感。

三、评价等级

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），建设项目地下水环境影响评价工作等级划分见下表。

- 建设项目评价工作等级分级表

| 项目类别 环境敏感程度 | I类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 较敏感 | 一 | 二 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

由表可知，本项目地下水环境影响评价工作等级为三级。

      - 评价范围

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），结合地形地貌特征、水文地质条件，本项目采用公式法确定地下水评价范围。其中，公式计算法所采用导则推荐公式：

式中：

L——下游迁移距离，m；

α——变化系数，α≥1，一般取2；

K——渗透系数，m/d，根据《水文地质手册》及项目区域水文地质资料，项目区域含水层渗透系数取0.5m/d；

I——水力坡度，无量纲，根据项目区域水文地质资料，本项目取0.02m/d；

T——质点迁移天数，取值不小于5000d，本项目取7300d；

ne——有效孔隙度，无量纲，根据水文地质参数经验值，本项目取0.1。

经过计算可知，L为1460m，以项目区域上游以延伸L/2即730m，场地两侧以延伸L/2即730m为界，场地下游以延伸L即1460m边界，计算出地下水环境评价范围为5.9km2。评价范围见下图。

略。

    - 声环境评价

评价等级

根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021），依据建设项目所在区域的声环境功能区类别、建设项目建设前后所在区域的声环境质量变化程度及受建设项目影响人口的数量确定项目声环境影响评价工作等级。

- 声环境影响评价等级划分依据

| 序号 | 评价工作等级 | 判定依据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 一级 | 评价范围内有适用于GB3096规定的0类声环境功能区域，或建设项目建设前后评价范围内声环境保护目标噪声级增量达5dB（A）以上（不含5dB（A）），或受影响人口数量显著增加时，按一级评价。 |
| 2 | 二级 | 建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的1类、2类地区，或建设项目建设前后评价范围内声环境保护目标噪声级增量达3dB（A）~5dB（A），或受噪声影响人口数量增加较多时，按二级评价。 |
| 3 | 三级 | 建设项目所处的声环境功能区为GB3096规定的3类、4类地区，或建设项目建设前后评价范围内声环境保护目标噪声级增量在3dB（A）以下（不含3dB（A）），且受影响人口数量变化不大时，按三级评价。 |

拟建项目位于2类声环境功能区，项目周边为林地，周围受项目噪声影响的人口变化不大，声环境敏感目标噪声级无明显变化，噪声增量为小于3dB（A），因此拟建项目的声环境影响评价工作等级为二级。

评价范围

根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021），确定本项目声环境影响评价范围为场界200m。

    - 生态环境评价

      - 评价等级

根据《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2022），依据建设项目影响区域的生态敏感性和影响程度，评价等级划分为一级、二级和三级，具体要求如下。

a）涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境时，评价等级为一级；

b）涉及自然公园时，评价等级为二级；

c）涉及生态保护红线时，评价等级不低于二级；

d）根据HJ2.3判断属于水文要素影响型且地表水评价等级不低于二级的建设项目，生态影响评价等级不低于二级；

e）根据HJ610、HJ964判断地下水水位或土壤影响范围内分布有天然林、公益林、湿地等生态保护目标的建设项目，生态影响评价等级不低于二级；

f）当工程占地规模大于20km2时（包括永久和临时占用陆域和水域），评价等级不低于二级；改扩建项目的占地范围以新增占地（包括陆域和水域）确定；

g）除本条a）、b）、c）、d）、e）、f）以外的情况，评价等级为三级；

h）当评价等级判定同时符合上述多种情况时，应采用其中最高的评价等级。

根据《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2022），符合生态环境分区管控要求且位于原厂界（或永久用地）范围内的污染影响类改扩建项目，位于已批准规划环评的产业园区内且符合规划环评要求、不涉及生态敏感区的污染影响类建设项目，可不确定评价等级，直接进行生态影响简单分析。

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022），本项目生态影响评价等级为三级。

      - 评价范围

根据《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2022），污染影响类建设项目评价范围应涵盖直接占用区域以及污染物排放产生的间接生态影响区域。因此，评价范围为本项目各侧外扩200m范围内区域。

    - 土壤环境评价

根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018），建设项目土壤环境影响评价工作等级的划分应依据建设项目行业分类和土壤环境敏感程度分级进行判定。本项目属于污染影响型项目，根据导则中附录A确定本项目所属土壤环境影响评价项目类别。

- 土壤环境影响评价项目类别

| 行业类别 | 项目类别 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 |
| 农林牧渔业 | 灌溉面积大于50万亩的灌区工程 | 新建5万亩至50万亩的、改造30万亩及以上的灌区工程；年出栏生猪10万头（其他畜禽种类折合猪的养殖规模）及以上的畜禽养殖场或养殖小区 | 年出栏生猪5000头（其他畜禽种类折合猪的养殖规模）及以上的畜禽养殖场或养殖小区 | 其他 |

本项目蛋鸡年存栏规模为30万羽，每批次更换蛋鸡量约为7.5万羽，每年更换约2个批次，则蛋鸡出栏量为15万羽/年。根据《排污许可证申请与核发技术规范畜禽养殖行业》（HJ1029-2019），30羽蛋鸡折算成1头猪，则本项目折算年存栏量为10000头猪，年出栏量为5000头猪，土壤环境影响评价项目类别为Ⅲ类。

将建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5~50hm2）、小型（≤5hm2），建设项目占地主要为永久占地。本项目总占地面积约168亩，占地规模属于中型。

建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感，判别依据见下表。

- 污染影响型敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判别依据 | 本项目 |
| --- | --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 | 敏感 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 |  |
| 不敏感 | 其他情况 |  |

本项目选址位于广元市剑阁县剑门关镇新龙村六组、双鱼村七组，根据现场调查，项目所在地及项目周边50m范围内主要为林地及耕地，评价范围内不存在园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等，因此土壤环境敏感程度属于“敏感”。

根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级，详见下表。

- 污染影响型评价工作等级划分表

| 占地规模 评价等级 敏感程度 | I类 |  |  | II类 |  |  | III类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - | - |
| 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5~50hm2）、小型（≤5hm2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

本项目属III类项目，占地面积约为168亩（约11.2hm2），占地规模属于中型，本项目周边有耕地，敏感程度属于敏感。则本项目按照《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中表4评价工作等级分级表的划分方法确定土壤评价等级为三级。

    - 环境风险

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中关于风险评价等级的划分方法确定环境风险评价的工作等级。

一、风险潜势判定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+级。根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，确定环境风险潜势。

二、环境风险评价工作等级确定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势确定评价工作等级，具体见下表。

- 建设项目环境风险评价工作等级判断表

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析（√） |
| a.是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。 |  |  |  |  |

查阅《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，根据本项目各类物质物料储存方案与附录B临界量对比见下表。

- 存量与临界量对照表

| 评价单元 | 原辅料名称 | 成分 | 临界量 | 存在量（t） | qi/Qi | ∑qi/Qi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 发电机房 | 柴油 | 柴油 | 2500 | 0.37 | 0.00018 | 0.000183 |
| 危废暂存间 | 废润滑油 | 油 | 2500 | 0.088 | 0.000035 |  |

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）当存在多种危险物质时，则按以下公式计算物质总量与其临界量比值（Q）：

式中：

q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

本项目运营期过程中涉及的危险物品为柴油。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，项目Q=0.000183＜1，项目环境风险潜势为Ⅰ。

因此，本项目环境风险评价工作等级为简单分析。

  - 评价时段

本项目评价时段为施工期及运营期。

  - 项目外环境关系及环境保护目标

    - 项目外环境关系

本项目位于四川省广元市剑阁县剑门关镇新龙村六组、双鱼村七组，项目所在地为农村环境，根据现场踏勘，拟建项目评价范围内用地性质以林地为主，评价范围内本项目育雏场距离西侧“剑门蜀道国家级风景名胜区”最近距离为1.34km，育雏场距离北侧“剑门关地质公园”最近距离为2.36km。本项目不在生态红线范围内，项目外环境关系如下：

道路：项目所在地周边为农村环境，厂区与村道连通，场界西侧9.43km为省道108，项目所在地交通便利。

风景名胜区及自然保护区：本项目育雏场距离西侧“剑门蜀道国家级风景名胜区”最近距离为1.34km；育雏场距离北侧“剑门关地质公园”最近距离为2.36km；育雏场距离西侧四川剑门关国家森林公园最近距离为4.26km；育雏场距离西侧四川翠云廊古柏省级自然保护区最近距离为3.9km。

（1）育雏场周边居民：项目育雏场西侧280m处为散户居民2户约6人；西侧390m处为散户居民约10户30人；西北侧620m处为散户居民约4户12人；西北侧650m处为散户居民约2户6人；育雏场西南侧260m处为蹇家湾散户居民2户约6人；育雏场西南侧290m处为蹇家湾散户居民1户约3人；育雏场西南侧380m处为蹇家湾散户居民约10户30人；西南侧510m处为散户居民约5户15人；西南侧690m处为散户居民约10户30人；西南侧730m处为散户居民约2户6人；育雏场西侧1200m处为风垭村散户居民约30户90人；育雏场西南侧2200m处为双鱼村散户居民约30户90人；

育雏场东侧510m处为柏树村散户居民1户3人；东侧660m处为散户居民2户约6人；东侧810m处为散户居民约9户27人；育雏场东侧2400m处为紫荆村散户居民约15户45人；育雏场东北侧1300m处为屋基岩散户居民约30户90人；

项目育雏场北侧1500m处为普子岭散户居民约15户45人；育雏场北侧1100m处为岳家河散户居民约10户30人；育雏场北侧1700m处为大屋基散户居民约20户60人；育雏场北侧1500m处为剑山村散户居民约25户75人。

（2）蛋鸡场周边居民：项目蛋鸡场西侧125m为散户居民1户，约3人；蛋鸡场西侧140m为散户居民1户，约3人；蛋鸡场西侧900m处为剑华村散户居民约25户75人；项目蛋鸡场西侧1700m处为魏家角散户居民，约15户45人；蛋鸡场西侧2000m处为双鱼村散户居民约35户105人；蛋鸡场西侧1000m处为剑华村散户居民约20户60人；蛋鸡场西北侧330m处为蹇家湾散户居民约25户75人；蛋鸡场西南侧1100m处为双木树散户居民约25户75人；

项目蛋鸡场东侧180m处为散户居民1户；蛋鸡场东侧1800m处为中三窝散户居民约30户90人；项目蛋鸡场东南侧720m处为扁柏树散户居民约35户105人；蛋鸡场东南侧1500m处为长石小学约300人；项目蛋鸡场南侧640m处为蹇家湾散户居民约30户90人；蛋鸡场南侧1400m处为新田村散户居民约40户120人；蛋鸡场南侧1600m处为张家散户居民约20户60人；蛋鸡场南侧1950m处为田家坝散户居民约20户60人；

河流：项目最近地表水为东侧6.1km嘉陵江，主要水体功能为行洪、灌溉，未设置取水口，无饮用水源保护区，未设置污水处理厂，无大型排污口，主要污染排放为周边散户居民外排废水及农村面源。本项目周边居民多为打井取水，周边无集中式地下饮用水源保护区。

根据建设单位取得的《设施农用地项目信息备案表》，本项目用地不在县政府确定的畜禽禁（限）养区，项目用地不涉及基本农田。根据现场踏勘及外环境调查，本项目周边无自然保护区、水源保护区、文物保护单位、学校、医院等敏感点。

    - 主要保护目标

经现场踏勘，项目周边评价范围不涉及自然保护区、风景名胜区、水源地保护区和其他特殊保护的目标，本项目场区环境保护目标见下表。

- 环境保护目标一览表

| 环境要素 | 保护目标 |  | 坐标 |  | 方位 | 与厂界距离（m） | 与污染源距离（m） | 高差（m） | 规模 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |
| 大气环境 | 育雏场 | 柏树坪散户居民 | 557621.23 | 3560271.15 | 育雏场东 | 510 | 560 | -16 | 1户，3人 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） |
|  |  | 柏树坪散户居民 | 557773.97 | 3560148.07 | 育雏场东 | 660 | 710 | -89 | 约2户，6人 |  |
|  |  | 柏树坪散户居民 | 557952.50 | 3560018.06 | 育雏场东 | 810 | 860 | -85 | 约9户，27人 |  |
|  |  | 紫荆村散户居民 | 558253.98 | 3559760.75 | 育雏场东 | 2400 | 2450 | -115 | 约15户，45人 |  |
|  |  | 蹇家湾散户居民 | 556641.85 | 3560221.75 | 育雏场西 | 280 | 330 | -53 | 约2户，6人 |  |
|  |  | 蹇家湾散户居民 | 556713.72 | 3560022.79 | 育雏场西 | 390 | 440 | -55 | 约10户，30人 |  |
|  |  | 蹇家湾散户居民 | 556697.84 | 3559792.13 | 育雏场西 | 620 | 680 | -49 | 约4户，12人 |  |
|  |  | 蹇家湾散户居民 | 556702.65 | 3560013.66 | 育雏场西南 | 260 | 310 | -69 | 约3户，9人 |  |
|  |  | 蹇家湾散户居民 | 556671.51 | 3559801.05 | 育雏场西南 | 380 | 410 | -92 | 约10户，30人 |  |
|  |  | 蹇家湾散户居民 | 556390.88 | 3559912.28 | 育雏场西南 | 510 | 560 | -89 | 约5户，15人 |  |
|  |  | 蹇家湾散户居民 | 556267.20 | 3559793.79 | 育雏场西南 | 690 | 740 | -90 | 约10户，30人 |  |
|  |  | 蹇家湾散户居民 | 556234.40 | 3559784.04 | 育雏场西南 | 730 | 780 | -112 | 约2户，6人 |  |
|  |  | 双鱼村散户居民 | 555188.63 | 3559525.71 | 育雏场西南 | 2200 | 2355 | +10 | 约30户，90人 |  |
|  |  | 蹇家湾散户居民 | 556355.04 | 3560534.81 | 育雏场西北 | 650 | 690 | -38 | 约2户，6人 |  |
|  |  | 风垭村散户居民 | 555619.35 | 3560651.93 | 育雏场西北 | 1200 | 1275 | -29 | 约30户，90人 |  |
|  |  | 普子岭散户居民 | 556440.36 | 3561721.73 | 育雏场北 | 1500 | 1540 | -57 | 约15户，45人 |  |
|  |  | 岳家河散户居民 | 557062.28 | 3561465.34 | 育雏场北 | 1100 | 1135 | -139 | 约10户，30人 |  |
|  |  | 大屋基散户居民 | 557072.40 | 3562528.42 | 育雏场北 | 1700 | 1730 | -136 | 约20户，60人 |  |
|  |  | 剑山村散户居民 | 557929.54 | 3561723.41 | 育雏场北 | 1500 | 1530 | -121 | 约25户，75人 |  |
|  |  | 屋基岩散户居民 | 558178.70 | 3561249.45 | 育雏场东北 | 1300 | 1320 | -105 | 约30户，90人 |  |
|  |  | 散户居民 | 555566.48 | 3560703.97 | 育雏场西 | 370 | 410 | -43 | 2户，6人 |  |
|  |  | 剑门蜀道国家级风景名胜区 | 557260.78 | 3562799.16 | 育雏场西侧 | 1430 | 1460 | +3 | / |  |
|  |  | 剑门关地质公园 | 557334.74 | 3558687.84 | 育雏北侧 | 2430 | 2440 | +9 | / |  |
|  | 蛋鸡场 | 散户居民 | 557318.86 | 3558637.41 | 蛋鸡场西 | 125 | 185 | -60 | 1户，3人 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） |
|  |  | 散户居民 | 558017.89 | 3558708.11 | 蛋鸡场西 | 140 | 210 | -67 | 1户，3人 |  |
|  |  | 散户居民 | 558193.97 | 3558785.74 | 蛋鸡场东 | 180 | 225 | -26 | 空置房屋 |  |
|  |  | 散户居民 | 559973.21 | 3558945.79 | 蛋鸡场东 | 235 | 285 | -48 | 约25户，75人 |  |
|  |  | 中三窝散户居民 | 559098.29 | 3558023.58 | 蛋鸡场东 | 1800 | 1820 | -95 | 约30户，90人 |  |
|  |  | 长石村散户居民 | 559352.11 | 3557104.21 | 蛋鸡场东南 | 1100 | 1190 | -85 | 约40户，120人 |  |
|  |  | 扁柏树散户居民 | 557670.54 | 3557573.72 | 蛋鸡场东南 | 720 | 780 | -116 | 约35户，105人 |  |
|  |  | 蹇家湾散户居民 | 558455.08 | 3556783.88 | 蛋鸡场南 | 640 | 785 | -51 | 约30户，90人 |  |
|  |  | 新田村散户居民 | 557464.79 | 3556795.16 | 蛋鸡场南 | 1400 | 1420 | -134 | 约40户，150人 |  |
|  |  | 张家散户居民 | 557083.50 | 3556301.67 | 蛋鸡场南 | 1600 | 1625 | -146 | 约20户，60人 |  |
|  |  | 田家坝散户居民 | 555956.02 | 3557572.60 | 蛋鸡场南 | 1950 | 1970 | -161 | 约20户，60人 |  |
|  |  | 双木树散户居民 | 555420.58 | 3558552.36 | 蛋鸡场西南 | 1100 | 1160 | -104 | 约25户，75人 |  |
|  |  | 魏家角散户居民 | 555326.16 | 3559166.06 | 蛋鸡场西 | 1700 | 1710 | -15 | 约15户，45人 |  |
|  |  | 双鱼村散户居民 | 556426.96 | 3558707.18 | 蛋鸡场西 | 2000 | 2030 | +56 | 约35户，105人 |  |
|  |  | 剑华村散户居民 | 557187.71 | 3558952.93 | 蛋鸡场西 | 1000 | 1060 | -64 | 约20户，60人 |  |
|  |  | 蹇家湾散户居民 | 559270.97 | 3558193.54 | 蛋鸡场西北 | 330 | 340 | -63 | 约25户，75人 |  |
|  |  | 长石小学 | 557334.74 | 3558687.84 | 蛋鸡场东南 | 1500 | 1550 | -40 | 约300人 |  |
| 声环境 | 蛋鸡场 | 散户居民 | 557318.86 | 3558637.41 | 西 | 125 | 185 | -54 | 1户3人 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类区 |
|  |  | 散户居民 | 558017.89 | 3558708.11 | 西 | 140 | 210 | -60 | 1户3人 |  |
|  |  | 散户居民 | 556849.99 | 3561041.02 | 东 | 180 | 225 | -19 | 空置房屋 |  |
| 地下水环境 | 育雏场北侧 | 1#水井 | 557394.24 | 3558933.69 | 北 | 850 | / | / | / | GBT/14848-2017Ⅲ类 |
|  | 蛋鸡场西北侧 | 2#水井 | 557726.99 | 3558453.82 | 西北 | 130 | / | / | / |  |
|  | 蛋鸡场西侧 | 3#水井 | 557795.11 | 3557683.68 | 西 | 10 | / | / | / |  |
|  | 蛋鸡场南侧 | 4#水井 | 557744.824 | 3557772.7 | 南 | 710 | / | / | / |  |
|  | 蛋鸡场南侧 | 5#水井 | 557472.03 | 3558100.31 | 南 | 630 | / | / | / |  |
|  | 蛋鸡场南侧 | 6#水井 | 557621.23 | 3560271.15 | 南 | 510 | / | / | / |  |

本项目周边外环境现场照片如下所示：

略。

  - 污染控制目标

    - 施工期污染控制目标

施工期污染控制目标主要是控制设备安装过程中产生的噪声，工人生活产生的生活污水，对施工期产生的固体废弃物进行妥善处置。

- 施工期污染控制内容和目标

| 类别 | 影响因素 | 污染控制内容与目标 |
| --- | --- | --- |
| 废水 | 施工过程中产生的生活污水 | 生活污水依托现有工程已建化粪池处理 |
| 废气 | 设备安装过程、设备堆放及运输产生的扬尘 | 对施工场地扬尘采取设置围栏等措施，控制施工扬尘符合DB51/2682-2020的规定和要求 |
| 噪声 | 施工设备安装机械和运输车辆噪声 | 合理安排施工时间，采用低噪声机械设备，控制施工机械噪声符合GB12523-2011的规定和要求 |
| 固体废物 | 施工产生废包装材料、生活垃圾 | 制定完善的处置措施，禁止乱堆放。 |
| 生态 | 项目建设过程 | 制定植被恢复措施，保护生态环境。恢复面积不小于破坏面积。 |

    - 营运期污染控制目标

营运期污染控制目标是废水、废气、噪声和固体废弃物的排放，必须控制在国家和地方制定的排放标准允许的范围内，具体如下表所示。

- 营运期污染控制内容和目标

| 污染类别 |  | 主要污染物 | 控制措施 | 控制目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 鸡舍恶臭 | NH3、H2S、臭气浓度 | 喷洒除臭剂、鸡粪日产日清、合理使用鸡饲料等 | 废气符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中的规定和要求 |
|  | 污水处理站恶臭 | NH3、H2S、臭气浓度 | 经收集处理后达标排放 |  |
|  | 锅炉废气 | SO2、NOx、颗粒物 | 经锅炉排气筒达标排放 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） |
| 废水 | 餐厨废水、生活污水、鸡舍冲洗废水、鸡蛋清洗废水 | SS、COD、BOD5、氨氮、总磷 | 经场内污水处理站处理《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中旱作标准后用于林地灌溉，不外排 | 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021） |
| 固废 | 鸡粪 | / | 交由四川省田宝生物科技有限公司进行有机肥生产 | 处置率达100% |
|  | 饲料残渣 | / | 交由有处理能力的公司进行有机肥生产 |  |
|  | 散落羽毛 | / |  |  |
|  | 不合格鸡蛋 | / |  |  |
|  | 蛋鸡舍垫料 | / |  |  |
|  | 污泥 | / |  |  |
|  | 病死鸡 | / | 交由广元市朗坤环保有限公司进行无害化处理 |  |
|  | 畜禽医疗废物 | / | 定期交由有相关资质的医疗废物处置单位进行集中处理。 |  |
|  | 废润滑油 | 石油烃 | 收集于危废暂存间暂存，定期交由有危废资质单位清运处置 |  |
|  | 废润滑油桶 | 石油烃 |  |  |
|  | 废含油抹布及手套 | 石油烃 |  |  |
|  | 废紫外线灯管 | 汞 |  |  |
|  | 食品级白油桶 | 油脂 | 收集后交由当地环卫部门收集处理 |  |
|  | 办公、职工生活等 | 餐厨垃圾 | 专用容器收集，交由城管部门许可的单位进行收集处理 |  |
|  |  | 生活垃圾 | 收集后运往当地环卫部门指定的场所 |  |
| 噪声 | 鸡舍 | 机械噪声、空气动力噪声 | 采用吸声、减振等措施 | 厂界噪声符合GB12348-2008中2类标准 |

  - 项目选址合理性分析

    - 项目用地规划符合性

本项目选址位于四川省广元市剑阁县剑门关镇新龙村六组、双鱼村七组，用地面积约为168亩（11.2公顷），项目已签订土地承包合同，并取得获得四川省林业和草原局颁发的《关于准予剑阁非笼养蛋鸡产业链项目占用林地的行政许可决定》（川林资许准（广）〔2024〕115号），批准占用集体林地面积为4.6756公顷（约70.134亩）。此外，本项目剩余约100亩用地的手续将按计划陆续补充完善。项目占用林地的行政许可等相关林地占用手续（见附件）。根据剑阁县林业局出具的关于《剑阁非笼养蛋鸡产业链项目占用林地意见的复函》，“原则同意本项目在已取得占用林地行政许可决定的用地范围内依法依规开展建设活动，其余未申请相关用地手续的用地范围，在依法依规取得各行业主管部门批准后方可动工”。

目前本项目用地已办理4.6756公顷土地设施农业用地备案表，根据剑阁县自然资源局出具的关于《剑阁非笼养蛋鸡产业链项目用地情况说明》的复函，“该项目设施农业用地组卷资料已准备完善，还未在设施农业用地系统上图入库，袋上图入库完成后，原则同意在已批准的用地范围内开展建设活动，其余未完善相关手续的用地范围在取得乡镇备案同意，在设施农业用地系统上图入库后方可实施建设。”

该项目符合农业发展政策和规划，建设内容符合有关规定，农村土地承包经营权流转符合相关规定，选址符合规定，土地复垦措施可行、用地未超过规定控制规模和比例，不占用永久基本农田，未动工建设，符合设施用地备案要求。均不涉及永久基本农田，所有用地手续均按要求办理，符合相关管理要求。本次环评要求，项目在已批准的用地范围内依法依规开展建设活动，其余未申请相关用地手续的用地范围，在依法依规取得各行业主管部门批准后方可动工。综上，本项目用地符合区域规划，符合林地用地规定，选址可行。

    - 与行业选址要求符合性分析

      - 与《畜禽规模养殖污染防治条例》选址相符性分析

本项目选址与《畜禽规模养殖污染防治条例》（国务院令第643号）中选址要求符合性分析见下表。

- 与《畜禽规模养殖污染防治条例》选址要求符合性分析

| 条例要求 | 本项目 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| （一）禁止在下列区域内建设畜禽养殖场、养殖小区：（一）饮用水水源保护区，风景名胜区；（二）自然保护区的核心区和缓冲区；（三）城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域；（四）法律、法规规定的其他禁止养殖区域。 | 本项目用地不涉及饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区、城镇居民区、文化教育科学研究区等人口集中区域以及法律、法规规定的其他禁止养殖区域。 | 符合 |
| 畜禽养殖场、养殖小区应当根据养殖规模和污染防治需要，建设相应的畜禽粪便、污水与雨水分流设施，畜禽粪便、污水的贮存设施，粪污厌氧消化和堆沤、有机肥加工、制取沼气、沼渣沼液分离和输送、污水处理、畜禽尸体处理等综合利用和无害化处理设施。已经委托他人对畜禽养殖废弃物代为综合利用和无害化处理的，可以不自行建设综合利用和无害化处理设施。未建设污染防治配套设施、自行建设的配套设施不合格，或者未委托他人对畜禽养殖废弃物进行综合利用和无害化处理的，畜禽养殖场、养殖小区不得投入生产或者使用。畜禽养殖场、养殖小区自行建设污染防治配套设施的，应当确保其正常运行。 | 本项目将同步配套建设环保工程，对项目产生的污染物按照相关要求进行规范化、无害化、资源化处理。场内废水经污水处理站处理达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中旱作标准后用于林地灌溉，不外排；鸡粪日产日清，不设置鸡粪暂存间，委托四川省田宝生物科技有限公司转运后用于有机肥生产。 | 符合 |

综上所述，本项目选址符合《畜禽规模养殖污染防治条例》中要求。

      - 与《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）选址相符性分析

对照《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）中选址相关要求，本项目选址与其符合性分析见下表。

- 与《畜禽养殖业污染防治技术规范》选址要求符合性分析

| 相关要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 禁止在城市和城镇居民区，包括文教科研区、医疗区、商业区、工业区、浏览区等人口集中地区建设畜禽养殖场。 | 本项目选址位于广元市剑阁县剑门关镇新龙村六组、双鱼村七组，地处农村，不涉及文教科研区、医疗区、商业区、工业区、浏览区等。 | 符合 |
| 禁止在生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区建设畜禽养殖场。 | 本项目用地范围内不涉及无饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区。 | 符合 |
| 禁止在县级人民政府依法划定的禁养区域建设畜禽养殖场。 | 本项目所在地不属于县级人民政府依法划定的禁养区。 | 符合 |
| 禁止在国家或地方法律、法规规定需特殊保护的其它区域建设畜禽养殖场。 | 本项目所在地不属于国家或地方法律、法规规定需特殊保护的其他地区。 | 符合 |
| 贮存设施的位置必须远离各类功能地表水体（距离不得小于400m），并应设在养殖场生产及生活管理区的常年主导风向的下风向或侧风向处。 | 本项目距离最近的主要水体为项目东侧嘉陵江，距离约6.1km；本项目育雏场及蛋鸡场污水处理设施均位于生产及生活管理区的常年主导风向的下风向，本项目鸡粪日产日清，不在厂内暂存。 | 符合 |

本项目选址位于四川省广元市剑阁县剑门关镇新龙村六组、双鱼村七组，本项目育雏场距离西侧“剑门蜀道国家级风景名胜区”最近距离为1.34km，育雏场距离北侧“剑门关地质公园”最近距离为2.36km。周边无饮用水水源保护区、城镇居民区、永久基本农田保护红线、文化教育科学研究人口集中区域、江河、湖库、渠道等环境敏感区。符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》的项目选址要求。

    - 项目周边影响因素分析

      - 与周边环境相容性分析

本项目位于广元市剑阁县剑门关镇新龙村六组、双鱼村七组，根据现场踏勘，1km范围内无场镇建成区、学校、医院等环境敏感点，本项目产生的恶臭气体经治理后对周边散户居民影响较小。项目周围500m范围主要为西侧和北侧分布少量散户，项目以养殖鸡舍、污水处理站为边界外延200m的范围内为卫生防护距离，卫生防护距离内有1户居民，项目租赁为管理用房。综上所述，本项目的建设与周边环境相容。

      - 基础设施依托合理性分析

项目四周有乡道，道路路面均为混凝土路面，路况较好，区域交通条件较好，项目选址交通便利；本项目供电由市政电网供电，且本项目备有柴油发电机，故本项目的供电得到保障。综上，本项目场址从区域配套基础设施分析，其选址具有合理性。

      - 场址周边制约性因素分析

本项目选址位于广元市剑阁县剑门关镇新龙村六组、双鱼村七组，周边主要为散居的农户，根据生态环境部“关于畜禽养殖业选址问题的回复”，村屯居民区不属于城市和城镇居民区，不属于《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJT81-2001）中3.1.2规定的人口集中区，对于养殖场与农村散户之间的距离，养殖场应在建设时应开展环境影响评价，根据当地的地理、环境及气象等因素确定与居民区之间的距离。

- 生态环境部关于畜禽养殖业选址问题的回复

本项目建成后对周边敏感点的影响主要体现在恶臭、噪声方面。项目鸡舍恶臭通过采取鸡粪日产日清、合理配置饲料、定期喷洒除臭剂、加强鸡舍通风、在鸡舍周围种植绿化等措施来减少恶臭的产生；项目噪声主要为设备噪声，通过选用低噪声设备，设备基础减振，厂房隔声等措施进行治理。同时，为减小恶臭对周边居民的影响，本项目以养殖鸡舍、污水处理站划定200m卫生防护距离，通过对卫生防护距离范围内的农户进行功能置换后（项目周围200m范围主要为西侧1户农户，项目租用为管理用房），用于公司员工办公、休息。本项目地块周围树木茂密，养殖场产生的恶臭经过树林阻拦、净化、空气稀释后，可有效降低对周围农户的正常生活和工作产生的影响。本项目卫生防护距离内无其他学校、居民等大气环境敏感点。为使卫生防护距离有效，保证恶臭排放能够满足要求，应做到鸡粪日产日清，定时对鸡舍进行清理、清扫，定期消毒。环评要求：在卫生防护距离范围内不得新建学校、医院和集中式居民住宅等恶臭敏感点及食品、医药等敏感企业。采取上述措施后，本项目产生的恶臭和噪声对周围居民产生的影响较小，项目选址通过从环保角度是可行的。

本项目周围属农村环境，不属于禁止畜禽规模养殖区，生态环境良好，人口较稀疏，不涉及水源保护区、风景名胜区、自然保护区等环境敏感区。本项目选址不在划定的畜禽养殖禁养区范围内，与《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）、《畜禽养殖业污染防治条例》等规范相符。

综上所述，项目选址主要受周边散户居民的限制，在采取以上治理措施后，对周围环境影响较小，因此，项目选址合理。

1.12小结

根据分析，确定本项目各环境要素的评价工作等级及评价范围汇总见下表。

- 评价工作等级和评价范围汇总表

| 环境要素 | 评价工作等级 | 评价范围 |
| --- | --- | --- |
| 大气环境 | 二级 | 以本项目场界为中心，以5km为边长的矩形区域 |
| 地表水 | 三级B | 本项目废水不外排，本评价仅就项目建成后废水对地表水环境的影响做简要分析 |
| 地下水 | 三级 | 以项目所在水文地质单元内上下游约6km2范围内 |
| 土壤环境 | 三级 | 项目所在地及周边0.05km的范围内 |
| 声环境 | 二级 | 场界外延200m范围内 |
| 生态环境 | 三级 | 以本项目厂址为中心，各侧外扩200m范围内 |
| 风险评价 | 简单分析 | / |

1.13评价工作程序

本项目环境影响评价工作程序按照《环境影响评价技术导则总纲》（HJ2.1-2016）要求，将工作程序划分为前期准备、调研和工作方案阶段，分析论证和预测评价阶段和环境影响评价文件编制阶段。

（1）前期准备、调研和工作方案阶段：接受环境影响评价委托后，首先是研究国家和地方有关环境保护的法规、政策、标准及相关规划等文件，确定环境影响评价文件类型。在研究相关技术文件和其他有关文件的基础上，进行初步的工程分析，同时开展初步的环境状况调查。结合初步工程分析结果和环境现状资料，可以识别建设项目的环境影响因素，筛选主要的环境影响评价因子，明确评价重点和环境保护目标，确定环境影响评价的范围，评价工作等级和评价标准，最后制定工作方案。

（2）分析论证和预测评价阶段：主要工作内容为进一步做好工程分析，进行充分的环境现状调查、监测并开展环境质量现状评价，之后根据污染源强和环境资料进行建设项目的环境影响预测，评价建设项目的环境影响。

（3）环境影响评价文件编制阶段：主要工作内容是汇总、分析第二阶段工作所得各种资料、数据，根据建设项目的环境影响、法律法规和标准等的要求以及公众的意愿提出减少环境污染和生态影响的环境管理措施和工程措施。从环境保护的角度确定项目建设的可行性，给出评价结论和提出进一步减缓环境影响的建议，并最终完成环境影响报告书编写。

- 项目概况

  - 建设项目概况

    - 项目基本情况

项目名称：剑阁非笼养蛋鸡产业链项目

建设单位：四川剑门圣迪乐村生态科技有限公司

建设性质：新建

行业类别：A0321鸡的饲养

建设地点：剑门关镇新龙村六组、双鱼村七组；育雏场坐标（E105.605376°，N32.176412°）、蛋鸡场坐标（E105.611314°，N32.162185°）

项目总投资：10000万元

建设内容及规模：本项目总占地面积约168亩，建设存栏规模为30万羽的高端非笼养福利蛋鸡养殖示范基地。主要内容包括：养殖鸡舍、隔离带、场区内通道及辅助设施（粪污处理、清洗池、供水供电设施、管理用房）、挡墙等。

劳动定员：本项目劳动定员33人。

工作制度：全年工作时间365天，工作制度均实行一班制，每天工作12小时。

    - 养殖规模及产品方案

本项目建设一个育雏鸡场及一个产蛋鸡场，根据建设单位提供的饲养计划，本项目不进行小鸡孵化及雏鸡育雏。本项目建设存栏规模为30万羽的高端非笼养福利蛋鸡，其中育雏鸡养殖鸡舍2栋，青年蛋鸡存栏规模7.5万羽，外购鸡苗（1日龄）经育雏舍饲养105天后育成青年鸡，转运至蛋鸡舍进行产蛋。本项目建设蛋鸡养殖鸡舍6栋，存栏规模22.5万羽，蛋鸡舍经过约390天的产蛋期后作为淘汰蛋鸡外售。

本项目育雏鸡及蛋鸡批次匹配性情况见下表。

- 育雏和蛋鸡养殖批次匹配情况一览表

| 阶段 | 体重 | 养殖规模 | 饲养周期 | 每批次淘汰后消毒时间 | 每年最大淘汰批次 | 饲养场所 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 蛋鸡育成期 | / | 7.5万羽/批次 | 105d | 30d | 3 | 育雏舍 | 外购鸡苗饲养105天后转入蛋鸡舍，22.5万羽蛋鸡育成所需时间共计405天 |
| 蛋鸡产蛋阶段 | 1.8kg/羽 | 22.5万羽/批次 | 390d | 15d | 1 | 蛋鸡舍 | 每批次蛋鸡养殖390天后，按照各栋鸡舍转入时间顺序逐级淘汰，每淘汰7.5万羽蛋鸡后，则从育雏舍转入7.5万羽蛋鸡，22.5万羽蛋鸡淘汰所需时间共计405天。 |

本项目年存栏蛋鸡共30万羽，其中育雏舍存栏青年蛋鸡7.5万羽，蛋鸡舍存栏22.5万羽。年产鸡蛋3375吨。本项目产品方案见下表。

- 本项目产品方案一览表

| 序号 | 产品方案 | 产能 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鸡蛋 | 3375t/a | 本项目单只蛋鸡每年产蛋约15kg，蛋鸡存栏共22.5万羽 |
| 2 | 淘汰蛋鸡 | 7.5万羽/批 | 单只淘汰蛋鸡体重约1.8kg/羽，本项目年淘汰蛋鸡最大为3个批次 |

    - 建设内容及组成

本次新建设存栏规模为30万羽的高端非笼养福利蛋鸡养殖示范基地，项目建设主要内容包括：养殖鸡舍、隔离带、场区内通道及辅助设施（粪污处理、疫病检验、清洗池、供水供电设施、管理用房）、挡墙等。项目组成及主要环境问题见下表。

- 项目组成及主要环境问题一览表

| 项目组成 |  |  |  | 建设内容及规模 | 主要环境问题 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 施工期 | 运营期 |  |
| 主体工程 | 育雏场 |  |  | 本项目育雏场总面积约15300m2，主要建设内容包括鸡舍、消毒池、车辆消毒棚、人员办公生活区、配电室、蓄水池、污水处理区等。 | 施工废水、施工废气、施工噪声、施工固废 | 恶臭、鸡叫声、鸡粪 | 新建 |
|  | 其中 |  | 育雏鸡舍 | 新建2栋育雏鸡舍，总建筑面积2108m2，单栋鸡舍建筑面积1054m2，单栋鸡舍设计养殖规模3.75万羽。鸡舍尺寸约为85（长）×12.4（宽）×3.4（高），每栋舍设置3列笼架，每列31组笼架，每栋舍饲养37500羽，两个鸡舍合计7.5万羽。建筑使用隔热、防火材料，地面硬化，内设笼架，并配置喂料系统、饮水系统、自动清粪带及风机等配套设备。采用封闭式带窗结构，下部砖混，舍顶采用彩钢结构，上设保温层吊顶。 |  | 恶臭、鸡叫声、鸡粪 | 新建 |
|  | 蛋鸡场 |  |  | 本项目蛋鸡场总面积约96500m2，主要建设内容包括鸡舍、蛋品车间、消毒池、车辆消毒棚、人员办公生活区、配电室、蓄水池、污水处理区等。 |  | 恶臭、鸡叫声、鸡粪 | 新建 |
|  | 其中 |  | 蛋鸡舍 | 新建6栋蛋鸡舍，总建筑面积14256m2，单个鸡舍建筑面积2376m2，单栋鸡舍设计养殖规模3.75万羽。单栋鸡舍尺寸约为99（长）×24（宽）×8.5（高），每栋鸡舍设置笼架2层2列，每列35组笼架，每栋舍饲养37500羽；6栋蛋鸡舍合计22.5万羽。建筑使用隔热、防火材料，地面硬化，内设笼架，并配置喂料系统、饮水系统、自动清粪带及风机等配套设备。采用封闭式带窗结构，下部砖混，舍顶采用彩钢结构，上设保温层吊顶。 蛋鸡活动场地：每个鸡舍两侧分别配套设置1200m2的自由活动区，为蛋鸡白天活动区域。蛋鸡活动区四周设置防护网，蛋鸡活动区地面硬化，地面上方铺设10cm厚的木屑，上部为透明透光的玻璃顶棚。 |  | 恶臭、鸡叫声、鸡粪 | 新建 |
|  |  |  | 蛋品车间 | 蛋鸡场建设蛋品车间，建筑面积约为1250m2，位于厂区北侧，用于鸡蛋清洗、包装。 |  | 蛋品清洗废水、噪声、废包装材料 | 新建 |
| 辅助工程 |  | 清粪系统 |  | 育雏场：设置一套清粪系统，在鸡舍笼架下设置皮带传输机，鸡粪通过皮带传输机传送至鸡舍北侧鸡粪转运区停放的密闭鸡粪转运车中，鸡粪日产日清，鸡舍外皮带输送带密闭。 蛋鸡场：设置一套清粪系统，在鸡舍笼架下设置皮带传输机，鸡粪通过皮带传输机传送至鸡舍北侧鸡粪转运区停放的密闭鸡粪转运车中，鸡粪日产日清，鸡舍外皮带输送带密闭。蛋鸡活动场地粪便及垫料每批次淘汰后进行人工清理。 |  | 恶臭、鸡粪、淸粪设备噪声 | 新建 |
|  |  | 消毒池 |  | 育雏场：项目道路进出口设有车辆消毒区，厂区主入口处设置消毒池1个，位于厂区东北侧；厂区污道出入处设置消毒池1个，位于厂区西北侧；鸡舍东北侧设置消毒池1个，各消毒池容积约5m3。进出场内的车辆须经过消毒池进行消毒进入场内。场内人员、饲料物资车辆由东北侧主出入口进入，鸡粪、病死鸡转运车辆由西北侧污道出入口进出。 蛋鸡场：项目蛋鸡场大门入口处设置消毒池1个，用于车辆消毒，位于蛋鸡场北侧；项目厂区粪污、淘鸡出入口设置消毒池1个，各消毒池容积约5m3。进出场内的车辆须经过消毒池进行消毒进入场内。场内人员及饲料、蛋库物资车辆出入口位于场区东北侧；项目鸡粪、病死鸡转运通道出入口位于场区西南侧。 |  | / | 新建 |
|  |  | 车辆消毒棚 |  | 蛋鸡场：建设车辆消毒棚1间，用于车辆消毒，建筑面积约为92m2，位于厂区东北侧蛋库饲料主出入口。 |  | / | 新建 |
|  |  | 病检办公房 |  | 育雏场：设置病检室1间，建筑面积约20m2，位于厂区西北侧，病检房内设置冰柜，病死鸡暂存于冰柜内。 蛋鸡场：设置病检及办公房1间，建筑面积约125m2，位于厂区西南侧，用于办公，病检房内设置冰柜，病死鸡暂存于冰柜内。 |  | 生活垃圾 | 新建 |
|  |  | 进场洗消间 |  | 育雏场：设置进场洗消间，建筑面积约为50m2，位于鸡舍东侧，用于人员洗澡消毒。 |  | 废水 | 新建 |
|  |  | 门卫室 |  | 育雏场：设置门卫室1间，建筑面积35m2，位于场区东北侧。 |  | 生活垃圾 | 新建 |
|  |  | 锅炉 |  | 育雏场：场内设置天然气锅炉1个（50kW），用于场内人员生活用水供热。 蛋鸡场：场内设置天然气锅炉1个（140kw），用于场内人员生活用水及蛋品清洗用水供热。 |  | 天然气燃烧废气、噪声 | 新建 |
|  |  | 消毒间 |  | 育雏场：厂区东北侧设置有门卫室及人员消毒通道。 蛋鸡场：项目厂区东北侧蛋库及饲料出入口设置消毒间，用于进场物资消毒。 |  | / | 新建 |
|  |  | 临时库房 |  | 蛋鸡场：场内设置临时库房一间，建筑面积约为1400m2，用于场内生产、生活物资存放。 |  | / | 新建 |
| 公用工程 |  | 供电 |  | 育雏场、蛋鸡场：场内用电依托当地电网供给。 |  | / | 依托 |
|  |  | 配电房 |  | 育雏场：场区内建设配电室1间，位于厂区东侧。 蛋鸡场：场区内建设配电室1间，位于厂区西北侧。 |  | / | 新建 |
|  |  | 发电机房 |  | 育雏场：场内新建备用发电机房一间，位于配电室旁，设置两台备用发电机（200KW两台），用于厂区断电时紧急发电。紧邻备用发电机房设置储油间一个，用于发电机柴油储存。 蛋鸡场：场内新建备用发电机房一间，位于配电室旁，设置两台备用发电机（300KW两台），用于厂区断电时紧急发电。紧邻备用发电机房设置储油间一个，用于发电机柴油储存。 |  | 柴油发电机废气、噪声 | 新建 |
|  |  | 暖通 |  | 育雏场：育雏鸡舍通风主要采用机械通风，夏季采用水帘降温并保持鸡舍湿度、温度；冬季鸡舍供暖通过天然气加热保持育雏鸡舍温度，鸡舍每栋设置6台天然气加热设备（天然气为能源物质，燃烧产生热能，由加热设备将热风吹入至鸡舍中达到鸡舍保暖的目的），两栋共计设置12台。场内人员生活用热水采用1台天然气锅炉供热。 蛋鸡场：蛋鸡舍不设置供暖系统，鸡舍通风主要采用机械通风，夏季采用水帘降温并保持鸡舍湿度、温度；冬季鸡舍通过调节风机开启数量调节鸡舍换气风量保持蛋鸡舍温度。场内人员生活用水、鸡蛋清洗用水加热采用1台天然气热水锅炉供热。 |  | 天然气燃烧废气、噪声 | 新建 |
|  |  | 供水系统 |  | 育雏场、蛋鸡场：由当地自来水管网供水。 |  | / | 依托 |
|  |  | 排水系统 |  | 厂区实行雨污分流。项目育雏场和蛋鸡场分别设置初期雨水收集池，各养殖场区域初期雨水通过雨水沟收集，进入末端收集池，收集后的初期雨水经自然沉淀处理后，可回用于场区内绿化用水，不外排。 育雏场：餐厨废水经隔油处理后与生活污水及鸡舍冲洗废水一并收集进入污水处理站处理后用于厂区周边林地灌溉，不外排。 蛋鸡场：餐厨废水经隔油处理后与生活污水、鸡舍冲洗废水及蛋品清洗废水一并收集进入污水处理站处理达标后用于厂区周边林地灌溉，不外排。 |  | / | 新建 |
|  |  | 天然气 |  | 育雏场、蛋鸡场：由当地天然气管网供应。根据建设单位提供的《关于剑阁非笼养蛋鸡产业链项目天然气管网建设的情况说明函》，本项目所在区域天然气管网由剑阁县金鑫燃气有限公司建设，管网建设时间在本项目投产前。 |  | / | 依托 |
| 储运工程 |  |  | 饲料塔 | 育雏场：设置饲料塔2个，各养殖栋舍前各设置1个，单个饲料塔容量为16.8m3（11吨），用于饲料存放。 蛋鸡场：设置饲料塔6个，各养殖栋舍前各设置1个，单个料塔容量为22m3（14吨），用于饲料存放。 |  | / | 新建 |
|  |  |  | 蓄水池 | 育雏场：场内设置蓄水池1座（300m3），为项目生活用水及鸡只饮水等。 蛋鸡场：场内设置蓄水池1座（1000m3），为项目生活用水及鸡只饮水。 |  | / | 新建 |
| 环保工程 | 废气治理 |  | 育雏场及蛋鸡场 | 1、鸡舍恶臭：定期喷洒除臭剂、消毒剂，及时清扫鸡舍、风机通风，加强管理，优化饲料等措施消除恶臭； 2、厨房油烟：采用油烟净化器处理后，高于屋顶排放； 3、污水处理区：采用喷洒除臭剂，加强周边绿化。 4、柴油发电机废气：经发电机自带烟气净化装置处理后引至发电机房楼顶排放。 5、育雏鸡舍加热设备燃烧废气：冬季育雏鸡舍供暖通过天然气加热保持育雏鸡舍温度，鸡舍每栋设置6台天然气加热设备（天然气为能源物质，燃烧产生热能，由加热设备将热风吹入至鸡舍中到达鸡舍保暖的目的），两栋共计设置12台。天然气属于清洁能源，且用量较小，育雏舍天然气加热设备燃烧废气（SO2、NOx、烟尘）通过无组织排放，燃烧产生的废气对项目周围大气环境影响较小。 6、锅炉废气：育雏场天然气锅炉燃烧废气经一根8m高排气筒（DA001）达标排放；蛋鸡场天然气锅炉废气经一根12m高排气筒（DA002）达标排放。 |  | / | 新建 |
|  | 废水治理 |  | 育雏场 | 生活污水及餐厨废水：餐厨废水经隔油装置处理后与生活污水一并经污水处理站（处理能力5m3/d）处理达标后用于林地灌溉，不外排。 鸡舍冲洗废水：鸡舍清洗废水经管道收集至场内污水处理站（处理能力5m3/d），经处理达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中旱作标准后用于林地灌溉。 污水站反冲洗废水：反冲洗废水进入污水站处理达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中旱作标准后用于林地灌溉。 |  | 污泥 | 新建 |
|  |  |  |  |  |  |  | 新建 |
|  |  |  | 蛋鸡场 | 生活污水及餐厨废水：餐厨废水经隔油装置处理后与生活污水一并经污水处理站（处理能力15m3/d）处理达标后用于林地灌溉，不外排。 鸡舍冲洗废水及蛋品清洗废水：鸡舍冲洗废水及蛋品清洗废水经管道收集至场内污水处理站（处理能力15m3/d），经处理达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中旱作标准后用于林地灌溉。 污水站反冲洗废水：反冲洗废水进入污水站处理达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中旱作标准后用于林地灌溉。 |  | 恶臭 | 新建 |
|  |  |  |  |  |  | 恶臭 | 新建 |
|  | 噪声治理 |  | 育雏及蛋鸡场 | 选用低噪声设备，设备减震、隔声等，加强厂区绿化。 |  | / | 新建 |
|  | 固体废物 |  | 育雏场 | 鸡粪：鸡粪日产日清，鸡粪采用自动刮粪机清理，经密闭皮带传输机输送至密闭转运车，转运至四川省田宝生物科技有限公司进行有机肥生产，不在场内暂存； 饲料残渣及散落羽毛：收集后交由有处理能力的公司进行有机肥生产，不暂存； 病死鸡：病死鸡暂存于病检室暂存点冰柜中，产生当日交由广元市朗坤环保有限公司统一处理； 生活垃圾：生活垃圾经厂内垃圾桶收集，定期交由当地环卫部门处置； 餐厨垃圾（含隔油池浮油）：设置单独餐厨垃圾收集桶，定期交由有餐厨垃圾处理资质单位处置； 畜禽医疗废物：项目鸡防疫及疾病治疗过程会产生废疫苗、针头、棉纱、废药品等医疗废物，产生的畜禽医疗废物收集后暂存于场内危险废物暂存间。本项目危废暂存间内部采取分区设置，医疗废物与其他危险废物分类收集，密封包装，分区域暂存。定期交由有相关资质的医疗废物处置单位进行集中处理。 废润滑油：收集后暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质单位处置。 废润滑油桶：收集后暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质单位处置。 废含油抹布及手套：收集暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质单位处置。 |  | 恶臭 | 新建 |
|  |  |  | 蛋鸡场 | 鸡粪：鸡粪日产日清，鸡粪采用自动刮粪机清理，经密闭皮带传输机输送至密闭转运车，转运至四川省田宝生物科技有限公司进行有机肥生产，不在场内暂存； 饲料残渣及散落羽毛：收集后交由有处理能力的有机肥公司进行有机肥生产，不暂存； 病死鸡：病死鸡暂存于病检室暂存点冰柜中，产生当日广元市朗坤环保有限公司统一处理； 不合格鸡蛋：不合格蛋品收集后交由有处理能力的有机肥公司进行有机肥生产。 蛋鸡活动场地垫料：垫料每批次蛋鸡淘汰后及时清理更换，项目正常运营后，蛋鸡舍每隔135天淘汰一个批次，废垫料人工清理后收集后交由有处理能力的有机肥公司进行有机肥生产； 废包装材料：统一收集后送至废品回收站收购； 鸡蛋喷油废油桶：鸡蛋外壳采用食品级白油喷油后产生的废油桶，收集后定期交由当地环卫部门处置； 生活垃圾：生活垃圾经厂内垃圾桶收集，定期交由当地环卫部门处置； 餐厨垃圾（含隔油池浮油）：设置单独餐厨垃圾收集桶，定期交由有餐厨垃圾处理资质单位处置； 畜禽医疗废物：项目鸡防疫及疾病治疗过程会产生废疫苗、针头、棉纱、废药品等医疗废物，产生的畜禽医疗废物收集后暂存于场内危险废物暂存间。本项目危险废物暂存间内部采取分区设置，医疗废物与其他危险废物分类收集，密封包装，分区域暂存。定期交由有相关资质的医疗废物处置单位进行集中处理。 废润滑油：收集后暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质单位处置。 废润滑油桶：收集后暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质单位处置。 废含油抹布及手套：收集暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质单位处置。 废紫外线灯管：蛋品消毒灭菌工序中产生的废紫外线灯管，收集暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质单位处置。 |  | 恶臭 |  |
|  | 地下水及土壤 |  | 育雏场 | 重点防渗区：危险废物暂存间、病检室、消毒池、消毒间、车辆消毒棚、备用发电机房、储油间、污水处理区、淸粪坑防渗混凝土+2mm厚高密度聚乙烯膜进行防渗处理，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；（危险废物暂存间增设防渗托盘，防渗要求满足K≤1.0×10-10cm/s）； 一般防渗区：鸡舍、蓄水池、污水暂存池、初期雨水池、事故应急池采取15cm厚抗渗系数为P8的混凝土进行防渗，等效黏土防渗层Mb>1.5m，K≤1×10-7cm/s； 简单防渗区：场内办公生活区及场内道路等场内其他区域采取一般地面硬化。 |  | / | 新建 |
|  |  |  | 蛋鸡场 | 重点防渗区：危险废物暂存间、病检室、消毒池、消毒间、车辆消毒棚、备用发电机房、储油间、污水处理区、淸粪坑设置防渗混凝土+2mm厚高密度聚乙烯膜进行防渗处理，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；（危险废物暂存间增设防渗托盘，防渗要求满足K≤1.0×10-10cm/s）； 一般防渗区：鸡舍、蛋品车间、蓄水池、临时库房、污水暂存池、初期雨水池、事故应急池采取15cm厚抗渗系数为P8的混凝土进行防渗，等效黏土防渗层Mb>1.5m，K≤1×10-7cm/s； 简单防渗区：场内办公生活区、场内道路等场内其他区域采取一般地面硬化。 |  | / | 新建 |
| 办公及生活设施 |  |  | 育雏场 | 场内办公及生活区管理用房位于项目东侧，建筑面积约460m2，含办公区、食堂及宿舍区。 |  | 生活污水、生活垃圾、食堂油烟、餐厨垃圾 | 新建 |
|  |  |  | 蛋鸡场 | 场内办公及生活区综合楼位于项目北侧，建筑面积约1800m2，含办公区、食堂及宿舍区。 |  | 生活污水、生活垃圾、食堂油烟、餐厨垃圾 | 新建 |

    - 原辅材料及能源消耗

本项目主要原辅材料见下表。

略

    - 主要生产设备

本项目主要生产设备见下表。

略

  - 工程建设内容

    - 主体工程

本项目主体工程为育雏鸡舍和蛋鸡鸡舍。

1、育雏鸡场

根据建设单位提供的资料，本项目新建2栋育雏鸡舍，总建筑面积2108m2，单栋鸡舍建筑面积1054m2，单栋鸡舍设计养殖规模3.75万羽。采用封闭式带窗结构，下部砖混，每栋鸡舍净尺寸长85m，宽12.4m，高3.4m，舍顶采用彩钢结构，上设保温层吊顶。

2、蛋鸡场

新建6栋蛋鸡舍，总建筑面积14256m2，单个鸡舍建筑面积2376m2，单栋鸡舍设计养殖规模3.75万羽。采用封闭式带窗结构，下部砖混，每栋鸡舍净尺寸长99m，宽24m，高8.5m，舍顶采用彩钢结构，上设保温层吊顶。

    - 公用工程

      - 给水

本项目运营期用水主要包括鸡饮用水、食堂餐厨用水及职工生活用水、鸡舍水帘用水、消毒液调配用水、养殖鸡舍冲洗用水、蛋品清洗用水、绿化用水等。场区供水管线采用生产、生活独立的管线系统。

本项目给水依托当地自来水管网供应，育雏场与蛋鸡场各建设蓄水池一座，其中育雏场蓄水池容积为300m3蓄水池，蛋鸡场蓄水池容积为1000m3。其水质、水量及水压均能满足项目生产、生活用水的要求。

场区供水管线采用生产、生活共用的管线系统，给水管网在场内呈环状布置。项目各鸡舍均设自动饮水器，保证鸡只饮用水卫生和充足，取水管、室外给水管、室内管均采用PE塑料给水管。

      - 排水

项目场区排水实行雨污分流制。

雨水：项目育雏场和蛋鸡场分别设置初期雨水收集池，各养殖场区域初期雨水通过雨水沟收集，进入末端收集池，收集后的初期雨水经自然沉淀处理后，可回用于场区内绿化用水，不外排。

生活污水及餐厨废水：职工生活污水排放量小，餐厨废水通过隔油装置隔油后和生活污水一起排入污水处理站，经污水处理站处理达标后，用于周边林地灌溉，不外排。

养殖鸡舍冲洗废水：鸡舍冲洗废水经污水管网收集至污水处理站处理达标后用于周边林地灌溉，不外排。

蛋鸡场蛋品清洗废水：经废水管网收集至污水处理站处理达标后用于周边林地灌溉，不外排。

污水站反冲洗废水：反冲洗废水进入污水站处理达标后用于周边林地灌溉，不外排。

本项目育雏场和蛋鸡场分别建设污水处理站一座，育雏场污水处理站设计处理能力为5m3/d；蛋鸡场污水处理站设计处理能力为15m3/d。两个厂区拟采取污水处理工艺一致，均采用：“格栅+调节池+气浮一体化装置+水解酸化池+Bardenpho工艺+二沉池+过滤池+消毒池”处理工艺。废水经处理达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）旱地作物标准后，用于周边林地灌溉，不外排。

      - 供电

本项目各生产设备和员工生活用电均由当地电网供应，场区内设配电室供电。

同时，本项目育雏场和蛋鸡场分别设置备用发电机一间，育雏场备用发电机房设置两台柴油发电机（200kW）；蛋鸡场备用发电机房设置两台柴油发电机（300kW）。备用柴油发电机作为备用电源，只在区域电网停电时启用。

      - 天然气供应

本项目天然气来自当地市政燃气管道输送（管道建设工程不在本次评价范围内），目前项目所在区域天然气管网尚未接通，燃气管道建设由当地天然气公司负责建设完善。根据路建设单位提供的《关于剑阁非笼养蛋鸡产业链项目天然气管网建设的情况说明函》，本项目所在区域天然气管网由剑阁县金鑫燃气有限公司建设，管网建设时间在本项目投产前。

      - 通风、降温及保暖

1、通风

（1）育雏鸡舍

育雏鸡舍尾端设置共设置26台风机（每台风机风量为23500m3/h，每个风机设置一个排风口，单个排风口横截面积约1.5m2），共设置8台侧墙风机（每台风机风量为23500m3/h，每个风机设置一个排风口，单个排风口横截面积约1.5m2），通过风机抽排风使鸡舍内臭气通过风机抽至室外排放。

（2）蛋鸡舍

本项目蛋鸡舍尾端共设置186台大风机（每台风机风量为23500m3/h，每个风机设置一个排风口，单个排风口横截面积约1.5m2），共设置24台侧墙风机（每台风机风量为23500m3/h，每个风机设置一个排风口，单个排风口横截面积约1.5m2）。

整个通风系统根据鸡舍内温度、湿度等参数进行自动控制，使鸡舍始终保持恒温恒湿的环境。

2、保暖

项目蛋鸡舍冬季取暖主要是通过鸡舍墙体保温材料与外部断绝热交换，辅以温控系统调节风机风量大小保持恒温，蛋鸡舍冬季无需其他取暖措施。

项目育雏鸡舍冬季需采取保温取暖，育雏鸡舍供暖天数一年约70天，采用燃气加热设备为鸡舍提供暖气（天然气为能源物质，燃烧产生热能，由加热设备将热风吹入至鸡舍中到达鸡舍保暖的目的）。

办公生活区取暖主要采用分体式空调；生活区设天然气锅炉供应职工生活用热水。

3、降温

项目育雏鸡舍及蛋鸡舍均采用水帘降温系统，温控全部由电脑程序自动控制，旨在给蛋鸡提供一个温度适宜、湿度适中的饲养小环境。当监控鸡舍内温度≥30℃时，开启降温水帘系统，能够使鸡舍内温度在10分钟内迅速下降，据调查当地气象条件，降温水帘系统的使用时间为夏季7~9月。

水帘降温原理：水帘降温系统由水帘柜（每个水帘柜配套一个循环水池）、循环水路、抽风机和温度控制装置组成。水帘用波纹状纤维纸黏结而成，在制作的原料中添加了不会随水流、气流的作用而分解的特殊成分，具有耐腐蚀、使用时间长等特点。在封闭式的鸡舍内，一端的水泵将蓄水池中的水送至喷水管，把水喷向反水板，水均匀地从反水板上流下淋湿整个水帘，水在水槽和水帘间循环，从而保证空气与完全湿透的水帘表面接触。另一端安装负压风机向外排风，鸡舍内形成负压区，舍外空气穿过水帘被吸入舍内，带着鸡舍内的热量经风机排出室外，从而达到降温的目的。

水帘风机降温系统的所有的温控全部由电脑程序自动控制，包括空气过滤、风机启闭、辅热系统、自动湿度调节系统等，该系统旨在给蛋鸡提供一个温度适宜、湿度适中的饲养环境。

      - 消防

项目按照《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）要求设置安全出口及疏散距离，各鸡舍间的距离、消防设施设计等严格执行《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）等消防规范及法律法规要求；设置常规水消防系统和移动式灭火器，各建（构）筑物内灭火器的类型、数量符合《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）的要求。

      - 储运

本项目饲料均外购自饲料厂，为成品饲料，不在厂区内部进行再加工。颗粒状饲料由饲料供应厂家拉运至厂区饲料塔暂存。各鸡舍外设置饲料塔，饲料通过饲料转运车采用全自动配送上料系统送至饲料塔，由自动投料机投料喂养，机械化操作，定时定量供应饲料，保证生鸡饮食需求。

本项目鸡粪日产日清，采用专用封闭的车转运至四川省田宝生物科技有限公司进行有机肥生产，不在场内暂存。

      - 消毒

做好日常消毒。每日对鸡舍、道路、环境进行消毒。本项目采用全进全出制生产方式，出栏后，应对全场或空舍的单元、饲养用具等进行全方位的彻底消毒。或在周围地区发生国家规定的一、二类疫病流行初期，或在本场发生国家规定的一、二类疫病流行平息后，解除封锁前均应对全场进行彻底清洗和消毒。出栏后鸡舍彻底清扫冲洗后，使用戊二醛癸甲溴铵消毒液喷洒消毒，间隔1天后重复进行一次，育雏场鸡舍清洗消毒放置30天后再放入新批次的雏鸡，蛋鸡场清洗消毒放置15天后再放入新批次的蛋鸡。

项目场内蓄水池采用当地自来水管网供水，水质满足《生活饮用水卫生标准》（GB 5749-2022）要求，蓄水池暂存水采取随用随补充方式，蓄水池采取池内水体不长期储存，且项目定期取水样送检测单位进行分析检验，确保水质满足要求。因此，场内蓄水池无需单独采用消毒剂进行消毒。

项目污水处理站采用“格栅+调节池+气浮一体化装置+水解酸化池+Bardenpho工艺+二沉池+过滤池+消毒池”处理工艺，根据工艺设计，污水站各处理工艺池体无需采用消毒剂；污水消毒池消毒工艺采用臭氧消毒，无消毒剂使用；经消毒池臭氧消毒处理后出水进入暂存池，污水暂存池采取密闭设计，由于进入污水暂存池内的水体已经臭氧消毒处理，因此，污水暂存池无需消毒。

    - 鸡粪及病死鸡运输路线

      - 鸡粪运输路线

本项目采取干法清粪工艺，鸡粪日产日清。本项目各养殖场饲养过程中鸡舍内均采用机械带式清粪工艺，用运输皮带将收集的粪便输送至各鸡舍后端，直接刮入密闭鸡粪转运车内，蛋鸡场鸡只活动区废木屑垫料及鸡粪每批次淘汰后进行人工清理，最终转运至四川省田宝生物科技有限公司进行有机肥生产。

鸡粪运输路线：四川剑门圣迪乐村生态科技有限公司-村道-118乡道-110乡道-108国道-天演路-406乡道-雨东路-四川省田宝生物科技有限公司。由于该路线为远离居民聚集区及城镇集中区的最短路线，因此该运输路线为最优路线。鸡粪运输要求见3.2.2章节分析内容。

      - 病死鸡运输路线

饲养员定期对各鸡舍内巡查，发现病死鸡后及时清运，病死鸡暂存于病检室内设置的病死鸡暂存点冰柜中，产生当日由广元市朗坤环保有限公司使用专业车辆到项目养殖场转运病死鸡，最终由广元市朗坤环保有限公司进行统一无害化处理。本项目场内不涉及病死鸡处置。

病死鸡运输路线：四川剑门圣迪乐村生态科技有限公司-村道-118乡道-012乡道-011乡道-广永路-广元市朗坤环保有限公司。由于该路线为远离居民聚集区及城镇集中区的最短路线，因此该运输路线为最优路线。病死鸡转运要求见3.2.2章节分析内容。

  - 总平面布置合理性分析

本项目选址位于广元市剑阁县剑门关镇新龙村、双鱼村，项目场区分为育雏鸡场和蛋鸡场，两个场区直线距离相隔约1.4km，场区呈不规则形状。总平面布置上结合场地周围环境情况，按工艺流程顺畅、运输及物流合理、生产管理方便、最大限度节约土地的原则进行布置。项目总平面布置功能分区明确，根据现有场地的地形、地势、风向等自然条件因素，结合本厂的管理方式与养殖特点，分为养殖区、办公生活区、污染治理区。

本项目育雏场建设两栋青年鸡舍，养殖鸡舍位于厂区中部，项目蓄水池、配电室、办公管理用房位于场区东侧，本工程养殖场生产区、办公生活区相互分开。项目场区主出入口位于场区东北侧，项目污道出入口位于场区西北侧。场内人员、饲料物资车辆由东北侧主出入口进入，鸡粪、病死鸡转运车辆由西北侧污道出入口进出。病检室位于场区西北侧；污水处理站位于厂区西南侧，污水处理站位于场区下风向，位置远离场内办公生活区，污水处理站四周设置绿化隔离带，污水处理系统下风向无居民敏感点分布，并且有山体阻隔，项目对双鱼村居民点影响不大。排水系统实行雨污分流，项目污水可通过污水管道自流进入污水收集处理系统。场区内四周设置绿化隔离带，降低场内区域影响，同时降低对外环境的不利影响。场区出入口连通乡村道路，各出入口门口设置一个车辆消毒池及人员消毒通道，为进出场区车辆及人员进行消毒。

本项目蛋鸡场建设六栋蛋鸡舍，各养殖鸡舍场区内由北向南依次布置，场内蛋品车间布置于场区北侧。场内办公生活区综合楼位于场区东北侧；场内蓄水池、配电房均位于场区西北侧；病检室位于场区西南侧；场内临时库房、污水处理站位于场区南侧。场内人员及饲料、蛋库物资车辆出入口位于场区东北侧；项目鸡粪、病死鸡转运通道出入口位于场区西南侧。污水处理站位置远离场内办公生活区，处于养殖场的生产区、生活管理区的常年主导风的下风向，污水处理系统下风向无居民敏感点分布，项目对周边环境影响不大。

本项目养殖场生产区、办公生活区相互分开，入厂后设置生活区通道及物料运输通道，对人员、物料的进入辅助生产区即进行分流，饲养人员通过消毒通道进入养殖区；做到功能分区明确合理，保证养殖场内物料运输距离短捷顺畅。排水系统实行雨污分流，项目污水可通过自流进入污水收集处理系统。项目污水处理区位置远离场内办公生活区，场区内四周设置绿化隔离带，鸡舍及污水处理恶臭不会对生活区造成影响。场区出入口连通乡村道路，各出入口门口设置一个车辆消毒池及人员消毒通道，为进出场区车辆及人员进行消毒。

- 养殖区

养殖区包括鸡舍、鸡蛋库房、饲料塔，设置在场区中部，远离办公生活区。生活办公区和生产区之间有一定的距离，实现了人鸡分离。根据防疫、便于管理和方便转运的原则，合理设计鸡舍的存栏量，同时，遵循农业循环经济的规律，按照节约用地、保护环境、保护生态平衡、废物资源化利用的原则，在场内养殖区间种植树木作为隔离林带，用草本花卉作为绿化地带作为隔离带，以减少臭气对环境的影响。

- 办公生活区

包括办公室、员工宿舍、病检室、消毒室等，位于场区四周，办公生活区距离养殖鸡舍有一定距离，同时两者之间种植绿化隔开，能有效避免项目运行产生的恶臭气体对员工办公生活的影响，实现了人畜分离。

- 污染治理区

鸡粪转运区位于各养殖鸡舍的尾部，蛋鸡舍清理的粪污直接进入鸡粪转运车辆，场区内不设置鸡粪暂存间，减少了鸡粪因在场区内暂存或处理产生的恶臭污染、减少环境风险，粪污日产日清，及时清运，每日交由四川省田宝生物科技有限公司进行有机肥加工生产。项目所在地主导风向为西北风，项目办公生活区主要位于鸡粪转运区的侧风向；污水处理站建设位置远离办公生活区，且四周设置绿化隔离带，能够有效减少污染物对工作人员生活的影响，满足畜禽粪便贮存设施设置要求。

同时，根据工艺流程安排，鸡粪转运区紧邻鸡舍设置，便于实现“即产、即清”，可减少粪污沿途运输造成的水体和土壤污染；鸡粪经粪带输送至密闭罐车后运送至四川省田宝生物科技有限公司进行有机肥生产，日产日清，能够有效减少鸡粪在厂内暂存或处理产生的恶臭污染，减少环境风险，使设备运行稳定、维修方便、经济合理。危废暂存间设置在发电机房旁，便于废柴油桶的收集、暂存；消毒室位于场区入口，便于人员进入时进行消毒，避免带入病菌。

整个厂区布置根据现代养鸡生产工艺流程技术要求，进行了合理规划布局，设计足够的车间数、单元数、圈栏数，配备必要的设备设施。鸡舍净道和污道分开，减少不必要的交叉，切断疫病的传播途径。在鸡舍周围、道路两边和鸡舍之间栽种树木，种植花草，有利于减少冬季寒风袭击和夏季阳光照射，净化空气，绿化环境。做到排污固液分流，雨污分离，减少粪污处理量和对周围环境的影响。

（4）环保设施平面布置

1）本项目育雏场与蛋鸡场各设置一个污水处理站，场内生活污水与养殖鸡舍清洗废水、蛋品清洗废水等一并经场内污水处理站处理达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）旱地作物标准后，用作周边林地施肥，不外排。

2）鸡粪日产日清，每日清运至四川省田宝生物科技有限公司进行有机肥加工生产，资源综合利用，不外排，场内不设置鸡粪暂存间。

3）育雏场及蛋鸡场均设置病死鸡暂存点（冰柜暂存），位于各场区靠近污物转运通道出入口一侧，方便对病死鸡以及产生的废弃医疗用品的转运，减少转运途中的遗撒风险。

综上，本项目总平面布置功能分区清晰，工艺流程顺畅，物流短捷，人流、物流互不交叉干扰，协调了生产和环保的关系，从环保角度分析其平面布局基本合理，项目布局符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）要求。因此，项目总平面布置合理。

总体而言，项目区布设功能明确，互不干扰，本项目场区在布局上充分考虑了生产工艺的需求，各功能区分布明确，组织协作良好，同时满足消防、运输、卫生等要求，在做好相应隔离的防范措施、严格落实本报告提出的各项环保措施的情况下，对环境的影响小。

  - 劳动定员与工作制度

（1）劳动定员

根据运行规模和生产需要，本项目劳动定员共33人，其中育雏场员工为8人，蛋鸡场员工为25人。

（2）工作制度

本项目运行采取一班制工作制度，每天工作时间12h，年工作365天。

  - 水平衡分析

    - 给水

略。

    - 排水

项目排水采用雨、污分流的方式。雨水通过雨水沟排入附近地表水体。降温水帘用水循环使用，定期补充新鲜水，无生产废水产生。项目餐厨废水经隔油装置处理后与生活污水、鸡舍清洗废水一起经场内污水处理站处理《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）后用于林地灌溉，不外排。

略。

    - 水平衡

略

- 工程分析

  - 施工期工程分析

    - 施工期工艺流程及产污环节分析

本项目为新建项目，其施工期间主要产生噪声、扬尘、固体废弃物、施工废水和废气等污染物，其排放量随施工期的内容不同而有所变化。

本项目选址于剑阁县剑门关镇新龙村六组和双鱼村七组，项目用地性质主要为林地，不占用基本农田。根据现场踏勘，目前项目地现状主要为树林及少量羊圈等，本项目为新建项目，项目用地现状无遗留环境问题。

本项目施工期主要包括场地平整、基础工程、主体工程、装饰工程、安装工程、工程验收等活动，该过程主要污染因素为设备设施噪声、扬尘、弃土、建筑弃渣、施工人员的生活污水、生活垃圾等。具体工艺流程及产污环节见下图。

- 施工期工艺流程图

工艺流程说明：

（1）场地平整

本项目建筑施工前先进行挖填方将场地进行平整。根据业主介绍，本项目挖方全部用于填方及场地平整，无弃方外排。场地平整过程中将产生设备设施噪声、扬尘等。

（2）基础工程施工

在基础开挖、地基处理（岩土工程）与基础施工时，由于挖土机、运土卡车等施工机械的运行，将产生一定的噪声；同时产生扬尘，不同条件下，扬尘对环境的影响不同；基础开挖会造成生态变化并引起一定程度的水土流失。

（3）主体工程

挖掘机、打夯机、装载汽车、混凝土输送泵、卷扬机、钢筋切割机等运行时会产生噪声，同时产生扬尘。此外，还有一些原材料废弃料以及生产和生活污水产生。

（4）装饰工程

在对构筑物的室内外进行装修时（如表面粉刷、喷涂、裱糊、镶贴装饰等），同时安装水电、设备设施等。施工使用的钻机、电锤等产生噪声，喷涂产生废气、废弃物料及污水。

（5）设备安装

设备安装是主体结构及装饰工程完工后，主要为笼架系统、喂料系统、清粪系统、饮水系统、集蛋系统、通风系统、照明系统等设备的安装工作，对环境的影响主要表现为施工噪声。

（6）工程验收

当施工完成验收合格后，方可投入使用。

项目在施工期以施工噪声、施工扬尘、废弃物料（建筑弃渣及其它废料）和废水为主要污染物。

    - 施工期污染源强分析及治理措施

      - 施工期废水污染源强分析

（1）污染源分析

本项目施工时，不设置施工营地，就近租用民房进行临时办公。项目施工期废水主要分为施工人员的生活污水，施工生产废水。施工生产废水主要包括养护用水、施工机械设备、进出场车辆轮胎冲洗水。

本项目施工期不设置施工营地，就近租用民房进行临时办公，施工期生活污水依托当地居民已建生活污水处理设施处理后用于果蔬施肥。

本项目施工期废水对周围环境不会产生不良影响。

      - 施工期废气污染源强分析

项目施工期间产生的主要废气包括施工机械废气、装修工程废气。

（1）排放源

1）施工机械废气

施工期间产生的施工燃油尾气及汽车尾气主要来源于施工机械和运输车辆。施工机械和运输车辆产生的施工机械尾气产生量较小，且属于间断性、分散性排放，主要污染因子以CO、THC和NOx为主，在施工期间会对施工作业点和交通道路附近的大气环境造成一定的污染。由于产生的机械尾气具有暂时性、偶然性、局域性，同时施工区域较为开阔，空气流通性好，因此产生的施工机械尾气能在短时间内扩散，这些影响会随着施工期的结束而消失。

2）装修工程废气

装修废气主要为装修阶段使用的涂料等挥发的有机废气等气体以及装修施工产生的扬尘，该废气的排放属无组织排放，涂料挥发废气其主要污染因子为二甲苯和甲苯等，此外还有极少量的汽油、丁醇和丙醇等。由于装修时采用的三合板和涂料等中含有的甲醛、甲苯、二甲苯等影响环境质量的有毒有害物质挥发时间长，所以入住也要注意室内空气的流畅。装修扬尘则采用室内洒水降尘予以控制，降低施工扬尘产生量。

3）施工扬尘

土建混凝土浇筑及运输车辆装卸材料和行驶时产生的扬尘；建筑材料的现场搬运及堆放扬尘；施工垃圾的清理及堆放扬尘；人来车往造成的现场道路扬尘。经类比分析，施工场地扬尘浓度平均值约为3.5mg/m3。

（2）治理措施

1）施工机械废气：施工期间，使用机动车运送原材料、设备和建筑机械设备的运转，均会排放一定量的CO、NOx以及未完全燃烧的THC等，其特点是排放量小，且属间断性无组织排放，由于其这一特点，加之施工场地开阔，扩散条件良好，因此对其不加处理也可达到相应的排放标准。在施工期内应多加注意施工设备的维护，使其能够正常的运行，提高设备原料的利用率。

2）装修工程废气：装修废气主要为装修阶段使用的涂料等挥发的有机废气等气体以及装修施工产生的扬尘，该废气的排放属无组织排放，涂料挥发废气其主要污染因子为二甲苯和甲苯等，此外还有极少量的汽油、丁醇和丙醇等。在建筑装饰装修过程中，装修材料和涂料的选用应按照国家质检总局颁布的《室内装修材料10项有害物质限量》规定进行，使用污染相对较小的环保型涂料和装修材料，以减少材料中有害物质的散发量。在装修期间，应加强室内的通风换气，装修结束完成以后，也应每天进行通风换气一至二个月后才能使用。由于装修时采用的三合板和涂料等中含有的甲醛、甲苯、二甲苯等影响环境质量的有毒有害物质挥发时间长，所以入住也要注意室内空气的流畅。装修扬尘则采用室内洒水降尘予以控制，降低施工扬尘产生量。

3）扬尘：建设单位应要求工程施工单位制定施工期环境管理计划，加强管理，按进度、有计划地进行文明施工。

A.工程建设单位应按照《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的相关规定，向当地环境保护行政主管部门提供施工扬尘防治实施方案，并提请排污申报。工程建设单位根据施工工序编制施工期内扬尘污染防治任务书，实施扬尘防治全过程管理，责任到每个施工工序。

B.施工单位应根据《建设工程施工现场管理规定》的规定设置现场平面布置图、工程概况牌、安全生产牌、消防保卫牌、文明施工牌、环境保护牌、管理人员名单及监督电话牌等。

C.施工工地要做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”。

D.施工现场架设2.5m~3m高墙，封闭施工现场，采用密目安全网，以减少建筑结构和装修过程中的粉尘飞扬现象，降低粉尘向大气中的排放；

总体而言，项目施工期会对施工场地周围的环境空气质量造成一定的影响，但这些影响随着施工期的结束而结束。因此，项目施工期不会造成项目所在地环境空气质量明显恶化。

      - 施工期噪声污染源强分析

（1）污染源分析

施工期噪声是本项目主要的环境影响因子之一，主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要由施工机械所造成，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声，施工车辆的噪声属于交通噪声。不同施工阶段和不同施工机械发出的噪声水平是不同的，且有大量设备交互作业，因此施工作业噪声将会对施工场地内、外环境带来一定的影响。根据施工量，按经验计算各施工阶段的昼夜的主要噪声声源见下表：

- 主要交通运输车辆噪声声级  单位：dB（A）

| 施工阶段 | 运输内容 | 车辆类型 | 声源强度[dB(A)] |
| --- | --- | --- | --- |
| 土石方、主体阶段 | 土石方、建渣转运 | 大型载重车 | 84~89 |
| 底板与结构阶段 | 钢筋、混凝土等 | 混凝土罐车、载重车 | 80~85 |
| 装修安装阶段 | 各种装修材料及必备设备 | 轻型载重卡车 | 75~80 |

- 主要机械设备噪声声级  单位：dB（A）

| 施工阶段 | 声源 | 声源强度[dB(A)] | 噪声类型 | 场界噪声 [dB(A)] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 场界值（未处理） |  | 标准值 |  |
|  |  |  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 土石方、主体施工阶段 | 挖土机 | 78~95 | 机械噪声 | 75~85 | 75~85 | 70 | 55 |
|  | 冲击机 | 95 |  |  |  |  |  |
|  | 空压机 | 75~85 |  |  |  |  |  |
|  | 压缩机 | 75~88 |  |  |  |  |  |
| 底板与结构阶段 | 混凝土输送泵 | 90~100 | 机械噪声 | 70~85 | 70~85 | 70 | 55 |
|  | 振捣器 | 100~105 |  |  |  |  |  |
|  | 电锯 | 100~105 |  |  |  |  |  |
|  | 电焊机 | 90~95 |  |  |  |  |  |
| 装修、安装阶段 | 电钻 | 100~105 | 机械噪声 | 80~95 | 80~95 | 70 | 55 |
|  | 电锤 | 100~105 |  |  |  |  |  |
|  | 手工钻 | 100~105 |  |  |  |  |  |
|  | 无齿锯 | 105 |  |  |  |  |  |
|  | 多功能木工刨 | 90~100 |  |  |  |  |  |
|  | 切割机 | 100~105 |  |  |  |  |  |
|  | 云石机 | 100~105 |  |  |  |  |  |
|  | 角向磨光机 | 100~105 |  |  |  |  |  |

施工期的噪声影响是短期的，项目建成后，施工期噪声的影响也就此结束。但是由于施工机械均为强噪声源，施工期间噪声影响范围较大，因此必须采取严格的管理措施。

（2）治理措施：

本项目的施工会对周围环境造成一定影响。因此，环评要求：

1）根据《中华人民共和国噪声污染防治法》第二十九条规定：施工单位必须在工程开工15日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报工程项目名称、装修工程场所和期限、设备安装机械可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施情况；

2）合理安排装修工程时间，高噪声工种禁止午休（12：00~14：00）和夜间（22：00~06：00）进行，避免在同一时间内集中使用大量的动力机械设备。如夜间需进行装修工程要求必须连续作业的强噪声作业，建设单位应首先征得项目所在地环保、建委、城管等主管部门同意。同时，要求施工单位严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的相关规定，施工期间的场界噪声必须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）各阶段标准限值要求；

施工期噪声经过采取上述措施治理后，其施工期间的场界噪声可以满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准的要求，实现达标排放，不会对周围声环境产生不利影响。

      - 施工期固体废弃物分析

（1）污染源分析

本项目施工期固体废弃物包括基础施工时产生的土石方、建筑垃圾、装修垃圾以及施工人员产生的生活垃圾。

1）土石方

项目场地位于丘陵地块，但项目占用土地地形起伏相对平缓，项目施工期开挖土石方量较少，全部用于场地内回填、地势平整，无外运弃土产生。

2）建筑垃圾

主要包括砂石、石块、碎砖瓦、废木料、废金属、废钢筋、钢材等杂物。

3）装修垃圾

装修垃圾一般有废弃的砖块、砂、水泥块以及木屑等。

4）生活垃圾

生活垃圾产生量按照0.5kg/d·人计算。预计施工高峰期施工人员有30人，项目施工期生活垃圾产生量为15kg/d。

（2）治理措施

1）土石方

根据业主介绍，项目施工开挖的土方均用于填方或场地平整，无弃土外运。评价对土方开挖及暂存过程提出相应的防治措施。

A、对开挖的土方进行分层剥离，将可用土单独保存。在开挖土石方时，遇降雨容易形成水土流失而造成对受纳水道的影响，因此，要求在进行开挖土石方作业时，在堆放场地周围设置排水沟及沉淀池，并且在雨季不进行开挖作业或只进行小规模作业，尽可能减少堆放土形成水土流失现象。

B、堆存于场地的土石方应加强围栏，表面加盖，加盖材料防雨。

C、开挖的土方及时运至堆放区域存放，应及时使用，不宜在场地内长期、大量堆存。严禁随意乱排。

2）建筑垃圾

在施工现场应设置建筑废弃物临时堆场（树立标示牌）并进行防雨、防泄漏处理。施工生产的废料首先应考虑废料的回收利用，对钢筋、钢板、木材等下角料可分类回收，交废物收购站处理；对不能回收的建筑垃圾，如混凝土废料、含砖、石、砂的杂土等要求及时运往剑阁县指定的建筑垃圾堆放点堆放，并做好相应的防护措施；若实际施工时无法及时清运，在项目地集中堆放，做好防护措施，定时清运到指定垃圾场，以免影响环境质量。建筑垃圾清运车辆尽量不行走市区道路，避免给沿线地区增加车流量、造成交通堵塞。另外，建筑垃圾的清运时应加盖苫布，防止洒落，外运时间应该避开上下班的高峰期及人流物流的高峰时间。

3）装修垃圾：

装修垃圾不能随意倾倒，而应用编织袋包装后运出屋外，放在指定地点，由环卫部门统一清运处理。

为降低装修垃圾清运对环境的影响，外运以上各种建筑垃圾时，出场前一律清洗轮胎，用毡布覆盖，尽量避免轮胎上的泥土掉落至路面而造成扬尘。

4）生活垃圾：

设置垃圾桶并且加盖，施工人员每日施工过程中产生的生活垃圾经生活垃圾桶集中收集后由环卫部门统一清运处理。不可就地填埋，不可随意丢弃。

综上所述，项目施工期在严格落实了本环评提出的上述措施后，其施工期的固体废弃物可实现清洁处理和处置，不造成二次污染。环评要求，施工期间严禁将固体废物随意乱排。

      - 施工期生态环境影响分析

（1）影响分析

本项目用地不涉及风景名胜、自然遗产地、森林公园等特殊保护区，也无珍稀、保护动植物分布。项目用地现状覆盖有植被（主要为树林），项目的实施将会对现有植被造成破坏。项目实施过程中造成场地内土质结构松散，易被雨水冲刷造成水土流失，另外土方临时堆场若未及时清运以及对堆场进行覆盖将由于雨水冲刷造成水土流失。

（2）治理措施

1）植被破坏

A、在施工作业过程中，不得随意开挖，强化生态环境保护意识，严格控制施工作业区，不得随意扩大范围，尽量减少对植被的破坏。

B、合理利用场地内原有树林植被设置绿化带，尽量保留可利用植被，降低生态影响。

C、项目实施后，对厂区内进行绿化，种植花草树木，尽量恢复区域绿化。

2）水土流失

A、整个施工过程中尽可能避开雨天开挖施工；

B、在施工作业过程中，不得随意开挖，强化生态环境保护意识，严格控制施工作业区，不得随意扩大范围，尽量减少对植被的破坏，保护水土资源；

C、对于开挖土石方，减少临时堆放和不必要的转运过程，应尽快回填剩余用于场区内土地平整。环评要求挖方时对土方进行剥离，可用土进行单独保存。

总体而言，项目建设对当地土地利用、区域生物多样性的影响小，项目的生态环境影响可接受。

  - 运营期工程分析

    - 运营期工艺流程及产污环节分析

本项目不进行代种、孵化，项目育雏场外购一日龄小鸡进行饲养；不对淘汰鸡进行屠宰，不进行饲料加工、有机肥加工。

      - 养殖工艺流程及产污环节

本项目鸡舍建筑均采用全封闭式环控鸡舍，饲养管理采用层叠式笼养系统、自动光照、自动喂料、自动饮水、自动除粪，风机加湿帘配合进行环境控制、自动集蛋。按不同生长阶段分别饲养在不同的鸡舍内。饲料营养上，根据鸡群生长的不同阶段和品种对营养的需求，配置低氮无磷抗生素饲料，降低鸡粪对环境的污染，提高区域内畜禽承载能力。

项目养殖工艺流程详见下图。

- 蛋鸡养殖生产工艺流程及产污环节图

运营期养殖工艺流程说明：

（1）饲养阶段

本项目场内不进行孵化生产小鸡，外购鸡苗进行饲养。项目鸡只食用的饲料均为外购，厂区内不进行饲料加工。项目系蛋鸡集约化圈养，通过人工控制鸡舍的温度、湿度等环境条件，最大限度的获得鸡蛋的产量。项目选择产蛋率、存活率高的蛋鸡品种罗曼粉。

1）饲料供应：项目不建设饲料加工厂，所需要的各种饲料直接外购。成品饲料由生产厂家通过专用饲料运输车辆运输至本项目场内，各鸡舍旁设置饲料塔存放饲料，饲料运输车辆自带上料系统，将饲料输送至饲料塔内储存，整个过程在密闭状态下进行。各鸡舍采用自动投料机投料饲喂，机械化操作，定时定量供应饲料，保证鸡饮食需求。

2）饲养过程

项目育雏鸡场外购1日龄鸡苗进行饲养，育成青年鸡（105日龄）后转入蛋鸡养殖场，同时，每栋鸡舍全部出栏后需对场地进行清洗、消毒，场地清洗消毒空栏时间为30天。

项目蛋鸡场鸡只来源于育雏场，蛋鸡经390天产蛋期后淘汰外售，同时对每栋鸡舍以及蛋鸡室外活动场地进行清洗、消毒，场地清洗消毒空栏时间为15天。

本项目蛋鸡场采用非笼养方式（半开放式散养），每个鸡舍两侧分别配套设置1200m2的蛋鸡活动区，为蛋鸡白天活动区域。室外活动区四周设置防护网，室外活动区地面硬化，地面上方铺设10cm厚的木屑，上部为透明透光的玻璃顶棚。非笼养蛋鸡在有足够只有活动空间的情况下可以表达自然行为，在整体上可以达到较高的健康水平，从而能够生产更高更安全性和品质的鸡蛋，保证良好的营养水平。

半开放式散养模式下，蛋鸡活动范围包括屋舍和屋舍周围一定大小的室外活动区域，舍内有完善的饲养设施，根据天气情况等因素，给予蛋鸡一定时间的室外活动时间。

在厂区进口设有消毒设施，进场人员先进入消毒间消毒后再进入饲养区，饲养区设有围栏，隔绝与外界往来，内设清洁道和污道。清洁道为运输饲料人员的流动路线，污道专用于运出粪便及废弃物的流动路线。此外，养殖区还设置专职兽医，负责日常防疫、治疗等工作。

（2）蛋鸡产蛋

蛋鸡养殖场引进青年蛋鸡为105日龄，蛋鸡舍每批次经饲养390天产蛋期后，蛋鸡淘汰外售，厂区内不涉及鸡的宰杀。同时，每栋鸡舍全部出栏后需对场地进行清洗、消毒，场地清洗消毒空栏时间为15天。

在整个产蛋期喂料量、体重和光照的控制非常关键，直接影响到鸡群的产蛋率，产蛋期饲料的营养和稳定性决定了鸡群生产潜力的发挥。每天收集所产的鸡蛋送往蛋库直接外售。同一栋蛋鸡的淘汰在1天内完成。

（3）鸡蛋收集与筛选

本项目采用传送带式集蛋工艺，集蛋带为电驱动。蛋鸡舍内鸡笼为倾斜设置，鸡蛋产出经斜坡收集至纵向集蛋带上，由纵向集蛋带平稳输送至鸡舍一端的中央集蛋系统中，通过整列使其均匀的分布于滚轮输送带上，由中央集蛋系统通过轨道输送进入洗蛋间内的分级机，使用鸡蛋分级机将鸡蛋按照大小、重量进行初级分选。用清水对脏蛋表面进行清洗，后经暖风设备干燥后进行紫外线灭菌，随后在鸡蛋表面喷一层食品级白油，喷油结束后进行光检，合格蛋品进入重量分级系统，分级后的蛋品包装外售。此过程会产生不合格鸡蛋和废包装材料。不合格蛋收集后交由有机肥厂作为原料。

鸡蛋分级工艺流程见下图。

- 鸡蛋分级包装工艺流程图

    - 运营期污染物产生及治理措施

      - 废气污染物产生及治理措施

根据项目特点及工艺流程，本项目废气主要为鸡舍恶臭（污染因子主要为NH3、H2S、臭气浓度）、备用发电机燃烧废气、食堂油烟、天然气燃烧废气、育雏舍加热设备燃烧废气、锅炉废气。项目饲料直接外购成品颗粒饲料，不进行饲料加工，无粉尘等产生。

1、鸡舍恶臭

A、育雏鸡场废气污染物产生

（1）源强分析

略

（2）育雏鸡舍及蛋鸡舍恶臭治理措施

由于散发恶臭的源多，而且是以无组织排放的面源形式排放弥散于空气中，要消除和克服这种恶臭异味对场区内和场界外近距离的影响是不易做到的，影响养殖场恶臭产生的主要因素是清粪方式、管理水平、粪便和污水的无害化处理程度等。

为减轻恶臭气体对环境的影响，要求项目方在生产全过程中注意以下事项，以期将恶臭对环境的影响降低至最小：

①加强鸡舍管理。本项目采用干清粪工艺，鸡粪日产日清，蛋鸡舍产生的鸡粪用自动刮粪机清粪，鸡粪直接刮至输送机皮带，由密闭皮带输送机转运至密闭转运车，通过减少粪便的停留时间，大大降低了鸡舍废气的产生；加强鸡舍消毒杀菌，减少微生物发酵，防止恶臭产生。

②加强鸡舍通风。鸡舍墙面设置通风设备，安装风机，加强舍内通风；同时，保持鸡舍的清洁和干燥。

③科学设计日粮，选择优质饲料，合理使用饲料添加剂。提高饲料利用率，提高日粮的消化率、减少干物质（特别是蛋白质）排出量，既减少肠道臭气的产生，又可减少粪便排出。后臭气的产生，这是减少恶臭来源的有效措施。试验证明，日粮消化率由85%提高至90%，粪便干物质排出量就减少三分之一；日粮蛋白质减少2%，粪便排泄量就降低20%。可采用氨基酸平衡的低蛋白日粮和采用稀饲喂养方式减少恶臭的产生。

④合理种植绿化隔离带。种植绿色植物，通过光合作用吸收部分二氧化碳，并吸收部分空气中的有毒有害气体，达到净化空气的目的。绿化植物具有一定的吸收有害气体，减轻恶臭异味的作用。此外，场内还应尽可能多种花草、果树。各季的果树花和花卉香味可以降低或减轻恶臭味在空气中的浓度，达到防护的目的。

⑤喷洒除臭剂。每日定时在鸡舍内部、鸡舍周围及鸡粪转运车间喷洒除臭剂，减少恶臭污染。

⑥严格划定卫生防护距离。以鸡舍设置200m卫生防护距离；同时，禁止卫生防护距离内新建居民住宅、医院、学校等民用设施和食品、医药等对大气环境质量要求较高的企业，最大程度减少臭气的影响。

（3）污染物排放情况

略

2、备用柴油发电机废气

本项目育雏场配备柴油发电机组2台（200kw），蛋鸡场配备柴油发电机组2台（300kw），置于专用的备用发电机房内，排烟管口加装阻火器。发电机仅停电时临时使用，采用0#柴油作为燃料，主要污染物为烟尘、CO2、CO、HC、NOx、SO2等。0#柴油属清洁能源，其燃油产生的废气污染物量较少，且发电机使用频率较低，每月工作时间不超过2h，全年工作时间不超过24h。

建设单位拟在柴油发电机房和采用机械送、排风的形式，发电机房内保持着良好的通风性，柴油发电机产生的废气先由自身携带的废气净化装置处理，处理后的废气经独立的机械通风系统引至房顶排放。柴油发电机使用频率较低，只要严格按要求操作，控制好燃烧状况，燃烧废气中的主要污染物颗粒物、NOx、SO2的最高排放浓度均可得到有效控制。因此，备用柴油发电机废气对外环境影响不明显，对环境空气质量影响较小。

3、餐饮油烟

A、育雏鸡场餐饮油烟

本项目育雏场人员共计8人，均在场内食宿，场内配套建设员工食堂，产生的废气主要为食堂油烟。油烟指烹调油烟，由水蒸气和油脂组成，它是食用油加热到250℃以上，油脂发生氧化、水解、聚合、裂解等反应，随沸腾的油挥发出来的烹调烟气。

源强分析：略。

治理措施及排放情况：略

4、污水处理站恶臭

（1）源强分析

略

（2）治理措施

略。

5、锅炉废气

（1）源强分析

略

（2）治理措施

略。

（3）排放情况

略。

      - 废水污染物产生及治理措施

本项目采取干清粪工艺，仅蛋鸡换批次时采用自来水清洗鸡舍，清洗废水排入场内污水处理站处理后用作林地灌溉；降温水帘用水循环使用，定期补充新鲜水，无废水产生。本项目废水为生活污水及餐厨废水、鸡舍冲洗废水、蛋品清洗废水，餐厨废水经隔油装置处理后与其他废水一起排入场内污水处理站处理后用作林地灌溉。

（1）源强核算：

略。

（2）治理措施：

略。

      - 噪声产生及治理措施

项目运营期噪声主要为设备噪声、鸡叫声、风机噪声等，根据类比调查，其源强为70~90dB（A）。

项目养殖场内的鸡舍为砖混结构，采用彩钢顶棚，除门和排风口以外，为密闭养殖，墙体可隔音，并且养殖区周围为大面积的山林，易于降噪，项目拟采取的措施有：

①通风设备、清粪设备、集蛋设备、水泵以及添加饲料设备采用低噪声型，且其吊装设备采用减振吊装、落地式安装设备采用弹簧减振器或橡胶减振垫，进出口设软接头，风机进出口风管处安装消声设备，设置单独引风机房，四周采用墙体隔声。

②鸡叫声属于间断性噪声源，养殖场通过合理安排饲养时间、注意管理，防止鸡受到惊吓造成鸣叫而扰民；禁止非工作人员随意进场，减少对鸡舍的干扰；鸡舍墙壁为砖砌墙，墙中加60mm厚聚苯保温板，有效隔声降噪。将鸡只运进和运出的时间安排在昼间，尽可能地减少鸡叫噪声对周围居民的影响。

③场内对车辆采取限速、禁鸣的要求，可以有效降低车辆运输带来的噪声；另外，运输车辆沿途必须按规范操作，尽量少鸣笛，以免对周围村民生活造成影响或因鸣笛使鸡只受到惊吓鸣叫而扰民。

④场区四周种植乔木及灌木，加强场区内绿化，充分利用建筑物、绿化带阻隔声波传播；在绿化隔声的同时，吸收一定的臭气。

采取上述措施后可有效降低噪声值，再加上厂界距离衰减和隔声屏障，项目运营过程中产生的噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。

      - 固体废物产生及治理措施

根据工艺流程和产污环节分析结果，本项目运营期产生的固体废物主要为鸡粪、饲料残渣及散落羽毛、废垫料、不合格鸡蛋、病死鸡、畜禽医疗废物、鸡蛋喷油废油桶、废包装材料、生活垃圾及餐厨垃圾、废润滑油、废润滑油桶、废含油抹布及手套、废紫外线灯管、废柴油桶、污水处理站污泥。

1、一般固废

（1）鸡粪

鸡粪属于《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）表1中一般固体废物-33畜禽粪肥。鸡粪日产日清，清理时先启动鸡粪传送带，利用刮粪板把全部鸡粪从纵向传送带刮入横向传送带，再由横向传送带将鸡粪密闭输送至密闭粪车，本项目鸡粪日产日清，运至四川省田宝生物科技有限公司进行有机肥生产，资源综合利用，不外排。

（2）散落羽毛

散落羽毛属于《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）表1中非特定行业生产过程中产生的一般固体废物，环评要求：在项目正式投运前，建设单位与有合法手续及处理能力的有机肥公司签订处置协议，羽毛收集后交由有机肥公司处理。

（3）饲料残渣

饲料残渣属于《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）表1中非特定行业生产过程中产生的一般固体废物，环评要求：在项目正式投运前，建设单位与有合法手续及处理能力的有机肥公司签订处置协议，饲料残渣收集后交由有机肥公司处理。

（4）病死鸡

根据中华人民共和国国务院第450号令《重大动物疫情应急条例》，畜禽养殖业出现重大疫情和传染病时，政府监管部门和养殖业主对出现的病、死畜禽采取集中应急销毁处理制度，此时出现的病、死畜禽不属于养殖业主无害化处理范围。因此，当发生疫情等突发事件时，应按照当地政府相关要求进行防疫。

本项目病死鸡暂存于病检室内放置的冰柜中（有效容积1.5m3），产生当日由广元市朗坤环保有限公司使用专业车辆到项目养殖场转运病死鸡，最终由广元市朗坤环保有限公司进行统一无害化处理。

（4）不合格鸡蛋

不合格鸡蛋属于《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）表1中食品、饮料等行业产生的一般固体废物——39其他食品加工废物，环评要求：在项目正式投运前，建设单位与有合法手续及处理能力的有机肥公司签订处置协议，不合格蛋品收集后交由有机肥公司处理。

（5）生活垃圾

本项目各场内设置有生活垃圾桶，生活垃圾及时收集后转运至垃圾中转站，由环卫部门统一处理。

（6）餐厨垃圾（含隔油池浮油）

报告要求建设单位将本项目产生的餐厨垃圾（含隔油池浮油）交由餐厨垃圾处理资质单位处置。

（7）废包装材料

项目蛋库包装鲜鸡蛋过程会产生少量的废包装材料，属一般固体废物，收集后外售废品回收站。

（8）污水处理污泥

根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），污泥属于“Ⅵ非特定行业生产过程中产生的一般固体废物，代码462-001-62，污水处理及其再生利用过程中产生的有机废水污泥”，污泥压滤机脱水处理后收集后交由有处理能力的公司作为有机肥生产原料使用。

（9）垫料

本项目蛋鸡场每栋鸡舍外设置有蛋鸡室外活动区，场地铺设有垫料（木屑），根更换垫料收集后交由有处理能力的公司进行有机肥生产使用。

（10）鸡蛋喷油废油桶

本项目蛋品车间需采用食品级白油对蛋壳表面进行喷油，废油桶属于《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）表1中食品、饮料等行业产生的一般固体废物——39其他食品加工废物，经收集后交由环卫部门清运处置。

2、危险废物

环评要求：

厂内产生固废必须分类堆放，项目育雏场及蛋鸡场分别设置一个危险废物暂存间（10m2），废润滑油、废润滑油桶、废含油抹布及手套、畜禽医疗废物、废紫外线灯管等暂存于本项目场内危废暂存间。针对具体危险废物严格按照国家相关要求进行分类回收和存放，禁止将危险废物混入非危险废物中贮存；危废暂存区必须按规范设计，拟采取人工防渗措施、废液收集措施，并进行防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐处理。项目危险废物在出厂前分类收集到危废桶或料斗，由专业运输单位负责运输。

危险废物的运输过程应采取必要的风险防范与应急措施：危险废物的包装严格执行《危险货物运输包装通用技术条件》（GB12463-2009），《危险货物运输包装标志》（GB190-2009）规范要求；在危险废物的收集与运输方面的管理中，严格执行《危险废物转移管理办法》、《道路危险货物运输管理规定》、《汽车危险货物运输规则》、《道路运输危险货物车辆标志》等相关废物转移与道路运输法规；使用密闭式车辆运输，并尽可能安排在夜间或车辆较少的非高峰时段进行；车辆所载危险废物应注明废物来源、性质，不能混合运输性质不相容的危险废物，车辆应设置明显的危害标志，以便引起其他车辆的重视；避免在恶劣的天气进行运输作业；运输危险废物的单位应当制定在发生意外事故时采取的防范和应急措施；驾驶员应接受专业培训，具备有关化学危险品的专业知识，知晓所运送危险废物的性质，以配合有关部门的救援；一旦发生污染事故，能根据事先制定应急预案迅速做出反应，及时通知当地环保和卫生部门，采取应急措施，将损失减小到最低程度。

  - 总量控制

贯彻落实国家和四川省污染物排放总量控制规划是实现环境保护目标的重大举措之一。实施总量控制将促进资源、能源的合理利用和优化配置，加速产业结构调整，实现经济增长方式的根本转变；实施总量控制可以较好地处理经济发展与环境保护之间的协调关系，推动可持续发展战略的实行。

    - 总量控制的目的与原则

实施污染源总量控制，有利于科学揭示环境容量资源有限的事实，促进区域的环境容量资源的优化配置和生态工业体系的整体设计和形成，保证环境质量达标和区域可持续发展。

公平合理原则。在总量确定阶段有污染源之间的平权原则：在污染负荷分配阶段有平方比例削减法、按贡献率削减污染源负荷的原则。

经济优化原则。该原则以治理费用为目标函数，以环境目标值为约束条件，使系统的污染治理投资费用总和最小，求得各污染源的允许排放负荷。

有效性原则。在总量控制规划方案的实施中，一方面由于经济发展，环境目标的限制，不能一步到位，需分期实施。在实施过程中，还需依据社会经济的发展而不断修订。只有这样，总量控制方案才能得以在实践中实施。

    - 总量建议

本项目为养殖类项目，产生的废气主要为鸡舍及污水处理站恶臭、食堂油烟、天然气加热设备燃烧废气、锅炉废气，本项目大气污染总量控制指标为：NOx；项目营运期食堂餐厨废水、员工生活污水、鸡舍冲洗废水、蛋品清洗废水经场内污水处理站处理达标后，用作周边林地灌溉，无外排废水，不涉及废水总量控制污染物。

因此，根据本项目的排污特征，本次评价涉及污染物总量控制指标为：NOx。

- 区域自然环境概况

  - 地理位置

项目所在剑阁县位于四川盆地北部边缘，是连接四川与陕西、甘肃的通道。地理位置介于东经105°09’～105°49’和北纬31°31’～32°17’之间。东邻苍溪县，西接梓潼县、江油市，南连阆中、南部县，北接广元市青川县、利州区、元坝区，地势西北高，东南低，低山地貌特点显著。剑阁县城经高速公路到广元市区约35km，距成都市区约302km，剑阁县交通方便。县城距广元市区40km，距广元盘龙机场20km，有高铁站剑门关站（西成高速铁路）和火车站沙溪坝站（宝成铁路），位于成都1小时高铁圈、西安和重庆2小时高铁圈、兰州3小时高铁圈。剑阁县是自古以来的西南交通要道，有“蜀北屏障、两川咽喉”之称，处于成渝经济区和关中平原城市群的重要纽带上。剑阁县处于成渝双城经济圈“四化同步、城乡融合、五区共兴”战略部署的川东北生态示范区中，是建设川陕甘结合部现代化中心城市的战略要地。

剑门关镇隶属四川省广元市剑阁县，位于四川盆地北部边缘，剑阁县北部，东与张王镇、高观镇接壤，南、西与汉阳镇相连，北与下寺镇、昭化区毗邻，辖区面积174.43平方公里。

本项目建设位置位于剑阁县剑门关镇，项目地理位置详见附图1。

  - 地形地貌

剑阁县位于四川盆地北部边缘，守剑门关险，是连接四川与陕西、甘肃的通道，地势险峻，为秦蜀交通咽喉，战略地位十分重要。地势西北高、东南低，低山地貌特点显著。地貌形态差异悬殊，海拔500-700米宽谷低山区占总面积50.34%；海拔700-1000米窄谷低山区占总面积40.23%。地貌类型以低山区为主。剑门山地处四川盆地北部边缘断褶带。在侏罗纪时期（距今约2亿～1.4亿年），四川周围隆起成山，盆地积水成湖，因受强烈风化侵蚀作用，山地为湖盆提供丰富的沉积物，形成南北巴湖和蜀湖。白垩纪时期（距今1.4亿-0.65亿年）剑门山脉正处在蜀湖北部边缘龙门山前山带，当龙门山强烈上升时，形成剑门洪积堆与剑门砾岩。在喜马拉雅运动中，龙门山再次强烈上升，剑门山再被凸显，形成今天的剑门山。剑门山古称梁山，由大、小剑山组成，为剑门山脉西南段，距剑阁县城12千米，其山峻岭横空，危崖高耸，从东北向西南蜿蜒伸展，长达百余里，气势磅礴。主峰大剑山，峰如剑插，石壁横亘，森若城郭，峭壁中断，两崖对峙，一线中通，形似大门，故称“剑门”。

  - 气候、气象特征

剑阁属亚热带湿润季风气候，四季分明，气候温和，雨量充沛。由于辖区面积大，受海拔高差和多变地貌影响，垂直气候明显，小区域气候差异大。剑阁县年平均气温15.7℃，最冷月（1月）平均气温4.8℃，最热月（7月）平均气温25.6℃，历史极端最低气温-7.1℃，极端最高气温39.6℃；雨量时空分布不均，年平均降雨量1003.9mm，其中5-10月降雨量880.7mm，占全年降雨量的87.7%；年平均日照时数1250.2小时；年平均无霜期266天；年平均蒸发量为1139.4mm；年平均相对湿度77%，最小相对湿度9%；年平均风速1.1m/s，最多风向为N风。

  - 水文水系

剑阁县内河流属嘉陵江水系，嘉陵江沿县境东部边界流过，西河、闻溪河、炭口河、清江河、汞河为县域内主要河流，大多发源于县境北部，由西北流向东南，全县河流总长675km，流域面积2823km2。剑阁县境内剑门山脉积石阻云，沟壑纵横成溪，顺着西北高、东南低的地势，由涓涓细流聚成条条河流，流经溪涧沟壑，注入清水江水系，汇入嘉陵江。发源于剑门山的水有西河、闻溪河、大剑溪、小剑溪。西河源于五子山分水岭西南，流经剑阁县境内东宝、武连、正兴、开封、迎水、柘坝、长岭等地，流经南部县、阆中市汇入嘉陵江。闻溪河源于五子山分水岭东南，流经盐店、北庙、普安、闻溪至江口注入嘉陵江。大、小剑溪分别源于剑门关镇黑山观、汉阳镇北蒲家沟，两溪在剑门隘口至大石沟汇合流入清江河，清江河在利州区宝轮镇注入白龙江后于昭化区昭化镇汇入嘉陵江。

  - 自然资源

剑阁县土地资源较为丰富，全县有土地面积320282.9公顷，有耕地91708.3公顷，可利用开发土地富裕，是发展林、牧业和多种经营有利地区。

剑阁县已探明和发现的地下矿藏30种，主要有天然气、铀、沙金、膨润土、石灰石、石英砂等和少量石油，其中石英砂、煤、铁等矿产储量大、品位高，具有开发潜力。

剑阁县有各类野生动物146种，其中属国家一级保护4种，2级保护29种，属省重点保护的21种。两栖类最普遍的有泽蛙、黑斑蛙、中华大蟾蜍，数量皆在10万只以上，有少量大鲵分布；蛇类中分布和数量较广的是黑眉锦蛇和乌梢蛇、王锦蛇，种群数量分别在3~6万条，有少量玉斑锦蛇、赤链蛇、翠青蛇、日本蛇、烙铁头、竹叶青分布。鸟类中经济价值较大的有绿头鸭、绿翅鸭，种群数量都在500只；灰胸竹鸡、雉鸡、红腹锦鸡分布较广，种群数量分别在3000~8000只，其余以形自鸟类和旅鸟、小型杂食性鸟、食虫性鸟占多数；典型林栖兽类，只保存在少数面积不大的森林中，分布较广的有豹猫、黄鹿、草兔等。

剑阁县地带性植被为亚热带常绿阔叶林。但境内植被除亚热带常绿阔叶林外，仍有落叶阔叶林、暖性针叶林和暖性竹林分布。因受人类活动的影响，现有林均为次生林，主要有马尾松、青冈林，人工林主要有松、柏、桤木、慈竹林等。由于气候温暖，土壤肥沃，适宜生长多种植物，有林木49科137种，草本植物30种，其中以麻柳、马尾松、青冈、杨树等数量多，珍稀名贵古树有桢楠、银杏、黄葛树等。

  - 旅游资源

剑门关风景区：剑门关风景区地处四川省广元市剑阁县城南9千米处，是首批国家重点风景名胜区剑门蜀道的核心景区。国家自然与文化双遗产，列入世界自然与文化双遗产预备名录，国家AAAAA级旅游景区，国家级风景名胜区，全国重点文物保护单位，国家森林公园，国家地质公园，全国爱国主义教育基地，国家文化产业示范基地，四川省自然保护区。全国100个红色经典旅游景区之一，《中国国家地理》四川最美100个拍摄点之一。主要景点有剑门关、剑阁道、七十二峰、小剑山、姜维祠、姜维墓、邓艾墓、钟会故垒、金牛道、后关门、石笋峰、梁山寺、雷霆峡、翠屏峰、仙峰观、古剑溪桥、志公寺、4D影院、鸟道、玻璃景观平台等，是四川大九寨环线的重要节点和蜀道三国文化精品旅游线路的支撑中心。

鹤鸣山：鹤鸣山，剑阁县AAA级旅游景区，五斗米教的发祥地之一，位于剑阁县普安镇。景区内有国家文物保护单位鹤鸣山道教石窟寺及石刻，这类造像始于北魏时期，盛于隋唐，自北魏、唐代以来的道教造像二十余龛近百尊，其规模大，数量多，还有晚唐大诗人李商隐撰写的《剑州重阳亭铭碑》及《古重阳亭题刻》，中唐杰出文学家诗人元结撰写大书法家颜真卿书的《大唐中兴颂》摩崖碑。

经调查，本项目评价区域范围内育雏场距离西侧“剑门蜀道国家级风景名胜区”最近距离为1.34km，育雏场距离北侧“剑门关地质公园”最近距离为2.36km。

  - 剑阁县畜牧业养殖业现状

1、畜牧业资源

近年来，剑阁县畜牧产业不断发展，确立了以生猪、肉牛羊为主导和家禽稳定发展的发展格局。剑阁县成功创建为全省有机产品示范县，获得全国生猪调出大县、四川省畜牧业重点县和全省农业（生猪、土鸡）标准化示范区、第三批国家农业绿色发展先行区等多项荣誉。剑门关土鸡成为全省向社会公开推介优质农产品品牌。

2、畜禽养殖规模现状

剑阁县生猪出栏量为880299头，存栏量为600345头；能繁母猪存栏55035头；肉牛存栏量为50863头；羊出栏量为165372只，存栏量为122331只；兔出栏量为1892875只；蛋鸡存栏量为1175504只，禽蛋产量为11389吨；肉鸡出栏量为10572344只。剑阁县畜禽养殖业现状详见下表。

表4-1剑阁县畜禽养殖情况

| 养殖种类 | 肉牛 | 生猪 | 母猪 | 羊 | 蛋鸡 | 肉鸡 | 兔 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 存栏（头/只） | 50863 | 600345 | 55035 | 122331 | 1175504 | 7483120 | - |
| 出栏（头/只） | 15998 | 880299 | - | 16537 | - | 1057234 | 1892875 |

3、畜禽规模养殖场数量

根据四川省畜禽规模养殖场（小区）和养殖专业户规模标准，剑阁县共有畜禽规模养殖场（小区）151家，畜禽养殖专业户828户，详见下表。

表4-2剑阁县畜禽规模养殖场、专业户、散户数量统计表

| 规模（个） 畜种 | 规模养殖场（小区） | 养殖专业户 | 散养户 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生猪 | 135 | 625 | 9489 | 10249 |
| 蛋鸡、肉鸡 | 9 | 59 | 990 | 1058 |
| 羊 | 2 | 37 | 273 | 312 |
| 肉牛 | 4 | 105 | 353 | 462 |
| 肉兔 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 其他 | 1 | 2 | 39 | 42 |
| 合计 | 151 | 828 | 11147 | 12126 |

4、畜牧业发展结构优化

全球新一轮科技和产业变革孕育兴起，以“大数据”为代表的信息化技术迅猛发展，面临此百年未有之大变局，剑阁县加快各类新技术、新设施、新模式等在现代畜牧业领域的应用，以优势剑门关土鸡产业为本底，结合信息化畜牧业技术体系，为剑阁现代畜牧业实现追赶式、跨越式发展提供科技支撑和内在动力。剑阁县围绕“1233”执政兴县战略，持续做大做强剑门关土鸡特色产业，充分发挥公司和联合社引领带动作用，鼓励群众大力发展剑门关土鸡养殖，同时升级发展配套设施，着力打造剑门关土鸡全产业链条。同时，随着经济发展和人们生活条件改善，对优质、安全、健康畜禽产品，农旅融合、农耕体验、创意农业等新产品、新业态的需求也快速增长。因此，社会经济发展变革为剑阁县全面优化产业布局、促进产业融合、实现畜牧业可持续发展带来了重要的机遇。

充分发挥剑阁县自然条件和特色畜产品资源优势，结合农业供给侧结构性改革和乡村振兴的新要求，以“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念为根本遵循，积极调整优化全县畜牧业产业结构为“2+1”的总体格局：

（1）重点产业

1）家禽（剑门关土鸡）：做优特色，重塑品牌；着力提升剑门关土鸡产业水平，重点推进品种培育、新技术推广、品质提升与精深加工，重塑农业品牌。

2）肉牛羊：做精优势，转型延链；培育壮大优势产业能级，重点开展新品种、新技术、新装备、新设施等的引进推广，创新发展模式，倡导标准化适度规模与种养结合循环农业，促进转型升级。

3）生猪：转型升级，保供给；积极稳定生猪产业规模，提升产业水平能力，提高信息化智能化水平，保障菜篮子安全供应，实现农业稳产保供。

  - 风景名胜区

园区周边主要分布有剑门蜀道风景名胜区、四川翠云廊古柏省级自然保护区、剑阁县西河市级湿地自然保护区、剑门关国家森林公园、剑阁剑门关省级地质公园等自然保护地。各自然保护地情况介绍如下：

（1）剑门蜀道国家级风景名胜区

本项目评价区域范围内育雏场距离西侧“剑门蜀道国家级风景名胜区”最近距离为1.34km。剑门蜀道国家级风景名胜区于1982年被国务院批准，地理坐标东经106°06′～106°45′，北纬32°43′～31°27′，《剑门蜀道风景名胜区总体规划（2017-2030年）》于2017年经住房城乡建设部批复（建城函〔2017〕313号）。

（2）剑门关地质公园

育雏场距离北侧“剑门关地质公园”最近距离为2.36km。剑阁剑门关省级地质公园于2006年经四川省国土资源厅批准建立，位于四川省广元市剑阁县北部，是以砾岩断崖丹霞地貌为主题的自然公园。2021年5月，剑阁县人民政府印发了《关于发布实施<剑阁剑门关省级地质公园总体规划（2021-2030）>的通知》（剑府发〔2021〕4号），调整后保护区总面积219.19平方千米，其中一级保护区38.57平方千米，二级保护区13.73平方千米，三级保护区166.89平方千米。地理位置介于东经105°04′～105°49′、北纬31°31′～32°20′之间。公园分为剑门关与金子山两个景区，其中剑门关景区介于东经105°24′36″-105°38′00″，北纬32°10′53″-32°17′13″，金子山景区介于东经105°14′54″-106°24′32″，北纬32°4′13″-32°12′20″。

- 环境质量现状评价

  - 环境空气质量现状与评价

    - 项目区域环境空气质量现状

本项目位于广元市剑阁县剑门关镇，根据《环境影响评价导则大气环境》（HJ2.2-2018）中有关基本污染物环境质量现状数据的规定，可优先采用国家或地方生态环境主管部门公布的评价基准年（近3年中1个完整日历年）环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。为了解项目所在区域环境空气质量现状，本次评价引用了广元市人民政府发布的《2023年广元市环境质量状况》进行区域达标评价。其他污染物进行补充监测。

一、环境质量达标区判定

本项目所在地行政区划属于广元市，本项目引用《2023年广元市环境质量状况》中大气环境质量监测数据进行环境质量现状评价。根据广元市生态环境局发布的《2023年广元市环境质量状况》（网址：http://hbj.cngy.gov.cn/News/show/20240322112006115.html）。

- 2023年度广元市环境质量公告

根据质量公报，2023年广元市环境空气质量优良天数比例为95.3%，与2022年相比下降3.0%。根据《2023年广元市环境质量状况》中相关数据，结合《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）要求，本项目所在区域环境空气质量达标判定见下表：

- 广元市环境空气质量统计表单位：除CO为mg/m3，其余μg/m3

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度（μg/m3） | 标准值（μg/m3） | 占标率（%） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均质量浓度 | 7.9 | 60 | 13.17 | 达标 |
| NO2 | 年平均质量浓度 | 22.9 | 40 | 57.25 | 达标 |
| CO | 第95百分位数24h平均质量浓度 | 1.2 | 4 | 30.00 | 达标 |
| O3 | 第90百分位数8h平均质量浓度 | 124.6 | 160 | 77.88 | 达标 |
| PM10 | 年平均质量浓度 | 46.4 | 70 | 66.29 | 达标 |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | 25.8 | 35 | 73.71 | 达标 |

根据上表可知，2023年广元市大气中SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5评价指标满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中二级标准，项目所在区域为达标区。

本项目大气影响评价范围内育雏场距离西侧“剑门蜀道国家级风景名胜区”最近距离为1.34km，育雏场距离北侧“剑门关地质公园”最近距离为2.36km。该区域属于环境空气质量一类区。

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中环境空气质量现状调查基本污染物环境质量现状数据来源要求，“对于位于环境空气质量一类区的环境空气保护目标或网格点，各污染物环境质量现状浓度可取符合HJ664规定，并且与评价范围地理位置邻近，地形、气候条件相近的环境空气质量区域点或背景点监测数据。”本次评价引用环境质量监测报告《金剑园区规划环境影响评价质量现状监测》（凯乐检字（2023）第030004H号），引用监测点位于本项目蛋鸡场西南侧“剑门蜀道国家级风景名胜区”内，引用监测点的监测频次为：连续7天，监测时间为2023年3月18日～2023年3月24日。

引用环境空气质量监测数据见下表：

- 环境空气质量现状监测结果表

| 监测点位 | 监测项目 | 监测结果（2023年） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3.18 | 3.19 | 3.20 | 3.21 | 3.22 | 3.23 | 3.24 |
| G3 | 二氧化氮（mg/m3） | 0.021 | 0.021 | 0.024 | 0.022 | 0.023 | 0.023 | 0.021 |
|  | 二氧化硫（mg/m3） | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
|  | 一氧化碳（mg/m3） | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
|  | 臭氧（mg/m3） | 0.084 | 0.083 | 0.081 | 0.082 | 0.082 | 0.082 | 0.081 |
|  | PM10（mg/m3） | 0.035 | 0.034 | 0.032 | 0.033 | 0.034 | 0.038 | 0.035 |
|  | PM2.5（mg/m3） | 0.027 | 0.027 | 0.022 | 0.024 | 0.027 | 0.026 | 0.024 |

本项目环境质量现状评价见下表：

- 环境空气质量现状评价表

| 点位编号 | 污染物 | 平均时间 | 一级评价标准（mg/m3） | 监测浓度范围 | 最大浓度占标率/% | 超标率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G3 | 二氧化氮 | 24h | 0.08 | 0.021~0.024 | 0.3 | 0 | 达标 |
|  | 二氧化硫 | 24h | 0.05 | 0.007~0.008 | 0.16 | 0 | 达标 |
|  | 一氧化碳 | 24h | 0.004 | 未检出 | / | 0 | 达标 |
|  | 臭氧 | 日最大8小时平均 | 0.1 | 0.081~0.084 | 0.84 | 0 | 达标 |
|  | PM10 | 24h | 0.05 | 0.032~0.038 | 0.76 | 0 | 达标 |
|  | PM2.5 | 24h | 0.035 | 0.022~0.027 | 0.77 | 0 | 达标 |

根据上表监测结果可知，引用监测点位G3的SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中一级标准。

    - 项目特征污染物环境空气质量现状

略。

  - 地表水环境质量现状与评价

本项目营运期蛋鸡出栏后养殖鸡舍采用自来水进行清洗，会产生清洗废水，养殖场拟建废水处理系统集中处理，养殖鸡舍清洗废水及生活污水、餐厨废水、蛋品清洗废水等一并经污水处理站处理后用于周边林地灌溉，不外排。评价等级为三级B。

本项目位于广元市剑阁县，根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）中有关水环境质量现状调查的规定，应优先采用国务院生态环境保护主管部门统一发布的水环境状况信息。

本次环评采用广元市生态环境局于2025年1月7日发布的《2024年12月广元市地表水水质状况》中的相关数据进行评价。网址为：https://hbj.cngy.gov.cn/mshow/20250107170459179.html。

根据《2024年12月广元市地表水水质状况》，本项目所在区域地表水环境质量现状见下表。

- 2024年12月广元市地表水水质状况评价结果表

| 所在河流 | 断面名称 | 规定类别 | 上月类别 | 本月类别 | 与上月相比 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 嘉陵江干流 | 元西村 | Ⅲ | I | I | 无明显变化 |
|  | 上石盘 | Ⅲ | I | I | 无明显变化 |
|  | 红岩 | Ⅲ | Ⅱ | I | 有所好转 |
|  | 金银渡 | Ⅲ | Ⅱ | I | 有所好转 |
|  | 沙溪 | Ⅲ | I | I | 无明显变化 |

本项目附近地表水体为嘉陵江，由上表可知，嘉陵江干流元西村、上石盘、红岩、金银渡、沙溪监测断面水质均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水体标准。本项目距离最近监测断面为红岩断面，根据监测结果可知，红岩水质实测类别为Ⅱ类水质标准。因此区域地表水环境质量现状良好，水质达标。

  - 地下水环境质量现状与评价

为了解区域地下水情况，本次评价对项目区域的地下水进行了现状监测。根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）要求，本项目地下水现状监测布设3个水质监测点，6个水位监测点。

    - 地下水水质

一、监测点位及监测因子

地下水质量监测内容见下表。

- 地下水质量监测方案

| 序号 | 监测点位 | 监测因子 | 监测频次 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | 项目所在地上游（项目育雏场北侧） | K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-浓度、pH、氨氮、硝酸盐、总硬度、亚硝酸盐、溶解性总固体、耗氧量、总大肠菌群 | 连续监测1天，每天1次 | 水质、水位监测点 |
| D2 | 项目所在地下游（项目蛋鸡场西北侧） |  |  |  |
| D3 | 项目所在地下游（项目蛋鸡场南侧厂界处） |  |  |  |

二、评价标准

各监测因子执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）3类标准。

三、监测结果

略

    - 地下水环境质量现状评价

一、评价因子

根据现状监测结果，评价因子选择：K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-浓度、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、溶解性总固体、耗氧量、总大肠菌群。

二、评价方法

采用单项标准指数法。

（1）一般污染物标准指数法

式中：

Si,j——污染物i在j点的污染指数；

Ci,j——污染物i在j点的实测浓度平均值（mg/L）；

Csi——污染物i的评价标准（mg/L）。

（2）pH值标准指数

式中：

pHj——pH实测值；

pHsd——pH评价标准的下限值；

pHsu——pH评价标准的上限值。

当单项评价标准指数＞1，表明该地下水水质参数超过了规定的水质标准。

三、评价结果

略。

    - 地下水水位

### 略

  - 声环境质量现状与评价

一、监测点位及监测因子

声环境质量监测内容见下表。

- 声环境质量监测方案

| 序号 | 监测位置 | 监测频次 | 监测项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N1 | 育雏场厂界东侧 | 连续监测2天，每天昼间、夜间各监测1次。 昼间监测时段为6：00~22：00；夜间监测时段为22：00~6：00 | 等效连续A声级 | 现状值 |
| N2 | 育雏场厂界南侧 |  |  | 现状值 |
| N3 | 育雏场厂界西侧 |  |  | 现状值 |
| N4 | 育雏场厂界北侧 |  |  | 现状值 |
| N5 | 蛋鸡场厂界东侧 |  |  | 现状值 |
| N6 | 蛋鸡场厂界南侧 |  |  | 现状值 |
| N7 | 蛋鸡场厂界西侧 |  |  | 现状值 |
| N8 | 蛋鸡场厂界北侧 |  |  | 现状值 |
| N9 | 蛋鸡场厂界东侧居民点噪声（距厂界180m） |  |  | 现状值 |
| N10 | 蛋鸡场厂界西侧居民点噪声（距厂界125m） |  |  | 现状值 |
| N11 | 蛋鸡场厂界西侧居民点噪声（距厂界140m） |  |  | 现状值 |

二、评价标准

执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

三、监测结果

略。

  - 土壤环境质量现状监测与评价

一、监测点位及监测因子

⑴监测点布设：项目在厂址育雏场及蛋鸡场区域分别布设3个表层土壤监测点，具体位置详见下表，布点情况见附图。

- 土壤监测方案

| 序号 |  | 监测位置 | 采样位置 |  | 监测因子 |  | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 基本项 | 特征项 |  |
| 土壤监测点位 | S1 | 育雏场内（拟建养殖鸡舍） | 表层样 | 0-0.2m | 镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌 | PH、石油烃 | 监测1次 |
|  | S2 | 育雏场内（拟建配电室） | 表层样 | 0-0.2m |  |  |  |
|  | S3 | 育雏场内（拟建污水处理站） | 表层样 | 0-0.2m |  |  |  |
|  | S4 | 蛋鸡场内（拟建养殖鸡舍） | 表层样 | 0-0.2m |  |  |  |
|  | S5 | 蛋鸡场内（拟建配电室） | 表层样 | 0-0.2m |  |  |  |
|  | S6 | 蛋鸡场内（拟建污水处理站） | 表层样 | 0-0.2m |  |  |  |

二、评价标准

根据《全国土壤污染状况评价技术规定》，土壤环境质量评价采用单因子质量指数法进行评价，公式如下：

Pi=Ci / Si

式中：

Pi—土壤污染物的质量指数，大于 1 说明土壤已受到污染物的污染；

Ci—土壤中污染物的含量；

Si—土壤质量标准。

执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中“表 1 农用地土壤污染风险筛选值（基本项目）、表 3 农用地土壤污染风险管制值”相关标准。

三、监测结果

略。

  - 生态环境质量现状

    - 生态系统功能及保护现状

项目所在区域位于广元市剑阁县剑门关镇新龙村、双鱼村。通过遥感影像解析与实地调查相结合的方法，根据土地利用现状分类，拟建项目评价范围土地利用类型以林地（乔木林地）为主，面积约为168亩。

根据查阅相关资料和现场调查，项目占地范围内无国家级、省级重点保护野生植物。项目占地及施工活动范围内无古树名木分布，无其他珍稀保护植物分布。本次现状调查评价范围内的植被现状类型主要为亚热带常绿阔叶林（群系主要为桉树、桦木等），根据剑阁县林业局关于《剑阁县铁骑力士非笼养高品质蛋鸡养殖项目拟建用地范围征求意见的函》的复函，拟建用地范围不涉及林业相关保护地，用地范围内无挂牌古树名木。

经现场调查、访问及查阅资料，拟建工程所在地区人类活动较为频繁，现有土地开发利用程度较高，人类活动对当地野生动物影响较大。项目所在地原生植被极少，次生林地多呈岛屿状分布，野生动物栖息地较小，大型兽类极少。

项目用地范围及周边以鸟类居多，兽类、爬行类、两栖类较少，且多为和人类关系较为密切或适应了人类影响的种类，如鸟类中的雀形目，兽类中的啮齿目鼠科、松鼠科，爬行类中的蛇目、蜥蜴目，两栖类的无尾目蛙科、蟾蜍科等，且多在农田周围活动。

据现场走访及查阅相关资料，项目评价范围内未发现国家及地方重点保护野生动物，以鸟类、啮齿类等常见种为主，无珍稀保护动物资源分布。

    - 生态环境现状

本项目位于剑阁县剑门关镇新龙村、双鱼村，周围生态环境现状为一般农村生态环境，受人类活动影响较大，生态系统多样性程度一般，评价区域未发生珍稀保护植物，占地范围未发现古树名木。评价区动物物种种类相对较少，数量较少，营养层次较简单，生物多样性不丰富，生态系统的稳定性比较低。该地区未发现国家级、省级保护动物等重要物种实体及繁殖巢穴等重要生境。评价范围水生生物少，鱼类资源有限，无珍稀保护类，无鱼类三场分布。区域生态环境发展趋势为城镇周边农田生态系统向城镇生态系统转变。由于农村人口的减少，农村荒地面积的增加，部分农田生态系统向灌草丛、林地生态系统转变，有利于提升区域的生物多样性和生态结构的稳定性。

经调查，本项目大气环境评价区域范围内涉及“剑门蜀道国家级风景名胜区”距离育雏场西侧距离为1.34km；“剑门关地质公园”距离育雏场北侧为2.36km。评价范围内无列入国家及地方保护名录的珍稀濒危动植物及古、大、珍、奇树木分布，也无社会关注的具有历史、科学、民族、文化意义的保护地。

- 环境影响分析

  - 施工期环境影响分析

    - 施工期大气环境影响分析

本项目施工期大气污染主要来自四个方面：一是施工过程中开挖、堆放、运输材料等产生的扬尘；二是施工机械产生的施工废气；三是来往运输车辆产生的汽车尾气；四是装修过程产生的装修废气。

1、扬尘

在整个施工期间，产生扬尘的作业主要有土地平整、开挖、回填、地面浇注、建材运输、露天堆放、装卸和搅拌等过程，如遇干旱无雨季节，在大风时，施工扬尘将更严重。

据有关调查显示，施工工地的扬尘主要是由运输车辆行驶产生，与道路路面及车辆行驶速度有关，约占扬尘总量的60%。在完全干燥情况下，可按经验公式计算：

Q=0.123×(v/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75

式中：       Q—汽车行驶的扬尘，kg/km·辆；

v—汽车速度，km/h；

W—汽车载重量，t；

P—道路表面粉尘量，kg/m2。

一辆载重5t的卡车，通过一段长度为500m的路面时，不同表面清洁程度，不同行驶速度情况下产生的扬尘量见表6-1所示。

- 施工期主要噪声源不同车速和地面清洁程度时的汽车扬尘（单位：kg/km·辆）

| P(kg/m2) 车速(km/h) | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 1.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 0.0283 | 0.0476 | 0.0646 | 0.0801 | 0.0947 | 0.1593 |
| 10 | 0.0566 | 0.0953 | 0.1291 | 0.1602 | 0.1894 | 0.3186 |
| 15 | 0.0850 | 0.1429 | 0.1937 | 0.2403 | 0.2841 | 0.4778 |
| 20 | 0.1133 | 0.1905 | 0.2583 | 0.3204 | 0.3788 | 0.6371 |

由表6-1可见，在同样路面清洁情况下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面清洁度越差，则扬尘量越大。根据类比调查，一般情况下，施工场地、施工道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。

抑制扬尘的一个简洁有效的措施是洒水。如果在施工期内对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4-5次，可使扬尘减少70%左右，表6-2为施工场地洒水抑尘的试验结果。由该表数据可看出对施工场地实施每天洒水4-5次进行抑尘，可有效地控制施工扬尘，并可将TSP污染距离缩小到20-50m范围。

- 施工场地洒水抑尘试验结果（单位：mg/m3）

| 距离 |  | 5m | 20m | 50m | 100m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP小时平均浓度 | 不洒水 | 10.14 | 2.89 | 1.15 | 0.86 |
|  | 洒水 | 2.01 | 1.40 | 0.67 | 0.60 |

施工扬尘的另一种重要产生方式是建筑材料的露天堆放和搅拌作业，这类扬尘的主要特点是受作业时风速大小的影响显著。因此，禁止在大风天气时进行此类作业以及减少建筑材料的露天堆放是抑制这类扬尘的一种很有效的手段。

因此，项目施工时将采取封闭施工现场、采用密目安全网、定期对地面洒水、对撒落在路面的渣土及时清除、施工现场主要运输道路尽量采用硬化路面、自卸车、垃圾运输车等运输车辆不允许超载，出场前一律清洗轮胎，用毡布覆盖，并且在施工区出口设置防尘飞扬垫等一系列措施，大大减少了施工扬尘对环境空气的影响。

通过资料查询及类比分析项目施工场地在采取防尘措施前后影响范围具体见表6-3。

- 施工现场扬尘治理前后TSP浓度（单位：mg/m3）

| 产尘位置 | 产尘因素 | 治理前后 | 距施工场界距离（m） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 10 | 30 | 50 | 100 | 150 | 200 | 400 |
| 运输沿线料场、弃土堆场、开挖现场 | 开挖、拌和、建材、弃土运输装卸 | 治理前 | - | - | 8.0 | 2.3 | 1.0 | 0.5 | 0.3 |
|  |  | 治理后 | - | 2.0 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | - |

由表6-3可知，项目在未采取防尘措施时，施工现场影响范围在400米范围。采取相应的防尘措施后，扬尘影响范围在150m范围内，防尘措施明显，能够有效的减轻施工扬尘对周围环境空气质量的影响。

治理措施及可行性：根据现场踏勘，目前项目场界范围西面区域存在一定住户，为切实做到防尘措施，本环评要求项目施工方严格按照本文工程分析中提出的控制措施施工，在施工建设中做到规范管理，文明施工，确保建设工地不制尘。严格遵守施工要求“六个百分之百”，即：工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭。同时增加洒水抑尘的频次，大风天气禁止开挖作业。并在围挡上安装喷水雾降尘装置，在施工时打开该装置进行降尘。

综上，只要严格按照上面提出的扬尘控制措施，则项目施工期产生的扬尘对环境空气质量影响较小。同时施工期是暂时的，施工扬尘将随施工期的结束而停止产生，评价建议优化施工方案，缩短施工时间，尽量减少扬尘对周边环境影响的时间。

根据项目所在区域大气环境质量调查结果可知，项目所在区域大气环境质量良好，因此，只要严格按照环评提出的扬尘控制措施后对区域环境空气中TSP的污染贡献较小，项目施工不会对项目周围的环境造成明显不良影响。

2、施工机械尾气

施工机械排放的尾气主要有CO、NOx、THC等大气污染物；其特点是排放量较小，且属间断性无组织排放。施工机械设备施工作业时对环境空气的影响范围主要局限于施工区内，预计工程施工作业时对局地区域环境空气影响范围仅限于下风向20-30m范围内，不过这种影响时间短，并随施工的完成而消失。

治理措施及可行性：施工期间应选择符合国家尾气排放标准的施工机械，强化机械设备的维护、保养，尽可能降低尾气排放，加强管理、合理施工，禁止机械设备超负荷运行。由于施工区场地开阔，空气流通性好，废气中的各种污染物能够很快扩散，因此其对环境的影响较小。

3、汽车尾气

施工期间，有运输车辆尾气排放，其特点是排放量小，属于间断性排放，项目施工场地扩散条件良好，这些废气可得到有效地稀释扩散，能够达标排放。

治理措施及可行性：本环评要求建设方对运输车辆加强保养，选取优质燃料，禁止运输车辆超载行驶；并做好施工现场的交通组织，避免因施工造成的交通阻塞，减少运输车辆怠速产生的废气排放，进一步降低其对外界环境的影响。

4、装修废气

装修废气主要为装修阶段使用的涂料等挥发的有机废气等气体以及装修施工产生的扬尘，该废气的排放属无组织排放，涂料挥发废气其主要污染因子为二甲苯和甲苯等，此外还有极少量的汽油、丁醇和丙醇等。在建筑装饰装修过程中，装修材料和涂料的选用应按照国家质检总局颁布的《室内装修材料10项有害物质限量》规定进行，使用污染相对较小的环保型涂料和装修材料，以减少材料中有害物质的散发量。在装修期间，应加强室内的通风换气，装修结束完成以后，也应每天进行通风换气一至二个月后才能使用。由于装修时采用的三合板和涂料等中含有的甲醛、甲苯、二甲苯等影响环境质量的有毒有害物质挥发时间长，所以入住也要注意室内空气的流畅。装修扬尘则采用室内洒水降尘予以控制，降低施工扬尘产生量。

治理措施及可行性：装修阶段整体工作周期短，本次评价要求建设单位选用环保型装修材料，加强室内通风换气、促进空气流通，降低对施工人员和周边环境的影响。

总体而言，项目施工期会对施工场地周围的环境空气质量造成一定的影响，但这些影响随着施工期的结束而结束。因此，项目施工期不会造成项目所在地环境空气质量明显恶化。

    - 施工期水环境影响分析

施工期废水主要为施工废水和施工人员的生活污水。

（1）施工废水

施工过程中的生产废水主要来源于机械的冲刷、地及墙面的冲洗以及材料的洗刷等，悬浮物含量高，易于沉淀，经简易沉淀池处理后，循环使用，不外排，对周围环境影响较小。

（2）施工人员的生活污水

本项目施工期高峰时施工人数合计约30人，施工人员生活主要依托当地居民生活设施，不在场内食宿，工人生活用水主要为洗手、上厕所等杂用水等，员工用水量按50L/人·d计，用水量为1.5m3/d，排污系数按0.85计，废水排水量为1.275m3/d。生活污水中主要污染物为COD、BOD、氨氮、SS，项目就近租用当地居民的民房进行临时办公，生活污水经民房已建化粪池处理后用于周边林地施肥使用，不外排。

采取上述治理措施后，施工期产生的废水不会对地表水环境产生明显影响。

    - 施工期声环境影响分析

一、主要声源

施工期的噪声主要来源于施工现场的各类机械设备噪声，由于各施工阶段均有大量设备交互作业，这些设备在场地内的位置以及使用率均有较大变化，因此很难计算其确切的施工场界噪声，根据施工量，按经验计算各施工阶段的昼夜的主要噪声源及厂界噪声和标准声级见下表。施工期间的场界噪声必须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求。

1、评价执行标准

项目执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中噪声限值。

- 《建筑施工场界环境噪声排放标准》

| 昼间（dB(A)） | 夜间（dB(A)） |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

2、噪声源强

在项目的设备安装阶段，施工噪声主要来源于施工过程中机械设备的使用，如电锯、切割机、电焊机等，以及车辆运输活动。施工期主要噪声源及噪声源强分别见下表所示。

施工单位应尽量选择低噪设备，严格控制施工时间，同时可设置简易隔声墙等降低噪声对周边环境的影响。常用施工设备和运输车辆在作业期间所产生的噪声值见下表。

- 施工期交通运输车辆噪声：dB（A）

| 施工阶段 | 运输内容 | 车辆类型 | 声源强度[dB(A)] |
| --- | --- | --- | --- |
| 土石方阶段 | 土石方等 | 大型载重车 | 84~89 |
| 底板与结构阶段 | 钢筋、混凝土等 | 混凝土罐车、载重车 | 80~85 |
| 装修安装阶段 | 各种装修材料机必备设备 | 轻型载重卡车 | 75~80 |

- 施工期施工设备噪声声源强度表：dB（A）

| 施工阶段 | 声源 | 声源强度[dB(A)] |
| --- | --- | --- |
| 土石方阶段 | 挖土机 | 78~96 |
|  | 冲击机 | 95 |
|  | 空压机 | 75~85 |
|  | 卷扬机 | 90~105 |
| 底板与结构阶段 | 混凝土输送泵 | 90~100 |
|  | 振捣器 | 100~100 |
|  | 电锯 | 100~100 |
|  | 电焊机 | 90~95 |
| 装修安装阶段 | 电钻、手工钻等 | 100~105 |
|  | 电锤 | 100~105 |
|  | 无齿锯 | 105 |

三、施工期噪声保护措施

施工期的噪声影响是短期的，项目建成后，施工期噪声的影响也就此结束。但是由于施工机械均为强噪声源，施工期间噪声影响范围较大，必须采取积极的降噪措施。本次评价提出以下要求：

（1）根据《中华人民共和国噪声污染防治法》第二十九条规定：施工单位必须在工程开工15日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报工程项目名称、施工场所和期限、建筑施工机械可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施情况；

（2）合理安排施工时间，高噪声工种禁止午休（12：00~14：00）和夜间（22：00~06：00）施工，避免在同一时间内集中使用大量的动力机械设备。如夜间需进行施工工艺要求必须连续作业的强噪声施工，建设单位应首先征得项目所在地环保、建委、城管等主管部门同意。同时，要求施工单位严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的相关规定，施工期间的场界噪声必须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）各阶段标准限值要求；

施工噪声仅在施工期的设备安装阶段产生，会随着设备安装的结束而消失。施工期噪声经过采取上述措施治理后，其施工期间的场界噪声可以满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准的要求，实现达标排放，不会对周围声环境产生不利影响。

    - 施工期固体废物环境影响分析

根据工程分析，本项目施工期产生的固体废弃物主要包括建筑垃圾和施工人员生活垃圾。

（1）土石方

施工时，将进行场地平整、地基开挖，本项目所在地地势不平，根据业主介绍，所开挖的土石方全部用于填方和场地平整，使地势平坦，无弃方外运。评价要求开挖临时堆存的土方应做好相应的防风、防雨措施。

（2）建筑垃圾

在施工期主体工程和设备安装过程中会产生一定数量的建筑垃圾，如废纸板、编织袋等；还会产生一定数量的装修垃圾，如废油漆桶、废涂料桶等，建筑垃圾中可回收利用的出售给废品回收站，不能回收的运往政府指定堆放点；废油漆桶、废涂料桶等装修垃圾交由有相应危废处理资质的单位处理。

在施工期要加强对废弃物的收集和管理，将建筑垃圾和能回收的废材料、废包装袋分别收集堆放，废材料、废包装袋及时出售给废品回收公司处理，不能回收的建筑垃圾由施工方统一清运。为确保废弃物处置措施落实，建设单位或施工总承包单位在与建筑垃圾清运公司签订清运合同时，应要求承包公司提供废弃物去向的证明材料，严禁随意倾倒。

（3）装修垃圾

装修垃圾一般有废砖头、砂、水泥及木屑等，会产生扬尘，因此不能随意倾倒，而应用编织袋包装后运出屋外，放在指定地点，由环卫部门统一清运处理。

（4）生活垃圾

本项目施工人员高峰期约30人，生活垃圾产生量按每人0.5kg/d计，施工人员生活垃圾产生量约为0.015t/d。施工过程中产生的生活垃圾经生活垃圾桶集中收集后由环卫部门统一运送到垃圾处理厂集中处理。

综上所述，采取以上措施后，项目施工期间产生的固体废弃物均能得到清洁处理和处置，施工期产生的固废对周围环境的影响较小。

    - 施工期生态环境影响分析

根据现场调查，本项目所在区域生态环境较单一、生物多样性较低，无珍稀濒危保护陆生动物、植物的自然分布。施工期对生态环境的影响主要体现在植被的破坏以及场地开挖造成的局部水土流失及边坡松散垮脱造成的环境影响。

对植被的影响：项目用地现状覆盖有植被（主要为农作物、树林），项目的实施将会对现有植被造成破坏。在施工作业过程中，不得随意开挖，强化生态环境保护意识，严格控制施工作业区，不得随意扩大范围，尽量减少对植被的破坏。合理利用场地内原有树林植被设置绿化带，尽量保留可利用植被，降低生态影响。项目实施后，对厂区内进行绿化，种植花草树木，尽量恢复区域绿化。

水土流失：其主要发生在以下情形：一是基础开挖、土石方填埋和平整等工序形成土表层土石填料裸露、边坡裸露；二是土壤的裸露。当雨天特别是雨季来临时，如果不采取有效措施，将导致严重的水土流失。整个施工过程中尽可能避开雨天开挖施工；在施工作业过程中，不得随意开挖，强化生态环境保护意识，严格控制施工作业区，不得随意扩大范围，尽量减少对植被的破坏，保护水土资源；对于开挖土石方，减少临时堆放和不必要的转运过程，应尽快回填剩余用于场区内土地平整。环评要求挖方时对土方进行剥离，可用土进行单独保存；在基础清理开挖时，为防止开挖土方进入施工区外，在开挖线外缘一侧用编织袋装清理表层土临时拦挡；临时堆场周边设置围挡，并采用防雨布进行覆盖；尽快完善在施工场地四周雨水排水沟，防止雨水冲刷场地，并在排水沟出口设临时沉淀池，使雨水经沉淀后排放，尽力减少施工期水土流失。

通过采取以上措施后，可大大减少了因施工造成水土流失，将对生态环境的影响降至最低，且施工期影响是短暂的。因此，本工程施工期不会对所在区域生态环境造成明显影响。

  - 运营期环境影响分析

    - 运营期大气环境影响分析

      - 气象资料

剑阁县属亚热带湿润季风气候。气候温和，光照比较适宜，四季分明，大陆性季风明显。由于地理位置和多变地貌影响，垂直气候明显，小区域气候差异大，出现海拔高程不同，气候各异，高山顶和漕谷地气温相差大。气候随海拔升高而降低。降水充分，但呈陡峭单峰型分布，时空分布不均，常有“东边日出西边雨”情形。剑阁县一般年平均气温约15.4℃，年均降水量1212.8毫米，境内风向随季节变化明显，夏半年盛行偏南风，冬半年盛行偏北风。全年无霜期约270天。秋冬两季多雾，多年平均日照时数为1828.3小时。区域主要气象参数如下：

- 剑阁县主要气象参数

| 序号 | 名称 | 单位 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多年平均气温 | ℃ | 15.4 |
| 2 | 多年极端最高气温 | ℃ | 39.7 |
| 3 | 多年极端最低气温 | ℃ | -6.8 |
| 4 | 全年无霜期 | d | 270 |
| 5 | 多年平均气压 | hPa | 952.2 |
| 6 | 多年平均相对湿度 | % | 74.6 |
| 7 | 多年平均降水量 | mm | 1212.8 |
| 8 | 多年平均风速 | m/s | 1.4 |
| 9 | 多年平均静风频率 | % | 16 |

      - 主要污染物

根据工程分析，本项目排放的废气主要有鸡舍、污水处理站恶臭（污染因子主要为NH3、H2S、臭气浓度）、备用发电机燃烧废气、食堂油烟、天然气锅炉燃烧废气。其中主要大气污染物为养殖过程中产生的恶臭。

      - 大气污染物源强

略

      - 影响预测

1、评价因子

根据工程分析，结合本项目特征，项目运营过程中鸡舍排放的废气包括氨气、硫化氢、臭气浓度、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物，排放方式为无组织排放，本次选取氨气、硫化氢、二氧化硫、氮氧化物、颗粒物作为大气环境影响评价因子。

2、估算模式参数

本次大气环境影响预测采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）推荐模式清单中的AERSCREEN模型进行预测，计算各预测因子最大落地地面浓度值。

根据项目所在地环境特点，项目估算模型参数详见下表：

- 项目估算模型参数一览表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市农村/选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市人口数） | / |
| 最高环境温度 |  | 39.7℃ |
| 最低环境温度 |  | -6.8℃ |
| 土地利用类型 |  | 落叶林 |
| 区域湿度条件 |  | 湿 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率（m） | / |
| 是否考虑海岸线熏烟 | 考虑海岸线熏烟 | 否 |
|  | 海岸线距离/km | / |
|  | 海岸线方向/o | / |

3、污染源估算模式预测结果

略。

      - 大气环境防护距离及卫生防护距离

1、大气环境防护距离

根据HJ2.2-2018，对于项目场界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但场界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自场界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。

根据前述氨、硫化氢气体无组织排放情况，经计算本项目各废气污染物厂界监控点最大占标率均小于10%，无超标点，故无须设置大气环境防护距离。

2、卫生防护距离

（1）有害物质选取

根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）规定，选取特征大气有害物质时，应首先考虑其对人体健康损害毒性特点，确定单个大气有害物质的无组织排放量及等标排放量（Qc/Cm），最终确定卫生防护距离相关的主要特征大气有害物质1种~2种。

当企业无组织排放存在多种有毒有害污染物时，基于单个污染物的等标排放量计算结果，优先选择等标排放量大的污染物为企业无组织排放的主要特征大气有害物质。当两种污染物的等标排放量相差在10%以内时，需要同时选择这两种特征大气有害物质计算卫生防护距离初值。

（2）计算公式

卫生防护距离的计算方法采用《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）中有害气体无组织排放控制与工业企业卫生防护距离标准的制定方法，工业企业卫生防护距离初值按下式计算：

式中：

Cm——排放标准浓度限值（mg/m3）；

Qc——工业企业有害气体无组织排放量可以达到的控制水平（kg/h）；

L——工业企业所需的卫生防护距离（m）；

r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m，根据生产单元的占地面积S（m2）计算，r=（S/π）0.50，由面源的长度和宽度进行计算；

A、B、C、D——卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地区近五年平均风速（项目所在区域近五年平均风速1.1m/s）及工业企业大气污染源构成类别选取，具体数据选取为A=400，B=0.01，C=1.85，D=0.78。

- 卫生防护距离初值计算参数表

| 计算系数 | 工业企业所在地区近5年平均风速（m/s） | 卫生防护距离L（m） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L≤1000 |  |  | 1000＜L≤2000 |  |  | 1000＜L≤2000 |  |  |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| A | <2 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 80 | 80 | 80 |
|  | 2~4 | 700 | 470 | 350 | 700 | 470 | 350 | 380 | 250 | 190 |
|  | 4 | 530 | 350 | 260 | 530 | 350 | 260 | 290 | 190 | 140 |
| B | <2 | 0.01 |  |  | 0.015 |  |  | 0.015 |  |  |
|  | 2 | 0.021 |  |  | 0.036 |  |  | 0.036 |  |  |
| C | <2 | 1.85 |  |  | 1.79 |  |  | 1.79 |  |  |
|  | 2 | 1.85 |  |  | 1.77 |  |  | 1.77 |  |  |
| D | <2 | 0.78 |  |  | 0.78 |  |  | 0.57 |  |  |
|  | 2 | 0.84 |  |  | 0.84 |  |  | 0.76 |  |  |
| 注：工业企业大气污染源构成分为三类。 Ⅰ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排放量，大于标准规定的允许排放量的1/3。 Ⅱ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排放量，小于标准规定的允许排放量的1/3，或虽无排放同种大气污染物之排气筒共存，但无组织排放的有害物质的容许浓度指标是按急性反应指标确定。 Ⅲ类：无排放同种有害物质的排气筒与无组织排放源共存，且无组织排放的有害物质的容许浓度指标是按慢性反应指标确定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（3）计算结果

略。

      - 小结

本项目建成后，新增污染源正常排放H2S、NH3，根据环境空气影响估算模式预测结果可知，污染物浓度符合《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中的相关标准。

根据工程污染源调查分析，本项目污染源主要为面源排放，污染源的排放强度和排放方式直接决定了对周边环境的污染程度。预测结果表明，废气污染物排放对区域的影响在可接受范围内，对各关心点影响较小，因此工程污染源的排放强度和排放方式合理。

项目实施后评价区域及各敏感点处各污染物最大地面空气质量浓度占标率均小于10%。因此预计工程投产后，在采取废气污染治理措施的情况下，本项目对评价区及关心点的环境空气质量的负面影响较轻微，所以，评价认为从环境空气角度出发，本工程的建设是可行的。

    - 运营期地表水环境影响分析

根据地表水环境影响评价等级可知，本项目地表水评价等级为三级B。根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）中7.1.2三级B评价，可不进行水环境影响预测。

本项目产生的废水主要包括食堂餐厨废水、员工生活污水、鸡舍清洗废水及蛋品清洗废水等，污水有机物浓度高、悬浮物多、氨氮含量大、臭味大。污水中主要污染物质为COD、BOD5、NH3-N、SS等，不含有毒物质。养殖废水及生活污水、餐厨废水水质可生化性较高，因此养殖场拟建废水处理系统集中处理，废水经污水处理站处理后用于周边林地灌溉。处理后的废水用于灌溉农用，可以节省大量水资源，提高作物产量，还可以改善土壤的物理化学性质，提高土壤肥力，有利于农作物的生长，节约水资源，减少污染物排放量，对地表水体无明显影响。

      - 废水污染物产生及处理情况

本项目育雏场餐厨废水、员工生活污水、鸡舍冲洗废水及污水站反冲洗废水产生总量为742.9m3/a；项目蛋鸡场餐厨废水、员工生活污水、鸡舍冲洗废水、蛋品清洗废水及污水站反冲洗废水总量为4259.5m3/a。主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N、TN、TP、动植物油、粪大肠菌群等。废水经污水处理站处理达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）中旱地作物标准后，用于周边林地灌溉，不外排。

根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）相关要求，本项目地表水评价等级为三级B。主要评价内容包括：

（1）水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价；

（2）依托污水处理设施的环境可行性分析。

由于本项目不涉及依托污水处理设施，故本次评价项目水污染控制和水环境减缓措施有效性。

      - 项目污水收集与贮存要求

本项目采用履带式清粪工艺，鸡粪日产日清，由有机肥生产厂家每日清运用于有机肥生产。各养殖场均实施雨污分流。污水经自建污水处理站处理后用于还田利用，在畜禽粪污处理厂（站）应设置专门的贮存池。

贮存池的总有效容积应根据贮存期确定。种养结合的养殖场，贮存池的贮存期不得低于当地农作物生产用肥的最大间隔时间和冬季封冻期或雨季最长降雨期，各场区污水暂存池按照90d的污水排放量进行设计，确定项目蛋鸡养殖场污水暂存池的容积为1200m3；项目育雏场污水暂存池的容积为200m3。贮存池的结构应符合《给水排水工程构筑物结构设计规范》（GB 50069—2002）的有关规定，具有防渗漏功能，不得污染地下水。同时为防止项目鸡舍冲洗废水等冲击性排水对污水处理站造成负荷冲击，蛋鸡场污水处理站调节池容积不低于200m3，育雏场污水处理站调节池容积为50m3较为合理，确保污水能完全收集进入污水处理站。废水贮存池应配备防止降雨（水）进入的措施；对易侵蚀的部位，应按照《给水排水工程构筑物结构设计规范》（GB 50069—2002）的规定采取相应的防腐蚀措施，贮存池宜配置排污泵。

      - 废水处理工艺可行性分析

（1）废水处理工艺

根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）中6.2.1.2条：养殖规模在存栏（以猪计）2000头及以下的应尽可能采用6.2.2模式Ⅰ或6.2.3模式Ⅱ处理工艺；存栏（以猪计）10000头及以上的，宜采用6.2.4模式Ⅲ处理工艺。项目养殖场存栏规模折合大于10000头猪，因此本项目采用该标准中模式Ⅲ处理工艺（人工格栅+调节池+气浮一体化装置+水解酸化池+Bardenpho工艺+二沉池+过滤池+消毒池）进行处理项目废水。根据《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》（HJ1029-2019）畜禽养殖行业排污单位废水污染防治可行技术参考表，大型养殖规模废水间接排放可行技术为“干清粪+固液分离+厌氧（UASB、CSTR）+好氧（SBR、接触氧化、MBR）”，本项目污水处理工艺为《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》（HJ1029-2019）推荐工艺。

食堂餐厨废水先经隔油池预处理后，与员工生活污水、鸡舍冲洗废水、蛋品清洗废水一并通过污水管道进入污水处理站进一步处理，达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中的表5标准，同时满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）旱地作物标准后用于场区周边林地灌溉，不外排。

（2）污水处理工艺流程

本项目采用的模式Ⅲ处理工艺是国内成熟的，应用作为广泛的处理工艺，处理效果好，处理之后水质能够达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中的表5标准，同时能够满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）旱地作物标准要求。废水处理工艺流程见下图。

略。

（3）废水污染防治措施可行性分析

养殖场污水处理站其设计规模应满足废水测算的基础上留有设计余量，其污水在处理设施内停留时间长、处理水质好，亦保证风险性事故的废水收集处理。同时本项目养殖废水处理站规模设计按照1.37~1.40的污水变化系数考虑，可满足本项目养殖过程中排放废水的处理要求。项目污水处理站调节池容量按照鸡舍冲洗期间高峰期污水量进行考虑。

项目7.5万羽育雏鸡场鸡舍为2栋，青年鸡养殖周期105天/批次，另有30天防疫期，每2年出栏5批次，则一年内最大出栏批次为3批次，本次评价以最不利情况，取一年出栏3批次核算鸡舍冲洗用水量。项目鸡舍在一个养殖周期结束后冲洗一次，单个鸡舍单次最大冲洗废水水量为17.918m3/栋•次，本次评价考虑最不利情况下，养殖区内所有鸡舍均出栏时清洗一次鸡舍（即考虑全进全出进行鸡舍冲洗）来进行调节池的设置，全进全出进行鸡舍冲洗废水产生量为35.836m3/次，冲洗水进入调节池，再进入污水处理站处理。鉴于有30天防疫期，鸡舍可在保证污水站在不超负荷运行的情况下错峰冲洗，育雏鸡舍每批次冲洗间隔时间至少为105天，即出栏后105天内能处理或暂存35.836m3的鸡舍冲洗废水及期间产生的其他污水。因此育雏场污水处理站设计处理能力为5m3/d，污水处理站调节池规模为50m3较为合理，可以有效缓冲鸡舍冲洗时产生的冲击性废水。同时可确保污水处理站连续运营。

本项目蛋鸡场采用“分批次”出栏方式，每两栋鸡舍为一个更换批次，项目22.5万羽蛋鸡标准化养殖鸡舍共6栋，养殖周期为390天/批次，蛋鸡场一年最大可淘汰3个批次共6栋鸡舍，项目鸡舍在一个养殖周期结束后冲洗一次，单个鸡舍单次最大冲洗废水量为81.192m3/栋•次，冲洗水进入调节池，再进入污水处理站处理。本次评价考虑可能存在2个鸡舍同时冲洗的情况，鉴于蛋鸡出栏后有15天清洗消毒期，鸡舍可在保证污水站在不超负荷运行的情况下错峰冲洗，蛋鸡鸡舍每批次冲洗间隔时间至少为105天，即出栏后105天内能处理或暂存162.384m3的鸡舍冲洗废水及期间产生的其他污水。因此蛋鸡养殖场污水处理站设计处理能力为15m3/d，污水处理站调节池规模为200m3较为合理，可以有效缓冲鸡舍冲洗、蛋品清洗时产生的冲击性废水。同时可确保污水处理站连续运营。

项目采取的处理工艺较为成熟，项目污水处理站处理后的废水水质能够达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中的表5标准，同时也能够满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）旱地作物标准要求，废水经处理达标后全部用于周边林地灌溉，不外排。根据《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》（HJ1029-2019）畜禽养殖行业排污单位废水污染防治可行技术参考表，大型养殖规模废水间接排放可行技术为“干清粪+固液分离+厌氧（UASB、CSTR）+好氧（SBR、接触氧化、MBR）”，本项目污水处理方式及工艺为《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》（HJ1029-2019）推荐方式和工艺。

综上所述，本项目污水处理设施规模及处理工艺可行。

（4）消纳地土壤承载能力可行性分析

本项目消纳区主要位于养殖场四周林地，项目区域消纳林地地势低于场内暂存池，高差约0~60m，因此废水多可以直接通过重力输送至周边林地，废水暂存池内设置水泵，可辅助水泵进行输送，不单独设置提升泵站。项目在育雏场内设置废水暂存池1个，容量可满足非灌溉期的需求；蛋鸡场内设置2个废水暂存池，容量可满足非灌溉期的需求。因此，本项目不在场外设置林间暂存池。处理达标后废水直接有场内暂存池引至周边林地进行灌溉。

评价要求暂存池需做好防渗、防雨措施，确保废水不下渗、不外溢，合理灌溉。当林地灌溉的最大间隔时间和冬季冰封冻期或雨季最长降雨期，土地不能接纳废水时，废水储存池能有效防止废水在当地生产用肥的最大间隔时间、冬季、雨季最长降雨期排放可能造成的土壤污染。

      - 地表水环境影响分析结论

本项目污水处理设施能够满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）旱地作物标准要求，周边有足够的土地用于本项目处理后的废水消纳，废水消纳配套管网设施能够满足本项目养殖规模需求，故本项目废水用于林地灌溉可行，项目无外排废水，不会对当地地表水造成明显不利影响。因此本项目对地表水环境影响是可接受的。

    - 运营期地下水环境影响分析

      - 地下水评价等级及评价范围

按照《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），并结合《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目地下水环境影响评价项目类别属Ⅲ类，通过建设项目的地下水环境影响评价工作等级划分，项目地下水评价等级为三级，评价范围确定为建设项目所在地及周边6km2的范围。

      - 地下水环境影响预测

略。

      - 地下水环境保护措施及对策

针对厂区可能发生的地下水污染，地下水污染防治措施应按照“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制。本厂区应以主动防渗漏措施为主，被动防渗漏措施为辅，人工防渗措施和自然防渗条件保护相结合，防止地下水受到污染。

一、地下水污染防治原则

防止地下水污染应遵循下列原则：

（1）源头控制措施：主要包括在工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应的措施，以防止和降低可能污染物地跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降低到最低程度；优化排水系统设计；管线铺设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上铺设，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地管道泄漏而可能造成的地下水污染。

（2）分区防治措施：结合厂区建设项目各设备、管廊或管线、贮存与运输装置、污染物贮存与处理装置、事故应急装置等的布局，根据可能进入地下水环境的各种有毒有害物质的泄漏（含跑、冒、滴、漏）量及其他各类污染物的性质、产生量和排放量，划分污染防治区，提出不同区域的地面防渗方案，给出具体的防渗材料及防渗标准要求，建立防渗设施的检漏系统；防渗分区一般分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。

（3）污染监控体系：建立厂区地下水污染监控系统，包括建立完善的监测制度、配备先进的检测仪器和设备、科学、合理设置地下水污染监控井，及时发现污染、及时控制；

（4）应急响应措施：制定地下水风险事故应急响应预案，明确风险事故状态下应采取的封闭、截流等措施，提出防止受污染的地下水扩散和对受污染的地下水进行治理的具体方案。

二、源头控制措施

（1）企业应选择先进、成熟、可靠的工艺技术，采用清洁生产审核等手段对生产全过程进行控制，并对产生的各类废物进行合理的回用和治理，尽可能从源头上减少污染物的产生和排放，降低生产过程和末端治理的成本。

（2）对有害物质可能泄漏的区域均应采取防渗措施，地面与裙脚采用坚固、防渗、耐腐蚀的材料建造，且表面应有涂高密度聚乙烯防渗层，无裂隙；

（3）对排污管线，全部采用管道内部防腐设计，尽量减少管道接口，并且加强日常的巡查和维护，避免“跑、冒、滴、漏”；

（4）防渗工程的设计使用年限不应低于设备、管线及建、构筑物的设计使用年限；

（5）严格按照国家相关规范要求，防止和降低污染物的“跑、冒、滴、漏”，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。

三、分区防渗措施

（1）防渗基础条件

由于调查区包气带主要岩性为人工填土、粉质粘土，防污能力弱且厂区废水污染物种类较多，因此在制订防渗措施时须从严要求。

地面防渗措施，即末端控制措施，主要包括厂区污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施。通过在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来，集中进行处理。

（2）地面防渗工程设计原则

①采用国际国内先进的防渗材料、技术和实施手段，确保工程建设对区域内地下水影响较小，地下水现有水体功能不发生明显改变。

②坚持分区管理和控制原则，根据企业所在地的工程地质、水文地质条件和厂区可能发生泄漏的物料性质、排放量，参照相应标准要求有针对性的分区，并分别设计地面防渗层结构。

③坚持“可视化”原则，在满足工程和防渗层结构标准要求的前提下，尽量在地表面实施防渗措施，便于泄漏物质收集和及时发现破损防渗层。

④实施防渗的区域均设置检漏装置，其中可能泄漏危险废物的重点污染防治区防渗设置自动检漏装置。

⑤防渗层上渗漏污染物和防渗层内渗漏污染物收集系统与全厂“三废”处理措施统筹考虑，统一处理。

      - 地下水环境影响评价结论

在正常状况下，建设项目的工艺设备和地下水保护措施均达到《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）相关要求，污染物从源头到末端均得到有效控制，污染物难以对地下水环境产生影响。因此，正常状况下项目对地下水环境的影响可接受。

本项目场界外分布有农户水井，正常情况下，项目废水处理设施采取有效的防渗措施的前提下，项目运营期废水不会对周围敏感点地下水环境造成二次污染影响。项目评价区域范围内所在地表层土壤属砂泥混合层，地下水类型主要为裂隙水，根据现场调查走访，周边农户均采用自来水作为生活用水，废水经收集处理后，经农作物吸收、土壤净化等，严格按照还田区域林地农作物的生长特性，合理、定量还田利用的前提下基本不会对附近地下水质造成影响。若建设项目的防渗设施破裂，发生废水泄漏，外泄废水往低洼处漫流，可能会对区域低洼地区产生一定的影响。结合前文非正常工况下污染物的最远超标距离和超标浓度计算结果来看，项目运营10年内，非正常工况下，各污染物的最远超标扩散距离在200m范围内，在本项目对污水处理设施的防渗措施做好的情况下，本项目对周边地下水影响能够接受。

根据本项目建设特点，采用源头控制、分区防渗、地下水长期监测等措施，防止地下水发生污染。当地下水发生污染后，采取积极有效的应急措施。在采取相应措施后，建设项目对地下水环境的影响较小，本项目对地下水环境的影响可以接受。

    - 运营期声环境影响分析

      - 主要噪声源情况

项目运营期噪声主要为设备噪声、鸡叫声等。鸡叫声经业主加强饲养方法、避免饥饿和惊吓等措施后对周边环境的影响较小；水泵、清粪设备、喂料系统和集蛋系统选用设备均为低噪声设备，经业主合理养护后，对周围环境影响较小。结合项目实际产噪情况，将对蛋鸡养殖生产过程中的产噪设备产生的噪声进行预测。

根据工程分析，本工程运营期主要噪声源及源强情况见下表。

略。

      - 评价方法和预测模式

本项目为工业噪声源，根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）要求，预测计算模式如下：

（1）单个室外的点声源在预测点产生的声级计算基本公式

某个声源在预测点的倍频带声压级的计算公式如下：

Lp（r）=Lw+Dc-(Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc)

式中：

Lp（r）——预测点处声压级，dB；

Lw——由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB；

DC——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级Lw的全向点声源在规划方向的声级的偏差程度，dB；

Adiv——几何发散引起的衰减，dB；

Aatm——大气吸收引起的衰减，dB；

Agr——地面效应引起的衰减，dB；

Abar——障碍物引起的衰减，dB；

Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB。

预测点的A声级LA（r），可利用8个倍频带的声压级按下式计算：

LA（r）=10lgi=18100.1Lpi（r）-∆Li

式中：

LA（r）——距声源r处的A声级，dB（A）；

LPi（r）——预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB；

△Li——第i倍频带的A计权网络修正值，dB。

（2）室内声源等效室外声源声功率计算

本项目声源位于室内，本项目室内声源采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按以下公式近似求出：

Lp2=Lp1-(TL+6)

式中：

Lpl——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；

Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB；

TL——隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量。

（3）噪声贡献值计算

设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj，在T时间内该声源工作时间为t，在拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为：

L（eqg）=10lg1Ti=1Nti100.1LAi+i=1Mtj100.1LAj

式中：

Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；

T——用于计算等效声级的时间，s；

N——室外声源个数；

ti——在T时间内i声源工作时间，s；

tj——在T时间内j声源工作时间，s；

M——等效室外声源个数。

（4）预测值计算

预测点的预测等效声级（Leq）计算公式为：

Leq=10lg(100.1Leqg+100.1Leqb)

式中：

Leq——预测点的噪声预测值，dB；

Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；

Leqb——预测点的背景噪声值，dB。

      - 预测结果

本项目厂界声环境影响预测结果见下表。

略。

    - 运营期固体废物环境影响分析

防止固体废物污染环境，保障人体健康，对固体废物的处置首先考虑合理使用资源，充分回收，尽可能减少固体废物产生量，其次考虑对其安全、合理、卫生的处置，力图以最经济和可靠的方式将废物量最小化、无害化和资源化，最大限度降低对环境的不利影响。

各类固体废物按照性质不同暂存于不同的区域，并对相关区域采取对应的防腐、防渗措施，并配置专人做好日常的巡查工作。

      - 固体废物产生及处置情况

本项目运行过程中产生的固体废物分为危险废物、一般固废两类，一般固废包括鸡粪、饲料残渣及散落羽毛、废垫料、不合格鸡蛋、病死鸡、畜禽医疗废物、废包装材料、生活垃圾及餐厨垃圾、垫料；危险废物包括废润滑油、废润滑油桶、废含油抹布及手套、废紫外线灯管。本项目固废产生及处置情况见下表。

略。

      - 固体废物暂存环节影响分析

场内针对产生固废必须分类堆放，危险废物设危废暂存间专门存放。针对具体危险废物严格按照国家相关要求进行分类回收和存放，禁止将危险废物混入非危险废物中贮存；危废暂存间必须按规范设计，采取人工防渗措施、废液收集措施，并进行防风、防雨、防晒处理，并悬挂相应警示标志。项目危险废物在出厂前分类收集到危废桶或料斗，由专业运输单位负责运输。

环评要求，本项目育雏场及蛋鸡场分别设置一间危险废物暂存间，建筑面积均为10m2，危险废物的处置按照《建设项目危险废物环境影响评价指南》、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关规定要求对危险废物进行收集、贮存，建立危险废物台账对危险固废进行管理，地面参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，采用2mm厚HDPE膜进行防渗，并设置托盘。

在采取上述预防措施和办法后，本项目所产生的各固废均可合理有效的处理和处置，其产生的固体废弃物不会对周围环境造成二次污染。

    - 生态环境影响分析

      - 项目所在区域生态环境影响分析

项目各厂区废水经厂内污水处理站处理达标后用于周边林地灌溉，不外排。建设单位在严格按照操作规程进行的情况下，不会对区域的水生生态环境造成明显影响。项目固废处理处置率达100%，不会积压或占用大部分土地，不对区域的景观生态环境造成严重影响。

1、土壤生产力影响分析

经处理后的废水含有COD、BOD5和较丰富的氮、磷、钾等营养元素以及钙、镁、锰等多种微量元素，不含有毒有害物质，极易做根外施肥，对种植林木有增产作用。可以节省大量化肥，提高作物产量，改善土壤理化性质，提高土壤肥力，有利于农作物的生长。但在用于林地灌溉利用时，如果施用过量或不当，也会造成土壤污染；粪便未经无害化处理作为有机肥进入土壤，粪便中的蛋白质、脂肪、糖等有机质可能会出现降解不完全和厌氧腐解，产生恶臭物质和亚硝酸盐等有害物质，引起土壤的组成和性状发生改变；导致土壤孔隙堵塞，造成土壤透气、透水性下降及板结，严重影响土壤质量。随着养殖废料废水的日积月累，现有土地的降解消纳能力将自然减退，其污染对周围环境的破坏与影响将逐步显现，本项目消纳土地主要种植人工林（如杨树、柏木等），在林木种植过程中使用养殖场产生的生活污水及鸡舍清洗废水等进行施用，可以有效改善区域土地肥力，且做到科学施肥。

2、对区域植被生物量的影响

本项目工程建设主要在原有地貌的基础上，建设鸡舍，项目占地面积较小，且不占用区域保留原有植被，不会对区域植被造成较大不良影响。

结合项目目前实际情况来看，项目所在地植被覆盖率较高，没有存在明显的水土流失现象，因此，项目的建设不会对当地生态环境带来明显不利影响。由于评价区以林地、耕地为主，林地生态系统的连通性、阻抗稳定性和整体生态稳定性好，评价区整体生态系统环境良好。项目运营期对生态环境的影响不大。

本项目废水主要为餐厨废水、员工生活污水、鸡舍清洗废水及蛋品清洗废水等，经场内污水处理站处理达标后，用于周边林地灌溉，项目无废水外排，企业在严格按照操作规程进行的情况下，不会对区域的生态环境造成影响。

3、对陆生动、植物的影响分析

（1）对陆生植物的影响

本项目所用土地主要为林地，周围用地情况主要为林地，本项目将对场区及周围采取多种形式的绿化，保持该地的覆绿面积，项目建成后在周边空地种植树林，最大程度减少项目所在区域陆生植物影响，同时由于本项目占地面积较小，因此项目建设区域植物的影响甚微。

（2）对陆生动物的影响

受本项目的建设及施工期扰动的影响，一些动物的栖息地可能会受到一定的影响，项目所在地主要分布的是小型动物，这些动物的迁移能力较强，同类生境在附近易于寻找，因此，本项目的建设不会对动物的种群及数量带来明显的影响。

根据生态环境现状调查，项目所在地现状用地类型主要为林地，评价区植被层次结构、层片结构相对简单，食物网结构、营养结构相对较简单，动植物种类组成相对贫乏，生态系统服务功能不强。建成后对植被、植物种类和群落分布以及动物区系的基本组成和性质不会发生明显变化。

      - 生态保护措施

1、加强污染物治理

加强工程运营的规范化管理，对工程产生的废气、废水及固废等，严格执行本次评价提出的污染防治措施，实施污染物排放严格控制，减小污染对生态环境的影响。

加强建设项目自身的污染治理，采用先进、高效的防治措施减少全场“三废”排放对当地生态环境影响。本项目投产运营后各项污染物做到了达标排放，但排放总量仍然会对当地环境造成一定影响。因此应从全场范围进行严格管理，使全场污染物排放总量进一步削减，减轻对区域环境污染。

2、场区硬化

为进一步改善区域生态环境，建设单位在加强场内“三废”治理同时，还应加强场内绿化和硬化工作。

3、加强职工生态环保意识

随着项目建设，场内应健全管理体制，加强生态意识教育，加强绿化管理及职工素质教育，从根本上树立生态保护的整体形象。

4、加强场区绿化

场区应制定绿化规划，实施全面绿化。利用植物作为治理污染的一种经济手段，发挥它们在吸收有害气体、净化空气、降低噪声、改善环境、保持生态平衡方面的作用。重点为：养殖区、生活管理区和道路两侧，应以乔木绿化为主，乔、灌、草合理配置；在场界四周根据实际条件营造防护林，用以防止污染物对周边生态环境的影响。绿色植物具有多种环境生态效应，如调节空气、温度、湿度，阻挡风沙、滞留空气中的灰尘、吸收SO2等有害气体等，有些植物还有一定的杀菌能力，此外，树本身还有降噪隔声的功能。

结合项目的特点，种植高低相结合的乔灌木，形成隔离林带，防止污染扩散。生活管理区应以美化环境为主，种植绿篱、布置花坛、草坪等。道路的绿化以种植道路树为主，选择适宜的树种，进行多种树种混栽，形成沿道路的绿化带。

      - 小结

评价区生态系统受到本项目影响相对较小，在严格采取环评规定的生态保护措施情况下，其生态特征不会从根本上发生改变，体系仍然维持原有的稳定性和生态承载能力。项目在对周围生态环境产生不利影响的同时，其有机肥有效施用于土壤，既增加了土壤肥力，又减少了化肥的使用，提高了农作物的产量和质量，可见，本工程的建设对周围农业环境有很大的有益作用。

从总体上看，项目运营期对生态环境的影响较小，评价要求对废水、废气、固废各种污染物按照处理措施严格执行，并加大场区及其周围地区的绿化面积，这样才能保证生态环境不会受到破坏，并能够对受到影响的场地及时补救。

    - 社会经济环境影响分析

1、对区域经济影响

本项目的建设可显著提高本地区养鸡生产性能，提高产品的市场竞争力，进一步发展壮大畜牧业中的优势主导产业，推进农业和农村经济结构调整，提高农业生产组织化程度和农业产业化经营水平。本项目的生产带动了社会经济发展，满足人民日益增长的鸡蛋市场需要，保证当地地区鸡蛋业务的顺利完成，项目的建设对社会环境影响有一定的促进作用。同时项目建设将招聘当地农民入场工作，可以为当地群众提供更多的工作岗位以及额外的收入来源，帮助农民脱贫致富，具有明显的社会正效应。

2、居民生活环境的影响

本项目的建设后，将会解决周围部分农民的就业问题，提高农民的收入。该项目建成后，需要运输饲料、鸡蛋、鸡粪及其他物质，车流量将有一定管道增加。但由于本项目运输路线大多是乡村，住户较少，汽车发动机工作时产生的噪声对沿线居民生活产生短时影响，不会导致声环境质量明显的下降。通过合理调度、合理安排运输线路、减少夜间运输量等可有效减少物流运输中所产生的环境影响。

同时项目产生污染物在采用相应治理措施后可以做到达标排放，基本不会对周边居民造成影响，环评要求项目应合理施肥，避免对区域环境造成影响。

- 环境风险分析

  - 环境风险评价目的

在项目的建设和实施过程中，由于人为原因或者自然因素引起有毒、易燃易爆的物质发生泄漏、火灾、爆炸等突发性事故，造成生命财产的伤害和损失被称为环境风险事故。

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在潜在危险、有害因素，建设项目建设和运营期间可能发生的突发性事故，引起有毒有害、易燃易爆等物质泄漏、爆炸和火灾等，所造成的人身安全和环境影响损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故频率、损失和环境影响达到可以接受水平。

本项目运营涉及有毒有害危险化学品的使用和贮存。有毒有害危险化学品在运输、贮存和使用中有可能通过多种途径进入环境，因此具有潜在的事故隐患和环境风险。按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）的要求，采用对项目风险调查、风险识别、环境风险分析等进行环境风险评价，了解其环境风险的可接受程度，提出减少风险的事故应急措施及应急预案，为企业运行和环境风险管理提供资料和依据，以期达到防止环境风险发生的可能性及其危害的目的。

  - 环境风险评价依据

    - 风险物质识别

蛋鸡养殖属于农业生产项目，根据项目原辅料及生产情况，对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B和《危险化学品目录（2015版）》，本项目使用的原辅材料不涉及风险物质，项目所涉及的危险物质主要为备用柴油发电机使用的柴油、危险废物暂存间暂存的废润滑油、鸡粪中会挥发出含H2S和NH3等刺激性臭味和有毒气体，以及运营产生的危险废物，其物理化学性质及毒理特性详见下表。

- 项目主要物质危险特性一览表

| 序号 | 名称 | 危险性类别 | 危险特性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柴油 | 易燃液体 | 稍有粘性的棕色液体。熔点-18℃、沸点282~338℃、闪点38℃，遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 皮肤接触可为主要吸收途径，可致急性肾脏损害。柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮。吸入其雾滴或液体呛入可引起吸入性肺炎。能经胎盘进入胎儿血中。柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头晕及头痛。 |
| 2 | 废润滑油 | 易燃液体 | 润滑油是复杂的碳氢化合物的混合物，一般为不易挥发的油状润滑剂。吸入润滑油可能导致乏力、头晕、头痛、恶心等症状，严重者可能引发油脂性肺炎。长期接触机油可能引起神经衰弱综合征、呼吸道和眼刺激症状，以及慢性油脂性肺炎。 |
| 3 | NH3 | 有毒气体 | 对黏膜和皮肤有碱性刺激及腐蚀作用，可造成组织溶解性坏死。高浓度时可引起反射性呼吸停止和心脏停搏。 人吸入LC10:5000ppm/5M。 大鼠吸入LC50:2000ppm/4H。小鼠吸入LC50:4230ppm/1H。人接触553mg/m3可发生强烈的刺激症状，可耐受1.25分钟；3500~7000mg/m3浓度下可立即死亡。 短期内吸入大量氨气后可出现流泪、咽痛、声音嘶哑、咳嗽、痰可带血丝、胸闷、呼吸困难，可伴有头晕、头痛、恶心、呕吐、乏力等，可出现发绀、眼结膜及咽部充血及水肿、呼吸率快、肺部啰音等。严重者可发生肺水肿、急性呼吸窘迫综合征，喉水肿痉挛或支气管黏膜坏死脱落致窒息，还可并发气胸、纵隔气肿。胸部X线检查呈支气管炎、支气管周围炎、肺炎或肺水肿表现。气血分析示动脉血氧分压降低。 |
| 4 | H2S | 有毒气体 | 具有臭鸡蛋气味，其中毒作用的主要靶器是中枢神经系统和呼吸系统，亦可伴有心脏等多器官损害，对毒作用最敏感的组织是脑和黏膜接触部位。 人吸入LC10:600ppm/30M，800ppm/5M。人（男性）吸入LC50=5700ug/kg。 大鼠吸入LC50:444pp。小鼠吸入LC50:669ppm/lH。 接触高浓度硫化氢后以脑病表现最为显著，出现头痛、头晕、易激动、步态蹒跚、烦躁、意识模糊、谵妄、癫痫样抽搐可呈全身性强直肌阵挛发作等；可突然发生昏迷：也可发生呼吸困难或呼吸停止后心跳停止。眼底检查可见个别病例有视神经乳头水肿。部分病例可同时伴有肺水肿。脑病症状常较呼吸道症状的出现为早。可能因发生黏膜刺激作用需要一定时间。 |

    - 风险潜势初判

略。

  - 环境敏感目标概况

项目环境敏感目标基本情况及与项目位置关系详见1.9.2主要保护目标。

  - 环境风险识别

    - 物质风险性识别

略。

    - 生产系统危险性识别

略。

    - 可能影响环境的途径

根据项目特点及涉及的危险物质，项目存在的环境风险及影响途径主要有：柴油或废润滑油发生泄漏，可能会导致泄漏的柴油和润滑油进入土壤，并污染土壤环境和地下水环境；柴油或废润滑油发生泄漏，导致火灾事故，对大气、地表水环境造成污染；鸡场发生疫情，可能会发生人群健康风险，见下表。

略。

  - 环境风险分析

    - 大气环境风险分析

项目柴油储存桶发生泄漏事故时，挥发出的非甲烷总烃对周围环境空气影响有限，主要体现在发生泄漏引发火灾，对周围环境空气和生态环境产生严重的污染。项目一旦发生储油桶泄漏与溢出事故时，油品自然挥发，挥发仅会对小区域内的环境空气造成一定的污染，不会造成大面积的扩散，通过及时处理回收利用，对大气环境影响不大。

项目发生火灾将主要是对场区内职工造成危害，对厂区外敏感点的影响不大。项目相关建筑物和储存场所是严格按照各种防火规范设计，企业也制定一套先进、高效的管理办法，对生产工人进行消防宣传教育，最大限度降低事故发生的可能性。

    - 地表水环境风险分析

本项目运营期废水事故排放方式有因管道堵塞、破裂和接头处破损等使废水泄漏至厂区，或者因污水处理设施失效而使未经处理达标的废水直接用于场区周边林地施肥。废水事故排放后对环境的影响主要对大气、地表水、土壤产生污染性影响。

    - 地下水环境风险分析

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），地下水风险低于一级评价的，风险预测分析与评价要求按照HJ610执行。本项目地下水风险评价等级为一般风险，因此风险源强确定、预测模型等参照HJ610执行。

正常状况下，项目各构筑物采取防渗措施后，项目各生产设施正常运行，仅存在少量生产废水的跑、冒、滴、漏及废水处理池体的渗漏，但受防渗层阻隔，该类污染进入地下水系统的废水量极少，不会对地下水环境产生影响；非正常状况下，受生产设备、物料储存容器腐蚀等因素影响，此时物料下渗进入地下水系统，将对地下水环境产生一定影响。

    - 卫生防疫事故风险分析

动物疫病是由某种特定病原体引起的，包括有致病性的细菌、病毒、真菌、螺旋体、霉形体、衣原体、立克次氏体、放线菌等微生物感染动物而引起的传染病和有病原性蠕虫、原虫、节肢动物感染或侵袭动物而引起的寄生虫病。动物疫病严重危害养殖业生产，导致养殖动物死亡率升高，直接造成严重的经济损失，特别是流行性、群发性疫病，更是会给养殖企业造成严重的经济损失。动物疫病还会造成动物生产性能和畜产品品质的下降，并增加动物饲料消耗、人工费用、防治费用等养殖成本，使养殖企业利润受损。对于出口型养殖企业，还会造成出口动物源性食品因动物疫病问题而被退货、销毁甚至封关。同时，随着病毒的发展演化，产生了许多人畜共患病，给人类健康带来严重威胁。

目前蛋鸡养殖业主要疫情为禽流行性感冒（高致病性禽流感）、鸡新城疫等。

    - 火灾、爆炸事故次生环境影响分析

火灾引起的大气二次污染物主要为二氧化碳、一氧化碳、烟尘、二氧化硫、氮氧化物，有毒物质引起的火灾爆炸还会给人群带来腐蚀、灼伤、中毒等健康危害等，爆炸污染物的浓度范围在数十至数百mg/m3之间，对于下风向的环境空气质量在短时间有明显影响，长期影响则甚微。

（1）火灾事故的伴生消防废水

根据装置工艺流程、贮运过程及主要物质危害性可知，本项目生产过程和贮运过程存在火灾爆炸的可能性。一旦发生泄漏导致出现火情，在灭火同时，要冷却储罐或生产装置，这时产生的消防废水会携带一定量的有害物质，若不能及时得到有效收集和处置，将随雨排水系统进入外界水体，将造成水污染。为此，要将事故发生后产生的消防废水作为事故处理过程中的伴生/次生污染予以严肃对待，并要采取相应的紧急防范措施。

（2）火灾事故发生后产生的热辐射和烟气

火灾发生后进入环境的主要是有害气体以及燃烧产物CO、CO2、氮氧化物等，对环境空气和人群健康造成危害。

（3）泄漏事故的伴生/次生危险性分析

在事故处理过程中应重点防范消防过程中的污水经雨排系统排出厂外，其中可能含有大量的有毒有害物质。因此雨排系统将设有专门的收集和切断设施，并采取三级拦截措施，严格防止消防污水排入外环境引发次生环境污染。

  - 环境风险防范措施及应急要求

    - 环境风险防范措施

      - 生产过程中的风险防范措施

生产过程事故风险防范是安全生产的核心，要严格采取措施加以防范，尽可能降低事故概率。

（1）事故性泄漏常与装置设备故障相关联，项目生产和安全管理中要密切注意事故易发部位，做好运行监督检查与维修保养，防患于未然。

（2）建设单位应组织员工认真学习贯彻，并将国家要求和安全技术规范转化为各自岗位的安全操作规程，并悬挂在岗位醒目位置，规范岗位操作，降低事故概率。

（3）必须组织专门人员每天每班多次进行周期性巡回检查，有跑冒滴漏或其他异常现象的应及时检修。

      - 贮存过程中的风险防范措施

（1）在装卸化学物品前，要预先做好准备工作，了解物品性质，检查装卸搬运的工具是否牢固，不牢固的应予以更换或修理。如工具上曾被易燃物、有机物、酸、碱等污染的，必须清洗后方可使用。

（2）化学物品洒落在地面、车板上时，应及时扫除。

（3）在装卸化学物品时，不得饮酒、吸烟。工作完毕后根据工作情况和危险品的性质，及时清洗手、脸、漱口或淋浴。必须保持现场空气流通，如果发现恶心、头晕等中毒现象，应立即到新鲜空气处休息，脱去工作服和防护用具，清洗皮肤沾染部分，重者送医院诊治。

（4）尽量减少人体与物品包装的接触，工作完毕后以肥皂和水清洗手脸和淋浴后才可进食饮水。

      - 物料泄漏的风险防范措施

泄漏事故的防治是生产和储运过程中最重要的环节，经验表明：设备失灵和人为的操作失误是引起泄漏的主要原因。因此选用较好的设备、精心设计、认真的管理和操作人员的责任心是减少泄漏事故的关键，为此，企业需要做到以下几点：

（1）化学物料存放区应保持周围消防通道的畅通。

加强设备维护，及时更换设备密封件，对压力计、温度计及各种调节器进行定期检查。

（2）装卸时防泄漏措施

在装卸物料时，要严格按章操作，尽量避免事故的发生，装卸区设围堰以防止液体化工物料直接流入路面，当装卸过程发生较严重的泄漏时，泄漏的化学物料通过围堰收集，能利用的应回收利用，不能利用则委托有资质单位处置。

（3）柴油泄漏风险防范措施

柴油储存设施应当符合有关安全防火规定，设置相应的通风、防爆、防火、防雷、防静电等安全设施并做好标识。定期检查呼吸阀和阻火器情况是否处于正常状态。

①对存放柴油的房间和储油柜进行严格管控，房间钥匙不得随意配制，无关人员不得随意借用钥匙；门应上锁，钥匙由值班人员管理，未经批准，非工作人员严禁入内；

②存放柴油的房间不得有无关的物品、物资存放（包括临时性存放）；禁止堆放易燃、易爆物品及腐蚀性物品；严禁随处乱堆乱放固体废弃物，保持房间四周环境的清洁卫生。

③室内禁止敲打和碰撞以防产生火花。发现火警必须及时报告，同时尽全力与消防人员共同扑灭火灾。

（4）废润滑油泄漏风险防范措施

①危险废物暂存间采取重点防渗处理设置防渗托盘，并加强危险废物暂存间管理。

②发现存放废润滑油桶出现泄露时，将破损桶内未泄漏部分的废机 油转移至空桶。

③用沙土覆盖泄漏的废机油并清理收集至空桶内，破损桶及含废机油沙土按危废管理。

      - 地下水环境风险防范措施

1、防治废水污染地下水措施

（1）所有管道系统均必须按有关标准进行良好设计、制作及安装。管道连接应多采用焊接，尽可能减少使用接合法兰，以降低泄漏概率；法兰连接使用垫片的材质应与输送介质的性质相适应，不应使用易受到输送物溶解、腐蚀的材料。工艺输送泵均采用密封防泄漏泵以避免物料泄漏。物料输送管线要定期试压检漏。

（2）污水处理设施必须防腐、防渗。

2、分区防渗措施

本项目设置重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。

3、监控、预警及事故应急减缓措施

（1）根据本项目产污特征，环评要求本项目运行过程中在育雏场及蛋鸡场下游分别布设1个地下水水质监控点。

（2）项目运行过程中，严格按照环评要求对下游水质监测井进行监测，一旦发现水质异常，立刻采取有效措施，避免对下游地下水造成污染。

（3）加强本项目污水处理管路的检修。

（4）本项目各池体构筑物下方除按要求设置防渗措施，出现泄漏情况能及时进行处置。

（5）设置雨水收集系统，实行“清污分流”。

      - 对火灾事故的防范措施

（1）对明火、动火进行严格管制，制定相关标识标牌。

（2）鸡舍、饲料仓库、蛋库等场所内严禁烟火，并设置严禁烟火标志，用电设备均采取漏电保护装置，鸡舍使用的保暖灯，对灯具的发热部件采取隔热等防火保护措施，如发生着火事故时，应立即使用现场灭火器及消防栓进行灭火。

（3）如火势较大，不能控制时，应立即报告119，并组织周围人员疏散至安全地方。

（4）要经常对天然气输气管线进行检查。在使用天然气设备时，要正确操作，有人看守，保持通风，避免发生天然气泄漏或爆燃。天然气使用场所通风条件应保持良好。

      - 对动物疫病防治措施

（1）疫病预防措施

建立严格的卫生防疫制度是集约化养殖场正常生产的保证，在鸡场生产中应坚持“防重于治”的方针，必须建立严格的卫生防疫制度、健全卫生防疫设施，以确保鸡场安全生产。采取的措施有：

①在生产中应坚持“防重于治”的方针，改变原来的被动治疗为现在的主动预防。如引种时的检疫、隔离、消毒；鸡场疾病的化验与预测；疫苗的注射、药物预防等等，都是将疾病拒之门外的有效办法。

②企业应将养殖区与生活区分开。养殖区门口应设置消毒池和消毒室，消毒池内应常年存放消毒药。本项目养殖区与生活区及粪污处理区之间设置围墙，围墙具有防鼠功能。做好清洁卫生及消毒，防鼠虫传染病害等。

③严格控制非生产人员进入生产区，必须进入时应更换工作服及鞋帽，经消毒室消毒后才能进入。

④兽医必须转变观念，现代化养鸡必须树立兽医新观念。兽医除了对常见疾病进行治疗外，还必须经常对鸡群临床症状进行收集、分析、整理，形成最佳、最可信的详细资料，再根据流行病学的基本特征去排除鸡场一些慢性病和亚临床症状疾病，保证鸡群健康，达到预期的生长性能。传统的治疗兽医将变成防疫兽医，再发展成现在的保健兽医。只有这样，才能在鸡病防控工作上取得突破性进展。

⑤合理布局、完善设施及严格消毒是预防疾病的基础。鸡场选址一般要求地势高，远离主干道，通风向阳，水质好，排污治污方便的地方。现代化养鸡往往通过改善养鸡设备来控制或减少疾病，如漏粪地板和护仔栏的使用、小单元的全进全出、通风系统及温控设备等等。即使是小鸡场也不可忽视隔离墙、隔离沟、消毒池和排污道的建设。经常开展常规的消毒，保持良好的消毒效果来减少疾病的感染机会，进一步促进鸡群健康。

常见空鸡舍消毒程序：

空圈→清理杂物→消毒→3小时后清理污垢死角→晾干→消毒→晾干→阳离子表面活性消毒剂消毒→晾干→进鸡。

⑥加强饲养管理，搞好环境卫生是预防疾病的条件。全价平衡的营养是保证鸡群发挥生产性能的重要因素，良好的饲养环境有利于鸡群生产性能的正常发挥。科学程序化的管理使鸡群生产性能获得最大经济效益。相反，营养不良、环境恶劣、管理不善，都能降低鸡群的抗感染能力或者引起鸡群疾病加重。即便是很健康、免疫能力很强的鸡群在极其恶劣的环境下也很难避免疾病的发生。另外及时淘汰无价值的个体，对减少疾病非常重要。

⑦饲养人员每年应至少进行一次体格检查，如发现患有危害人、鸡的传染病者，应及时调离，以防传染。

⑧经常保持鸡舍、鸡体的清洁，鸡舍还应保持平整、干燥、无污物（如砖块、石头、废弃塑料袋等）。

（2）疫病监测制度

疫病监测是预防疾病的关键，只有对养殖场内鸡只的健康状况、免疫水平以及原发病史进行全面、细致地了解，才能有针对性制定免疫程序、防控措施和净化方案。

（3）发生疫情时的紧急措施

若不慎发生传染病，应立即采取有效的控制措施：

①封闭→隔离→每天消毒→根据临床症状、解剖变化进行疾病的初步诊断→病畜的对症治疗→采样送检确诊→紧急预防接种→取各种综合性防治措施。做到行动迅速，方法得当，措施有力，尽可能地将损失降到最低。

②应立即按照计划组成防疫小组，尽快做出确切诊断，迅速向卫生防疫部门报告疫情。迅速隔离病鸡，对危害较重的传染病应及时划区封锁，建立封锁带，出入人员和车辆要严格消毒，同时严格消毒污染环境。解除封锁的条件是在最后一羽病鸡痊愈后两个潜伏期内再无新病例出现，经过全面大消毒，报上级主管部门批准，方可解除封锁。

③对病鸡及封锁区内的鸡实行合理的综合防治措施，包括疫苗的紧急接种、抗生素疗法、高免血清的特异性疗法、化学疗法、增强体质和生理机能的辅助疗法等。

（4）疫情控制方案

根据发生疫情的类别，应分别采取相应的控制方案，具体如下：

①发生一类疫病时，应当及时报告当地畜牧兽医行政管理部门，由其派专人到现场，划定疫点、疫区、受威胁区，采集病料，调查疫源，并及时报请县人民政府决定对场区实行封锁，将疫情等情况逐级上报国务院畜牧兽医行政管理部门。县政府应当立即组织有关部门和单位采取隔离、扑杀、销毁、消毒、紧急免疫接种等强制性控制、扑灭措施，迅速扑灭疫病，并通报毗邻地区。在封锁期间，禁止染疫和疑似染疫的鸡只流出场区，禁止非疫区的鸡只进入场区，并根据扑灭动物疫病的需要对出入封锁区的人员、运输工具及有关物品采取消毒和其他限制性措施。封锁的解除，必须由县人民政府宣布。

②发生二类动物疫病时，县畜牧兽医行政管理部门应当根据需要组织有关部门和单位采取隔离、扑杀、销毁、消毒、紧急免疫接种、限制易感染的动物、动物产品及有关物品出入等控制、扑灭措施。

③发生三类动物疫病时，应由县政府按照动物疫病预防计划和国务院畜牧兽医行政管理部门的有关规定，组织防治和净化。

（5）个人防护措施

①管理传染源：加强畜类疫情监测；患者应隔离治疗，转运时应戴口罩。

②切断传播途径：接触患者或患者分泌物后应洗手；处理患者血液或分泌物时应戴手套；被患者血液或分泌物污染的医疗器械应消毒；发生疫情时，应尽量减少与畜类接触，接触畜类时应戴上手套和口罩，穿上防护衣。

③日常防护：职工进入养殖场之前和之后，都应该换洗衣服、洗澡、做好个人防护。

根据《中华人民共和国动物防疫法》及其他相关管理办法的要求，本项目的生产经营活动还应采取以下措施保障动物疫病的防治：

1、加强员工防疫知识和兽医法规的教育；

2、对养殖场进行科学的选址规划和布局，远离人口聚集区及其他动物制品加工店，在场区内设置严格管理的消毒设施，对不同生长阶段的鸡只实行隔离饲养，并保持安全距离；

3、完善隔离制度，场界划分明确，生产区和患病鸡舍保持安全距离，并建立隔离网、隔离墙或防疫沟等设施，粪污和动物运输通道分离，人畜分离，加强生产区人员及其他动物的出入管理，落实动物尸体无害化处理；

4、加强影响疾病发生和流行的饲养管理因素，主要包括饲料营养、饮水质量、饲养密度、通风换气、防暑或保温、粪便和污物处理、环境卫生和消毒、动物圈舍管理、生产管理制度、全进全出制度、技术操作规程以及患病动物隔离、检疫等内容，防治病原微生物在不同批次群体中形成连续感染或交叉感染；

5、做好疫情报告和疫情诊断工作，迅速全面准确的将疫情报告给主管防疫部门，以便畜禽防疫检疫机构及时正确的做出诊断，提出并实施防治办法，控制疫病的蔓延扩散；

6、根据动物运转的环节，配合相关管理部门做好产地检疫、市场监督、屠宰检疫和运输检疫工作；

7、在发生疫病后，严格按照相关防治处理方案做好隔离、封锁、扑杀和疫病的净化；禁止鸡只流动，病鸡及相关物品应采取无害化处理。对未发病的鸡，应立即以鸡瘟弱毒疫苗（剂量可加大2~4倍）进行紧急预防接种，对鸡舍、粪便和用具彻底消毒，饲养用具每天消毒一次。

8、做好鸡只的免疫接种工作，尤其是对易感畜群，要做好群体防治，必要时使用免疫增强剂，在使用药物的同时，也要做好药物消毒检查，确保药物的安全；

9、严格落实消毒制度，按照规范对尸体进行无害化处理，并定期进行场区杀虫灭鼠工作，切断昆虫和鼠类等传染源；

10、对于已经感染疫病的动物，可以挽救的，应进行及时全面的治疗措施，但对于感染烈性传染病的畜禽，应坚决予以扑杀后，交由当地县级以上地方人民政府兽医主管部门负责处置。

      - 危险废物防范措施

项目危险废物单独收集，暂存于危废暂存间，委托有资质的单位处置。危废暂存间根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求建设，地面采取有效的防渗措施。经妥善收集后交由有相关资质的单位清运、处置，运输过程采用全封闭方式，将贮运过程风险降至最低。

    - 风险事故应急预案

      - 环境应急要求

无论预防工作如何周密，风险事故总是难以根本杜绝，制定风险事故应急预案的目的是要迅速而有效的将事故损失减至最小。项目运行过程中，一旦出现突发事故，必须按事先拟定的应急方案进行紧急处理，它包括应急状态分类、应急计划区、事故等级水平、应急防护和应急医学处理等。

如若发生污染事故，应及时切断事故源，根据事态严重程度启动相应的应急预案。当地下水被污染时，应及时告知周边住户，并进行地下水监测。

为及时控制事故发生情况，本项目应设置事故应急预案，本次评价针对项目情况提出具体如下风险应急预案供参考。

      - 风险事故应急预案

一、事故应急组织机构

1、成立应急救援指挥中心、事故应急救援抢救中心。场区总负责人任应急救援指挥中心、事故应急救援抢救中心主任，有关部室及场区的领导均为成员、安全环保部和保卫科是场区管理安全生产的职能部门，配有专职管理干部，车间和班组也有兼职安全员，基本形成了“三级”安全管理体系。

2、成立技术支援中心。场区总工程师任技术支援中心主任，各科室的工程师和技术人员为成员，提供必要的事故应急技术保障，并且调动救援装置。救援抢险队组成：为抢险抢修队队长，场区各职能部门和全体员工都负有事故应急救援的责任，为救援抢险队员，其任务主要是担负本厂各危险事故的救援及处置。

3、设置应急通讯中心。应急通讯中心是联系场区应急组织的纽带，是与外界应急组织交换信息的桥梁，确保应急信息上传下达畅通无阻，在技术支援中心出现技术难题，需利用公司内配置的电话、对讲机、广播等通讯设施，随时与外界技术专家、指挥部和消防队联系，提供不间断的通信保障。

二、事故应急演练

事故应急救援预案编制后，应测试应急预案和实施程序的有效性，了解各个应急组织机构的响应和协调能力，检测应急设备装置的应用效果，确保应急组织人员熟知他们的职责和任务。实施定期的应急救援模拟训练，提高各个应急组织机构的应急事故的处理能力，不断改进和完善事故应急预案。

三、事故应急程序

当发生重大事故时，首先以自救为主。根据对事故进行的应急分级，选择需要的应急预案，启动应急组织机构的职能，依据应急预案进行营救，在进行自救的同时，向上一级救援指挥中心及政府报告。具体应急救援程序依据国家应急救援体系建设方案执行。

- 最早发现者应立即向办公室报警，并采取一切妥当的办法果断切断事故源。

- 场办接到报警后，应迅速通知有关部门，下达应急救援预案处置指令，发出警报。

- 应急领导小组组长及消防队和各专业救援队伍应迅速赶往事故现场。

- 发生事故的所在场所，应迅速查明事故发生源点、原因，凡能阻止或消除事故的，则以自救为主。如事故自己不能控制的，应向指挥部报告。

- 救援抢险队到达事故现场后，首先查明现场有无人员受伤，以最快速度使伤者脱离现场，严重者尽快送医院抢救。

- 对于不同等级（一级、二级、三级）应急预案，启动事故应急救援预案，向有关部门报告，必要时联系社会救援。

- 事故应急救援保障

为能在事故发生后，迅速准确地有条不紊地处理事故，尽可能减少事故造成的损失，平时必须做好应急救援的准备工作，落实岗位责任制和各项制度。具体措施为：

- 落实应急救援组织和人员。每年初，进行一次组织调度与培训，确保救援组织落实。

- 按照任务分工，做好物资器材准备，如：必要的指挥通讯，报警，洗消，消防，防护用品，检修等器材及交通工具，上述各种器材应指定专人保管，并定期检查保养，使其处于良好状况。

- 定期组织救援训练和学习，每年演练两次，提高指挥水平和救援能力。

- 对本场员工进行经常性的应急救援常识教育。

- 建立完善的各项制度。值班制度，建立昼夜值班制度；检查制度，每月结合安全生产工作检查，定期检查应急救援工作落实情况及器具保管情况；总结评比工作，与安全生产工作同检查同评比，同表彰同奖励。

建设单位须按照《关于印发〈企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）〉的通知》（环发〔2015〕4号）、《关于印发〈四川省突发环境事件应急预案备案行业名录（试行）的通知〉》（川环办函〔2019〕504号）有关要求，结合项目实际情况，修订完善其环境污染事故应急与响应预案，本项目应急预案的主要内容见下表。

- 本项目应急预案内容

| 序号 | 项目 | 重点内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急计划区 | 整个养殖场 |
| 2 | 应急组织机构、人员 | 实施三级应急组织机构，各级别主要负责人为应急计划、协调第一人，应急人员必须为培训上岗熟练工；区域应急组织结构由当地政府、相关行业专家、卫生安全相关单位组成，并由当地政府进行统一调度。 |
| 3 | 预案分级响应条件 | 根据事故的严重程度制定相应级别的应急预案，以及适合相应情况的处理措施。项目应急响应分为三级响应：一级响应：项目内部响应；二级响应：与镇级共同响应；三级响应：与市级主管部门共同响应。 |
| 4 | 应急救援保障 | 针对危险目标，事先将抢险抢修、个体防护、医疗救援、通讯联络等装备器材配备齐全。平时要专人维护、保管、检验，确保器材始终处于完好状态，保证能有效使用。 |
| 5 | 报警、通讯联络方式 | 逐一细化应急状态下各主要负责单位的报警通讯方式、地点、电话号码以及相关配套的交通保障、管制、消防联络方法，涉及跨区域的还应与相关区域环境保护部门和上级环保部门保持联系，及时通报事故处理情况，以获得区域性支援 |
| 6 | 应急环境监测、抢险、救援及控制措施 | 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。 |
| 7 | 应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材 | 事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备、使用方法、使用人员。 |
| 8 | 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划 | 事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康 |
| 9 | 事故应急救援关闭程序与恢复措施 | 规定应急状态终止程序；事故现场善后处理、恢复措施；邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施；制定有关的环境恢复措施；组织专业人员对事故后的环境变化进行监测，对事故应急措施的环境可行性进行后影响评价 |
| 10 | 应急培训计划 | 根据公司的风险防范措施及事故应急计划，制定相应的培训计划，对公司应急小组成员及一般员工进行定期培训。对于环保管理人员和有关操作人员应建立“先培训、后上岗”、“定期培训安全和环保法规、知识以及突发性事故应急处理技术”的制度。 |
| 11 | 公众教育和信息 | 利用企业对外宣传栏、周边村委会的公众宣传栏，以墙报、传单等形式对公司周边居民、工作人员进行危险化学品辨析、事故防范常识、应急处理措施等内容的宣传。向居民开设环境风险防范座谈会，邀请专业技术人员宣讲风险防范知识。 |

      - 环境风险突发事故建议

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）中规定的“环境风险的突发性事故应急预案纲要”，结合本项目的实际情况，本评价提出如下环境风险突发事故应急预案建议：

一、泄漏应急处理建议

迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。也可以将漏气的容器移至空旷处，注意通风。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。

二、急救措施建议

迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。就医。灭火方法：切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉。

三、天然气泄漏应急措施

（1）迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，需立即进行输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸并就医。

（2）切断气源，若不能切断气源，则不允许熄灭泄漏处的火焰，喷水冷却容器，尽可能将容器从火场移至空旷处。可用的灭火剂有泡沫、二氧化碳、雾状水（溶于水）。

（3）消除所有点火源，根据气体的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风口或上风口撤离至安全区；静风泄漏时，液化石油气沉在底部并向低洼处流动，无关人员向高处撤离，建议应急处理人员佩戴正压式空气呼吸器，穿戴防静电、防寒衣服。作业时使用所有设备应为防爆且接地，禁止接触或跨越泄漏物，尽可能切断泄漏源，若可以翻转容器，使之逸出气体而非液体。喷雾状水抑制蒸气或改变蒸气云流向，避免水流接触泄漏物。禁止用水直接冲击泄漏物或泄漏源。防止气体通过下水道、通风系统和密闭性空间扩散，隔离泄漏区直至气体散尽。

四、畜禽疫病事故应急措施

一旦发现养殖场蛋鸡发生疾病、疫情，应立即采取紧急防治措施，防止疫情扩散。

（1）应立即组成防疫小组，尽快确切诊断，迅速向有关上级部门报告疫情。

（2）迅速隔离病鸡，对危害较重的传染病应及时划区封锁，建立封锁带，出入人员和车辆要严格消毒，同时严格消毒污染环境。解除封锁的条件是在最后一头病鸡痊愈或屠宰后两个潜伏期内再无新病例出现，经过全面大消毒，报上级主管部门批准，方可解除封锁。

（3）对鸡场及封锁区内的鸡只实行合理的综合防治措施，包括疫苗的紧急接种、抗生素疗法、高免血清的特异性疗法、化学疗法、增强体质和生理机能的辅助疗法等。

（4）病鸡尸体要严格按照防疫条例进行处置。

（5）出现重大疫情时必须严格执行《重大动物疫情应急条例》中相关规定。其中报告制度如下：从事动物隔离、疫情监测、疫病研究与诊疗、检验检疫以及动物饲养、屠宰加工、运输、经营等活动的有关单位和个人，发现动物出现群体发病或者死亡的，应当立即向所在地的县（市）动物防疫监督机构报告。重大动物疫情报告包括下列内容：

①疫情发生地时间、地点；

②染疫、疑似染疫动物种类和数量、同群动物数量、免疫情况、死亡数量、临床症状、病理变化、诊断情况；

③流行病学和疫源追踪情况；

④已采取的控制措施；

⑤疫情报告的单位、负责人、报告人及联系方式。有关单位和个人对重大动物疫情不得瞒报、谎报、迟报，不得授意他人瞒报、谎报、迟报，不得阻碍他人报告。

（6）发生疫情后针对疫点采取的应急措施如下：

①扑杀并销毁染疫动物和易感染的动物及其产品；

②对病死的动物、动物排泄物、被污染饲料、污水进行无害化处理；

③对被污染的物品、用具、动物圈舍、场地进行严格消毒。

（7）对疫区应当采取下列措施：

①在疫区周围设置警示标志，在出入疫区的交通路口设置临时动物检疫消毒站，对出入的人员和车辆进行消毒；

②扑杀并销毁染疫和疑似染疫动物及其同群动物，销毁染疫和疑似染疫的动物产品，对其他易感染的动物实行圈养或者在指定地点放养，役用动物限制在疫区内使役；

③对易感染的动物进行监测，并按照国务院兽医主管部门的规定实施紧急免疫接种，必要时对易感染的动物进行扑杀；

④关闭动物及动物产品交易市场，禁止动物进出疫区和动物产品运出疫区；

⑤对动物圈舍、动物排泄物、污水和其他可能受污染的物品、场地，进行消毒或者无害化处理。

根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》第9条规定，病死畜禽尸体要及时处理，严禁随意丢弃，严禁出售或作为饲料再利用。

  - 风险分析结论

根据风险识别和源项分析，本项目环境风险的最大可信事故为疫病事故、柴油泄漏事故。建设单位应按照本次评价做好各项风险的预防和应急措施，并制定完善的风险事故应急预案。在建设单位严格落实本次评价提出的各项措施和要求的前提下，本项目运营期环境风险在可接受范围之内。

- 污染防治措施及其可行性论证

  - 施工期环境保护措施及可行性分析

评价针对工程施工期可能对环境造成的影响，以保护项目区的环境、最大限度地减少工程建设对环境造成的不利影响为目的，对施工期环境影响因素进行简要分析并提出具体的防范措施。

    - 废水治理措施分析

本项目施工场地内不设施工营地，施工期废水主要为施工废水和施工人员的生活污水。施工过程中的生产废水悬浮物含量高，易于沉淀，经简易沉淀池处理后，循环使用，不外排；本项目施工期生活污水依托当地居民化粪池处理后用于周边林地施肥，不外排。废水均可做到综合利用。

项目施工期水环境影响防治措施采用目前施工场地常用的治理措施，技术经济可行。

    - 废气治理措施分析

本项目施工期大气污染主要来自两个方面：一是施工过程中开挖、堆放、运输材料等产生的扬尘；二是施工机械和重型运输车辆运行过程中所排放的废气。

项目施工工地做到“六必须”（必须围挡作业、必须硬化道路、必须设置冲洗设施、必须及时洒水作业、必须落实保洁人员、必须定时清扫施工现场）、“六不准”（不准车辆带泥出门、不准运渣车辆冒顶装载、不准高空抛撒建筑垃圾、不准现场搅拌混凝土、不准场地积水、不准现场焚烧废弃物）。

项目在施工过程中应采取的废气治理措施如下：

（1）施工企业要在开工前制定建筑施工现场扬尘控制措施，对施工现场实施封闭围挡、道路硬化、材料堆放遮盖、进出车辆冲洗、工程立面围护、建筑垃圾清运等措施；

（2）施工单位应当按照工地扬尘污染防治方案的要求，在施工现场出入口公示扬尘污染控制措施、负责人、环保监督员、扬尘监管主管部门等有关信息，接受社会监督；

（3）施工现场实行围挡封闭，施工现场出入口位置配备车辆冲洗设施；施工现场出入口、主要道路、加工区等采取硬化处理措施，并采取措施防止车辆将泥沙带出施工现场；施工现场采取洒水、覆盖、铺装、绿化等降尘措施；

（4）施工现场建筑材料实行集中、分类堆放。建筑垃圾采取封闭方式清运，严禁高处抛洒；装卸和贮存物料应当防止遗撒或者扬尘；易产生扬尘的建筑材料采取封闭运输；

（5）加强对施工人员的环保教育，增强全体施工人员的环保意识，坚持文明施工、科学施工，减少施工期的大气污染；

（6）施工现场禁止焚烧沥青、油毡、橡胶、垃圾等易产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质。

综上所述，只要按规范施工，严格落实以上防治措施，施工期废气对区域环境空气的影响较小。施工期的空气污染是短时的，待施工完成后污染随之消失，大气环境质量即可恢复到原来的水平。故项目施工废气处理措施技术合理可行。

    - 噪声治理措施分析

本工程施工期噪声类型主要是工程施工机械运行时产生的设备噪声及运输车辆产生的交通噪声，对项目区域的声环境带来一定影响，项目在施工过程中应采取的噪声治理措施如下：

- 根据《中华人民共和国噪声污染防治法》第二十九条规定：施工单位必须在工程开工15日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报工程项目名称、施工场所和期限、建筑施工机械可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施情况；

- 合理安排施工时间，高噪声工种禁止午休（12：00~14：00）和夜间（22：00~06：00）施工，避免在同一时间内集中使用大量的动力机械设备。如夜间需进行施工工艺要求必须连续作业的强噪声施工，建设单位应首先征得项目所在地环保、建委、城管等主管部门同意。同时，要求施工单位严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的相关规定，施工期间的场界噪声必须满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）各阶段标准限值要求；

- 文明施工。施工单位要加强声源噪声控制，应使用低噪声机械或采取消声器、消声管或声障等措施进行控制，使噪声的排放符合国家规定的施工场界环境噪声排放标准。在装卸、搬运木材、模具、钢材等材料时应轻拿轻放，严禁抛掷。运输车辆进出施工现场时应有专人指挥并限速，场内运输车辆禁止鸣笛，减少交通噪声；

- 施工车辆特别是重型运载车辆的运行线路和时间，应尽量避开噪声敏感区域和噪声敏感时段。进出车辆要合理调度，明确线路，使行驶道路保持平坦，减弱车辆的颠簸噪声和产生振动。加强施工区域交通管理，避免因交通堵塞增加车辆鸣笛；

- 限制切割机、电锯、电刨等高噪声建筑机械在夜间工作，在高噪声设备附近，加设可移动的简易隔声屏；

- 工程设计应当包含施工期间噪声污染的防治措施，编制工程预算应当包含施工期间噪声污染防治措施专项费用。建设单位和施工单位应当根据建设项目工程施工需要，安排噪声污染的防治费用，建设单位应当督促施工单位达标排放施工噪声。

- 合理进行施工总平面布置，将高噪声设备、钢筋加工车间、木工棚等布置在场地内，最大限度远离周边农户。

- 施工区域两侧应加装施工围挡。为了最大限度地降低噪声影响，环评建议施工单位可适当增加围挡高度以降低施工建设对敏感点的影响。

本项目采取的施工期噪声治理措施为施工场地常用的处置措施，可确保项目施工噪声对周围环境影响较小，故项目施工噪声治理措施技术合理可行。

    - 固体废物治理措施分析

施工期固体废弃物主要是建筑垃圾、施工人员的生活垃圾和施工土石方。建设单位要求施工单位规范处理，首先将建筑垃圾分类，尽量回收其中尚可利用的部分建筑材料，对没有利用价值的废弃物应妥善堆放、及时厂区回填，运输起尘物料时，必须采用毡布覆盖，不允许超载，出场前一律清洗轮胎，沿途不要随路散落，也不要随意倾倒建筑垃圾，制造新的“垃圾堆场”；生活垃圾收集后运至场镇垃圾点交由当地环卫部门清运处理；项目场地具有一定坡度，开挖土石方量全部用于场内平整回填及绿化，无外运弃土产生。

本项目采取的固体废物处置措施为施工场地常用的固废处置措施，可确保项目固体废物得到合理有效的处置，故项目施工期固体废物处置措施可行。

    - 生态防护措施分析

项目施工期对生态环境的影响主要为植被的破坏以及可能造成的水土流失。

（1）植被破坏

1）在施工作业过程中，不得随意开挖，强化生态环境保护意识，严格控制施工作业区，不得随意扩大范围，尽量减少对植被的破坏。

2）合理利用场地内原有树林植被设置绿化带，尽量保留可利用植被，降低生态影响。

3）项目实施后，对厂区内进行绿化，种植花草树木，尽量恢复区域绿化。

（2）水土流失

1）整个施工过程中尽可能避开雨天开挖施工；

2）在施工作业过程中，不得随意开挖，强化生态环境保护意识，严格控制施工作业区，不得随意扩大范围，尽量减少对植被的破坏，保护水土资源；

3）对于开挖土石方，减少临时堆放和不必要的转运过程，应尽快回填剩余用于场区内土地平整。环评要求挖方时对土方进行剥离，可用土进行单独保存。

4）在基础清理开挖时，为防止开挖土方进入施工区外，在开挖线外缘一侧用编织袋装清理表层土临时拦挡；

5）临时堆场周边设置围挡，并采用防雨布进行覆盖。

6）尽快完善在施工场地四周雨水排水沟，防止雨水冲刷场地，并在排水沟出口设临时沉淀池，使雨水经沉淀后排放，尽力减少施工期水土流失。

采取上述措施可减小植被的破坏，并对破坏的植被进行一定绿化补偿。同时能够有效减小水土流失。经济技术可行。

  - 运营期污染防治措施及可行性分析

    - 大气污染防治措施及可行性分析

根据工程分析，项目运营期产生的废气主要为鸡舍恶臭、备用柴油发电机废气、餐饮油烟。

      - 鸡舍及污水处理区恶臭

相比其他废气而言，项目鸡舍的养殖臭气是最主要的废气，养殖臭气由鸡的排泄物厌氧分解产生。畜禽排泄物的有机物主要由碳水化合物和含氮化合物组成，在一定条件下，这些粪便发酵以及含硫蛋白分解产生大量氨气和硫化氢等臭味气体。

1、臭气污染防治措施

①加强鸡舍管理。本项目采用干清粪工艺，鸡粪日产日清，蛋鸡舍产生的鸡粪用自动刮粪机清粪，鸡粪直接刮至输送机皮带，由密闭皮带输送机转运至密闭转运车，通过减少粪便的停留时间，大大降低了鸡舍废气的产生；加强鸡舍消毒杀菌，减少微生物发酵，防止恶臭产生。

②加强鸡舍通风。鸡舍墙面设置通风设备，安装风机，加强舍内通风；同时，保持鸡舍的清洁和干燥。

③科学设计日粮，选择优质饲料，合理使用饲料添加剂。提高饲料利用率，提高日粮的消化率、减少干物质（特别是蛋白质）排出量，既减少肠道臭气的产生，又可减少粪便排出。后臭气的产生，这是减少恶臭来源的有效措施。试验证明，日粮消化率由85%提高至90%，粪便干物质排出量就减少三分之一；日粮蛋白质减少2%，粪便排泄量就降低20%。可采用氨基酸平衡的低蛋白日粮和采用稀饲喂养方式减少恶臭的产生。优质的饲料原料是生产高效饲料和提高动物对饲料养分利用率的先决条件，高质量的原料具有适口性好、消化率高的特点，能提高动物对其的利用，减少粪便的排出量。降低粪尿中的恶臭物质及其前体物，减少恶臭气体的产生，选用高消化率的饲料可以使粪尿中的氮减少5%以上。选择硫含量低的饲料可降低硫的排泄量，减少硫化氢的产生。

④合理种植绿化隔离带。种植绿色植物，通过光合作用吸收部分二氧化碳，并吸收部分空气中的有毒有害气体，达到净化空气的目的。绿化植物具有一定的吸收有害气体，减轻恶臭异味的作用。此外，场内还应尽可能多种花草、果树。各季的果树花和花卉香味可以降低或减轻恶臭味在空气中的浓度，达到防护的目的。

⑤喷洒除臭剂。每日定时在鸡舍内部、鸡舍周围及污水处理区喷洒除臭剂，减少恶臭污染。

⑥严格划定卫生防护距离。以鸡舍、污水处理区设置200m卫生防护距离；同时，禁止卫生防护距离内新建居民住宅、医院、学校等民用设施和食品、医药等对大气环境质量要求较高的企业，最大程度减少臭气的影响。

经采取场区消毒、微生物除臭剂除臭、养殖舍通风及区绿化带隔离等除臭方法后，养殖舍氨去除率可达41%、硫化氢的去除率可达76%。

2、臭气防治措施可行性分析

（1）源头控制

提高鸡对饲料的消化和利用率。日粮中各种营养物质不完全吸收是鸡舍恶臭和有害气体产生的主要原因。提高日粮营养物质消化率，尤其是提高饲料中氮和磷的利用率，降低粪便中氮和磷的排出，是解决养殖场恶臭的关键所在。具体的做法为提高饲料质量，外购优质饲料。

（2）优化鸡舍设计

鸡舍采用密闭设计，新风由侧墙进入，另一侧排出。鸡舍内设置先进的自动环境控制系统，调节鸡舍内温度和湿度，避免不良环境因素的产生。当鸡舍温度超过预设温度时，系统首先通过控制风机来进行通风降温，根据舍内和舍外温度高度选择合适的通风模式，并决定是否开启湿帘降温系统。本项目每个鸡舍设有风机，风机的启动、关闭及运行状态均由系统根据鸡舍内温度、湿度等条件控制。一般夏季温度较高时，约80%的风机处于运行状态，冬季则只运行10%的风机，用于通风换气。《畜禽养殖污染防治最佳可行技术指南（试行）编制说明》中指出，合理设计的鸡舍可对67%的氨产生影响。侧墙排风处安装自动喷雾消毒装置，鸡舍内臭气经降温消毒处理后排出厂房

（3）干清粪技术

项目产生的鸡粪每天通过传输带和刮板收集后，实施“快清快运”，送入四川省田宝生物科技有限公司进行“快速发酵”，发酵过程中添加专用发酵菌种，在耗氧发酵状态下可有效减少臭气。

（4）喷洒除臭剂

目前，国内比较常用的技术除臭工艺方法主要有物理除臭、化学除臭和生物除臭等方法。根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）中恶臭控制要求，针对本项目不同的恶臭产生区域，拟采取相应的技术除臭工艺。

根据《规模畜禽养殖场污染防治最佳可行技术指南（试行）》（HJ-BAT-10），养殖场臭气污染控制技术包括物理除臭技术、化学除臭技术、生物除臭技术：

物理除臭技术：向粪便或舍内投（铺）放吸附剂减少臭气的散发。可采用沸石、锯末、膨润土以及秸秆、泥炭等含纤维素和木质素较多的材料。

化学除臭技术：向养殖场区和粪污处理厂（站）投加或喷洒化学除臭剂防止臭气的产生。可采用双氧水、次氯酸钠、臭氧等不含重金属的化学氧化剂。

生物除臭技术：即微生物降解技术，利用生长在滤料上的除臭微生物对硫化氢、二氧化硫、氨气以及其他挥发性恶臭物进行降解。生物除臭包括生物过滤法和生物洗涤法等。

结合本项目具体情况，本项目拟在养殖区、鸡粪转运车间周围定期喷洒微生物除臭剂以达到除臭的目的，其除臭原理主要是除臭微生物对恶臭中的氨和硫化氢进行降解，从而起到去除氨和硫化氢的作用，无二次污染，除臭效果较好。同时，本项目采取的恶臭气体防治措施属于《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》（HJ1029-2019）中的可行技术。

综上所述，采取上述恶臭防治措施，可有效控制恶臭对环境的影响，厂界臭气浓度满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）的规定，恶臭污染防治措施可行。

      - 柴油发电机废气

本项目育雏场和蛋鸡场分别设置2台应急柴油发电机进行发电。柴油发电机在使用过程中会产生发电机烟气，与汽车尾气相似，其主要成分CO、HC、NO2，发电机房采用机械送、排风的形式，发电机房内保持着良好的通风性，柴油发电机产生的废气先由自身携带的废气净化装置处理，处理后经抽排风系统抽至房顶排放，排风口应朝向绿地，避开鸡舍及生活区。由于应急柴油发电机只有在停电时使用，使用的频率很小、排放量少、排放间断性强，采用上述措施后完全能够做到达标排放，对周围环境影响很小。

      - 食堂油烟治理措施分析

本项目育雏场及蛋鸡场分别设置1个食堂，项目食堂设有1个灶头，项目就餐人数较少，总体餐饮油烟产生量较小。

      - 天然气加热设备燃烧废气

天然气属于清洁能源，且用量较小，育雏舍天然气加热设备燃烧废气（SO2、NOx、烟尘）通过无组织排放，燃烧产生的废气对项目周围大气环境影响较小。

      - 锅炉天然气燃烧废气

天然气为清洁能源，且建设单位拟采取低氮燃烧器对锅炉废气进行处理后通过排气筒排放。参考《工业锅炉污染防治可行技术指南》（HJ 1178-2021），6.1烟气污染治理技术中“氮氧化物排放控制宜优先采用低氮燃烧技术”，本项目低氮燃烧为可行技术。

    - 水污染防治措施及可行性分析

根据计算，本项目育雏场各类废水产生量为742.9m³/a；蛋鸡场各类废水产生量为4259.5m³/a。此类废水可生化性较好，项目生活污水、餐饮废水（隔油处理后）、鸡舍冲洗废水、蛋品清洗废水一般进入污水处理设施处理达《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）后用于林地灌溉，不外排。

1、废水处理工艺可行性分析

（1）废水处理工艺

根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）中6.2.1.2条：养殖规模在存栏（以猪计）2000头及以下的应尽可能采用6.2.2模式Ⅰ或6.2.3模式Ⅱ处理工艺；存栏（以猪计）10000头及以上的，宜采用6.2.4模式Ⅲ处理工艺。项目养殖场存栏规模折合大于10000头猪，因此本项目采用该标准中模式Ⅲ处理工艺（人工格栅+调节池+气浮一体化装置+水解酸化池+厌氧池+缺氧池I+好氧池I+缺氧池II+好氧池II+二沉池+过滤池+消毒池）进行处理项目废水。

食堂餐厨废水先经隔油池预处理后，与员工生活污水、鸡舍冲洗废水、蛋品清洗废水一并通过污水管道进入污水处理站进一步处理，达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中的表5标准，同时满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）旱地作物标准后用于场区周边林地灌溉，不外排。

（2）污水处理工艺流程

本项目采用的模式Ⅲ处理工艺是国内成熟的，应用作为广泛的处理工艺，处理效果好，处理之后水质能够达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中的表5标准，同时能够满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）旱地作物标准要求。

根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》(HJ497-2009）中要求：“畜禽养殖废水经处理后向水体排放或回用的，应进行消毒处理，宜采用紫外线、臭氧、双氧水等非氯化的消毒处理措施，并不得产生二次污染。”由于紫外线消毒对尾水的消毒主要通过紫外线的照射，其照射穿透一般在20cm左右，但尾水水位或液位抬高时，采用紫外线照射时，消毒效果不理想。根据上海市生态环境局发布的《畜禽养殖废水新型污染物末端处置可行技术指南（试行)》编制说明，分析了目前上海市乃至长三角地区畜禽养殖抗菌药物的使用类型、使用方式、管理现状等，结果显示，畜禽养殖业常用约40余种治疗用抗生素，10余种饲料用，无违禁药使用情况。养殖场主要以氨基糖苷类、β-内酰胺类和磺胺类为主，针对兽药用量大而导致残留抗生素浓度偏高的问题，开发了O3氧化、柠檬酸助类Fenton氧化和UV/H2O2高级氧化等二级生化出水深度处理技术。采用上述消毒工艺后，对污废水中抗生素有较好的去除效效果。因此，本次评价推荐“臭氧消毒”技术对尾水进行消毒处理。

（3）废水污染防治措施可行性分析

养殖场污水处理站其设计规模应满足废水测算的基础上留有设计余量，其污水在处理设施内停留时间长、处理水质好，亦保证风险性事故的废水收集处理。同时本项目养殖废水处理站规模设计按照1.37~1.40的污水变化系数考虑，可满足本项目养殖过程中排放废水的处理要求。项目污水处理站调节池容量按照鸡舍冲洗期间高峰期污水量进行考虑。本项目蛋鸡场采用“分批次”出栏方式，每两栋鸡舍为一个更换批次，项目22.5万羽蛋鸡标准化养殖鸡舍共6栋，养殖周期为390天/批次，蛋鸡场一年最大可淘汰3个批次共6栋鸡舍，项目鸡舍在一个养殖周期结束后冲洗一次，单个鸡舍单次最大冲洗废水量为81.192m3/栋•次，冲洗水进入调节池，再进入污水处理站处理。本次评价考虑可能存在2个鸡舍同时冲洗的情况，鉴于蛋鸡出栏后有15天清洗消毒期，鸡舍可在保证污水站在不超负荷运行的情况下错峰冲洗，蛋鸡鸡舍每批次冲洗间隔时间至少为105天，即出栏后105天内能处理或暂存162.384m3的鸡舍冲洗废水及期间产生的其他污水。因此蛋鸡养殖场污水处理站设计处理能力为15m3/d，污水处理站调节池规模为200m3较为合理，可以有效缓冲鸡舍冲洗、蛋品清洗时产生的冲击性废水。同时可确保污水处理站连续运营。

项目7.5万羽育雏鸡场鸡舍为2栋，青年鸡养殖周期105天/批次，另有30天防疫期，每2年出栏5批次，则一年内最大出栏批次为3批次，本次评价以最不利情况，取一年出栏3批次核算鸡舍冲洗用水量。项目鸡舍在一个养殖周期结束后冲洗一次，单个鸡舍单次最大冲洗废水水量为17.918m3/栋•次，本次评价考虑最不利情况下，养殖区内所有鸡舍均出栏时清洗一次鸡舍（即考虑全进全出进行鸡舍冲洗）来进行调节池的设置，全进全出进行鸡舍冲洗废水产生量为35.836m3/次，冲洗水进入调节池，再进入污水处理站处理。鉴于有30天防疫期，鸡舍可在保证污水站在不超负荷运行的情况下错峰冲洗，育雏鸡舍每批次冲洗间隔时间至少为105天，即出栏后105天内能处理或暂存35.836m3的鸡舍冲洗废水及期间产生的其他污水。因此育雏场污水处理站设计处理能力为5m3/d，污水处理站调节池规模为50m3较为合理，可以有效缓冲鸡舍冲洗时产生的冲击性废水。同时可确保污水处理站连续运营。

项目采取的处理工艺较为成熟，由上表可以看出，项目污水处理站处理后的废水水质能够达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中的表5标准，同时也能够满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）旱地作物标准要求，废水经处理达标后全部用于周边林地灌溉，不外排。项目污水处理方式及工艺为《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》（HJ1029-2019）推荐方式和工艺。

综上所述，从技术角度分析，本项目采取的废水治理措施处理废水达标后全部用于林地灌溉是可行的。

    - 噪声污染防治措施及可行性分析

本项目为蛋鸡养殖场，项目投产后噪声主要来源于鸡舍的鸡叫声、风机、泵以及备用发电机等设备，噪声级在70-90dB之间。针对本项目噪声源产生情况，项目将采取以下防噪降噪措施：

1、鸡舍鸡鸣降噪措施

鸡叫声属于间断性噪声源，养殖场通过合理安排饲养时间、注意管理。为了减少鸡只叫声对操作工人及周围环境的影响，尽可能地满足鸡只饮食需要，避免因饥饿或口渴而发出叫声；同时应减少外界噪声等对鸡舍的干扰，避免因惊吓而产生不安，使鸡只保持安定平和的气氛，以缓解鸡只的不安情绪。将鸡只运进和运出的时间安排在昼间，尽可能地减少鸡叫噪声对周围居民的影响。

2、设备降噪措施

（1）水泵加装减振器，进水管道设可曲挠管道橡胶伸缩接头以减小水锤冲击和水泵振动产生的噪声，连接水泵进出口的水管、进出机房隔墙处与运转设备连接的管道均采用减震吊架。

（2）污水处理设施污泥泵、风机等均设置于地下池体内，污水处理设施池体隔声降噪，产生噪声影响较小。

（3）应急柴油发电机，采用低噪声设备、对发电机组采取减振措施、发电机房采取隔声、吸声等降噪措施，出风口设置消声器。

（4）风机通风设备采用低噪声型，且其吊装设备采用减振吊装、落地式安装设备采用弹簧减振器或橡胶减振垫，进出口设软接头，风机进出口风管处安装消声设备，四周设置隔声墙。

（5）场内对车辆采取限速、禁鸣的要求，可以有效降低车辆运输带来的噪声；另外，运输车辆沿途必须按规范操作，尽量少鸣笛，以免因鸣笛使鸡只受到惊吓而鸣叫，从而产生扰民。

（6）加强场区内绿化，建立立体隔离绿化带，充分利用建筑物、绿化带阻隔声音传播。

在满足工艺设计的前提下，采取以上措施后，各设备噪声级大大降低，项目场界昼夜间噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类功能区标准要求，对周围声环境质量影响较小。

    - 固体废物处置措施及可行性分析

      - 固废产生、处置情况

本项目运营期产生的固体废物主要为鸡粪、饲料残渣及散落羽毛、废垫料、不合格鸡蛋、病死鸡、畜禽医疗废物、废包装材料、废润滑油、废润滑油桶、含油抹布及手套、废紫外线灯管、生活垃圾及餐厨垃圾。

（1）鸡粪：本项目鸡粪日产日清，采用干清粪工艺，清粪过程不进行水冲洗，鸡舍下设置鸡粪输送带，每天用刮粪机清理粪便，刮板采用软性橡胶刮板，粪便直接刮至封闭的输送机皮带，然后经输送带输送至密闭转运车，交由四川省田宝生物科技有限公司进行统一有机肥生产处理，鸡粪不在场区内暂存，实行日产日清。

（2）饲料残渣及散落羽毛：饲料残渣及散落羽毛收集后交由有处理能力的有机肥生产公司进行有机肥生产。

（3）病死鸡：本项目病死鸡暂存于病检室内放置的冰柜中（有效容积1.5m3），产生当日由广元市朗坤环保有限公司清运后进行无害化处理。

（4）不合格鸡蛋：单独收集后交由有处理能力的公司进行有机肥生产。

（5）废垫料：蛋鸡场产生的废垫料定期清理后收集后交由有处理能力的公司进行有机肥生产。

（6）废包装材料：收集后外售废品回收站。

（7）职工生活垃圾：及时收集后转运至垃圾中转站，由环卫部门统一处理。

（8）餐厨垃圾：本项目产生的餐厨垃圾交由餐厨垃圾处理资质单位处置。

（9）鸡蛋喷油废油桶：收集后交由环卫部门清运处理。

（10）畜禽医疗废物：项目鸡防疫及疾病治疗过程会产生针头、棉纱、废药品等医疗废物，产生的畜禽医疗废物收集后暂存于场内危废暂存间，定期交由有相关资质的医疗废物处置单位进行集中处理。

（11）废润滑油：暂存于危废暂存间，定期交有相应危废处置资质单位处置。

（12）废润滑油桶：暂存于危废暂存间，定期交有相应危废处置资质单位处置。

（13）废含油抹布及手套：收集暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置。

（14）废紫外线灯管：暂存于危废暂存间，定期交有相应危废处置资质单位处置。

本项目固体废物处理处置将遵循环境健康风险预防、安全无害以及固体废物“减量化、资源化、无害化及生态化”的原则，有效的解决集约化养殖场的环境污染问题。达到变废为宝、化害为利、综合利用的目的。

      - 危废暂存可行性

建设单位应严格按照《环境保护图形标志-固体废物贮存（处置场）》（GB15562.2-1995）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等规定的要求，对危险废物进行分类收集贮存。

本项目育雏场和蛋鸡场分别设有危废暂存间10m2，危废暂存间需按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）中要求设置，并做到以下几点：

（1）设置重点防渗，采用渗混凝土+2mm厚高密度聚乙烯膜进行防渗处理，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；（危险废物暂存间增设防渗托盘，防渗要求满足K≤1.0×10-10cm/s）。

（2）危险废物贮存装入防渗防漏容器内存放。

（3）禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装。

（4）装载危险废物的容器内预留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100毫米以上的空间。

（5）危废暂存间、盛装危险废物的容器上必须粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）附录A所示的标签。

（6）应当使用符合标准的容器盛装危险废物；

（7）装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求；

（8）装载危险废物的容器必须完好无损；

（9）盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）；

（10）液体危险废物可注入开孔直径不超过70毫米并有放气孔的桶中。

      - 危险废物管理措施

（1）危险废物的收集、贮存、转移、利用、处置活动必须遵守国家和地方的有关规定。

（2）禁止向环境倾倒、堆置危险废物。

（3）禁止将危险废物混入非危险废物中收集、贮存、转移、处置。

（4）危险废物的收集、贮存、转移应当使用符合标准的容器和包装物。

（5）危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、转移、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志。

（6）危险废物的贮存时间不得超过一年；法律、法规另有规定的除外。

（7）在搬迁、转产、终止之前，必须对已经产生尚没有处置的危险废物和危险废物贮存、处置设施场所按照有关规定进行安全处置；对产生的危险废物对周围环境的影响进行综合评估并消除可能产生的污染，将评估报告报质量安全部门备案。

（8）应当制定危险废物污染事故防范措施和应急预案。如果发生危险废物污染事故或者其他突发性事件，应当按照应急预案消除或者减轻对环境的污染危害，及时通知可能受到危害的单位和个人，并及时向事故发生地环境保护行政主管部门报告，接受调查处理。

    - 地下水污染防治措施及可行性分析

针对厂区可能发生的地下水污染，地下水污染防治措施应按照“源头控制、末端防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全阶段进行控制。本厂区应以主动防渗漏措施为主，被动防渗漏措施为辅，人工防渗措施和自然防渗条件保护相结合，防止地下水受到污染。

1、防渗方案设计非污染区不进行防渗处理，只进行水泥硬化；重点污染源除了水泥铺设外，还应采取其他措施进行防渗处理。

2、工程防渗措施本项目针对不同生产环节的污染防治要求有针对性的采取不同的防渗工程措施。

3、防渗防腐施工管理混凝土施工过程中要特别加强含水量、施工缝密实质的质量控制，在回填时注意按规范施工、配比、错层设置，加强养护管理，及时取样检验压路机碾压或夯实密度，若有问题及时整改。在项目运营时，加强现场巡查，下雨地面水量较大时，重点检查有无渗漏情况，若发现问题，及时分析原因，找到渗漏点制定整改措施，尽快修补，确保防腐防渗层的完整性。

根据本项目工程建设情况，本项目提出如下分区防渗措施：

重点防渗区：危险废物暂存间、病检室、消毒池、消毒间、车辆消毒棚、备用发电机房、储油间、污水处理区、淸粪坑设置防渗混凝土+2mm厚高密度聚乙烯膜进行防渗处理，等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s（危废暂存间满足K≤1.0×10-10cm/s）；

一般防渗区：鸡舍、蛋品车间、蓄水池、临时库房、污水暂存池、初期雨水池、事故应急池采取防渗混凝土进行防渗处理，等效黏土防渗层Mb>1.5m，K≤1×10-7cm/s；

简单防渗区：办公生活区及场内道路等场内其他区域采取一般地面硬化。

本项目全场防渗工程污染防治措施分区情况见下表。

- 本项目全场防渗措施一览表

| 分类 | 内容 | 防渗措施及要求 | 防渗要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 重点防渗区 | 危险废物暂存间、病检室、消毒池、消毒间、车辆消毒棚、备用发电机房、储油间、污水处理区、淸粪坑 | 防渗混凝土+2mm厚高密度聚乙烯膜 | 等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；（危废暂存间满足K≤1.0×10-10cm/s）或参照GB18598执行 |
| 一般防渗区 | 鸡舍、蛋品车间、蓄水池、临时库房、污水暂存池、初期雨水池、事故应急池 | 防渗混凝土 | 等效黏土防渗层Mb>1.5m，K≤1×10-7cm/s |
| 简单防渗区 | 办公生活区及场内道路等场内其他区域 | 一般地面硬化 | 一般地面硬化 |

此外，为预防地下水体污染，应建立地下水污染预警系统，在本项目场区内设置监控井，定期对地下水进行监测，防止本项目对地下水产生不利影响。

- 本项目监测计划要求

| 项目 | 监测点位 | 监测指标 | 监测频次 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下水 | 育雏场下游1#水井（E105.608724°，N32.165419°）； 蛋鸡场下游2#水井（E105.612224°，N32.161073°） | K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-浓度、pH、氨氮、硝酸盐、总硬度、亚硝酸盐、溶解性总固体、耗氧量、总大肠菌群 | 每年1次 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准 |

综上分析，评价认为在上述相关措施得到切实落实的前提下，项目实施对评价区地下水环境不会造成污染影响，不改变其现有水环境现状和功能。项目地下水污染防治措施有效，经济技术可行。

    - 生态环境保护措施论证

1、生态环境保护措施

为进一步降低工程排污对环境的影响，充分发挥绿化带的作用和功能，结合本工程平面布置特点，评价提出以下要求和措施：

（1）针对工程主要运输路线，要求企业对道路实施绿化，以高大树冠及乔木结合形成隔离带以遮阴、抑尘。

（2）生活管理区应以绿化美化为主。绿化方式为灌、乔、草立体植物种植为主，并结合四季花卉植物形成良好景观。鸡舍四周空闲地带以灌木绿篱、草皮种植结合代替裸地。

（3）植物物种以适宜当地生长的土生物种。

（4）采取严格的运营期污染控制方案，减少工程污染排放对生态的影响。

（5）从区域生态状况和有关的政策要求出发，评价要求企业应树立“建设本地区生态模范企业”为目标，将环境保护与生态建设放在与经营利益同等重要的位置，进行绿化、美化及协调性的景观设计，为区域生态建设作出典范。

2、服务期满后土地复垦要求

（1）所占地的用途为修建养鸡场，硬化区域有鸡舍、蛋库、配电室、备用发电机房、储油间、污水处理区、生活区等，工程完工后即可恢复到原使用要求，不会对现有土地改变原貌、损毁。复垦过程没有难度，对自然环境不会造成破。

（2）项目在生产建设活动中，因挖损、塌陷、压占等造成破坏土地的，必须根据《中华人民共和国土地管理法》和《土地复垦条例》采取整治措施，使其复垦到原用途。

（3）在拆除彩钢房、砖墙建筑及地下建构筑物后，必须用机械把地面的混凝土层清除，再用犁地机械将土地翻整，以保证其原始用途。

（4）复垦的目标是使所占土地达到可耕种的要求，不会改变现有的土地样貌、格局或原本具有的生产能力，项目服务期满后恢复至原有的地形地貌或比原有更改善的状况；恢复原有土地功能，与周围地形地貌相符。

（5）建设单位在组织复垦时，必须报所占用土地的村委会实施监督。达到原耕作条件或恢复到原用途，报经县级国土资源局验收合格后，应将土地复垦费交还原承包户。

  - 环保投资

略

  - 环保治理措施技术、经济评述结论

在经过对建设单位提出的三废治理措施进行技术经济分析之后，建设单位提出的三废治理措施总体上是可行的。

总结前面各章节的分析结果，可以认为，本项目所采取的“三废”污染源治理措施，从同类型污水处理厂的长期运行效果看，其“三废”治理措施技术是先进的，治理效果是好的，操作管理和维护维修是方便的，运行费用低廉，所获得的环境效益和经济效益较好。只要建设单位在今后的运行过程中，强化环境保护管理工作，尤其是做好废水、废气和废渣治理设施的管理工作，本项目所采取的环境保护措施经济合理，它既能达到发展生产的目的，又能达到设计要求做到达标排放和保护好环境的目的。

- 环境影响经济损益分析

环境影响经济损益分析主要是衡量项目的环保投资所能收到的环境效益和经济效益，建设项目应力争达到社会效益、环境效益、经济效益的统一，这样才能符合可持续发展的要求，实现经济的持续发展和环境质量的不断改善。该项目建设在一定程度上给周围环境质量带来一些负面影响，特别是对生态环境所造成的影响，因此有必要进行经济效益、社会效益、环境效益的综合分析，使项目的建设论证更加充分可靠，工程的设计和实施更加完善，以实现社会的良性发展、经济的持续增长和环境质量的保持与改善。

  - 环境影响经济损益分析方法

环境经济损益分析是建设项目环境影响评价的一个重要组成部分，它是综合评价判断建设项目的环保投资是否能够补偿或多大程度上补偿了由此可能造成的环境损失的重要依据。环境经济损益分析与工程经济分析不同，除了需计算用于治理、控制污染所需的投资和费用外，还要同时核算可能收到的环境经济效益、社会环境效益和环境污染损失，通过对建设项目环境的经济损益分析，综合反映项目开发建设的社会环境效益和环境经济效益。

9.1.1噪声影响经济损失

有关噪声影响的人群调查以及流行病学研究发现，在我国，生活在70dB（A）以上环境中居民的人均医疗费用比70dB（A）以下的同类地方高；噪声级在70dB（A）以上环境的居民有66.7%睡眠受到干扰，而睡眠受到干扰的职工会表现出生产效率有所下降。根据前面的噪声预测结果，在采取降噪措施后，本项目昼夜间噪声值均能达标排放，因此本项目的建设不会引起噪声影响经济损失。

9.1.2环境空气影响经济损失

营运期项目的环境空气影响主要表现在场区产生的恶臭气体使周围居民的空气环境质量有所下降，有可能对居民健康产生一定的影响。但是目前尚无环境空气影响经济损失的定量计算方法，环境空气影响造成的损失还难以直接用货币衡量，因此，以下将对环境空气影响损失进行定性分析。

恶臭的成分十分复杂，因家畜的种类、清粪方式、日粮组成、粪便和污水处理等不同而异，有机成分是硫醇类、胺类、吲哚、挥发性有机酸、酚类、醛类、酮类、醇类以及含氮杂环化合物等，无机成分主要是NH3和H2S。

本项目建设后，鸡舍养殖、粪污处理等过程会产生恶臭气体，通过注意场区卫生、及时冲洗、添加除臭剂等措施可最大限度的减少恶臭气体的排放，另外利用场区内绿化植物及场区外大面积的林地吸收，对周围居民的影响可降至最低。

9.1.3水环境影响经济损失

营运期本项目产生的污水主要是养殖废水和职工生活污水，养殖场废水特点为浓度高，废水量大，如若治理不当将对地表水环境造成污染。项目养殖废水经一套污水处理设施处理后用于林地灌溉，该工艺能够有效分解降低养殖废水中的各污染物，且处理后还田不外排，对地表水环境影响较小，同时节约了资源。该污水处理设施投资可有效解决养殖场废水污染问题。

9.1.4生态环境影响经济损失

本项目的建设将破坏现有林地生态系统，铲除场区现有植被，使得现有植被的经济能力消失，但是项目建成后，新的系统会产生更好的经济效益，对原有生态环境的经济损失做出补偿。

9.1.5环保设备运行费用

本项目环保设施运行费用包括：电费，环保人员工资及设备折旧、维护费用。预计费用在20万左右。本项目预计年毛利为2000万元，环保设施运行年费用占年利润总额的1%，本项目环保设施运行费用合理。

  - 环境效益分析

项目环保措施主要是体现国家环保政策，贯彻“总量控制”和“污染物达标排放”的原则，达到保护环境的目的。本项目采用的废气、废水等污染治理措施，达到了有效控制污染和保护环境的目的。环境保护投资的环境效益表现在以下方面：

（1）场内废水得到妥善处置，不外排，实现了废水的零排放及节约用水。

（2）降低恶臭污染物产生及排放量。

（3）场区进行绿化后，可以在一定程度上削减恶臭及噪声的排放，还可以美化环境。

（4）场区实施雨污分流，设置雨水沟渠、废水和粪便收集系统，避免雨季雨水进入污水系统，降低环境污染风险。

（5）病死鸡委托广元市朗坤环保科技有限公司进行统一无害化处理，得到妥善处置。

（6）鸡粪日产日清交由四川省田宝生物科技有限公司，用于有机肥生产，达到变废为宝的目的。

本项目通过贯彻清洁生产的宗旨，采用清洁原料，生产清洁的产品，通过采用成熟先进生产工艺和设备，加强生产过程中资源的有效利用和消耗控制，达到资源消耗最少、污染物产生最少的目的。项目通过环保治理设施的投入，使废水、废气、噪声经处理后达标排放，固体废弃物进行有效的综合利用等处理处置措施，使得本项目实施后污染物排放量得到有效控制，使其对环境的影响降至最低。

  - 经济效益分析

本项目的实施不仅可以大大增加当地的财政收入，同时，还可以为当地提供若干就业机会，增加居民的人均收入，促进社会稳定和经济繁荣。这不仅解决了部分剩余劳动力的就业问题，同时还可为周边农户提供就业的场地，缓解了社会就业压力，为辖区社会稳定起到积极的作用。

本项目依托现有的地理优势，位置优越、交通便捷，水、电等设施良好，为本项目建设打下了较好的基础。项目建成后，有利于促进当地社会稳定，有利于剑阁县的经济发展，同时对促进和带动就业具有积极的作用。

本项目运营期间，有利于拉动当地经济的发展，提供就业机会，此外，本工程的建设具有产业链效益，能够带动一方经济的快速发展，并能促进饲料加工、种植业、养殖业等相关行业的发展，有明显的社会效益。

  - 社会效益分析

本项目的社会效益主要表现在以下几个方面：

- 畜牧业是农村经济的重要组成部分，也是农民增收的重要来源。本项目的投资建设，以及后续的种植养殖循环系列项目体系，将进一步促进剑阁县畜牧业、农业的发展，进而促进地方经济，具有良好的正效应。

- 项目的清洁生产措施，很大程度上节约了资源和能源，起到了“节能、降耗、减污、增效”的作用，符合国家产业政策和环保治理要求。

- 该项目未来的标准化、规模化建设将形成农村能源产业，由此所需的技术、管理队伍可就地吸纳农村剩余劳动力，有利于维护农村社会稳定，对提高人民生活水平起到积极作用。

- 项目的建设可拉动周边畜禽养殖业、蛋制品加工业、饲料加工业等行业的快速发展，为无公害农产品生产提供了有利条件，有利于促进周围农村产业结构调整。

（5）项目投产后，可增加当地财政收入，提高当地社会经济发展水平，对区域社会稳定发挥了较强作用。综合以上分析，项目的实施有较好的社会效益。

综上所述，本项目的建设不但具有良好的环境效益和社会效益，同时也具有一定的经济效益。

- 环境管理与环境监测计划

  - 环境管理的目的和意义

环境管理的目的是对损坏环境质量的人为活动施加影响，以协调经济与环境的关系，既达到发展经济满足人类的需要，又不超出环境容量的限制。本项目对环境的影响主要来自施工期、运行期的各种作业活动及运行期的风险事故。无论是各种作业活动，还是事故事件，都将会给自然环境和人们的生产生活带来较大的影响，为最大限度地减轻施工作业及生产过程中对环境的影响，确保生产过程环境安全和高效生产，建立科学有效的环境管理体制，落实各项环保和安全措施显得尤为重要。通过建立环境管理体系，增强员工环保意识、规范企业管理、推行清洁生产，实现污染预防，以实现环境效益、社会效益、经济效益的统一。

  - 环境管理机构及职责

    - 环境管理机构

环境管理机构分为企业外部环境管理机构和企业内部环境管理机构。企业外部环境管理机构指政府性环境管理机构，主要有四川省生态环境厅、广元市生态环境局、广元市剑阁生态环境局等；企业内部环境管理机构是指工程投资建设方所建立的环境保护专门机构。

企业内部环境管理机构作为企业管理体系中的一部分，应与之相协调统一。实行企业总经理领导下的“一人主管，分工负责；职能部门，各负其责；落实基层，监督考核”的原则，建立以企业领导为核心，安全环保部为基础的全员责任制的环境管理体系。使环境管理贯穿于企业管理的整个过程，并落实到企业的各个层次，分解到生产的各个环节，把企业管理与环境管理紧密地结合起来，不但要建立完善的企业管理体系和各种规章制度，也要建立完善的环境管理体系和各种规章制度，使企业的环境管理工作真正落到实处。

    - 管理机构职责

（1）贯彻执行国家及地方环境保护的有关方针、政策、法规等；

（2）结合本企业情况及排污特点，制定企业的环境管理计划和环境监测计划，并监督落实；建立健全的环境保护工作规章制度，明确环保责任制及其奖惩办法；

（3）审定、落实并督促实施的污染治理方案，监督企业污染治理资金的落实和使用情况。负责养鸡场的环境管理、污染源监测及各项环保设施的正常运行的监督管理工作；

（4）组织有关部门制定本企业环境管理办法和企业的污染事故的应急措施，制止或减缓对周围环境的污染；

（5）协同上级环境管理部门检查本企业的环境保护工作、污染治理设施的运行情况。定期对场内污染情况进行分析总结，为环保设施的更新改造提供可靠依据；

（6）组织宣传教育，与本单位的有关部门一起大力普及公司员工的环境法规及环境科学知识，增强职工的环境保护意识；

（7）宣传清洁生产思想，协同生产技术部门对现有设施进行技术改造，尽可能将污染控制在生产过程中；

（8）建立全厂污染源、污染物治理、排放浓度及总量等数据库。编制企业污染源监测的月报表、年报表及环境管理质量报告。

    - 执行机构工作内容

接受各级生态环境局的工作指导、管理和环保机构的监督；执行环保法律法规，落实环境影响评价、设计与环保工作计划中的每一项环保措施；保证环保设施的正常运转，设立环保管理机构和监督机构、人员，对项目排污进行自我监测，建立污染源档案并定期报告当地生态环境部门；承担污染源复查和抽查费用。

  - 环境管理

    - 环境管理总体规划

环境管理应该贯穿于建设项目从立项到运行的整个过程，并对建设项目的不同阶段制定相应的环保条例，规定不同阶段的环保内容，明确不同部门的工作职责，具体见下表所示。

- 建设项目环境管理工作职责表

| 阶段 | 工作职责 |
| --- | --- |
| 建设、调试阶段 | 完善准备、最大限度减少事故发生 |
|  | 严格施工设计监理，保证工程质量；检查环保措施的执行；加强环保设备运行检查，力求达标；避免超标排污； |
| 信息反馈和群众监督 | 反馈监督数据，加强群众监督，改进污染治理工作 |
|  | 建立奖惩制度确保环保设施正常运转；整理监测数据，技术部据此研究并改进环保治理措施；收集附近居民意见并选举代表作为监督员 |

    - 环境管理指标体系

为了提高企业环境管理水平，优化环境治理方案，要求建立企业环境管理指标体系，通过指标体系的完成情况，调整环保工作重点，做到全面落实，逐步提高。企业环境管理指标体系见下图。

环境管理指标体系

直接指标

间接指标

监督管理

环境质量指标

总量控制指标

经济指标

社会指标

生态指标

三同时指标

法规情况指标

废气及环境空气指标

废水及水环境指标

噪声指标

固废指标

产值指标

资源指标

自然指标

景观指标

- 企业环境管理指标体系分类结构

    - 环境管理计划

      - 建设前期环境管理计划

根据生态环境部和四川省生态环境厅的有关规定，本项目建设前期各个阶段环境保护工作采取如下方式：

- 设计单位在成立项目设计组时，环境保护专业人员作为组成成员之一，参与项目各阶段环境保护工作和设计工作；

- 可行性研究阶段，结合当地环境特征和地方环境部门的意见、要求，设专门章节进行环境影响简要分析；

- 初步设计和施工图设计阶段，编制环境保护篇章，依据《环境影响报告书》及其审查意见，落实各项环境保护措施设计，作为指导工程建设、执行“三同时”制度和环境管理的依据。

      - 施工期环境管理

（1）建设单位与施工单位签订工程承包合同时，应包括有关工程施工期间环境保护条款，包括工程施工中生态环境保护（水土保持）、施工期间环境污染控制、污染物排放管理、施工人员环保教育及相关奖惩条款。

（2）施工单位应增强环保意识，加强驻地和施工现场的环境管理，合理安排施工计划，切实做到组织计划严谨，文明施工；环保措施逐条落实到位，环保工程与主体工程同时施工、同时运行，环保工程费用专款专用，不偷工减料、延误工期。

（3）施工单位应特别注意工程施工中的水土保持，尽可能保护好土壤、植被、装修产生的废物运至设计中指定的地点弃置，严禁随意堆置、侵占河道，防止对地表水环境产生影响。

（4）各施工现场、施工单位驻地及其他施工临时设施，应加强环境管理，施工污水避免无组织散排，尽可能集中排放指定地点；扬尘大的工地应采取降尘措施，工程施工完毕后施工单位及时清理和恢复施工现场，妥善处理生活垃圾与装修产生的废物，减少扬尘；施工现场应执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的有关规定和要求。

（5）认真落实各项补偿措施，做好工程各项环保设施的施工监理与验收，保证环保工程质量，真正做到环保工程“三同时”。

- 施工期环境监理内容

| 序号 | 监理项目 | 技术要求 | 实施机构 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工噪声 | 尽量采用低噪声机械，强噪声机械夜间严禁施工 | 施工方 |
| 2 | 环境空气污染 | - 在施工现场出入口公示扬尘污染控制措施、负责人、环保监督员、扬尘监管主管部门等有关信息，接受社会监督； - 施工现场装修材料实行集中、分类堆放，运送装修材料的卡车加盖篷布，以减少抛洒。 | 同上 |
| 3 | 地表水污染 | - 施工管理区需设置隔油池及生活垃圾集中堆放场地，以便生活污水、生活垃圾集中处理； - 加强施工人员环境意识教育，严禁将废油、施工垃圾抛入地表水体。 | 同上 |

      - 营运期环境管理

（1）管理机构

由企业设置的环保部负责项目运行期的环境管理工作，与当地生态环境部门及其授权监测部门保持密切联系，直接监管企业污染物的排放情况，并对其实施总量控制；对超标排放及污染事故、纠纷进行处理。

（2）运行期环境职责

由分管环保的专人负责环保指标的落实，将环保指标逐级分解到班组和个人，负责环保设备的运转和维护，确保其正常运转和达标排放，充分发挥其作用；配合地方环保监测部门进行日常环境监测，记录并及时上报污染源及环保措施运行动态。

  - 环境监测计划

环境监测是企业环境管理必不可少的一部分，也是环境管理规范化的重要手段，其对企业主要污染物进行监测分析、资料整理、编制报表、建立技术档案，为上级环保部门进行环境规划、管理及执法提供依据。

根据工程分析可知，本项目在施工过程中会产生施工噪声、生态破坏等影响，项目运营期会引发一系列的环境问题：大气污染、水污染、噪声污染及事故发生后引发的问题，所以，施工期进行环境监理、运行期进行定期监测是很必要的。

    - 监测建立技术资料档案保管制度

为保证监测数据具有完整的质量特征，在制定监测计划时应遵循以下原则：

- 实用性和经济性，在确定监测技术路线和技术装备时，要做费用―效益分析，尽量做到符合实际需要；

- 遵循优先污染物优先监测的原则；

- 全面规划、合理布局，环境问题的复杂性决定了环境监测的多样性，要对监测布点、采样、分析测试及数据处理做出合理安排。

    - 环境监测计划

      - 施工期环境监测计划

（1）建设单位与施工单位签订工程承包合同时，应包括有关工程施工期间环境保护条款，包括施工期间环境污染控制、污染物排放管理、施工人员环保教育及相关奖惩条款。

（2）施工单位应增强环保意识，加强驻地和施工现场的环境管理，合理安排施工计划，切实做到组织计划严谨，文明施工；环保措施逐条落实到位，环保工程与主体工程同时施工、同时运行，环保工程费用专款专用，不偷工减料、延误工期。

（3）施工单位应特别注意工程施工中的水土保持，尽可能保护好土壤、植被、装修产生的废物运至设计中指定的地点弃置，严禁随意堆置、侵占河道，防止对地表水环境产生影响。

（4）各施工现场、施工单位驻地及其他施工临时设施，应加强环境管理，施工污水避免无组织散排，尽可能集中排放指定地点；工程施工完毕后施工单位及时清理和恢复施工现场，妥善处理生活垃圾与装修废弃物，减少扬尘；施工现场应执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的有关规定和要求。

（5）认真落实各项补偿措施，做好工程各项环保设施的施工监理与验收，保证环保工程质量，真正做到环保工程“三同时”。

      - 运行期环境监测计划

略。

  - 环保设施竣工验收管理

    - 环保工程设计要求

- 按照环评报告书提出的污染防治措施，完善本项目的环保工程设计，并针对本项目的特点，重点做好恶臭的无组织排放污染防治，废水的处理以及固废的处置与综合利用设计工作，确保工程建成投产后“三废”做到达标排放；

- 核准环保投资概算，增加环保资金，要求做到专款专用，环保投资及时到位；

- 主体工程完工后，其配套建设的环境保护设施必须与主体工程同时完工；如需进行试运行，其配套建设的环境保护设施必须与主体工程同时投入运行。

    - 环保设施验收建议

      - 竣工验收主要内容

工程建成后应及时组织竣工环境保护验收，对各项环保工程措施的落实情况、效果以及工程建设对环境的影响进行评估。验收小组应由设计单位、施工单位、环评单位、验收监测报告编制机构等单位代表以及专业技术专家等组成。

根据《建设项目环境保护管理条例》（2017.10.1）国务院第682号令、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（2017.11.20）的有关规定，本项目的水污染防治措施、大气污染防治措施、噪声污染防治措施由建设单位自主验收。新《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》修改完成前应依法由环境保护部门对建设项目固体废物污染防治设施进行验收。

      - 建设单位自主验收相关规定

- 竣工环境保护验收实行由企业法人负责的自行验收管理。

企业自行验收严格按照环境保护主管部门制定的规定程序执行，验收过程完整，验收程序合法。企业自行验收严格落实环境影响报告书（表）及其批复文件要求，验收材料齐全，验收内容全面，适用标准规范，内容不缺项，标准不降低。建设项目主体工程竣工后、正式投产或运行前，企业应自行组织开展建设项目竣工环境保护验收，并编制建设项目竣工环境保护验收调查（监测）报告。

（2）建设项目竣工环境保护企业自行验收范围

①环境影响报告书及其批复文件规定的与建设项目有关的各项环境保护设施，包括为防治污染和保护环境所建成或配备的工程、设备、装置和监测手段，各项生态保护设施。

②环境影响报告书及其批复文件和有关项目设计文件规定应采取的其他各项环境保护措施。

③与建设项目有关的各项环境保护设施、环境保护措施运行效果。

（3）建设项目竣工环境保护企业自行验收依据

①《建设项目环境保护管理条例》等相关法律规定。

②环境影响报告书及其批复文件。

③工程《初步设计》环保篇。

④建设项目竣工环境保护技术规范等相关标准。

⑤环境保护主管部门印发的其他相关文件要求。

（4）建设项目竣工环境保护企业自行验收工作程序

①在建设项目竣工后、正式投入生产或运行前，企业按照环境影响报告书及其批复文件要求，对与主体工程配套建设的环境保护设施落实情况进行查验。

②按照环境保护主管部门制定的竣工环境保护验收技术规范，企业自行编制或委托具备相应技术能力的机构，对建设项目环境保护设施落实情况进行调查，开展相关环境监测，编制竣工环境保护验收监测报告。企业、验收监测机构及其相关人员对验收监测报告结论终身负责。

③验收监测报告编制完成后，由企业法人组织对建设项目环境保护设施和环境保护措施进行验收，形成书面报告备查，并向社会公开。

④企业自行组织竣工环境保护验收时，应成立验收组，对建设项目环境保护设施及其他环境保护措施进行资料审查、现场踏勘，形成验收意见，验收组成员名单附后。验收组应由建设单位、设计单位、施工单位、环境监理单位、环境监测单位、环境影响报告书编制单位、变更环境影响报告书编制单位、验收监测报告编制单位代表，以及专业技术专家组成。

⑤企业应对验收意见中提出的环保问题进行整改。环境保护设施未经验收或者验收不合格的，建设项目主体工程不得投入生产或者使用。

⑥企业应自验收通过之日起30个工作日内，制作竣工环境保护验收意见书，并将验收意见书、验收监测报告和“三同时”验收登记表上传至建设项目竣工环境保护企业自行验收信息平台，并如实向社会公开。

（5）企业应通过网站以及报纸、媒体平台，向社会及时建设项目环境保护设施和环境保护措施落实情况、竣工环境保护验收情况，并接受社会监督。

①在施工建设期间应主动公开下列信息：主要环境保护设施实施情况；施工期环境保护措施落实情况；施工期环境监测情况及监测结果。

②在投入生产或者使用前应主动公开下列信息：各项环境保护设施落实情况；环境保护措施落实情况；环境监测和监理报告；突发环境事件应急预案及备案情况；竣工环境保护验收监测报告；竣工环境保护企业自行验收意见。

③在运行期间应定期公开下列信息：各项环境保护设施运行情况；主要污染物排放情况；突发环境事件应急演练和应急预案完善情况；环境影响后评价开展情况。

- 结论与建议

  - 结论

    - 项目概况

本项目为剑阁非笼养蛋鸡产业链项目，本项目为新建项目。本项目总占地面积约168亩，建设存栏规模为30万羽的高端非笼养福利蛋鸡养殖示范基地。主要内容包括：养殖鸡舍、隔离带、场区内通道及辅助设施（粪污处理、清洗池、供水供电设施、管理用房）、挡墙等。

本项目建设一个育雏鸡场及一个产蛋鸡场，根据建设单位提供的饲养计划，本项目不进行小鸡孵化，外购一日龄鸡苗进行饲养。本项目建设存栏规模为30万羽的高端非笼养福利蛋鸡，其中育雏鸡养殖鸡舍2栋，青年蛋鸡存栏规模7.5万羽，外购鸡苗（1日龄）经育雏舍饲养105天后育成青年鸡，转运至蛋鸡舍进行产蛋（另有30天空栏清洗防疫期）。本项目建设蛋鸡养殖鸡舍6栋，存栏规模22.5万羽，蛋鸡舍经过约390天的产蛋期后作为淘汰蛋鸡外售（另有15天空栏清洗防疫期）。

    - 产业政策符合性

本项目为蛋鸡养殖，根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目为A0321鸡的饲养。根据国家发展和改革委员会2023年第7号令《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目属于其中的“鼓励类”第一条“农林牧渔业”中第14款“畜禽标准化规模养殖技术开发与应用”。

2024年10月24日，剑阁县发展和改革局对本项目进行了备案（川投资备【2410-510823-04-01-461039】FGQB-0196号），原则上同意本项目建设。

因此，本项目的建设符合国家现行产业政策。

    - “三线一单”符合性分析

根据前述分析，本项目符合《广元市人民政府办公室关于加强生态环境分区管控的通知》（广府办函〔2024〕26号）要求，符合四川省“三线一单”数据分析系统中各个管控单元的单元级管控要求。

    - 选址合理性

本项目选址位于四川省广元市剑阁县剑门关镇新龙村6组（东经103.529298°，北纬29.859874°）、双鱼村7组（E105.611314°，N32.162185°），周边无饮用水水源保护区、风景名胜区、城镇居民区、永久基本农田保护红线、文化教育科学研究人口集中区域、江河、湖库、渠道等环境敏感区，符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》。

项目周围500m范围内无自然保护区、风景名胜区、文物古迹等环境敏感区域。本项目以鸡舍边界划定200m卫生防护距离，卫生防护距离内距离蛋鸡场西侧125m处有居民1户（已签订房屋租赁协议），无医院、学校等敏感目标。

综上所述，项目周围属农村环境，项目选址处地势较好，交通便利，项目选址符合相关文件要求。本项目场址符合当地环境功能区划和《畜禽养殖业污染防治技术规范》，建设单位只要采取环评要求的相应污染防治措施，确保达标排放，不会对周围环境造成明显影响。因此，本项目选址与周围环境相容，选址合理。

    - 区域环境质量现状评价结论

1、大气环境质量现状

根据广元市生态环境局网站公布的《2023年广元市环境质量状况》，2023年广元市环境空气质量优良天数比例为95.3%，与2022年相比下降3.0%。

根据统计数据，2023年广元市大气中SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5评价指标满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中二级标准，项目所在区域为达标区。

根据监测结果，本项目区域环境空气监测项目NH3、H2S的监测值均满足《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2—2018）中附录D中的相应浓度参考限值。

2、地表水环境质量现状

项目附近地表水体为嘉陵江，根据广元市生态环境局发布的《2024年12月广元市地表水水质状况》可知：嘉陵江干流元西村、上石盘、红岩、金银渡、沙溪监测断面水质均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水体标准，项目所在区域地表水水质较好。

3、声环境质量现状

现状监测及评价结果表明，项目场界及最近居民点噪声值能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类标准限值要求。

4、地下水质量现状

现状监测及评价结果表明，项目所在区域地下水环境各个监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求。

5、土壤环境质量现状

根据监测及评价结果可知，项目厂区内土壤各监测点各项监测指标均低于《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）表 1 和表 2 规定的风险筛选值，项目所在区域土壤环境良好。

    - 主要环境影响评价结论

      - 施工期环境影响分析结论

本项目施工期间废气、废水、固废及噪声等均有产生。施工期废气主要为设备安装和厂房改造过程中产生的施工机械废气和后期装修废气，采取湿法作业可得到有效控制；施工人员生活污水依托区域现有工程已建化粪池，处理后用于周边林地施肥；施工过程产生的建筑垃圾具有回收利用价值，可回收利用，没有回收利用价值由施工单位统一运往建筑垃圾堆放场进行处置；施工人员产生的生活垃圾集中收集后，定期交市政环卫部门清运处理，不会对环境造成影响；施工过程各类施工设备噪声会对周边环境产生影响，要求施工单位严格按照施工规范，文明施工，禁止夜间高噪声施工。项目施工期间对环境的影响是暂时的，随施工结束，影响消除。

      - 运营期环境影响分析结论

（1）大气环境影响评价结论

根据预测结果，本项目场界H2S、NH3的预测排放浓度均能满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准要求，对环境空气影响很小。

根据计算，本项目的卫生防护距离确定以项目鸡舍、污水处理区边界外延200m划定为卫生防护距离。

食堂油烟经油烟净化装置处理后能满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中相关标准要求。柴油发电机废气经发电机配置的排风系统排放，排放口设置朝环境无明显影响。

综上，本项目废气排放不会对项目所在区域大气环境质量造成明显不利影响。

（2）水环境影响评价结论

本项目废水经场内自建污水处理站处理达标后，用于周边林地灌溉，不外排。本项目废水不会对项目所在区域地表水环境质量造成明显不利影响。

建设单位做好危险废物暂存间、备用发电机房、储油间、污水处理区、鸡舍场区地面等防渗措施后，项目对地下水环境影响较小。

（3）声环境影响评价结论

项目运营期噪声主要为设备噪声、鸡叫声等。鸡叫声经业主加强饲养方法、避免饥饿和惊吓等措施后对周边环境的影响较小，选用的养殖设备均为低噪声设备，经业主合理养护后，对周围环境影响较小。

经预测，项目场界昼、夜间噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求。因此，建设单位只要严格采取降噪、消音、隔声等降噪措施后，设备噪声可实现场界达标排放，不会对场界及外环境造成明显影响。

（4）固体废物影响评价结论

项目各类固废采取了安全、合理、卫生的处理和处置方法，可有效防止二次污染。根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，固体废物的管理，实行减量化、资源化、无害化管理，全过程管理和分类管理的原则。即对固体废物污染环境的防治，实行减少固体废物的产生量和危害性，充分合理利用和无害化处置固体废物，促进清洁生产和循环经济的发展。全过程的管理是指对固体废物从产生、收集、贮存、运输、利用直到最终处置的全过程实行一体化的管理。公司在采取处理废弃物的同时，加强对废弃物的统计和管理，特别是对危险废物的管理。为防止废弃物逸散、流失，采取有害废物分类集中存放、专人负责管理等措施，废物的存放和转运处置贮存场所必须按照国家固体废物贮存有关要求设置，外运处置固体废物及废液必须落实具体去向，向环保主管部门申请并办好转移手续，手续完全，统计准确无误。这些废物管理和统计措施可以保证产生的废物分类得到妥善处置，不会产生二次污染，对环境及人体不会造成危害。

（5）生态环境影响

评价区生态系统受到本项目影响相对较小，在严格采取评价提出的生态保护措施后，其生态特征不会从根本上发生改变，体系仍然维持原有的稳定性和生态承载能力。项目虽然在对周围生态环境产生一定的影响，但是其处理达标的生活污水用于周边林地灌溉，提高了林地的灌溉保证率，有利于提高林木的产量和质量，本工程的建设对周围农业环境有较大的有益作用。

（6）环境风险

本项目营运期间不涉及重大危险源，项目环境风险事故的发生概率极小。建设单位通过采取一系列的风险防范措施，同时制定相应的事故应急预案，可有效地防止环境风险事故的发生；一旦发生事故，依靠安全防护设施和事故应急措施也能及时控制事故，防止事故的蔓延。减少事故带来的人员伤亡、财产损失和环境影响，项目的环境风险水平是可以接受的。综合分析，从环境风险角度分析本项目建设可行。

    - 环境影响经济损益分析

本项目采取的污染防治措施和生态保护措施，技术上成熟可靠，治理效果较好，采取的环境保护措施在经济、技术上均可行。只要建设单位切实落实设计和评价提出的各项污染防治措施，使各类污染物均做到达标排放，则该项目的建设和运营对周围环境的影响是可以承受的，能够做到社会效益、环境效益和经济效益的统一，可达到三者协调发展的目的。

    - 总结论

综上所述，本项目建设符合相关产业政策，符合相关规划，选址基本合理，环评提出的废气、废水、噪声、固废等污染防治措施技术可靠、经济可行。建设单位在采取了环评提出的废气、废水、噪声、固废以及生态措施之后，污染物能够达标排放，环境风险可控，项目对周围环境的影响较小。本项目只要严格进行环境管理，落实环境监测制度，同时安排、培训专职的环保管理人员，使整个项目的环境效益、经济效益和社会效益做到协调发展，对社会经济的发展和环境保护将起到促进作用。

综上，从环保角度来讲，本项目的建设可行。

  - 要求与建议

    - 要求

1、建设单位应配备专职环保管理人员，培训上岗，具备对突发事故的快速反应能力，对各项污染物处理措施进行常规管理和事故处置实施与监控。

2、该项目危险废物在收集、贮存、转运、处置过程中一定要按照国家“危险废物管理条例”要求严格管理，严防二次污染。

3、保证足够的环保资金，落实本报告书中提出的废水、废气、废渣及噪声治理措施。加强管理，保证环保设施的运行效率。

4、项目不得随意增大危险化学品存储量或使用量，项目不得构成重大危险源；并且，项目应根据场区实际情况以及消防、公安、环保等部门和国家其他相关规定，进一步制订符合其自身实际情况和运营需要的紧急事故应急预案和应急组织系统，以期在发生环境风险事故时，将各类环境风险影响控制在可接受范围内。

5、定期委托当地环境监测站或具有检测资质的第三方检测单位进行污染源监测，同时建立监测档案。

6、认真贯彻执行国家和地方的各项环保法规和方针政策，建立一套完善的“环境管理手册”，落实环境管理规章制度，强化管理，确定专门的环境管理人员，落实专人负责环保处理设施的运行和维护，接受当地环保部门的监督和管理。在当地环保部门的指导下，定期对污染物进行监测，并建立污染物管理档案。

    - 建议

- 认真贯彻执行国家和四川省的各项环保法规和要求，建立健全各项环保规章制度，严格执行“三同时”；

- 加强场区环境绿化，既可降噪、吸附臭气，又可美化环境；

- 按照“源头控制、分区防渗、跟踪监测、应急响应”的有关要求，落实地下水污染防治措施；

- 关心并积极听取周边居民等人员、单位的反映，定期向项目最高管理者和当地生态环境部门汇报项目环境保护工作的情况，同时接受当地生态环境部门的监督和管理。遵守有关环境法律、法规，树立良好的企业形象，实现经济效益与社会效益、环境效益相统一；

- 建设单位应及时向有关部门缴纳林地占用补偿费用，同时本报告要求在项目建设开始前需取得林地使用手续，在未取得林地使用手续的情况下不得开工建设；

- 项目投产后，在卫生防护距离以内的区域不得修建房屋、学校、医院等敏感点。