剑阁县义兴镇干部职工周转房建设项目

水土保持方案报告表

建设单位：剑阁县义兴镇人民政府

编制单位：剑阁县绿森林业勘察设计有限公司

现场照片

建构筑物

绿化

排水及绿化

排水及绿化

雨水井

绿化

剑阁县义兴镇干部职工周转房建设项目

水土保持方案报告表

责任页

（剑阁县绿森林业勘察设计有限公司）

批      准：郑  雪（工程师）

核      定：母升磊（工程师）

审      查：李恒斌（工程师）

校      核：左小婷（工程师）

项目负责人：黄建华（工程师）

编      写：

| 姓 名 | 分 工 | 职务/职称 | 签字 |
| --- | --- | --- | --- |
| 郑 雪 | 综合说明 | 工程师 |  |
| 母升磊 | 项目概况、项目水土保持评价、 水土流失分 析、调查与预测 | 工程师 |  |
| 李恒斌 | 水土保持措施、水土保持监测 | 工程师 |  |
| 左小婷 | 水土保持投资估算及效益分析、水土保持管 理 | 工程师 |  |
| 黄建华 | 附件、附图 | 工程师 |  |

剑阁县绿森林业勘察设计有限公司

剑阁县义兴镇干部职工周转房建设项目 水土保持方案报告表 项 目 名 称： 剑阁县义兴镇干部职工周转房建设项目 建 设 单 位： 剑阁县义兴镇人民政府 联 系 人： 张继生 项 目 地 址： 剑阁县义兴镇人民政府西北侧 电 话： 0839-6376002 编 制 单 位： 剑阁县绿森林业勘察设计有限公司 联 系 人： 邓文章 电 话： 0839-6602199 报 送 时 间： 2025 年 10 月

剑阁县义兴镇干部职工周转房建设项目

水土保持方案报告表

| 项 目 概 况 | 位置 | 四川省广元市剑阁县义兴镇人民政府西北侧 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建设内容及规模 | 总用地面积 0.05hm2（493.23m2），建筑面积 1330m2 ，均为地上建筑面积，容积率 2.70 ，建筑密度 53.40% ，绿地率 20% 。建设内容包括新建干部周转房 1 栋（38 套），配套附属设施建设及居住设备购置 |  |  |  |
|  | 建设性质 | 新建建设类 |  | 总投资（万元） | 480.70 |
|  | 土建投资（万元） | 382.18 |  | 占地面积（hm2） | 永久：0.05 |
|  |  |  |  |  | 临时：/ |
|  | 动工时间 | 2022 年 7 月 |  | 完工时间 | 2023 年 1 月 |
|  | 土石方量（万 m3） | 挖方 | 填方 | 借方 | 余方 |
|  |  | 0.09 | 0.09 | / | / |
|  | 取土（石、砂）场 | 不设取土场 |  |  |  |
|  | 弃土（石、渣）场 | 不设弃渣场 |  |  |  |
| 项目 区概况 | 涉及重点防治区情况 | 嘉陵江及沱江中下游国家级水土流失重点治理区 |  | 地貌类型 | 丘陵 |
|  | 原地貌土壤侵蚀模数[t/(km2.a)] | 900 |  | 容许土壤流失量[t/(km2.a)] | 500 |
| 项目选址（线）水土保 持评价 |  | 位于嘉陵江及沱江中下游国家级水土流失重点治理区，提高防治标准，严 格控制扰动地表和植被损坏范围、减少工程占地、加强工程管理、优化施 工工艺等措施，可有效控制工程建设生产的水土流失影响，能够达到水土 保持相关要求，工程选址（线）可行 |  |  |  |
| 预测水土流失总量 |  | 项目建设造成水土流失 1.21t |  |  |  |
| 防治责任范围（hm2） |  | 0.05 |  |  |  |
| 防治 标准 等级 及目 标 | 防治标准等级 | 西南紫色土区一级防治标准 |  |  |  |
|  | 水土流失治理度 （%） | 97 |  | 土壤流失控制比 | 1.0 |
|  | 渣土挡护率（%） | 92 |  | 表土保护率 （%） | 92 |
|  | 林草植被恢复率 （%） | 97 |  | 林草覆盖率 （%） | 20 |
| 水土保持 措施 | 分区 | 工程措施 |  | 植物措施 | 临时措施 |
|  | 建构筑物工程区 | 表土剥离 0.01 万 m3 |  | / | / |
|  | 硬化工程区 | / |  | / | / |

|  | 绿化工程区 | 表土回覆 0.01 万 m3 、盖板排水沟 80m 、雨水井 6 座 | 栽植灌木 12 株、撒播草籽 0.01hm2 | / |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水土 保持 投资 估算 （万 元） | 工程措施（万元） | 3.54 | 植物措施（万 元） | 0.05 |
|  | 临时措施（万元） | 0.07 | 水土保持补偿费（万元） | 0.06 万元（641.199 元） |
|  | 独立费用（万元） | 建设管理费（万元） | 0.07 | 2.57 |
|  |  | 科研勘测设计费（万元） | 2.50 |  |
|  |  | 水土保持监理费（万元） | 0.00 |  |
|  | 总投资（万元） | 6.29 |  |  |
| 编制单位 |  | 剑阁县绿森林业勘察设计有限 公司 | 建设单位 | 剑阁县义兴镇人民政 府 |
| 法人代表及电话 |  | 邓文章/0839-6602199 | 法人代表及电话 | 李康先/0839-6376002 |
| 地址 |  | 剑阁县下寺镇修城社区汉德街 135 号 | 地址 | 四川省广元市剑阁县 义兴镇新星社区感恩 街 1 号 |
| 邮编 |  | 628300 | 邮编 | 628304 |
| 联系人及电话 |  | 邓文章/0839-6602199 | 联系人及电话 | 张继生/ 0839-6376002 |
| 电子信箱 |  | / | 电子信箱 | / |
| 传真 |  | / | 传真 | / |

# 目录

1  综合说明 	 1

1. 1 项目简况 	 1

1.2 编制依据 	 5

1.3 设计水平年 	 8

1.4 水土流失防治责任范围 	8

1.5 水土流失防治目标 	 8

1.6 项目水土保持评价结论 	 12

1.7  水土流失调查结果 	 12

1.8  水土保持措施布设成果 	 12

1.9  水土保持监测方案 	 13

1.10  水土保持投资及效益分析成果 	 13

1. 11  结论 	 14

2  项目概况 	 15

2. 1 项目组成及工程布置 	 16

2.2 施工组织 	 17

2.3 工程占地 	 18

2.4 土石方平衡 	 19

2.5 拆迁（移民）安置及专项设施改（迁）建 	 20

2.6 工程进度 	 20

2.7 自然概况 	 20

3  项目水土保持评价 	 25

3.1 主体工程选址水土保持评价 	25

3.2  建设方案与布局水土保持评价 	 26

3.3  主体工程设计中水土保持措施界定 	 30

4  水土流失分析与调查 	 31

4. 1 水土流失现状 	 31

4.2 水土流失影响因素分析 	32

4.3 土壤流失量调查 	 33

5  水土流失防治目标及水土保持措施设计 	 38

5. 1 防治区划分 	 38

5.2 防治措施总体布局 	38

5.3 分区措施布设 	 39

5.4  施工要求 	 40

6 水土保持监测 	 45

7  水土保持投资概算及效益分析 	 46

7. 1.投资概算 	 46

7.2.水土保持效益分析 	 56

8  结论与建议 	 60

8. 1  组织管理 	 60

8.2  后续设计 	 60

8.3  水土保持监测 	 60

8.4  水土保持监理 	 60

8.5 水土保持施工 	 61

8.6  水土保持设施验收 	61

附件

附件 1 、委托书；

附件 2 、《剑阁县发展和改革局关于审批剑阁县义兴镇干部职工周转房建设项目可行性研究报告的批复》（剑发改发〔2022〕14 号）

附件 3 、《中华人民共和国国有建设用地划拨决定书》，电子监管号： 5108232022A02659 ，编号：5107012022009；

附件 4 、《剑阁县发展和改革局文件剑阁县发展和改革局关于调整剑阁县义兴镇干部职工周转房建设项目规划用地的批复》（剑发改发〔2022〕 306 号）；

附件 5 、修改对照表；

附件 6 、专家签字。

附图

附图 1：项目区地理位置图；

附图 2：项目区水系图；

附图 3：项目区土壤侵蚀图；

附图 4：总平面布置图；

附图 5：分区防治措施总体布局图；

1

剑阁县绿森林业勘察设计有限公司

# 1  综合说明

## 1.1 项目简况

### 1.1.1 项目基本情况

1 、项目建设必要性

2020  年剑阁县实施乡镇行政区划调整改革，撤销原义兴乡，设立义兴镇，以原义兴乡，原高池乡大营村和原凉山乡甘水村、珠珍村为义兴镇的行政区域，义兴镇人民政府驻原义兴乡感恩街 1  号；乡镇行政区划调整改革后义兴镇编制人数 38  人（行政编制 18 人），造成干部周转房缺口。

乡政府是基层建设的重要基础，是政府设立的最基层的政府机构，乡政府干部周转房缺失，严重制约了义兴镇公共事业的发展。面对社会主义建设服务型政府的重大历史任务，剑阁县义兴镇干部周转房项目建设为广大义兴镇干部提供良好的工作生活条件，成为义兴镇基层工作的重中之重。经济在发展，社会在进步，义兴镇干部周转房建设已经是政府服务人民的必然需求。

（1）干部的居住现状条件急需改善

剑阁县义兴镇在 2020 年剑阁县乡镇行政区划调整改革撤销原义兴乡，设立义兴镇（原高池乡大营村和原凉山乡甘水村、珠珍村为义兴镇的行政区域），行政区扩大，干部团队扩容，编制38 人集中于原义兴镇政府驻地办公。原义兴镇政府驻地办公没有专门的干部居住用房，房屋缺口38 套急需解决现状的居住问题；由于没有统一的居住用房，干部分散居住在义兴镇及周边原乡镇驻地，生活设施有好有坏，标准难以统一，造成了一定的矛盾因素。

（2）剑阁县义兴镇自身的发展需要

在剑阁县义兴镇干部的生活问题直接影响到能否留住人才的问题，人才得多少直接关系到剑阁县义兴镇建设的快与慢，将影响当地的发展速度，从社会进步和社会经济、教育、医疗卫生乡镇形象等各方面长远发展讲，剑阁县义兴镇干部周转房项目是必要的。

（3）落实《关于做好乡镇行政区划和村级建制调整改革“后半篇”文章的实施方案》文件精神

《关于做好乡镇行政区划和村级建制调整改革“后半篇 ”文章的实施方案》指出：坚持“统筹规划、试点先行，多措并举、分类推进，市县主体、省级补助 ”的原则，2021

1

剑阁县绿森林业勘察设计有限公司

年优先选择合并乡镇较多、距离县城较远、 自然条件艰苦的 140 个涉改乡镇开展干部周转房保障试点，采取盘活存量一批、社会租赁一批、新建购置一批等方式，解决8200 名干部周转房保障问题。2022—2023 年，在试点总结评估的基础上，全面推进涉改乡镇干部周转房保障工作。本项目的实施有效解决 80 名干部无住房的问题。

（4）提高剑阁县行政实力的需要

近年来，剑阁县人民政府为了营造“栓心留人”环境，通过各方面的努力，提高干部职工的住房条件以及居住环境，但是由于各方面资金的制约，未能达到预期的效果。一是本项目的建设可以“栓心留人 ”，能创造良好的工作环境。通过本项目的建设，能有效改善干部职工生活与居住条件，能使干部职工能安心工作，扎根基层；二是通过生活环境的改善，让干部职工能够空出更多时间用于工作，能对剑阁县经济的发展和社会的发展多做贡献；三是能吸引更多的人才，特别是领导和专业人才到剑阁县来工作。

（5）项目建设是推动当地国民经济发展和社会事业进步的需要

近年来，随着国民经济持续、稳定、快速发展和剑阁县义兴镇建设进程的加快，当地经济得到了较快的发展，从而带来了发展空间和发展机遇。同时，经济建设速度的加快，进一步缩小了城乡之间的差距，大力发展第三产业，有利于实现劳动力的转化和增值，有利于产业结构的优化和升级。积极发展公共服务设施的建设是加快第三产业建设的重要组成部分之一。项目建设可提供更优质的公共服务，能更好地促进当地经济发展和社会事业进步。

综上所述，本项目的建设是必要且可行的。

2 、基本情况

项目名称：剑阁县义兴镇干部职工周转房建设项目

建设单位：剑阁县义兴镇人民政府

项目位置：四川省广元市剑阁县义兴镇人民政府西北侧，东经 105°24' 19.5388"、北纬 31°53'39.8717"

建设性质：新建，建设类项目

所属流域：长江流域-嘉陵江流域

项目建设内容及规模：总用地面积 0.05hm2（493.23m2），建筑面积 1330m2 ，均为地上建筑面积，容积率 2.70，建筑密度 53.40%，绿地率 20%。建设内容包括新建干部周转房 1 栋（38 套），配套附属设施建设及居住设备购置。

2

剑阁县绿森林业勘察设计有限公司

施工组织：施工作业较为简单，施工生产利用红线范围内现有场地灵活安排施工作业，不再单独布设施工生产区；另外本项目附近居民分布比较密集，因此施工办公室及住宿采用就近租房，不再单独布设施工生活区；项目剥离表土较少，表土剥离后已及时回覆在绿化工程内并进行绿化，临时堆土占地为本项目红线内占地，不新增临时用地，未设置独立的临时堆土场；未设置取土场、弃渣场。

拆迁（移民）数量及安置方式：不涉及拆迁及安置工程。

专项设施改（迁）建：不涉及专项设施改（迁）建工程。

开工与完工时间：据业主介绍，本项目已于 2022 年 7 月开工，2023 年 1 月完工，总工期为7 个月。

总投资与土建投资：总投资 480.70 万元，土建投资为 382.18 万元，资金来源为向上争取及县财政配套。

工程占地：根据中华人民共和国国有建设用地划拨决定书、剑阁县发展和改革局关于调整剑阁县义兴镇干部职工周转房建设项目规划用地的批复、施工图及现场踏勘，本项目总占地面积为 0.05hm2（493.23m2），均为永久占地。其中建构筑物工程区0.03hm2 ，硬化工程区 0.01hm2 ，绿化工程区 0.01hm2 ，占地类型为林地、其他土地。

土石方量：本项目挖方总量为 0.09 万 m3（其中表土剥离 0.01 万 m3），填方总量为 0.09 万 m3（其中表土回覆 0.01 万 m3），无借方，无余方。

取土场和弃渣场数量：未设置取土场、弃渣场。

主体工程竣工验收情况：

2023 年 1 月，验收组秉承严谨细致的工作态度，通过现场踏勘、抽样检测、外观检查等多种方式，对项目主体工程的实体质量进行了全面而深入的核查。同时，对施工单位、监理单位等提交的技术资料进行了详尽的审查。在综合分析项目的基本概况、验收的组织情况与依据以及主体工程验收的核心状况的基础上，验收组开展了全面的分析评估工作。评估结果显示，主体工程已严格按照设计文件及合同要求，圆满完成了全部建设任务；工程实体质量完全符合国家相关标准规范；技术资料齐全且规范；主要使用功能经过严格试验，能够满足预期需求，不存在任何遗留质量问题。根据国家关于竣工验收的相关规定，本项目主体工程顺利通过竣工验收，验收组一致同意交付使用。

### 1.1.2 项目前期工作进展情况

3

剑阁县绿森林业勘察设计有限公司

2022 年 1 月，本项目取得剑阁县发展和改革局文件《剑阁县发展和改革局关于审批剑阁县义兴镇干部职工周转房建设项目可行性研究报告的批复》（剑发改发〔2022〕 14 号）。批复建设内容及规模为：项目规划用地面积392 平方米，新建干部周转房  38 套 1330 平方米，保障 38 人，估算总投资 480.7 万元，其中：主体工程 446.27 万元，居住设备购置 15.2 万元，二类费用 19.23 万元。

2022 年 4 月，四川红艺筑工程设计有限公司完成本项目的施工图设计。

2022 年 7 月，本项目开工建设。

2022 年 8 月，项目取得《中华人民共和国国有建设用地划拨决定书》，电子监管号：5108232022A02659 ，编号：5107012022009 ，剑阁县人民政府划拨本项目建设面积 493.23m2。

2022 年 12 月，本项目取得《剑阁县发展和改革局文件剑阁县发展和改革局关于调整剑阁县义兴镇干部职工周转房建设项目规划用地的批复》（剑发改发〔2022〕306号），同意将原批复(剑发改发〔2022〕14 号)文件中项目规划用地面积392 平方米调整为项目规划用地面积 493.23 平方米，原批复文件中的其余内容不变。

2023 年 1 月，本项目竣工。

据现场踏勘，据现场踏勘，项目区绿植生长良好，周边排水通畅。项目区已实施的水土保持措施包括建构筑物工程：表土剥离 0.01 万 m3 ；绿化工程：表土回覆 0.01万 m3 、盖板排水沟 80m 、雨水井 6 座、栽植灌木 12 株、撒播草籽 0.01hm2。

为了贯彻执行《中华人民共和国水土保持法》和工程建设项目的有关法律法规，做好本项目的水土保持工作，建设单位剑阁县义兴镇人民政府于 2025 年 9 月委托我公司（剑阁县绿森林业勘察设计有限公司）进行本项目的水土保持方案报告的编制工作。接到委托任务后，我公司按照有关法律法规及相关规范要求开展了现场调查、资料收集及报告编制工作，于 2025 年 10 月编制完成了《剑阁县义兴镇干部职工周转房建设项目水土保持方案报告表》。

### 1.1.3 自然简况

项目区扬子地台川西前陆盆地北西部位与龙门山前陆推覆构造带的过度地带。抗震设防烈度为Ⅶ度，地震峰值加速度为 0.05g，特征周期为 0.40s。项目区未发现有大型滑坡、泥石流、崩塌、不稳定斜坡、地面沉降等不良地质灾害，工程地质条件简单。

项目场地地貌单元为构造剥蚀丘陵地貌，场地处丘陵斜坡、坡积裙地带，现状呈低山地貌，地形局部起伏不大。项 目区内原始地面高程介于 827.68m~832.45m ，项目

4

剑阁县绿森林业勘察设计有限公司

区场平高程为 828.60m。

项目区属亚热带湿润季风气候。气候温和，光照比较适宜，四季分明，大陆性季风明显。由于地理位置和多变地貌影响，垂直气候明显，区域气候差异大，出现海拔高程不同，气候各异，高山顶和漕谷地气温相差大。气候随海拔升高而降低。降水充分，但呈陡峭单峰型分布，时空分布不均，常有“东边日出西边雨”情形。剑阁县一般年平均气温约 16.7℃ , 最高 40.09℃ , 最低-7.2℃ , 多年均降水量 1086.6 毫米，雨季为每年 7～9 月，最高月降雨量为 551.4mm ，最低月降雨量为 0.02mm 。境内风向随季节变化明显，夏半年盛行偏南风，冬半年盛行偏北风常年主导风向 SWW 、NEE 、多年平均风速 1.8m/s。全年无霜期约 270 天。秋冬两季多雾，多年平均日照时数为 1328.3小时。

项目区土壤以黄壤土为主，项目区可剥离表土厚度为 0.20m。

项目区地带性植被类型为亚热带常绿阔叶林区，项目区林草覆盖率约为 75.82%。

本项目所在地剑阁县属于西南紫色土区，项目区土壤侵蚀类型以轻度水力侵蚀为主，容许土壤流失量为 500t/Km2 · a ，土壤侵蚀模数背景值为 900t/Km2.a。

本项目建设场地不涉及水功能保护区，本项目建设场地未在县级以上地方人民政府划定的崩塌、滑坡危险区和泥石流易发区内，不属于水土流失严重、生态脆弱的地区；本项目建设场地内无自然遗产地、地质公园、森林公园、重要湿地、文物、古迹等。

根据《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》（办水保〔2013〕188 号），项目区属于嘉陵江及沱江中下游国家级水土流失重点治理区。

## 1.2 编制依据

### 1.2.1  法律法规

1 、《中华人民共和国水土保持法》（中华人民共和国主席令第 39 号，1991 年 6月 29  日颁布，2010 年 12 月 25  日修订通过， 自 2011 年 3 月 1  日起实施）；

2 、《中华人民共和国河道管理条例》（2018 年 3 月 19  日《国务院关于修改和废止部分行政法规的决定》修订）；

3 、《中华人民共和国环境保护法》 （ 中华人民共和国主席令第 9 号 ，2014年 4 月 24  日全国人大常委会修订通过，2015 年 1 月 1  日起施行）；

5

4 、《四川省〈 中华人民共和国水土保持法〉实施办法》 （2012 年 9 月 21  日剑阁县绿森林业勘察设计有限公司

四川省第十一届人民代表大会常务委员会第三十二次会议修订 ，2012 年 12 月 1日起施行）。

### 1.2.2 部门规章

1 、《生产建设项目水土保持方案管理办法》（水利部令第 53 号，2023 年 1 月17  日，2023 年 3 月 1  日起施行）；

2 、《企业投资项目核准暂行办法》（国家发展和改革委员会令第 19 号）；

3 、《地质灾害防治管理办法》（国土资源部令第 2 号）。

### 1.2.3 规范性文件

1 、《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持技术文件编写和印制格式规定（试行）的通知》（办水保〔2018〕135 号，2018 年 7 月 12  日）；

2 、《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持方案审查要点的通知》（办水保〔2023〕177 号，2023 年 7 月 4  日）；

3 、《水利部办公厅关于生产建设项目水土保持方案管理工作有关衔接事项的通知》（办水保函〔2023〕109 号）；

4 、水利部办公厅关于进一步加强生产建设项目水土保持监测工作的通知（办水保〔2020〕161 号）；

5 、水利部办公厅关于做好生产建设项目水土保持承诺制管理的通知（办水保〔2020〕160 号）；

6 、《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保〔2019〕160 号，2019 年 5 月 31  日）；

7 、《水利部办公厅关于进一步加强生产建设项目水土保持方案技术评审工作的通知》（办水保〔2016〕123 号）；

8 、《水利部办公厅关于实施生产建设项目水土保持信用监管“两单”制度的通知》 （办水保〔2020〕157 号）；

9 、《水利部办公厅关于进一步加强部批项目水土保持监管工作的通知》（办水保〔2024〕57 号）；

10 、《水利部关于实施水土保持信用评价的意见》（水保〔2023〕359 号）；

11、《水利部办公厅关于印发 2025 年水土保持工作要点的通知》（办水保〔2025〕 38 号）；

6

12 、《水利部关于实施水土保持信用评价的意见》（水保〔2023〕359 号）；剑阁县绿森林业勘察设计有限公司

13 、水土保持司《关于印发相关规划水土保持内容编制技术要点的通知》（水保监督〔2023〕34 号）；

### 1.2.4 技术标准

1 、《生产建设项目水土保持技术标准》（GB 50433-2018）；

2 、《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T 50434-2018）；

3 、《生产建设项目水土保持监测与评价标准》（GB/T 51240-2018）；

4 、《水土保持工程调查与勘测标准》（GB/T 51297-2018）；

5 、《生产建设项目土壤流失量测算导则》（SL 773-2018）；

6 、《水土保持工程设计规范》（GB 51018-2014）；

7 、《水土保持监测技术规程》（SL 277-2002）；

8 、《开发建设项目水土保持设施验收技术规程》（GB/ T22490-2008）；

9 、《土地利用现状分类标准》（GB/ T21010-2017）；

10 、《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）；

11 、《防洪标准》（GB 50201-2014）；

12 、《水利水电工程制图标准水土保持图》（SL 73.6-2015）；

13 、《水土保持综合治理效益计算方法》（GB/T 15774-2008）；

14 、《中国设计地震动参数区划图》（GB18306-2015）。

### 1.2.5 参考资料

1 、《剑阁县发展和改革局关于审批剑阁县义兴镇干部职工周转房建设项目可行性研究报告的批复》（剑发改发〔2022〕14 号）；

2、《中华人民共和国国有建设用地划拨决定书》，电子监管号：5108232022A02659，编号：5107012022009；

3 、《剑阁县发展和改革局文件剑阁县发展和改革局关于调整剑阁县义兴镇干部职工周转房建设项目规划用地的批复》（剑发改发〔2022〕306 号）；

4 、项目全套施工图；

5 、工程涉及的其它相关技术资料。

7

剑阁县绿森林业勘察设计有限公司

## 1.3 设计水平年

根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB 50433-2018），水土保持设计水平年应为主体工程完工后的当年或后一年。根据主体工程完工时间和水土保持措施实施进度安排，综合确定本项目水土保持设计水平年为完工当年，即 2023 年。

## 1.4 水土流失防治责任范围

根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB 50433-2018），生产建设项目水土流失防治责任范围应包括项目永久征地、临时占地（含租赁土地）以及其他使用与管辖区域。因此，本项目水土流失防治责任范围为 0.05hm2。

表 1.4-1    水土流失防治责任范围面积统计表

| 项目名称 | 防治分区名称 | 防治责任面积 | 防治责任范围说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 剑阁县义兴镇干 部职工周 转房建设项目 | 建构筑物工程区 | 0.03 | 干部周转房 1 栋（38 套） |
|  | 硬化工程区 | 0.01 | 硬化场地 |
|  | 绿化工程区 | 0.01 | 主体建筑周围及硬化场地周围绿化区域 |
| 合计 |  | 0.05 | 项目建设区 |

表 1.4-2    拐点坐标表

| 拐点 | X | Y |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3530643.43 | 35537010.36 |
| 2 | 3530655.60 | 35537000.60 |
| 3 | 3530635.83 | 35536975.94 |
| 4 | 3530623.66 | 35536985.71 |

## 1.5 水土流失防治目标

### 1.5.1 执行标准等级

根据《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》（办水保〔2013〕188 号），项目区属于嘉陵江及沱江中下游国家级水土流失重点治理区；根据水利部办公厅关于印发《全国水土保持区划（试行）的通知》（办水保〔2012〕512 号）确定项目区属西南紫色土区；根据《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T50434-2018）和《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）的有关规定，“项目位于各级人民政府和相关机构确定的水土流失重点预防区和重点治理区、饮用水水源保护区、水功能一级区的保护区和保留区、 自然保护区、世界文化

8

剑阁县绿森林业勘察设计有限公司

和自然遗产地、风景名胜区、地质公园、森林公园、重要湿地，且不能避让的，以及位于县级及以上城市区域的，应执行一级标准”，因此本项目水土流失防治指标执行建设类项目西南紫色土区一级标准。

### 1.5.2  防治目标

根据《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T50433-2018）及本项目的建设特点、环境现状等，明确本项目水土流失防治的基本目标为：项目建设范围内的新增水土流失应得到有效控制，原有水土流失得到治理；水土保持设施应安全有效；水土资源、林草植被应得到最大限度的保护与恢复；水土流失防治目标值六项指标达到西南紫色土区一级标准。

1 、根据《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T50434-2018），结合项目区气候类型、土壤侵蚀强度、地形、所处位置以及项目特性等对水土流失防治标准进行修正：

（1）水土流失治理度、林草植被恢复率、林草覆盖率可根据干旱程度按照下列原则进行调整：①位于极干旱地区的，林草植被恢复和林草覆盖率可不作定量要求，水土流失治理度可降低 5%~8%；②位于干旱地区的，水土流失治理度、林草植被恢复率、林草覆盖率可降低 3%~5%。

广元市剑阁县多年平均降水量 1086.60mm ，多年平均蒸发量 1002.00mm ，干燥度（最大可能蒸发量与降水量之比）采用近似估算为 0.92，对比气候大区年干燥度指标，本项目位于湿润区，水土流失治理度、林草植被恢复率和林草覆盖率不调整。

（2）土壤流失控制比在轻度侵蚀为主的区域不应小于 1 ，中度以上侵蚀为主的区域可降低 0.1~0.2。

项 目区土壤侵蚀强度以轻度为主，土壤流失控制比不应小于 1 ，本工程土壤流失控制比提高 0.15。

（3）在中山区的项目，渣土防护率可减少 1%~3%；在极高山、高山区的项目渣土防护率可减少 3%~5%。

本项目位于海拔 827.68m~832.45m 左右的低海拔区域，渣土防护率不调整。

（4）位于城市区的项目渣土防护率和林草覆盖率可提高 1%~2%。

本项目不属于城市区，渣土防护率和林草覆盖率不调整；

（5）对林草植被有限制的项目，林草覆盖率可按相关规定适当调整。

9

本项目属于对林草植被有限制的项目，项目占地已尽可能用于周转房建设，林草剑阁县绿森林业勘察设计有限公司

覆盖率调整为 20%。

2、根据《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T 50433-2018）第 3.2.2 条规定：对无法避让水土流失重点预防区和重点治理区的生产建设项目应提高植物措施标准，林草覆盖率应提高 1 个~2 个百分点。

本项目位于嘉陵江及沱江中下游国家级水土流失重点治理区，林草覆盖率提高2%。

10

剑阁县绿森林业勘察设计有限公司

本项目水土流失防治指标见表 1.5-1。

表 1.5-1    水土流失防治指标修正表

| 防治目标 | 标准规定（二级标准） |  | 标准修正 |  |  |  |  |  | 采用标准 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 施 工 期 | 设计水平年 | 按干燥 度进行修正 | 按土壤侵 蚀强度修正 | 按地形 条件修正 | 按是否涉 及城市区修正 | 其他（林草植被有限制） | 按是否避让 重点防治区修正 | 施 工 期 | 设计 水平年 |  |
| ## 水土流失 治理度 (%) | — | 97 |  | / |  |  |  |  |  | 97 |  |
| 土壤流失控制比 |  | 0.85 |  | +0.15 |  |  |  |  |  | 1 | 项目区土壤侵蚀强度以轻度为主，土壤流失控制比提高 0.15 |
| 渣土防护 率(%) | 90 | 92 |  |  |  |  |  |  | 90 | 92 |  |
| 表土保护 率(%) | 92 | 92 |  |  |  |  |  |  | 92 | 92 |  |
| 林草植被恢复率 (%) | — | 97 |  |  |  |  |  |  |  | 97 |  |
| 林草覆盖率(%) | — | 23 |  |  |  |  | -5 | +2 |  | 20 | 位于嘉陵江及沱江中下游国家级水土流失重点治理区， 林草覆盖率提高 2%；项目占地尽可能用于周转房建设， 林草覆盖率调整为 20% |

11                                                                           剑阁县绿森林业勘察设计有限公司

## 1.6 项目水土保持评价结论

1 、工程选址无法避让国家级水土流失重点治理区，本方案执行一级防治标准，提高防治标准，严格控制扰动地表和植被损坏范围、减少工程占地、加强工程管理、优化施工工艺等措施，可有效控制工程建设生产的水土流失影响，能够达到水土保持相关要求，工程选址（线）可行。

2 、主体工程施工总布置符合水土保持的要求。

3 、主体工程占地数量、占地性质、占地类型和占地可恢复性等方面基本符合水土保持要求。

4 、项 目区土石方回填主要来源于前期表土剥离及基础开挖，尽量减少了土地扰动，符合水土保持要求。

5 、本项目无取、弃土场。

6 、主体工程施工组织设计中提出的施工用水、用电方案是可行的，满足施工要求；建筑材料采购方式基本合理。施工时已根据各项目分区具体的工程措施合理安排各施工工序，减少或避免了各工序间的相互干扰。

7 、本项目的水土保持措施有建构筑物工程：表土剥离 0.01 万 m3 ；绿化工程：表土回覆 0.01 万 m3、盖板排水沟 80m、雨水井 6 座、栽植灌木 12 株、撒播草籽 0.01hm2。水土保持措施布设合理，基本符合水土保持要求。

## 1.7  水土流失调查结果

1 、本项目从开工建设到自然恢复期结束，产生的土壤流失总量为 1.21t ，新增土壤流失量为 0.58t。

2 、本项目产生水土流失重点部位为建构筑物工程单元、绿化工程单元。

3 、水土流失主要危害：本项目建设生产过程中，工程占地区内的地表将遭受不同程度的扰动、破坏，局部地貌将发生较大的改变，如果不采取有效的措施，建设和运行过程中产生的水土流失（尤其是土石方处置不当）进入项目区下游沟道，易造成泥沙淤积，影响防洪安全。

## 1.8  水土保持措施布设成果

12

本项目已于 2022 年 7 月开工，2023 年 1 月完工。主体工程实施的水土保持措施剑阁县绿森林业勘察设计有限公司

较为完善且已完工，不再新增水土保持措施。

根据项目组成及施工特点，水土流失防治分区分为：建构筑物工程区、硬化工程区、绿化工程区。

1 、建构筑物工程区

建设前期，对该区域所占 0.03hm2 林地进行表土剥离，剥离厚度为 0.20m。

工程措施：表土剥离 0.01 万 m3。

2 、硬化工程区

据现场调查，该区域未实施水土保持措施。

3 、绿化工程区

建设期间，在该区域设置 0.40m*0.40m 的 C25 盖板沟、雨水井；建设后期，对0.01hm2 绿化工程区进行表土回覆，覆土厚度为 0.60m（按实际剥离及覆土量计算），然后对绿化工程区进行栽植灌木（树种选用大叶黄杨等，采用穴植的方式种植），撒播草籽（100kg/hm2 ，草种主要选择小麦冬等，草种采用人工撒播的方式进行种植）。

工程措施（ 已实施）：表土回覆 0.01 万 m3 、盖板排水沟 80m 、雨水井 6 座。

植物措施（ 已实施）：栽植灌木 12 株、撒播草籽 0.01hm2。

## 1.9  水土保持监测方案

根据《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监督的意见》（水保〔2019〕160 号）、《水利部办公厅关于进一步加强生产建设项目水土保持监测工作的通知》（办水保〔2020〕161 号）等文件要求，项目编制水土保持方案为报告表，可不开展水土保持专项监测，但建设单位应当依法履行水土流失防治责任和义务。

## 1.10  水土保持投资及效益分析成果

本项目水土保持概算总投资为 6.29 万元，其中工程措施费为 3.54 万元，植物措施费为 0.05 万元，监测措施费 0 万元，施工临时工程费 0.07 万元，独立费用 2.57 万元，预备费 0 万元，水土保持补偿费 0.06 万元（641.199 元）。独立费用中建设管理费 0.07 万元（其中项目经常费/水土保持设施验收费 0.05 万元、技术咨询费 0.02 万元）、科研勘测设计费 2.50 万元（含水土保持方案编制费 0.80 万元）、水土保持监理费 0 万元。

13

通过实施本方案各项水土保持措施后，治理水土流失面积 0.05hm2 ，实现林草植剑阁县绿森林业勘察设计有限公司

被建设面积 0.01hm2 ，减少土壤流失量 0.46t。至设计水平年，水土流失总治理度达到100% 、土壤流失控制比为 1.25 、渣土防护率达到 100% 、表土保护率达到 100% 、林草植被恢复率达到 100% 、林草覆盖率为 20% 。以上水土流失治理度、土壤流失控制比、渣土防护率、表土保护率、林草植被恢复率均能够达到西南紫色土区水土流失防治指标一级标准。另外项目占地尽可能用于建构筑物建设，属于林草植被建设有限制的项目，林草覆盖率指标取 20% ，项目建设合理可行。

## 1.11  结论

1 、结论

（1）本项目在建设过程中不可避免地扰动原地貌、损坏土地和植被，产生水土流失。水土流失主要发生在施工期，在建设过程中全面落实提出的各项水土保持措施，加强施工管理，建设过程中的水土流失已降到容许范围。

（2）本项目建设符合国家产业政策的要求；项目选址、建设方案、水土流失防治等方面符合水土保持法律法规、技术标准的规定，实施水土保持措施后，能够达到控制水土流失、保护生态环境的目的，实现生态效益、经济效益和社会效益的统一，项目建设可行。

2 、要求

（1）建设单位应充分重视水土保持工作，方案批复后，建设单位应按照要求尽快上报资料并归档。

（2）项目未开展水土保持专项监测，但建设单位应依法履行水土流失防治责任和义务。

（3）建设单位建设前期未依法编报水土保持方案，虽水土保持相关设施与主体工程在实施环节同步推进，却未完全遵循《中华人民共和国水土保持法》第二十七条及《四川省〈中华人民共和国水土保持法〉实施办法》规定的 “水土保持设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用”  的 “三同时”  要求，后续需按要求补充完善相关手续。

（5）生产建设单位应当根据水土保持方案及其审批决定等，开展对水土保持设施验收工作，形成水土保持设施验收鉴定书，明确水土保持设施验收合格结论。生产建设单位应当在向社会公开水土保持设施验收材料至少20 个工作日，然后按照规定向水土保持设施验收报备机关报备水土保持设施验收材料。

14

剑阁县绿森林业勘察设计有限公司

# 2  项目概况

本项目位于四川省广元市剑阁县义兴镇人民政府西北侧，地理位置坐标：东经105°24' 19.5388" 、北纬 31°53'39.8717" 。项目区地理位置图见图 2-1。

## 图 2-1    项目区地理位置图

项目名称：剑阁县义兴镇干部职工周转房建设项目

建设单位：剑阁县义兴镇人民政府

地理位置：四川省广元市剑阁县义兴镇人民政府西北侧

建设性质：新建、建设类

建设内容及规模：总用地面积 0.05hm2（493.23m2），建筑面积 1330m2 ，均为地上建筑面积，容积率 2.70，建筑密度 53.40%，绿地率 20%。建设内容包括新建干部周转房 1  栋（38 套），配套附属设施建设及居住设备购置。

根据中华人民共和国国有建设用地划拨决定书、剑阁县发展和改革局关于调整剑阁县义兴镇干部职工周转房建设项目规划用地的批复、施工图及现场踏勘，本项目总占地面积为 0.05hm2（493.23m2），均为永久占地。其中建构筑物工程区 0.03hm2 ，硬化工程区 0.01hm2 ，绿化工程区 0.01hm2 ，占地类型为林地、其他土地。

15

根据现场调查及业主介绍，本项目挖方总量为 0.09 万 m3（其中表土剥离 0.01 万剑阁县绿森林业勘察设计有限公司

m3），填方总量为 0.09 万 m3（其中表土回覆 0.01 万 m3），无借方，无余方。

根据现场踏勘及查阅相关资料，本项目不涉及拆迁（移民）安置及专项设施改（迁）建。

工程总投资：本项目总投资 480.70 万元，土建投资为 382.18 万元，资金来源为向上争取及县财政配套。

建设工期：本项目已于 2022 年 7 月开工建设，2023 年 1 月竣工，建设总工期为7 个月，本方案为补报方案。

## 2.1 项目组成及工程布置

根据该工程建设内容及总体布局，本项目主要由建构筑物工程、硬化工程、绿化工程及附属设施等组成。本项目项目组成见下表 2.1-1。

表 2.1-1    项目组成表

| 项目名称 |  | 项目组成 |
| --- | --- | --- |
| 剑阁县义兴镇干 部职工周转房建 设项目 | 建构筑物工程 | 干部周转房 1 栋（38 套） |
|  | 硬化工程 | 硬化场地 |
|  | 绿化工程 | 主体建筑周围及硬化场地周围绿化区域 |
|  | 附属设施 | 水电气相关基础设施及设备购置 |

1 、建构筑物工程

本项目建构筑物工程主要包括新建干部周转房 1 栋（38 套），钢筋混凝土框架结构。建筑面积 1330m2 ，为地上六层建筑（1 至5层每层7套、6层3套），占地面积总计0.03hm2 ，容积率 2.70 ，建筑密度 53.40%。

2 、硬化工程

本项目硬化工程主要包括硬化场地，面积总计 0.01hm2 ，均采用C25 砼面层。

3 、绿化工程

本项 目绿化工程主要布置在主体建筑周围及硬化场地周围 ，绿化面积总计0.01hm2 ，对项目区进行灌草绿化，树种选用大叶黄杨等（12 株），草种采用黑麦草、高羊茅（100kg/hm2）等。

4 、附属设施

本项目附属设施主要包括供电系统、给排水系统及设备购置。

供电系统：直接接入附近电网供电。

给排水系统：生活用水由市政管网供给；生产用水采用附近水流，不足部分采用

16

剑阁县绿森林业勘察设计有限公司

生活用水水源。排水系统采用雨污分流，排水通过施工建设的排水系统可排出项目区水流。据统计，场地内设置盖板排水沟 80m 、雨水井6 座。

设备购置主要包括床、衣柜、桌椅等生活用具。

## 2.2 施工组织

### 2.2.1 施工条件

1 、供电：项目区施工用电接周边电网供电。

2 、供水：项 目区生活用水由市政管网供给，生产用水采用附近水流，不足部分采用生活用水水源。

3 、施工道路： 已有硬化道路连接至项目区。

4 、施工材料：本项目所需的砖、水泥、砂及其他建筑材料等均从附近材料市场就近购买，混凝土全部购买商品混凝土，由此产生的水土流失由供货商负责，并在购买合同中明确。

### 2.2.2 施工布置

1 、施工生产生活区

本项目施工作业较为简单，施工生产利用红线范围内现有场地灵活安排施工作业，不再单独布设施工生产区；另外本项目附近居民分布比较密集，因此施工办公室及住宿采用就近租房，不再单独布设施工生活区。

2 、临时堆土场

根据现场踏勘，项目剥离表土较少，表土剥离后已及时回覆在绿化工程内并进行绿化，临时堆土占地为本项目红线内占地，不新增临时用地。开挖土石方及时回填，区内基本场平后，及时对绿化区进行绿化。

### 2.2.3 施工工艺

本项目施工时序为：场地场平→建构筑物施工→场地硬化施工→ 绿化工程→ 清理收尾。与水土保持相关的施工工艺主要包括：

1 、表土施工

表土剥离采用机械与人工相结合的剥离方式，首先对地表植被进行清除，然后采用推土机结合挖掘机或采用人工铲除的方式，借鉴“条带表土外移剥离法”、“梯田模式表土剥离法”等表土剥离工艺进行表土剥离后紧接下道工序，减少地表裸露时间，剥离

17

剑阁县绿森林业勘察设计有限公司

表土及时运往临时堆土场，同时对剥离表土进行临时苫盖以减少降雨冲刷造成的水土流失。后期绿化时，对绿化区域进行表土回覆，表土回覆均匀平铺，并及时进行绿化措施的实施以减少水土流失。

2 、土石方开挖

土方开挖：采用 0.6～1.0m3挖掘机辅以人工开挖，就近堆放在工作面附近作为回填施工土料。对开挖区域开挖至设计高程即可，再采用人工进行局部修整。

石方开挖：采用液压岩石破碎机破碎岩石，采用 1m3单斗液压挖掘机开挖，就近堆存。开挖过程中应注意防止杂填土或其他杂物混杂，待石渣填筑时将其利用。

3 、土石方回填

土石方回填前，应先清除范围内需清除的表层覆盖土，再回填土石方碾压密实。

4 、场地平整

场地平场合理安排平整时间和工序，采取半挖半填、移挖作填形式，挖方及时运至填方区回填，回填遵循“先挡后填”的原则，填方区进行压实处理。平场施工采用推土机推土，挖掘机挖装， 自卸汽车运输；回填采用机械和人工相结合的施工方法，由挖掘机装土， 自卸汽车运土，推土机铺土、摊平，用振动碾压机碾压，边缘压实辅以人工和电动冲击夯实。

5 、管沟挖填

本项目管线等基础设施均埋于地下，管线工程全部采用开槽施工。槽开挖采用人工辅以小型机械进行施工，开挖控制设计开挖线，沟槽开挖预留 0.20m 左右保护层，用人工清理。管沟开挖出的土方及时苫盖，开挖沟槽夯实后进行浇筑或布置管道，管线埋设完毕后及时进行回填，并进行表土回覆及绿化。

## 2.3 工程占地

根据中华人民共和国国有建设用地划拨决定书、剑阁县发展和改革局关于调整剑阁县义兴镇干部职工周转房建设项目规划用地的批复、施工图及现场踏勘，本项目总占地面积为 0.05hm2（493.23m2），均为永久占地。其中建构筑物工程区 0.03hm2 ，硬化工程区 0.01hm2 ，绿化工程区 0.01hm2 ，占地类型为林地、其他土地。工程占地情况见下表 2.3-1。

表 2.3-1 工程占地情况一览表

| 项目组成 | 占地类型及面积（hm2） | 备注 |
| --- | --- | --- |

18

剑阁县绿森林业勘察设计有限公司

|  | 林地 | 其他土地 | 小计 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建构筑物工程 | 0.03 |  | 0.03 | 永久占地 |
| 硬化工程 |  | 0.01 | 0.01 | 永久占地 |
| 绿化工程 |  | 0.01 | 0.01 | 永久占地 |
| 合计 | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 永久占地 |

## 2.4 土石方平衡

根据现场调查及业主介绍，本项目挖方总量为 0.09 万 m3（其中表土剥离 0.01 万m3），填方总量为 0.09 万 m3（其中表土回覆 0.01 万 m3），无借方，无余方。

1 、表土剥离与回覆：根据现场踏勘及业主介绍，本项目 占地类型为林地、其他土地，项目前期已对项目所占林地进行表土剥离，厚度为 0.20m ，项目区剥离表土共计 0.01 万 m3 。项目后期绿化面积为 0.01hm2 ，对绿化区域进行回覆表土，平均厚度为0.60m（按实际剥离及覆土量计算），共需表土 0.01 万 m3 ，回覆表土全部来自前期表土剥离。

2 、土石方平衡分析：本项目挖方总量为 0.09 万 m3（其中表土剥离 0.01 万 m3），填方总量为 0.09 万 m3（其中表土回覆 0.01 万 m3），无借方，无余方。根据现场调查，各部分土石方平衡情况见表 2.4-1 、图 2.4-1。

表 2.4-1    土石方平衡分析表                  单位：万 m3

| 项目名称 | 项目组成 |  | 挖方 |  | 填方 |  | 调入 | 调出 | 借方 | 余方 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 剑阁县义兴镇干 部职工周转房建 设项目 | 建构筑物工程 | 表土 | 0.01 | 0.07 | 0 | 0.04 |  | 0.01 |  |  |
|  |  | 土石方 | 0.06 |  | 0.04 |  |  | 0.02 |  |  |
|  | 硬化工程 | 表土 | 0 | 0.01 | 0 | 0.02 |  |  |  |  |
|  |  | 土石方 | 0.01 |  | 0.02 |  | 0.01 |  |  |  |
|  | 绿化工程 | 表土 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |  |  |  |
|  |  | 土石方 | 0.01 |  | 0.02 |  | 0.01 |  |  |  |
|  | 合计 |  | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |  |  |  |  |

挖方/万m3                             填方/万m3                              借方/万m3                            余方/万m3

项目分区

项目名称

剑阁

0.04

0.02

0.03

0.09

0.07

0.01

0.01

0.09

建构筑物工程

硬化工程

县义

兴镇

干部

职工

周转

绿化工程

房建

设项

0

0

图 2.4-1 土石方流向框图

19

剑阁县绿森林业勘察设计有限公司

## 2.5 拆迁（移民）安置及专项设施改（迁）建

本项目不涉及拆迁（移民）安置及专项设施改（迁）建。

## 2.6 工程进度

本项目本项目已于 2022 年 7 月开工建设，2023 年 1 月竣工，建设总工期为7 个月。据现场踏勘，项目区绿植生长良好，周边排水通畅。项目区已实施的水土保持措施包括建构筑物工程：表土剥离 0.01 万 m3 ；绿化工程：表土回覆 0.01 万 m3 、盖板排水沟 80m 、雨水井 6 座、栽植灌木 12 株、撒播草籽 0.01hm2。

## 2.7 自然概况

### 2.7.1 地质

1 、地质构造

剑阁县区域构造属于扬子地台川西前陆盆地北西部位与龙门山前陆推覆构造带的过度地带，西北受龙门山断裂影响，东受巴中莲花状构造控制，西南受绵阳扫帚状构造制约。项目区位于盐店向斜南翼，构造形态单一。区内无大的构造形迹，断裂不发育，属简单构造类型。

2 、地层岩性

据地质调查及钻孔揭露，在钻探深度范围内，主要地层为第四系全新统坡洪积(Q4dl+pl)粉质黏土、淤泥质粉质黏土层，下伏基岩为白垩系下统苍溪组(K1c)泥质砂岩层。其岩性特征自上而下分述为：

粉质黏土(Q4dl+pl)①：黄褐色，可塑状，以黏粒为主，含少量粉粒，局部揭露有黄色砂岩块石，块石粒径约 300mm。可见铁锰质氧化物，切面稍有光泽，无摇振反应，干强度高，韧性中等，均匀性较好。表层为薄层耕作土层，厚度小于 0.40m ，钻探揭露该层层厚 0.70～9.70m。

淤泥质粉质黏土(Q4dl+pl)②：黑褐色，软塑状，以黏粒为主，含少量粉粒、腐殖质，稍有腥臭味，切面光滑，无摇振反应，干强度中等，韧性中等，仅钻孔 ZK29 、 ZK30 、ZK31 三个钻孔有揭露，揭露层厚 3.20～5.30m。

泥质砂岩(K1c)③：黄色、棕色、灰色，矿物成分以石英、长石矿物为主，次为黏土矿物，中厚层状构造，钙、泥质胶结，岩层产状 138°∠5° , 根据其风化状态划分为强风化和中等风化两个亚层。

20

剑阁县绿森林业勘察设计有限公司

强风化泥质砂岩③1：岩体破碎，风化节理、裂隙发育，岩芯呈碎块状、散体状，用手可掰断，岩芯采取率 65～80% ，RQD 值为 0 ，属极软岩，岩体基本质量等级为Ⅴ级，钻探揭露层厚 0.30～3. 10m。

中风化泥质砂岩③2：岩体较完整，节理、裂隙一般发育，岩芯多呈短柱状，少量碎块状和长柱状，岩芯采取率 80～98% ，RQD 值约 55～70% ，属软岩，岩体基本质量等级为Ⅳ级，钻探揭露层厚 2.20～19.70m。

3 、区域稳定性及地震

工程区地质构造简单，地层倾角平缓,其深部无大的断裂构造从场区及附近通过，新构造运动也只表现为缓慢的升降运动，历史上未发生过大的地震，地震震级小，频度低，不具备发生中强地震的地质构造背景，主要受外围强震波及影响, 区域稳定性较好。场地远离区域断裂带及强地震带，所处地质构造背景比较简单，地震活动较弱，无明显新构造运动，区域构造稳定。

由《中国地震动参数区划图》GB18036-2015 查得：剑阁县抗震设防烈度为 VII度，地震动反应谱特征周期为 0.40s ，地震动峰值加速度为 0.05g。

4 、工程地质

项 目区岩性以砂泥岩为主，产状平缓，为 330°∠1°~2° , 砂岩多为巨厚层状，岩体较完整，泥岩多为中厚层状，岩体较破碎。

项目区覆盖层主要为人工填土、粉质粘土、含碎石粉质粘土、块碎石土、细砂土等。

总体而言，项目区工程地质条件简单。

5 、不良地质

根据项目区及其周边地区调查，未发现有大型滑坡、泥石流、崩塌、不稳定斜坡、地面沉降等不良地质灾害。

### 2.7.2 地貌

剑阁县地势西北高东南低，以低山地貌为主，山岭密布，沟壑纵横交错。西北连山绝险，峻岭横空，东南地势减缓，地面切割剧烈，高低落差甚大，最高的五指山右二峰海拔 1330 米，最低的西河出境处海拔 367.8 米。地貌类型由北向南依次为单斜中低山窄谷区，台梁低山宽谷区，低山槽坝深丘处。全县崩塌、滑坡、地裂缝和不稳定斜坡等地质灾害隐患分布较为广泛。

项目场地地貌单元为构造剥蚀丘陵地貌，场地处丘陵斜坡、坡积裙地带，现状呈

21

剑阁县绿森林业勘察设计有限公司

低山地貌，地形局部起伏不大。项 目区内原始地面高程介于 827.68m~832.45m ，项目区场平高程为 828.60m。

### 2.7.3 气象

1 、项目区多年气候气象条件

项目区属亚热带湿润季风气候。气候温和，光照比较适宜，四季分明，大陆性季风明显。由于地理位置和多变地貌影响，垂直气候明显，区域气候差异大，出现海拔高程不同，气候各异，高山顶和漕谷地气温相差大。气候随海拔升高而降低。降水充分，但呈陡峭单峰型分布，时空分布不均，常有“东边日出西边雨”情形。剑阁县一般年平均气温约 16.7℃ , 最高 40.09℃ , 最低-7.2℃ , 多年平均降水量 1086.60 毫米，雨季为每年 7～9 月，最高月降雨量为 551.4mm ，最低月降雨量为 0.02mm 。境内风向随季节变化明显，夏半年盛行偏南风，冬半年盛行偏北风常年主导风向 SWW 、NEE、

多年平均风速 1.8m/s。全年无霜期约270 天。秋冬两季多雾，多年平均日照时数为 1328.3小时。

剑阁县年最大 10 分钟点雨量平均值为 18mm。

表 2.7-1    项 目区域气象特征值

| 气象要素 |  | 单位 | 剑阁县 |
| --- | --- | --- | --- |
| 气温 | 多年平均 | ℃ | 16.7 |
|  | 极端最高 | ℃ | 40.09 |
|  | 极端最低 | ℃ | -7.2 |
|  | = 10℃积温值 | ℃ | 5514 |
| 多年平均风速 |  | m/s | 1.8 |
| 多年平均无霜期 |  | d | 270 |
| 多年平均蒸发量 |  | mm | 1002 |
| 多年平均相对湿度 |  | % | 76 |

2 、项目区灾害性气候气象条件

根据项目区有关气象资料可知，区内主要的气象灾害有：干旱、暴雨和洪涝、寒潮、冰雹、大风。在暴雨季节，部分溪沟洪水泛滥，造成山洪爆发，淹没田园，冲毁良田而成涝灾。伏旱也是区内主要的灾害性天气，对夏粮作物生长产生影响。在 8 月下旬至 11 月中旬出现的秋绵雨对农业产生的影响极大，区内的大风一般为冬季的寒潮大风和夏季的雷雨大风。

### 2.7.4 水文

项目所在地区的地表水系为嘉陵江水系，主要为闻溪河的源头支流沟谷，呈树枝状广泛分布，为典型的山区雨洪型性沟谷河流，流量及水位随季节变化大，洪水易涨易消，搬运和冲刷能力强，河床比降大，糙率高，暴雨季节易诱发山洪。

22

剑阁县绿森林业勘察设计有限公司

闻溪河是流经剑阁县的最大河流，是嘉陵江的重要支流，发源于盐店镇五指山，分南北两支，南支始于盐店镇，北支源于姚家乡(也称为刘家河) ，两支流在城北镇三江大桥(三江口)汇合，再流经普安镇、闻溪乡、在江口与嘉陵江汇合，流域面积 536平方公里，河流全长 59 公里。年平均流量 7.41m3/s,是流域内城市和农村主要的饮用水源。

### 2.7.5 土壤

剑阁县土壤分 4 个土类，6 个亚类，11 个土属，34 个土种及 4 个变种，只农耕地中，紫色土类为主，占 54% ，由紫色泥岩、砂岩、砂页岩发育而成，质地砂壤至中粘， PH 值 6-8 ，土层厚 0.4-1.0m ，有机质含量丰富，较肥沃。中南部山顶上部至同顶，PH值 7.5-8.5 ，土层厚 0.3-0.6m ，有机质含量少，肥力差，亚类为石灰性紫色土，黄紫泥土属中包括石骨子土、黑砂土、红石骨子土四个土种；水稻土类居其次，占 45% ，质地砂壤至中壤，土层厚 0.6m 以上，PH 值 7-8 ，有 3 个亚类潮土性水稻，紫色性水稻土，黄壤性水稻土，5 个土属性紫色潮土、黄红紫田泥、沙黄田泥。有砂田夹砂田、石骨子田、黄紫泥田、死黄泥田、砾质黄紫泥田、白鳝泥田、冷侵下湿田、砾质夹砂田、黑砂田、砂泥田、砂黄泥田等 15 个土种及漏沙田、黑沙田2 个变种；黄壤土类位居其三，占 0.6% ，自然土层被淋溶呈黄灰色，质地清壤互清粘，酸性 PH 值 4.5-6.5，土层后 0.3-1.0m ，有机质含量丰富，较肥沃；有黄壤土 1 个亚类，沙黄泥土，姜黄泥土两个土属包括黄紫泥土，黄沙泥土，姜黄泥土 3 个土种及基土 1 个变种，潮土类最少，占 0.4%，有潮土 1 个亚类，灰棕潮土、紫色潮土 2 个土属，包括响沙土、油沙土、沙土和夹沙土 4 个土种。

项目区主要分布的土壤类型为黄壤土。施工前已对项目区所占 0.03hm2 林地进行表土剥离，剥离厚度为 0.20m ，剥离量为 0.01 万 m3 ，全部用于后期项目区绿化覆土。

表 2.7.2    表土厚度分布情况表

| 项目组成 | 可剥离占地类型、面积及厚度 |  | 设计剥离面积 | 实际剥离面积 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 林地（hm2） | 表土厚度（m） | （hm2） | （hm2） |
| 建构筑物工程 | 0.03 | 0.20 | 0.03 | 0.03 |
| 硬化工程 | / |  | / | / |
| 绿化工程 | / |  | / | / |
| 合计 | 0.03 |  | 0.03 | 0.03 |

### 2.7.6 植被

剑阁县属亚热带常绿阔叶林区，盆地北部柏林、马尾松疏林小区，全区森林覆盖

23

剑阁县绿森林业勘察设计有限公司

率为 55.59％，以常绿的针叶树柏、松和落叶阔叶树栎及小量的杨、枫、榆、桐等杂树组成森林，珍稀植物有：古柏、松柏长青树（剑阁柏）、剑门兰花等。

项目区林草覆盖率为 75.82%。

# 2.7.7 其他

本项目位于剑阁县义兴镇人民政府西北侧，工程建设区域不涉及饮水水源保护区，水功能一级区的保护区和保留区、自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区、地质公园、森林公园、重要湿地，未在县级以上地方人民政府划定的崩塌、地下洞室、岩溶（洞）、滑坡危险区和泥石流易发区内，不属于水土流失严重、生态脆弱的地区，项目区内没有全国水土保持监测网络中的水土保持监测站点、重点试验区及国家规定的水土保持长期定位观察站。

根据《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》（办水保〔2013〕188 号），项目区属于国家级水土流失重点治理区“嘉陵江及沱江中下游国家级水土流失重点治理区”。

24

剑阁县绿森林业勘察设计有限公司

# 3  项目水土保持评价

## 3.1 主体工程选址水土保持评价

根据《中华人民共和国水土保持法》（2011 年 3 月 1  日）、《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）关于工程选址（线）水土保持限制和约束性规定，经现场勘查，结合工程主体设计，对本工程选址逐条进行分析。

（1）与《中华人民共和国水土保持法》（2011 年 3 月 1  日实施）的符合性分析

表 3.1-1    《中华人民共和国水土保持法》符合性对照分析表

| 《中华人民共和国水土保持法》第三、四章预防与治理规 定 | 本项目情况 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- |
| 第十七条：地方各级人民政府应当加强对取土、挖沙、采 石等活动的管理，预防和减轻水土流失。禁止在崩塌、滑 坡危险区和泥石流易发区从事取土、挖沙、采石等可能造 成水土流失的活动。 | 本项目建设不涉及取土、挖沙、采石活动 | 符合 |
| 第十八条：水土流失严重、生态脆弱的地区，应当限制或 者禁止可能造成水土流失的生产建设活动，严格保护植 物、砂壳、结皮、地衣等。 | 本项目不属于水土流失严重、生态脆弱的地 区 | 符合 |
| 第二十条：在 25 度以上陡坡地实施的农林开发项目方案 不予批准 | 该项目不属于在 25°以上陡坡地实施的农 林开发项目 | 不涉及 |
| 第二十四条：生产建设项目选址、选线应当避让水土流失 重点预防区和重点治理区；无法避让的，应当提高防治标 准，优化施工工艺，减少地表扰动和植被损坏范围，有效 控制可能造成的水土流失 | 项目所在地属于国家级水土流失重点治理 区（嘉陵江及沱江中下游国家级水土流失重 点治理区），工程建设无法避让，本方案采 用西南紫色土区一级标准 | 符合 |
| 第二十五条 在山区、丘陵区、风沙区以及水土保持规划确定的容易发生水土流失的其他区域开办可能造成水土流失的生产建设项目，生产建设单位应当编制水土保持方案，报区级以上人民政府水行政主管部门审批，并按照经批准的水土保持方案，采取水土流失预防和治理措施。没有能力编制水土保持方案的，应当委托具备相应技 术条件的机构编制 | 项目建设单位已委托我公司编制水土保持方案 | 符合 |
| 第二十七条：依法应当编制水土保持方案的生产建设项目中的水土保持设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用；生产建设项目竣工验收，应当验收水土保持设施；水土保持设施未经验收或者验收不合格的，生产建设项目不得投产使用 | 项目建设未完全遵循“ 三同时”要求，方案批复后，需按照要求补充水土保持验收相关手续及资料 | 符合 |
| 第二十八条：依法应当编制水土保持方案的生产建设项目，其生产建设活动中排弃的砂、石、土、矸石、尾矿、废渣等应当综合利用；不能综合利用，确需废弃的，应当堆放在水土保持方案确定的专门存放地，并采取措施保证 不产生新的危害 | 本项目剥离的表土就近堆存并布设水土保持措施、用于后期绿化覆土；开挖产生土石方及时回填，后期进行绿化以减少水土 流失 | 符合 |
| 第三十二条：开办生产建设项目或者从事其他生产建设活动造成水土流失的，应当进行治理。在山区、丘陵区、风沙区以及水土保持规划确定的容易发生水土流失的其他区域开办生产建设项目或从事其他生产建设活动，损坏水土保持设施、地貌植被，不能恢复原有水土保持功能的，应当缴纳水土保持补偿费，专项用于水土流失预防和治理 | 工程建设扰动了地表，工程建设采取了一 系列水土保持措施同时后期进行植被恢 复以减少水土流失，后期缴纳水土保持补 偿费 | 符合 |

25

剑阁县绿森林业勘察设计有限公司

| 第三十八条：对生产建设活动所占用土地的地表土应当进行分层剥离、保存和利用，做到土石方挖填平衡，减少地表扰动范围；对废弃的沙、石、土、矸石、尾矿、废渣等存放地，应当采取拦挡、坡面防护、防洪排导等措施。 生产建设活动结束后应当及时在取土场、开挖面和存放地 的裸露土地上种树植草、恢复植被 | 本项目属新建建设类工程，具备表土剥离条 件。本项目已进行表土剥离，对所剥离表土 统一管理、根据就近原则及完工后的覆土需 求剥离表土堆放在项目红线范围内；本项目 无废弃土石方 | 符合 |
| --- | --- | --- |

（2）与《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）的符合性分析

表 3.1-2    《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）符合性对照分析表

| 项目 | 约束性规定 | 分析意见 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程选址 | 1 、应避让水土流失重点预防区和重点治理区 | 项目所在地属于国家级水土流失重 点治理区（嘉陵江及沱江中下游国家 级水土流失重点治理区），工程建设 无法避让，本方案采用西南紫色土区 一级标准 | 符合 |
|  | 2 、应避让河流两岸、湖泊和水库周边的植物保护 带 | 不涉及 | 符合 |
|  | 3、应避让全国水土保持监测网络中的水土保持监 测站点、重点试验区及国家确定的水土保持长期 定位观测站 | 不涉及 | 符合 |
| 取土（石、料）场选址 | 严禁在崩塌和滑坡危险区、泥石流易发区内设置 取土（石、料）场 取土（石、料）场设置尚应符合下列规定： 1.应符合城镇、景区等规划要求，并与周边景观相 互协调；2.在河道取土（石、砂）的应符合河道管 理的有关规定；3.应综合考虑取土（石、砂）结束 后的土地利用 | 项目不涉及取土（石、料）场 | 符合 |
| 弃土（石、渣、灰、矸石、尾矿）场选址 | 严禁在对公共设施、基础设施、工业企业、居民 点等有重大影响的区域设置弃土（石、渣、灰、 矸石、尾矿）场 | 项目不涉及弃土（石、渣、灰、矸石、 尾矿）场 | 符合 |
|  | 弃土（石、渣、灰、矸石、尾矿）场设置尚应符 合下列规定： 1. 涉及河道的应符合河道防洪规划和治导线的规 定，不得设置在河道、湖泊和建成水库管理范围 内；2.在山丘区宜选择荒沟、凹地、支毛沟，平原 区宜选择凹地、荒地，风沙区宜避开风 口；3.应充 分利用取土（石、砂）场、废弃采坑、沉陷区等 场地；4.应综合考虑弃土（石、渣、灰、矸石、尾 矿）结束后的土地利用 |  |  |

## 3.2  建设方案与布局水土保持评价

### 3.2.1  建设方案评价

项目工程建设方案符合剑阁县的发展要求。项目建设区域交通较为方便，现有电网供电、供排水（气）等基础配套设施齐全。

项目区内布局紧凑，建筑周围有相对较大的绿地，为减少土石方开挖，建构筑物工程及硬化工程周边建设集中绿化景观。可见主体设计考虑了对征占地面积的充分利用，尽量避免了土石方的大量开挖，减少水土流失发生。大面积绿地营造可较大程度的恢复区域的水土保持效果和改善生态环境。

26

剑阁县绿森林业勘察设计有限公司

项目建设方案符合《生产建设项目水土保持技术标准》（GB 50433-2018）中相关规定，项目区内布设有完善的雨水系统和景观绿化，能够起到保水固土、防治水土流失的效果。

表 3.2-1    《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）符合性对照分析表

| 规范序号 | 项目 | 约束性规定 | 分析意见 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2.2 | 建设方案 | 1、公路、铁路工程在高填深挖路段，应采 用加大桥比例的方案。减少大填大挖；填 高大于 20m，挖深大于 30m 的应进行桥隧 替代方案论证；路堤、路堑在保证边坡稳 定的基础上，应采用植物防护或工程与植 物防护相结合的设计方案。 | 项目不属于公路、铁路工程， 不涉及高填深挖以及桥隧设 置。 | 符合规范要求 |
|  |  | 2 、城镇区的建设项目应提高植被建设标 准，注重景观效果，配套建设灌溉、排水 和雨水利用设施。 | 不涉及 | 符合规范要求 |
|  |  | 3 、山丘区输电工程塔基应采用不等高基础。经过林区的应采用加高杆塔跨越方式。 | 不涉及 | 符合规范要求 |
|  |  | 4、无法避让水土流失重点预防区和重点治 理区的项目，应符合以下规定： | 本项目位于嘉陵江及沱江中下游国家级水土流失重点治理区 | 符合规范要求 |
|  |  | ①应优化方案，减少工程占地和土石方量； 公路、铁路等项目填高大于 8m 宜采用桥 梁方案，管道工程穿越宜采用隧道、定向 钻、顶管等方式；山丘区工业场地宜采用 阶梯式布置 | 不涉及 |  |
|  |  | ②截排水工程、拦挡工程的工程等级和防 洪标准应提高一级 | 本项目排水工程和防洪标准提 高一级。排水沟等级由 3 级提 高到2 级；排水工程防洪标准 采用 5 年一遇短历时暴雨 |  |
|  |  | ③宜布设雨洪集蓄、沉砂设施 | 本项目布设有排水设施 |  |

从水土保持角度分析，本项目建设方案较为合理，符合水土保持要求。

### 3.2.2  工程占地评价

本项目总占地面积为 0.05hm2（493.23m2），均为永久占地。其中建构筑物工程区0.03hm2 ，硬化工程区 0.01hm2 ，绿化工程区 0.01hm2 ，占地类型为林地、其他土地。

各区域规划布置合理，充分利用土地，能够减少地表面积的扰动。

施工作业较为简单，施工生产利用红线范围内现有场地灵活安排施工作业，不再单独布设施工生产区；另外本项目附近居民分布比较密集，因此施工办公室及住宿采用就近租房，不再单独布设施工生活区；项目剥离表土较少，表土剥离后已及时回覆在绿化工程内并进行绿化，临时堆土占地为本项目红线内占地，不新增临时用地，未设置独立的临时堆土场。

从水土保持角度分析，主体工程占地数量、占地性质、占地类型和占地可恢复性等方面基本符合水土保持要求。

27

剑阁县绿森林业勘察设计有限公司

### 3.2.3  土石方平衡评价

本项目挖方总量为 0.09 万 m3（其中表土剥离 0.01 万 m3），填方总量为 0.09 万m3（其中表土回覆 0.01 万 m3），无借方，无余方。项 目区土石方回填主要来源于前期表土剥离及基础开挖，尽量减少了土地扰动，符合水土保持要求。

1 、表土平衡评价

（1）表土剥离的必要性及可行性

表土剥离可有效保护地表熟土资源不流失、不浪费；剥离的表土可为后期植被生长提供养分，减少外调土产生的额外资金投入；可减少外调土的熟化费用及时间。故进行表土剥离是非常有必要的。

项目区表土剥离难度较低，且剥离的表土直接用于后期植被恢复区域的表土回覆有诸多好处，故表土剥离可行。

（2）可剥离表土量分析评价

表土剥离范围主要针对项目 占地中 0.03hm2 林地，剥离厚度为 0.20m ，可剥离表土量 0.01 万 m3。

（3）表土防护及利用分析评价

本方案设计剥离量为 0.01 万 m3，需覆土量 0.01 万 m3，剥离表土及时进行表土回覆，并进行灌草绿化。前期剥离的表土满足本项目所需覆土量。

综上所述，本项目进行了表土剥离，且全部用于本项目绿化覆土，最大限度保护项目建设区的表土资源，满足水土保持相关要求。

2 、土石方平衡评价

（1）土石方平衡及调配

本项目采用明挖、暗挖相结合的施工方式，尽可能减少挖方量。通过合理安排施工时序完善分区间的土方调运方案，避免了工程外弃土方量。土方开挖过程中，一次性开挖到位，不重复开挖。采用挖掘机人工配合协同开挖。通过合理安排工序以缩短工期，减少临时堆土量和时间，挖方及时用于项目区回填。土石方工程量较大的挖填环节避开了雨季施工，减少扰动地表裸露时间，工程土石方调配考虑合理，挖填衔接得当，不存在重复开挖、多次倒运的情况。

本项目施工结束后及时进行绿化或硬化，在满足主体工程总体布局的前提下，合理、有序地利用和调配土石方资源，符合水土保持要求。

（2）土石方减量化、资源化

28

剑阁县绿森林业勘察设计有限公司

减量化分析：项目建设一方面局部进行依势设计，另一方面采用高挖低填的方式，大大减少土石方开挖量，进而减少余方量；管沟等土石方开挖采用多点位施工，避免一次性开挖导致挖方量大、临时堆土量大等不利于水土保持的情况；土石方开挖随挖随填随运，及时将多余土石方进行回填亦可减轻临时堆放土石方量大的压力；对项目区剥离表土全部用于后期绿化覆土，满足回填要求的土石方用于项目区回填，在一定程度上也减少了余方量。

资源化分析：本方案与建设单位进行对接和咨询，深入周边村镇进行调查，对工程开挖土石方采取合法合规的方式进行综合利用，避免产生永久弃渣量和弃渣场的使用。

综上所述，项目建设在一定程度上实现了土方资源化利用。

### 3.2.4  取土场设置评价

本项目不涉及取土场。

### 3.2.5  弃渣场设置评价

本项目不涉及弃渣场。

### 3.2.6  施工方法与工艺评价

主体工程施工组织设计中提出的施工用水、用电方案是可行的，满足施工要求；建筑材料采购方式基本合理。

施工时已根据各项目分区具体的工程措施合理安排各施工工序，减少或避免各工序间的相互干扰。工程施工采用机械和人工配合进行，机械以铲运机、推土机为主，人工则配合机械作零星场地或边角地区的平整。

在工程施工过程中，土石方的挖填采用机械和人工相结合的方法， 已选好土方堆放场地（绿化工程区），避免了土方来回移动，防止大风和降雨造成水土流失。

### 3.2.6  主体工程设计中具有水土保持功能工程的评价

从贯彻水土保持法和有关法律法规的角度出发，主体工程中包含了场地内的排水设施，表土剥离与回覆、植物绿化等具有一定的水土保持功能的措施。在本项目水土保持方案中，需要对主体已采取的防护措施进行分析与评价，论证措施的防治能力，以进一步完善工程水土流失防治措施体系。

29

剑阁县绿森林业勘察设计有限公司

## 3.3  主体工程设计中水土保持措施界定

根据《关于印发〈开发建设项目水土保持方案技术审查要点〉的通知》（水保监〔2014〕58 号）和《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）中相关界定原则，主体工程已实施的水土保持措施有建构筑物工程：表土剥离 0.01 万 m3 ；绿化工程：表土回覆 0.01 万 m3 、盖板排水沟 80m 、雨水井 6 座、栽植灌木 12 株、撒播草籽 0.01hm2。

主体工程界定为水土保持工程的工程量详见表 3.3-1。

表 3.3-1      主体工程中水土保持措施数量及投资统计表

| 防治分区 | 措施类型 | 措施名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建构筑物工程 | 工程措施 | 表土剥离 0.01 万 m3 | 100m2 | 3.00 | 75.99 | 0.02 |
| 绿化工程 | 工程措施 | 表土回覆 | 100m3 | 1.00 | 332.21 | 0.03 |
|  |  | 盖板排水沟 | m | 80 | 285.64 | 2.29 |
|  |  | 雨水井 | 座 | 6 | 2000.00 | 1.20 |
|  | 植物措施 | 栽植灌木 | 100 株 | 0.12 | 3479.61 | 0.04 |
|  |  | 撒播草籽 | hm2 | 0.01 | 10700.89 | 0.01 |
|  |  | 合计 |  |  |  | 3.59 |

30

剑阁县绿森林业勘察设计有限公司

# 4  水土流失分析与调查

## 4.1 水土流失现状

1 、区域水土流失现状

根据《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》（办水保〔2013〕188 号），本工程涉及的剑阁县属于国家级水土流失重点治理区（嘉陵江及沱江中下游国家级水土流失重点治理区），根据区域水土流失遥感资料分析及水土流失现状调查，项目区水土流失类型主要为水力侵蚀，尤其以面蚀、片蚀、沟蚀等类型为主，面蚀主要发生在疏幼林中，片蚀主要发生在植被局部遭受破坏的山坡，沟蚀是在面蚀和片蚀的基础上产生的，主要发生在岩性松软的裸露山坡地带。项目区土壤侵蚀见附图。

剑阁县全境幅员面积 3204km2 ，轻度及以上水土流失面积 1383.39km2 ，占幅员面积的 43. 18%，总体侵蚀强度属轻度侵蚀，流失类型以水力侵蚀为主，侵蚀形式主要表现为面蚀和沟蚀。

2 、项目建设区水土流失现状

根据水利普查数据，结合项目区地形图分析，并经现场踏勘调查项目区土地利用类型、面积、地形坡度和植被覆盖率等，参考《土壤侵蚀分类分级标准》（SL 190-2007）中的“土壤侵蚀强度分级标准表” 、“面蚀分级指标表”以及《生产建设项目水土流失防治标准》（GB /T50434-2018）等相关规程规范，结合区域地形地貌、地表植被及土壤等水土流失因子进行综合分析。按照《土壤侵蚀分类分级标准》(SL190-2007)确定，对水域、硬化地面、裸岩等无土体的微度流失区可不计背景值；根据《四川省水利厅关于印发< 四川省水土保持方案编制与审查若干技术问题暂行规定> 的函》（川水函 〔2014〕1723号）规定，对有土体的微度流失区，背景值可直接取300t/km² ·a 。轻度及以上的流失区，背景值一般取标准中的区间平均值。

经调查测算，确定水土流失强度主要表现为轻度侵蚀，水土流失类型主要为面浊和沟蚀，水土流失形式以水力侵蚀为主，项 目 占地区域的土壤侵蚀模数背景值为900km2 ·a ，项目占地范围内年平均土壤侵蚀量约为 0.27t。

3 、项目区所处的水土流失重点防治区

根据《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区划分成果》（办水保〔2013〕188号），项目所在地广元市剑阁县属于国家级水土流失重点治理区“嘉

31

剑阁县绿森林业勘察设计有限公司

陵江及沱江中下游国家级水土流失重点治理区”，项目区水土流失以水力侵蚀为主，按照《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007），项目区容许土壤流失量为500t/km2.a。

## 4.2 水土流失影响因素分析

### 4.2.1  工程建设与生产对水土流失的影响

本项目在建设过程中新增水土流失主要是由于人为扰动地表、构筑人工再塑地貌等活动，由于人为因素损毁原有地貌和地表结皮，改变了侵蚀营力与土体抵抗力之间形成的自然相对平衡，破坏了土地的水土保持功能，使潜在的自然因素在人为因素的诱发下发挥作用，导致原地面水土流失加剧。

本项目建设施工对水土流失的影响人为因素主要表现在以下方面：

①工程开挖与回填对水土流失的影响

工程在建设过程中，开挖和填筑将会对沿线的原始地貌造成较大的变化，产生大量的光滑、裸露的边坡，这将导致坡面径流速度加大，冲刷力增强。同时，施工过程中将直接导致地表原始植被的丧失和土壤结构的破坏，使得地表土壤的抗冲蚀能力降低，为水土流失的加剧创造了条件。

②扰动原地表对水土流失的影响

项目建设期间，将项目占地区域产生占压或开挖的扰动，将原有地表结皮及地表植被破坏，导致地表土层松散，在无排水、遮盖、拦挡等措施防护的情况，极易因降雨大风等发生水土流失。

### 4.2.2  扰动地表、损毁植被面积

本项目扰动地表面积为 0.05hm2 ，均为本项目建设用地。损坏植被面积为本项目占地中原有绿化面积，共 0.03hm2。

4.2-1 工程建设扰动地表、谁坏植被面积情况表

| 项目分区 | 占地面积（hm2） | 损坏植被面积（hm2） |
| --- | --- | --- |
| 建构筑物工程 | 0.03 | 0.03 |
| 硬化工程 | 0.01 | / |
| 绿化工程 | 0.01 | / |
| 合计 | 0.05 | 0.03 |

32

剑阁县绿森林业勘察设计有限公司

### 4.2.3  废弃土（石、渣、灰、矸石、尾矿）量

本项目挖方总量为 0.09 万 m3（其中表土剥离 0.01 万 m3），填方总量为 0.09 万m3（其中表土回覆 0.01 万 m3），无借方，无余方。

## 4.3 土壤流失量调查

根据对项目区水土流失现状调查及项目建设对水土流失的相关性分析，如果不采取任何防护和治理措施，项目建设将加剧建设区水土流失。新增水土流失主要集中在项目建设期间；项目运行期无开挖等活动，不再增加新的水土流失，此时项目区的水土流失主要是建设期工程新增水土流失的延后和项目区原有水土流失的继续。

### 4.3.1 调查单元划分

1 、施工期

本方案对施工期采取水土流失回顾调查，调查单元划分为 3 个调查单元：建构筑物工程单元、硬化工程单元、绿化工程区单元。根据扰动方式、扰动后地表的物质组成、气象特征等相近的原则划分为工程开挖面 1 个二级调查单元。施工期调查范围面积为 0.05hm2。

2 、 自然恢复期

本方案对自然恢复期采取水土流失调查，划分为 1 个调查单元：绿化工程单元。根据现场调查，现阶段表土已全部回覆，故本次水土流失预测仅针对绿化工程单元，根据扰动方式、扰动后地表的物质组成、气象特征等相近的原则划分一般扰动地表 1个二级预测单元。 自然恢复期预测范围面积为 0.01hm2。

### 4.3.2 调查时段

根据现场踏勘及查阅施工资料，本项目 已于 2022 年 7 月开工建设，2023 年 1 月竣工。由于施工准备期较短，本项目将施工准备期和施工期合并为一个时段，水土流失分为施工期（含施工准备期）和自然恢复期两个时段。按照《开发建设项目水土保持技术规范》（GB50433-2008）中水土流失预测的要求，根据各单元的施工扰动时间，结合产生水土流失的季节，按最不利的条件确定。

（1）施工期

本项目施工期调查时段为2022 年 7 月~2023 年 1 月，共计 7 个月，根据《生产建设项目水土保持技术标准》GB50433-2018 ，施工期预测时间应按连续 12 个月为一年

33

剑阁县绿森林业勘察设计有限公司

计，不足 12 个月，但到达一个雨（风）季长度的，按一年计，不足一个雨（风）季长度的，按占雨（风）季长度的比例计算，故本项目施工期调查时段为 1 年。

（2） 自然恢复期

工程施工结束后，因施工引起水土流失的各项因素逐渐消失，地表扰动基本停止，植被得到逐步恢复，松散裸露面逐步趋于稳定，水土流失将逐步减小，但自然恢复期仍有一定量的水土流失。广元市剑阁县多年平均降水量 1086.60mm ，多年平均蒸发量1002.00mm ，干燥度（最大可能蒸发量与降水量之比）采用近似估算为 0.92 ，对比气候大区年干燥度指标，本项目位于湿润区，因此本项目各单元自然恢复期按 2 年计算，预测范围为绿化区域，共计 0.01hm2。

水土流失调查详见下表 4.4-1。

表 4.4-1    水土流失调查情况表

| 调查单元 |  | 调查时段及面积 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 调查面积（hm2） | 调查时段（a） |
| 施工期 | 建构筑物工程单元 | 0.03 | 1.00 |
|  | 硬化工程单元 | 0.01 | 1.00 |
|  | 绿化工程单元 | 0.01 | 1.00 |
| 自然恢复期 | 绿化工程单元 | 0.01 | 2.00 |

### 4.3.3 土壤侵蚀模数

#### 4.3.3.1 扰动前土壤侵蚀模数

根据对项目区水土流失特点分析和区域现状调查，按照《土壤侵蚀分类分级标准》 （SL190-2007）中侵蚀等级划分，结合项目区地形地貌条件、土壤植被等影响水土流失的自然因素，确定项目区总体侵蚀强度属轻度侵蚀，流失类型以水力侵蚀为主，工程占地范围内平均水土流失背景值取 900t/km2 · a。

#### 4.3.3.2 扰动后土壤侵蚀模数

##### 4.3.3.2.1 施工期土壤侵蚀模数

本项目施工期（2022 年 7 月~2023 年 1 月）土壤侵蚀模数采用试验观测法确定，通过采用无人机遥感监测，延施工作业区域规划航迹，确保影像重叠度≥40% ，搭载RTK-GPS 获取地面控制点坐标。而后进行数据处理：通过 Agisoft Photoscan 等软件生成高密度点云数据，提取侵蚀沟边界，进而计算侵蚀沟与缓冲区 DEM 差值，得到平均侵蚀深度，结合面积计算侵蚀模数。

34

剑阁县绿森林业勘察设计有限公司

侵蚀模数统一按最不利因素考虑，经计算，确定建构筑物工程单元、硬化工程单元、绿化工程单元土壤侵蚀模数分别为 2000t/km2 · a 、1500t/km2 ·a 、2500t/km2 ·a。

##### 4.3.3.2.2 自然恢复期土壤侵蚀模数

自然恢复期土壤侵蚀模数根据自然恢复期土壤侵蚀模数计算，侵蚀模数按恢复 2年后逐渐降低至背景值综合考虑取值，根据《生产建设项目土壤流失量测算导则》SL 773-2018 ， 自然恢复期土壤侵蚀模数按下式计算：

植被破坏型一般扰动地表土壤侵蚀模数测算公式如下：

Myd  = 100RKLySy BET

式中：Myd——植被破坏型一般扰动地表计算单元土壤流失量，t/km2 ·a；

R——降雨侵蚀力因子，MJ·mm/(hm2·h)；

Kyd——地表翻扰后土壤可侵蚀因子，t·hm2·h(hm2·MJ·mm)；

Ly——坡长因子，无量纲；

Sy——坡度因子，无量纲；

B——植被覆盖因子，无量纲；

E——工程措施因子，无量纲：

T——耕作措施因子，无量纲。

根据上式计算，植被破坏型一般扰动地表土壤侵蚀模数计算详见表 4.3-4。

表 4.3-4    本项目 自然恢复期土壤侵蚀模数取值

| 序号 | 项目 | 因子 | 单位 | 公式/说明 | 绿化区域 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 植被破坏型土壤侵蚀模数 | Myd | t/km² ·a | Myz= 100RKLySyBET | 1050 |
| 2 | 降雨侵蚀力因子 | R | MJ·mm/(hm2·h) | 参照 SL773-2018“附录 C” | 4443.70 |
| 3 | 土壤可蚀性因子 | K | t·hm2·h(hm2·MJ·mm) | 参照 SL773-2018“附录 C” | 0.007 |
| 4 | 坡长因子 | Ly |  | Ly= (λ/20）m | 0.54 |
| 4. 1 | 水平投影长度 | λ | m | λ=λxcosθ | 49.93 |
| 4.2 | 斜坡长度 | λx | m |  | 14 |
| 4.3 | 坡度 | θ | (°) |  | 45 |
| 4.4 | 坡长指数 | m |  |  | 0.406 |
| 5 | 坡度因子 | Sy |  | Sy=-1.5+17/[1+e（2.3-6. 1sinθ) ] | 0.58 |
| 5. 1 | 自然对数的底 | e |  | 取 2.72 | 2.72 |
| 6 | 植被覆盖因子 | B |  | 参照 SL773-2018“6.2.6 节” | 0.242 |

35

剑阁县绿森林业勘察设计有限公司

| 7 | 工程措施因子 | E |  | 参照 SL773-2018“6.2.7 节” | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 耕作措施因子 | T |  | 参照 SL773-2018“6.2.8 节” | 1 |

注：上表计算结果为自然恢复期土壤侵蚀模数平均值

### 4.3.4 调查结果

根据调查与预测时段、土壤侵蚀模数、水土流失面积等，对施工期、 自然恢复期水土流失量分别进行定量计算，当调查与预测单元土壤侵蚀强度恢复到原地貌土壤侵蚀模数以下时，不再计算。本项目区水土流失类型主要为水力侵蚀，水土流失调查与预测采用《生产建设项目水土保持技术标准》（GB 50433-2018）推荐的经验公式进行计算预测，水土流失量计算公式如下：

式中：W——扰动地表土壤流失量，t；

W——扰动地表新增土壤流失量，t；

i ——调查单元，1 ，2 ，3 ， … … ,  n；

k ——调查时段，1 ，2 ，3 ，指施工准备期、施工期和自然恢复期；

Fi ——第 i 个调查单元的水土流失面积，km2；

Mik——扰动后不同单元不同时段土壤侵蚀模数，t/（km2.a）；

Mik——不同单元各时段新增土壤侵蚀模数，t/（km2.a），只计正值，负值按 0计；

Mi0 ——不同调查单元土壤侵蚀模数背景值，t/（km2.a）；

Ti   ——调查时段（扰动时段），a。

项目区调查土壤流失量见表 4.4-5。

36

剑阁县绿森林业勘察设计有限公司

表 4.4-5    项 目区土壤流失量计算表

| 调查单元 | 调查时段 | 土壤侵蚀 背景值 （t/km2 ·a） | 扰动后侵蚀模数（t/km2 ·a） | 侵蚀面积（hm2) | 侵蚀时间（a） | 背景流失量（t） | 调查流失量（t） | 新增流失量（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建构筑物 工程单元 | 施工期 | 900 | 2000 | 0.03 | 1.00 | 0.27 | 0.60 | 0.33 |
| 硬化工程单元 |  |  | 1500 | 0.01 | 1.00 | 0.09 | 0.15 | 0.06 |
| 绿化工程单元 |  |  | 2500 | 0.01 | 1.00 | 0.09 | 0.25 | 0.16 |
| 小计 |  |  |  |  |  | 0.45 | 1.00 | 0.55 |
| 绿化工程单元 | 自然恢复期 |  | 1050 | 0.01 | 2.00 | 0.18 | 0.21 | 0.03 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 0.63 | 1.21 | 0.58 |

从项目区土壤流失量计算表中可以看出，本项目因工程施工建设可能产生的土壤流失总量为 1.21t，其中背景水土流失量 0.63t ，因项目建设扰动新增土壤流失量 0.58t，新增土壤流失量占总土壤流失量的 47.93% ，从调查与预测结果汇总分析表中可以看出，本工程产生水土流失的重点区域为建构筑物工程、绿化工程，项目的水土流失最重要时段是施工期，其新增土壤流失量占总新增土壤流失总量的 94.83%。

根据现场踏勘及查阅施工资料，本项目建设虽造成了水土流失，但项目建设过程中基本不存在重大的水土流失危害，通过后期水土保持措施逐步发挥效益，本项目不存在重大的水土流失隐患。

37

剑阁县绿森林业勘察设计有限公司

# 5  水土流失防治目标及水土保持措施设计

## 5.1 防治区划分

按照《生产建设项目水土保持技术标准》（GB 50433-2018），为了合理布设各项水土保持措施，根据实地调查（勘测）结果，在防治责任范围内，依据工程布局、施工扰动特点、建设时序、地貌特征、 自然属性、水土流失影响等进行分区，将本项目的水土流失防治区划分为建构筑物工程区、硬化工程区、绿化工程区 3 个防治分区。具体情况见表 5-1  所示。

表 5.1-1    水土流失防治分区表

| 项目名称 | 防治分区名称 | 防治责任面积 | 防治责任范围说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 剑阁县义兴镇干 部职工周 转房建设项目 | 建构筑物工程区 | 0.03 | 干部周转房 1 栋（38 套） |
|  | 硬化工程区 | 0.01 | 硬化场地 |
|  | 绿化工程区 | 0.01 | 主体建筑周围及硬化场地周围绿化区域 |
| 合计 |  | 0.05 | 项目建设区 |

## 5.2 防治措施总体布局

本项目已完成全部主体工程建设，经前期核查，主体工程设计中已包含满足《中华人民共和国水土保持法》《四川省〈中华人民共和国水土保持法〉实施办法》及相关技术标准要求的水土保持措施，无需新增补充性水土保持措施。

依据《四川省〈中华人民共和国水土保持法〉实施办法》第二十三条 “对主体工程设计中已满足水土保持要求的措施，在方案中仅进行说明，不再计列投资”  的规定，本方案重点对主体工程原有水土保持措施的合规性、有效性进行梳理与核验，确保其符合 “预防为主、生态优先、与主体工程衔接”  等核心原则，且无遗漏或需补充完善的内容。

基于项目已完工且无新增措施的特点，设计原则在实际落地中具体体现为：

1 、预防为主原则：主体工程施工阶段已通过合理安排施工工序（如分区域开挖、及时回填压实）、控制地表扰动范围（严格按设计红线施工，未超范围破坏植被）等预防性措施，减少施工期水土流失，且完工后无新增扰动，前期预防措施已实现 “水土流失消失在前期状态”  的目标。

2 、确保防洪安全原则：主体工程已配套建设排水管网等设施（如排水管、雨水

38

剑阁县绿森林业勘察设计有限公司

井、雨水口设置），经完工后核查，未出现因工程建设导致周边河道淤积、污染的情况，防洪安全相关措施功能完好。

3 、与主体工程相衔接原则：本项目水土保持设施与主体工程的衔接具备实施层面优势。主体工程设计阶段已统筹考虑水土保持需求，将表土剥离与回覆、排水系统、绿化等功能模块同步纳入设计体系，实现水土保持设施与主体工程同步施工。项目完工后，无需额外补充水土保持专项设计，既减少了重复设计成本，也避免了工程措施衔接脱节的风险。

4、综合防治原则：主体工程已按 “全面治理与重点治理结合”  思路，划分水土流失防治区域，并配套工程措施（如排水管、雨水井、雨水 口）、植物措施（撒播草籽），完工后各类措施均保留且有效，无需新增综合防治手段。

5 、生态优先原则：主体工程选用适宜乡土植物（如小麦冬）进行绿化，与周边自然环境协调，完工后生态景观效果达标，无破坏原有生态环境的情况，符合 “生态效益第一”  要求。

6、经济可行原则：经核验，主体工程原有水土保持措施已实现 “投资最省、水土流失最低”  的目标，无冗余措施，也无需额外增加投资，完全满足经济合理性要求。

经综合分析，本项目水土流失防治措施体系见图 5.2-1。

水土流失防治体系框图

工程措施

表土剥离

建构筑物工程区

硬化工程区

/

工程措施

植物措施

表土回覆、盖板排水沟、雨水井

绿化工程区

栽植灌木、撒播草籽

图 5.2-1 水土保持措施体系框图

## 5.3 分区措施布设

1 、建构筑物工程区

表土剥离/已实施：为保护表土资源，在施工前已对该区域所占用的 0.03hm2 林地进行表土剥离，剥离厚度为 0.20m ，剥离总量为 0.01 万 m3。

2 、绿化工程区

（1）工程措施

39

表土回覆/已实施：本项目后期对 0.01hm2 绿化工程区进行表土回覆 0.01 万 m3，剑阁县绿森林业勘察设计有限公司

覆土厚度为 0.60m（按实际剥离及覆土量计算）。

盖板排水沟/已实施：建设期间，在绿化工程区设置 0.40m*0.40m 的 C25 盖板沟80m。

雨水井/已实施：建设期间，在绿化工程区设置雨水井6 座。

（2）植物措施

栽植灌木/已实施：建设后期，在绿化工程区内栽植灌木 12 株，采用大叶黄杨等，采用穴植的方式种植。

撒播草籽/已实施：因施工过程中对原地貌进行了地表扰动，施工结束后，对绿化工程区进行撒播草籽（100kg/hm2），撒播草籽面积共 0.01hm2。草种主要选择黑麦草、高羊茅等，草种采用人工撒播的方式进行种植。

表 5.3-1 水土保持措施汇总表

| 防治分区 | 措施类型 | 措施名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建构筑物工程 | 工程措施 | 表土剥离 0.01 万 m3 | 100m2 | 3.00 | 已实施 |
| 绿化工程 | 工程措施 | 表土回覆 | 100m3 | 1.00 | 已实施 |
|  |  | 盖板排水沟 | m | 80 | 已实施 |
|  |  | 雨水井 | 座 | 6 | 已实施 |
|  | 植物措施 | 栽植灌木 | 100 株 | 0. 12 | 已实施 |
|  |  | 撒播草籽 | hm2 | 0.01 | 已实施 |

## 5.4  施工要求

### 5.4.1 水土保持施工组织设计

#### 5.4.1.1 组织原则

（1）与主体工程相配合、协调，在不影响主体工程施工的前提下，利用主体工程创造的水、电、交通等施工条件，减少施工辅助设施工程量；

（2）施工进度安排坚持“保护优先、先挡后弃、及时跟进”的原则，各项植物防护措施应及时实施；

（3）临时防护措施在施工前或施工过程中布置安排，及时修补永久措施未布设或尚未发挥作用的不足；

（4）工程措施与主体工程同步安排，排洪系统优先布设。

#### 5.4.1.2 施工组织形式

水土保持工程具有工程相对集中，工程量小的特点。主要为植物措施。不同的措施其施工组织形式不同，区别对待。

40

剑阁县绿森林业勘察设计有限公司

施工时根据各区域合理安排各施工工序，减少或避免各工序间的相互干扰，与主体工程施工一并进行。

建设期间，项目建设单位有专职的环境保护和水土保持管理人员，主要负责落实施工过程中的临时措施、管理措施、绿化措施，以及监督管理工作。具体工作在施工招标文件中明确由施工单位遵守和完成。

#### 5.4.1.3 物资来源

水土保持防护工程所需材料采取自采，主要的树种、草种等在剑阁县采购。

#### 5.4.1.4 施工条件

（1）水土保持施工依托主体工程的交通、水电、道路和机械等施工条件，本项目主体工程对外交通方便，能满足施工材料运输需要；

（2）本方案水土保持措施的实施与主体工程建设配套进行，故其施工条件与主体工程大致相同，设施原则上利用主体工程已有设施，如水电供应等均由主体工程供水供电系统统一供应建筑材料纳入主体工程材料供应体系，种子在当地采购；

（3）水土保持设施应工程措施与植物措施同步进行，协调进行。

#### 5.4.1.5 施工工艺和方法

本项目 已顺利完工，建设期间始终围绕各防治区域工程需求合理安排施工工序，有效减少了工序间相互干扰，且水土保持措施充分依托主体工程施工条件同步推进，未出现单独施工脱节情况。 目前项目无新增水土保持措施，建设期间已完成的水土保持核心措施及实施情况如下：

1 、表土剥离与回覆（ 已全面完成，无后续需求）

项目施工前期， 已对施工区域可用表土完成剥离作业，剥离前精准调查可剥离厚度，采用 74kW  推土机辅以人工按设计标准完成表土剥离，剥离的表层土通过装载机转运至预设区域集中堆放，全程无表土浪费或随意丢弃情况。后续表土回覆工作已同步完成，通过自卸汽车或胶轮架子车将表土运输至覆土场地，再由 74kW  推土机配合人工进行摊铺整平，回覆质量满足植被恢复土壤肥力要求，当前无剩余表土待处理或补充回覆需求。

2 、土石方开挖（ 已完工，无新增开挖作业）

项目土石方开挖工作已全部结束，开挖内容主要为排水设施基础开挖。施工期间

41

剑阁县绿森林业勘察设计有限公司

严格依据放样桩线，采用机械作业为主、人工修整为辅的方式推进，开挖产生的土石方均就近规范堆放并及时平整，未出现长期堆土遗留问题。为控制建设期间水土流失，开挖作业全程规避大风、下雨天气，有效降低了雨水冲刷及风力侵蚀风险，当前无新增土石方开挖计划，无需补充防护措施。

3 、撒播草籽（ 已完成播种及养护，植被覆盖达标）

项目撒播草籽工作已全面完成，从草种采购到后期养护的全流程均严格把控，当前植被生长稳定，无需新增播种或补播措施，具体实施情况如下：

草种检验：采购阶段已对整批草籽开展质量抽检，根据草籽包装形式（袋装、散装、围囤、输送流）采用对应抽样方法，完成种子净度、发芽试验、生活力测定、水分测定、重量测定及品种纯度检测，抽检合格后方投入使用，确保草种品质达标。

播种时间：结合项目区气候特点，选择春季（雨季来临前 10~ 15  天）完成播种，部分区域依托人工供水条件，未受雨季时间限制，播种时机合理。

草籽撒播：采用人工撒播方式，确保草籽分布均匀、密度适宜，撒播后通过人工铁耙整理，保证草籽完全被土壤覆盖，为成活率提供保障。

养护覆盖：播种后已根据当地气候状况落实养护措施，气温偏高时采用遮阳网遮挡防晒保水，并早晚进行雾状喷水；气温较低时用地膜覆盖保温，同时根据土壤湿度开展洒水养护，苗期严格控制喷水强度，避免损伤幼苗。当前草籽已顺利出苗并形成稳定植被覆盖，无需额外补充养护作业。

4 、苗木栽植（ 已完成栽植，成活率达标，无补栽需求）

项目苗木栽植工作已全部完工，栽植流程规范，当前苗木生长状态良好，成活率符合要求，无需新增栽植或补栽措施，具体实施情况如下：

绿化地段准备：确定种树位置后已完成穴状整地，对地表扰动区域就近换填熟土 /肥土（利用施工准备期剥离的表土），保证树苗生长所需土壤肥力；地表未扰动地段挖坑时严格分层堆放各层土壤，回填时逐层覆盖，根据植物特性确定表土覆盖厚度，采用穴植方式在穴坑周边填充熟土，整地质量满足栽植要求。

挖穴质量把控：根据树苗土球 /  根系大小及土质情况确定穴坑尺寸，确保穴坑比土球 /  根系大 20cm~30cm ，深度略深于树木原栽植深度；按定点放线位置挖到规定深度后，将穴底刨松弄平，栽植裸根苗时在坑底中央堆设小土丘，保障根系自然舒展，穴坑质量无偏差。

穴坑土壤处理：针对土层垂直分布不一致的穴坑， 已分开堆放各层土壤并逐层回

42

剑阁县绿森林业勘察设计有限公司

填，确保穴坑上下口大小一致；对土壤污染或含较多建筑垃圾的穴坑， 已彻底清理污染物，为苗木生长提供良好土壤环境。

树苗栽植操作：

栽苗时全程用草帘苫盖苗木，避免根系长时间暴露；灌木按 “ 一穴一株”  规范栽植，确保行列整齐、苗木在坑内舒展无窝曲，根据需求适当深栽或深栽浅覆。

苗木放入穴中扶正后，填土至三分之二时适当提苗调整栽植深度，踩实后继续填土至穴满并再次踩实，及时灌水（栽后 24  小时内灌第一次水，间隔 3~5  天灌第二次，再隔 3~7  天灌第三次），水渗后立即覆土防蒸发，栽植流程规范。

施工中结合当地环境条件，对树木株距进行适当调整，确保栽植布局合理。

绿化时机选择：在雨前栽植，同时在栽植后加强浇水灌溉管理，保障苗木成活率。当前苗木已适应生长环境，无需额外开展栽植相关作业。

综上，项目建设期间已全面完成表土剥离与回覆、土石方开挖、撒播草籽、苗木栽植等水土保持核心措施，各项措施实施规范、成效达标，当前项目无剩余施工任务，场地生态趋于稳定，不存在水土流失隐患，无需新增水土保持措施。

#### 5.4.1.6 施工质量要求

水土保持措施实施后，各项治理措施必须符合规定的质量要求。

根据《水土保持综合治理-验收规范》（GB/T15773-2008）的相关规定，水土保持各项治理措施的基本要求是总体布局合理，各项措施位置符合规划要求，规格、尺寸、质量使用材料、施工方法符合施工和设计标准经暴雨考验后基本完好。

#### 5.4.1.7 施工过程中应注意的问题

1、施工单位在施工手册中专章给出水土保持措施实施细则，将水土保持方案报告书及设计文件中规定的水土保持措施进行细化，管理到位，监理到场，责任到人；

2、加强设计方与施工方的交流。使施工方理解环保设计意图，并贯彻落实到施工班组；

3、在建设期间，工程建设单位有专职或兼职的环境保护和水土保持管理人员，主要负责落实施工过程中的临时水土保持管理措施、临时水土保持工程措施，以及监督管理工作，具体工作在施工招标文件中明确并由施工单位遵守和完成；

4、加强对施工人员的宣传教育，增强生态环境保护及防治水土流失意识。并安排专人对施工环境状况进行日常监督检查，并将水土保持及生态环境保护纳入个人收入

43

剑阁县绿森林业勘察设计有限公司

考核范围；

5、积极关注天气情况，与气象部门联系，已避免在雨天施工，暴雨来临前做好临时防护工作。

### 5.4.2 水土保持施工进度安排

实施过程中结合主体工程及其施工特点和本地区的气候特点，利用主体工程的施工条件布设水土保持措施，合理使用资金、劳力、材料和机械设备，保证了水土保持工程施工进度和工程质量。各项水土保持措施实施进度见表 5.4-1。

表 5.4-1 水土保持措施进度表

| 防治分区 | 措施类型 | 措施名称 | 2022 年 |  |  |  |  |  | 2023 年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 竣工验收 |
| 建构筑物工程 | 工程措施 | 表土剥离 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绿化工程 | 工程措施 | 表土回覆 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 盖板排水沟 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 雨水井 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 植物措施 | 栽植灌木 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 撒播草籽 |  |  |  |  |  |  |  |

图例：  工程措施     植物措施

44

剑阁县绿森林业勘察设计有限公司

# 6 水土保持监测

根据《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监督的意见》（水保〔2019〕160 号）、《水利部办公厅关于进一步加强生产建设项目水土保持监测工作的通知》（办水保〔2020〕161 号）等文件要求，项目编制水土保持方案为报告表，可不开展水土保持专项监测，但建设单位应当依法履行水土流失防治责任和义务。

45

剑阁县绿森林业勘察设计有限公司

# 7  水土保持投资概算及效益分析

## 7.1.投资概算

### 7.1.1 编制原则及依据

1 、编制原则

（1）投资概算编制的项目划分、费用构成、表格形式等依据水土保持工程概（估）算编制规定编写。

（2）价格水平年、人工单价、主要材料价格、次要材料、植物苗木、草、种子等材料概算单价、施工用水、用电等原价与主体工程保持一致，采用当地地方标准及现行市场价格。用水、用电等概算单价、施工机械台时费及相关的费率等按水土保持工程概（估）算编制规定计算。

（3）概算定额、取费项目及费率与主体工程一致，主体工程定额中没有的工程项目，采用水土保持或相关行业的定额、取费项目及费率。

（4）水土保持工程投资概算价格水平年与主体工程一致，按剑阁县 2022 年 1 月价格水平。

（5）水土保持补偿费单列，计入总投资。

2 、编制依据

（1）《水利工程设计概（估）算编制规定》及水利工程系列定额（水总〔2024〕 323 号）；

（2）四川省财政厅、四川省发展和改革委员会、四川省水利厅、中国人民银行成都分行关于印发< 四川省水土保持补偿征收使用管理实施办法）> 的通知（川财综〔2014〕6 号）；

（3）四川省发展和改革委员会、四川省财政厅《关于制定水土保持补偿收费标准的通知》（川发改价格〔2017〕347 号）；

（4）《国务院关于第一批清理规范 89 项国务院部门行政审批中介机构服务事项的决定》（国发〔2015〕58 号）；

（5）《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（国家发展和改革委员会，发改价格〔2015〕299 号）；

（6）四川省水利厅关于印发《增值税率调整后< 四川省水利水电工程概（估）算编制规定及定额>相应调整办法》的通知（川水函〔2019〕610 号）。

46

剑阁县绿森林业勘察设计有限公司

（7）《财政部关于水土保持补偿费等四项非税收入划转税务部门征收的通知》财税〔2020〕58 号。

### 7.1.2 编制说明与概算成果

#### 7.1.2.1 编制说明

1 、概算组成

投资概算由工程措施费、植物措施费、监测措施费、施工临时工程费、独立费用、预备费、水土保持补偿费构成。

2 、基础单价

（1）人工概算单价：人工单价与主体工程一致，按一般地区执行，采用 6.38 元/工时计算。

（2）材料概算价格：主要材料价格采用主体工程价格，参考四川省材料价格信息上报及发布系统公布的2022 年 1 月工程造价信息，本方案建筑材料概算单价采用主体工程单价，植物措施单价采用当地苗圃价格。根据《水利工程设计概（估）算编制规定》及水利工程系列定额（水总〔2024〕323 号），同时结合项目建设情况，主要材料采购及保管费费率取 2.3% ，苗木、草、种子采购及保管费费率取 1. 1%。

（3）施工机械台时费：与主体工程一致，不足部分参照《水利工程施工机械台时费定额》。

3 、工程措施、植物措施、临时措施单价编制

本工程工程措施单价、植物措施、临时措施单价由直接费、间接费、利润、税金、扩大系数组成。

（1）直接费

直接费由基本直接费、其他直接费组成。

1）基本直接费

包括人工费、材料费和施工机械使用费。

人工费=定额劳动量（工时）×人工预算单价（元/工时）。

材料费=定额材料用量×材料概算单价。

机械使用费=定额机械使用量（台时）×施工机械台时费（元/台时）。

2）其他直接费

其他直接费=基本直接费×其他直接费率。

（2）间接费

47

剑阁县绿森林业勘察设计有限公司

由直接工程费×间接费费率计算。

（3）企业利润

按（直接工程费+ 间接费）×企业利润率计算。

（4）税金

按（直接工程费+ 间接费+企业利润） ×综合税率计算，根据川水函〔2019〕610号计取税金。

（5）扩大

按（直接工程费+ 间接费+企业利润+税金）×扩大系数计算，本方案为水土保持投资概算，无概算扩大。

（6）措施单价

工程单价=直接工程费+ 间接费+企业利润+税金+概算扩大。

其各项费率见表 7.1-1：

表 7.1-1    水保定额措施单价费率取费表

| 序号 | 费率名称 | 土方工程 | 石方工程 | 混凝土工程 | 钢筋制安工程 | 基础处理工程 | 其他工程 | 植物措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 其他直接费率 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.5 | 1 |
| 2 | 间接费率 | 5 | 8 | 7 | 5 | 10 | 7 | 6 |
| 3 | 企业利润 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 4 | 税 率 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 5 | 扩大系数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

备注：参照《水利工程设计概（估）算编制规定》及水利工程系列定额（水总〔2024〕323号），其他直接费费率主要参照主体工程执行。

4 、投资概算编制

（1）工程措施费

按工程量乘以工程单价进行编制。

（2）植物措施费

由苗木、草、种子等材料费及种植费组成。植物措施材料费由苗木、草、种子的概算价格乘以数量进行计算。栽（种）植费按树、草种设计量乘以相应种植工程单价进行计算。

（3）监测措施费

项目编制水土保持方案为报告表，可不开展水土保持专项监测，暂不列此项费用。

（4）施工临时工程费

由临时防护工程费和其他临时工程费组成，临时防护工程费按方案设计的工程量

48

剑阁县绿森林业勘察设计有限公司

乘以工程单价计算，其他临时工程费按第一部分工程措施和第二部分植物措施投资的1.0%~2.0%编制，本工程取 2.0%。

（5）独立费用

独立费用包括建设管理费、科研勘测设计费、水土保持监理费等，各项费用按照国家和水土保持相关规定计列。

1）建设管理费

建设管理费指建设单位在工程项目的立项、筹建、建设、竣工验收、总结等工作中所发生的管理费用。主要包括建设管理人员费、办公费、差旅交通费、会议费、宣传费，以及审查论证、技术推广、人员培训、检查评估、竣工验收等费用。按工程措施、植物措施、监测措施和临时措施费用之和的2%计列，共计 0.07 万元。本项目建设管理费分为项目经常费和技术咨询费，其中项目经常费主要为水土保持设施验收费0.05 万元，技术咨询费 0.02 万元。

2）科研勘测设计费

包括工程科学研究试验费、工程勘测设计费。

工程科学研究试验费指为保障水土保持工程质量，解决工程建设技术问题，而进行必要的科学研究试验所需的费用。遇大型、特殊工程，经论证确需开展有关科学研究试验的可列此项费用，一般按一至四部分投资合计的 0.2%～0.5%计列，也可根据工程实际需求经方案论证后计列。本项目不列此项费用。

工程勘测设计费指工程从项目建议书(或可行性研究)阶段开始至以后各设计阶段发生的勘测费、设计费，以及水土保持方案编制费用。初步设计、招标设计及施工图设计阶段的工程勘测费、设计费参照《国家计委、建设部关于发布<工程勘察设计收费管理规定> 的通知》(计价格〔2002〕10 号)计算。水土保持方案编制费可按市场调节价计列或根据实际计算。本方案按工程实际计取 2.50 万元（其中水土保持方案编制费0.80 万元）。

3）、水土保持监理费

按（水保〔2019〕160  号）要求，本项目无需配备具有水土保持专业监理资格的工程师，本项目未单独开展专项的水土保持监理工作，不列此项费用。

5 、预备费

1) 、基本预备费

49

按工程措施费、植物措施费、监测措施费、施工临时工程费、独立费用之和的 3% ~剑阁县绿森林业勘察设计有限公司

5%计算，本项目已完工，不计此项费用。

2) 、价差预备费

根据《水利工程设计概（估）算编制规定》及水利工程系列定额（水总〔2024〕 323 号），生产建设项目水土保持工程不单独计列价差预备费。

6 、水土保持补偿费

根据《四川省发展和改革委员会、四川省财政厅＜关于制定水土保持补偿费收费标准＞的通知》（川发改价格〔2017〕347 号）的相关规定，本项目水土保持补偿费暂按 1.30 元/平方米计列，本项目占地面积 493.23m2 ，需缴纳水土保持补偿费 0.06 万元（641.199 元）。

#### 7.1.2.2 概算成果

本项目水土保持概算总投资为 6.29 万元，其中工程措施费为 3.54 万元，植物措施费为 0.05 万元，监测措施费 0 万元，施工临时工程费 0.07 万元，独立费用 2.57 万元，预备费 0 万元，水土保持补偿费 0.06 万元（641.199 元）。独立费用中建设管理费 0.07 万元（其中项目经常费/水土保持设施验收费 0.05 万元、技术咨询费 0.02 万元）、科研勘测设计费 2.50 万元（含水土保持方案编制费 0.80 万元）、水土保持监理费 0 万元。

表 7.1-2    总概算表                       单位：万元

| 序号 | 工程或费用名称 | 建筑安装工程费 | 设备购置费 | 独立费用 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一部分 工程措施 | 3.54 |  |  | 3.54 |
| 一 | 建构筑物工程区 | 0.02 |  |  | 0.02 |
| （一） | 表土保护工程 | 0.02 |  |  | 0.02 |
| 二 | 硬化工程区 | 0 |  |  | 0 |
| 三 | 绿化工程区 | 3.52 |  |  | 3.52 |
| （一） | 表土保护工程 | 0.03 |  |  | 0.03 |
| （二） | 防洪排导工程 | 3.49 |  |  | 3.49 |
|  | 第二部分 植物措施 | 0.05 |  |  | 0.05 |
| 一 | 建构筑物工程区 | 0 |  |  | 0 |
| 二 | 硬化工程区 | 0 |  |  | 0 |
| 三 | 绿化工程区 | 0.05 |  |  | 0.05 |
| （一） | 植被恢复与建设工程 | 0.05 |  |  | 0.05 |
|  | 第三部分 监测措施 | 0 |  |  | 0 |

50

剑阁县绿森林业勘察设计有限公司

| 一 | 水土保持监测 | 0 |  |  | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （一） | 土建设施 | 0 |  |  | 0 |
| （二） | 设备及安装 | 0 |  |  | 0 |
| 二 | 弃渣场稳定监测 | 0 |  |  | 0 |
| （一） | 土建设施 | 0 |  |  | 0 |
| （二） | 设备及安装 | 0 |  |  | 0 |
| 三 | 建设期观测费 | 0 |  |  | 0 |
|  | 第四部分 施工临时工程 | 0.07 |  |  | 0.07 |
| 一 | 临时防护工程 | 0 |  |  | 0 |
| （一） | 建构筑物工程区 | 0 |  |  | 0 |
| （二） | 硬化工程区 | 0 |  |  | 0 |
| （三） | 绿化工程区 | 0 |  |  | 0 |
| 二 | 其他临时工程 | 0.07 |  |  | 0.07 |
|  | 第五部分 独立费用 | 2.57 |  |  | 2.57 |
| 一 | 建设管理费 | 0.07 |  |  | 0.07 |
| （一） | 项目经常费 | 0.05 |  |  | 0.05 |
| （二） | 技术咨询费 | 0.02 |  |  | 0.02 |
| 二 | 科研勘测设计费 | 2.50 |  |  | 2.50 |
| 三 | 水土保持监理费 | 0 |  |  | 0 |
| I | 一至五部分合计 | 6.23 |  |  | 6.23 |
| Ⅱ | 预备费 | 0 |  |  | 0 |
| Ⅲ | 水土保持补偿费 | 0.06 |  |  | 0.06 |
|  | 水土保持总投资(I+Ⅱ+Ⅲ) | 6.29 |  |  | 6.29 |

表 7.1-3    分部概算表（工程措施）

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第一部分 工程措施 |  |  |  | 3.54 |
| 一 | 建构筑物工程区 |  |  |  | 0.02 |
| （一） | 表土保护工程 |  |  |  | 0.02 |
| 1 | 表土剥离 | 100m2 | 3.00 | 75.99 | 0.02 |
| 二 | 硬化工程区 |  |  |  | 0 |
| 三 | 绿化工程区 |  |  |  | 3.52 |

51

剑阁县绿森林业勘察设计有限公司

| ( 一 ) | 表土保护工程 |  |  |  | 0.03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表土回覆 | 100m3 | 1.00 | 332.21 | 0.03 |
| （二） | 防洪排导工程 |  |  |  | 3.49 |
| 1 | 盖板排水沟 | m | 80 | 285.64 | 2.29 |
| 2 | 雨水井 | 座 | 6 | 2000.00 | 1.20 |

表 7.1-3    分部概算表（植物措施）

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第二部分 植物措施 |  |  |  | 0.05 |
| 一 | 建构筑物工程区 |  |  |  | 0 |
| 二 | 硬化工程区 |  |  |  | 0 |
| 三 | 绿化工程区 |  |  |  | 0.05 |
| （一） | 植被恢复与建设工程 |  |  |  | 0.05 |
| 1 | 栽植灌木 | 100 株 | 0.12 | 3479.61 | 0.04 |
| 2 | 撒播草籽 | hm2 | 0.01 | 10700.89 | 0.01 |

表 7.1-3    分部概算表（监测措施）

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第三部分 监测措施 |  |  |  | 0 |
| 一 | 水土保持监测 |  |  |  | 0 |
| （一） | 土建设施 |  |  |  | 0 |
| （二） | 设备及安装 |  |  |  | 0 |
| 二 | 弃渣场稳定监测 |  |  |  | 0 |
| （一） | 土建设施 |  |  |  | 0 |
| （二） | 设备及安装 |  |  |  | 0 |
| 三 | 建设期观测费 |  |  |  | 0 |

表 7.1-3    分部概算表（施工临时工程）

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第四部分 施工临时工程 |  |  |  | 0.07 |
| 一 | 临时防护工程 |  |  |  | 0 |
| （一） | 建构筑物工程区 |  |  |  | 0 |
| （二） | 硬化工程区 |  |  |  | 0 |
| （三） | 绿化工程区 |  |  |  | 0 |
| 二 | 其他临时工程 |  | 3.59 | 2.0% | 0.07 |

表 7.1-3    分部概算表（独立费用）

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合计(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

52

剑阁县绿森林业勘察设计有限公司

|  | 第五部分 独立费用 |  |  |  | 2.57 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 建设管理费 |  | 3.59 | 2% | 0.07 |
| （一） | 项目经常费 |  |  |  | 0.05 |
|  | 水土保持设施验收费 |  |  |  | 0.05 |
| （二） | 技术咨询费 |  |  |  | 0.02 |
| 二 | 科研勘测设计费 |  |  |  | 2.50 |
| （一） | 工程科学研究试验费 |  |  |  | 0 |
| （二） | 工程勘测设计费 |  |  |  | 2.50 |
| 三 | 水土保持监理费 |  |  |  | 0 |

表 7.1-6    水土保持补偿费计算表

| 项目 | 征占地面积（hm2） | 补偿标准 | 合计（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 剑阁县义兴镇干部职工周转房建设项 目 | 0.05hm2（493.23m2） | 1.30 元/m2 | 0.06（641.199 元） |

表 7.1-4    分年度投资概算表               单位：万元

| 工程或费用名称 |  | 建设工期(年) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合计 | 2022 年（7~ 12 月） | 2023 年（1 月） | 2025 年 |
| 一、工程措施 | 3.54 | 3.54 |  |  |
| (一)建构筑物工程区 | 0.02 | 0.02 |  |  |
| 表土保护工程 | 0.02 | 0.02 |  |  |
| （二）硬化工程区 | 0 |  |  |  |
| （三）绿化工程区 | 3.52 | 3.52 |  |  |
| 表土保护工程 | 0.03 | 0.03 |  |  |
| 防洪排导工程 | 3.49 | 3.49 |  |  |
| 二、植物措施 | 0.05 | 0.05 |  |  |
| (一)建构筑物工程区 | 0 |  |  |  |
| （二）硬化工程区 | 0 |  |  |  |
| （三）绿化工程区 | 0.05 | 0.05 |  |  |
| 植被恢复与建设工程 | 0.05 | 0.05 |  |  |
| 三、监测措施 | 0 |  |  |  |
| (一)水土保持监测 | 0 |  |  |  |
| (二)弃渣场稳定监测 | 0 |  |  |  |
| (三)建设期观测费 | 0 |  |  |  |
| 四、施工临时工程 | 0.07 | 0.07 |  |  |
| (一)临时防护工程 | 0 |  |  |  |
| 建构筑物工程区 | 0 |  |  |  |
| 硬化工程区 | 0 |  |  |  |
| 绿化工程区 | 0 |  |  |  |
| （二）其他临时工程 | 0.07 | 0.07 |  |  |
| 五、独立费用 | 2.57 | 1.72 |  | 0.85 |

53

剑阁县绿森林业勘察设计有限公司

| （一）建设管理费 | 0.07 | 0.02 |  | 0.05 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （二）科研勘测设计费 | 2.50 | 1.70 |  | 0.80 |
| （三）水土保持监理费 | 0 |  |  |  |
| 一至五部分合计 | 6.23 | 5.38 | 0 | 0.85 |
| 预备费 | 0 |  |  |  |
| 水土保持补偿费 | 0.06 |  |  | 0.06 |
| 水土保持总投资 | 6.29 | 5.38 | 0 | 0.91 |

表 7.1-7    工程单价汇总表

| 序号 | 工程名称 | 单位 | 单价 | 其 中 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械 使用费 | 其他 直接费 | 间接费 | 利润 | 材料补差 | 税金 | 扩大系数 |
| 1 | 表土 剥离 | 100m2 | 75.99 | 4.47 | 6.21 | 32.05 | 0.85 | 2.18 | 3.20 | 20.75 | 6.27 | 0.00 |
| 2 | 表土 回覆 | 100m3堆方 | 332.21 | 31.90 | 37.25 | 130.06 | 3.98 | 10.16 | 14.94 | 76.49 | 27.43 | 0.00 |
| 3 | 栽植 灌木 | 100 株 | 3479.61 | 447.88 | 535.56 |  | 9.83 | 59.60 | 73.70 | 2065.73 | 287.31 | 0.00 |
| 4 | 撒播 草籽 | 1hm2 | 10700.89 | 88.68 | 6180.00 |  | 62.69 | 379.88 | 469.79 | 2639.29 | 883.36 | 0.00 |

表 7.1-8    单价分析表

| 工程名称 | 表土剥离 |  |  |  | 单价编号 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号 | 01163 |  |  |  | 定额单位 | 100m2 |
|  | 工作内容：表土层剥离。 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称及规格 |  | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| 一 | 直接费 |  |  |  |  | 43.58 |
| （一） | 基本直接费 |  |  |  |  | 42.73 |
| 1 | 人工费 |  | 工时 | 0.70 | 6.38 | 4.47 |
| 2 | 材料费 |  |  |  |  | 6.21 |
|  | 零星材料费 |  | % | 17.00 | 36.52 | 6.21 |
| 3 | 机械使用费 |  |  |  |  | 32.05 |
|  | 推土机 59kW |  | 台时 | 0.57 | 56.24 | 32.05 |
| （二） | 其他直接费 |  | % | 2.00 | 42.73 | 0.85 |
| 二 | 间接费 |  | % | 5.00 | 43.58 | 2.18 |
| 三 | 利润 |  | % | 7.00 | 45.76 | 3.20 |
| 四 | 材料补差 |  |  |  |  | 20.75 |
|  | 机械 | 柴油 | kg | 3.93 | 5.28 | 20.75 |
| 五 | 税金 |  | % | 9.00 | 69.72 | 6.27 |
| 概算 | 合计 |  |  |  |  | 75.99 |

54

剑阁县绿森林业勘察设计有限公司

| 工程名称 | 表土回覆 |  |  |  | 单价编号 | ## 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号 | 01166 |  |  |  | 定额单位 | 100m3 堆方 |
|  | 工作内容：就近取土、覆土。 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称及规格 |  | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| 一 | 直接费 |  |  |  |  | 203.20 |
| （一） | 基本直接费 |  |  |  |  | 199.21 |
| 1 | 人工费 |  | 工时 | 5.00 | 6.38 | 31.90 |
| 2 | 材料费 |  |  |  |  | 37.25 |
|  | 零星材料费 |  | % | 23.00 | 161.96 | 37.25 |
| 3 | 机械使用费 |  |  |  |  | 130.06 |
|  | 挖掘机 0.5m3 |  | 台时 | 1.51 | 86.13 | 130.06 |
| （二） | 其他直接费 |  | % | 2.00 | 199.21 | 3.98 |
| 二 | 间接费 |  | % | 5.00 | 203.20 | 10.16 |
| 三 | 利润 |  | % | 7.00 | 213.36 | 14.94 |
| 四 | 材料补差 |  |  |  |  | 76.49 |
|  | 机械 | 柴油 | kg | 14.50 | 5.28 | 76.49 |
| 五 | 税金 |  | % | 9.00 | 304.78 | 27.43 |
| 概算 | 合计 |  |  |  |  | 332.21 |

| 工程名称 | 人工栽植灌木/土球直径 40cm/挖坑 60×50cm |  |  | 单价编号 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号 | 08133 |  |  | 定额单位 | 100 株 |
|  | 工作内容:挖坑、栽植、吊装、浇水、覆土保墒、 |  |  | 整形、清理。 |  |
|  | 注:已完成穴状整地工序的,人工工时乘以 0.25 系数。 |  |  |  | 不含整地 |
| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| 一 | 直接费 |  |  |  | 993.27 |
| （一） | 基本直接费 |  |  |  | 983.44 |
| 1 | 人工费 | 工时 | 70.20 | 6.38 | 447.88 |
| 2 | 材料费 |  |  |  | 535.56 |
|  | 红花继木/带土球 | 株 | 102.00 | 5.00 | 510.00 |
|  | 水 | m3 | 4.80 | 3.20 | 15.36 |
|  | 其他材料费 | % | 2.00 | 510.00 | 10.20 |
| （二） | 其他直接费 | % | 1.00 | 983.44 | 9.83 |
| 二 | 间接费 | % | 6.00 | 993.27 | 59.60 |
| 三 | 利润 | % | 7.00 | 1052.87 | 73.70 |
| 四 | 材料补差 |  |  |  | 2065.73 |
|  | 红花继木/带土球 | 株 | 102.00 | 20.25 | 2065.73 |
| 五 | 税金 | % | 9.00 | 3192.30 | 287.31 |
| 概算 | 合计 |  |  |  | 3479.61 |

55

剑阁县绿森林业勘察设计有限公司

| 工程名称 | 撒播草籽（黑麦草+高羊茅）/撒播/不覆土 |  |  | 单价编号 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额编号 | 08080 |  |  | 定额单位 | 1hm2 |
| 适用范围:种草密度 100kg/hm2。 |  |  |  |  |  |
| 工作内容:种子处理、人工撒播草籽,不覆土。 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| 一 | 直接费 |  |  |  | 6331.37 |
| （一） | 基本直接费 |  |  |  | 6268.68 |
| 1 | 人工费 | 工时 | 13.90 | 6.38 | 88.68 |
| 2 | 材料费 |  |  |  | 6180.00 |
|  | 黑麦草 | kg | 50.00 | 60.00 | 3000.00 |
|  | 高羊茅 | kg | 50.00 | 60.00 | 3000.00 |
|  | 其他材料费 | % | 3.00 | 6000.00 | 180.00 |
| （二） | 其他直接费 | % | 1.00 | 6268.68 | 62.69 |
| 二 | 间接费 | % | 6.00 | 6331.37 | 379.88 |
| 三 | 利润 | % | 7.00 | 6711.25 | 469.79 |
| 四 | 材料补差 |  |  |  | 2636.28 |
|  | 黑麦草 | kg | 50.00 | 20.81 | 1040.37 |
|  | 高羊茅 | kg | 50.00 | 31.92 | 1595.92 |
| 五 | 税金 | % | 9.00 | 9817.32 | 883.56 |
| 概算 | 合计 |  |  |  | 10700.88 |

表 7.1-9    施工机械台时汇总表                     单位：元

| 序号 | 名称及规格 | 台时费 | 其中 |  |  |  |  | 人 工 | 动力燃料费 kg 、kg 、kW.h 、m3、 m3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 折旧费 | 修炼 及替 换设 备费 | 安装拆卸费 | 人工费 | 动力 燃料 费 | 工时 | 汽油 | 柴油 | 电 | 风 | 水 |
| 1 | 挖掘机 0.5m3 | 86.13 | 21.28 | 20.5 5 |  | 16.8 0 | 28.9 0 | 2.40 |  | 9.60 |  |  |  |
| 2 | 推土机 59kW | 56.24 | 9.17 | 12.3 6 | 0.4 7 | 14.7 0 | 20.8 4 | 2.10 |  | 6.90 |  |  |  |
| 3 | 汽车起重机 8t | 60.53 | 12.41 | 9.92 |  | 16.8 0 | 16.0 1 | 2.40 | 5.30 |  |  |  |  |
| 4 | 拖拉机 37kw | 27. 11 | 2.65 | 4.46 | 0.9 7 | 7.00 | 5.13 | 1.00 |  |  | 8.60 |  |  |

表 7.1-10    主要材料单价表                     单位：元

| 序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 概算价格（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水 |  | m³ | 3.08 | 主体单价 |
| 2 | 电 |  | kw·h | 1.15 | 主体单价 |
| 3 | 风 |  | m³ | 0.15 | 主体单价 |
| 4 | 煤 |  | kg | 0.60 | 主体单价 |
| 5 | 汽油 | 92# | kg | 8.20 | 主体单价 |
| 6 | 柴油 | 0# | kg | 7.71 | 主体单价 |
| 7 | 草籽 | 小麦冬等 | kg | 60.00 | 信息价 |

56

剑阁县绿森林业勘察设计有限公司

| 序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 概算价格（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 标准砖 | 50mm | 千匹 | 430.00 | 主体单价 |
| 9 | 水泥 | 32.5 | t | 360.00 | 主体单价 |
| 10 | 干混砌筑砂浆 M7.5 |  | m³ | 365.00 | 主体单价 |
| 11 | 干混抹灰砂浆 M10 |  | m³ | 375.00 | 主体单价 |
| 12 | C15 商品砼 |  | m³ | 398.74 | 主体单价 |
| 13 | C20 商品砼 |  | m³ | 417.70 | 主体单价 |
| 14 | C25 商品砼 |  | m³ | 429.20 | 主体单价 |

## 7.2.水土保持效益分析

### 7.2.1  水土保持效益计算指标

本项目施工扰动地表面积 0.33hm² , 经过水土保持措施治理后，计算水土流失防治目标六项指标：

1 、水土流失治理度

水土流失治理度=(水土流失治理面积/建设区水土流失总面积)×100%

2 、土壤流失控制比

土壤流失控制比＝项目区容许土壤流失量/方案实施后土壤侵蚀强度

项目区容许土壤流失量 500t/km² ·a。

3 、渣土防护率

渣土防护率=(实际拦渣量/总弃渣量)×100%

4 、表土保护率

表土保护率=(保护表土数量/可剥离表土总量)×100%

5 、林草植被恢复率

林草植被恢复系数=(林草植被面积/可恢复林草植被面积)×100%

6 、林草覆盖率

林草覆盖率=(林草植被面积/项目建设区总面积)×100%

根据《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》（办水保〔2013〕188 号），项目所在地广元市剑阁县属于国家级水土流失重点治理区（嘉陵江及沱江中下游国家级水土流失重点治理区），结合《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T 50434-2018）第 4.0.1 条规定，“项目位于各级人民政府和相关机构确定的水土流失重点预防区和治理区的，应执行一级标准”，从而确定本项目水

57

剑阁县绿森林业勘察设计有限公司

土流失防治指标值执行建设类项目一级标准。

根据《水利部办公厅关于印发<全国水土保持区划（试行）> 的通知》（办水保〔2012〕 512 号），项目所在地广元市剑阁县属于西南紫色土区，根据《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T 50434-2018）表 4.0.2-6 确定项目区水土流失防治指标值。

本项目水土流失防治指标修正见表 7.2-1。

表 7.2-1    水土流失防治指标修正表

| 防治目标 | 一级标准 |  | 采用标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 施工期 | 设计水平年 | 施工期 | 设计水平年 |
| 水土流失治理度（%） | — | 97 | — | 97 |
| 土壤流失控制比 | — | 0.85 | — | 1.0 |
| 渣土防护率（%） | 90 | 92 | 90 | 92 |
| 表土保护率（%） | 92 | 92 | 92 | 92 |
| 林草植被恢复率（%） | — | 97 | — | 97 |
| 林草覆盖率（%） | — | 23 | — | 20 |

水土流失防治六项指标统计计算结果见表 7.2-2。

表 7.2-2    水土流失防治指标计算表

| 防治指标 | 目标值 | 计算依据 | 单位 | 数量 | 计算结果 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水土流失治理度 | 97% | 水土流失治理面积 | hm² | 0.05 | 100% | 达标 |
|  |  | 水土流失面积 | hm² | 0.05 |  |  |
| 土壤流失控制比 | 1.0 | 项目区容许值 | t/km² ·a | 500 | 1.25 | 达标 |
|  |  | 方案目标值 | t/km² ·a | 400 |  |  |
| 渣土防护率 | 92% | 实际拦挡永久弃渣和临时堆土 | 万 m³ | 0.01 | 100% | 达标 |
|  |  | 永久弃渣和临时堆土 | 万 m³ | 0.01 |  |  |
| 表土保护率 | 92% | 保护表土数量 | 万 m³ | 0.01 | 100% | 达标 |
|  |  | 可剥离表土总量 | 万 m³ | 0.01 |  |  |
| 林草植被恢复率 | 97% | 林草植被面积 | hm² | 0.01 | 100% | 达标 |
|  |  | 可绿化面积 | hm² | 0.01 |  |  |
| 林草覆盖率 | 20% | 林草总面积 | hm² | 0.01 | 20.00% | 达标 |
|  |  | 项目建设区面积 | hm² | 0.05 |  |  |

由上述各项计算可以看出，通过水土保持措施治理后，本项目水土流失治理度、土壤流失控制比、渣土防护率、表土保护率、林草植被恢复率均能够达到西南紫色土区水土流失防治指标一级标准。另外项目占地尽可能用于建构筑物建设，属于林草植被建设有限制的项目，林草覆盖率指标取 20% ，项目建设合理可行。

项 目区土壤侵蚀模数背景值为 900t/km² · a ，通过采取各种水土保持措施治理后，项目区土壤侵蚀模数平均值达到 400t/km² ·a ，减少土壤流失量 0.46t。

58

剑阁县绿森林业勘察设计有限公司

### 7.2.2  水土保持效益分析

1 、保土效益

各防治区域经主体工程已具有水保功能措施防护治理后，流失的土壤得到有效的控制，土壤流失控制比达到 1.25，整个项目区土壤侵蚀模数可下降到原背景侵蚀模数，项目区水土流失将得到很好的治理，达到了方案目标的要求。

2 、生态效益

通过在建设期间采取必要的排水及绿化等水土流失综合防治措施，能够有效减少工程建设区的新增水土流失，增大防治责任区范围内的绿化面积，促进生态系统的良性循环。

3 、社会效益

通过认真贯彻水土保持法规，因地制宜地采取水土保持预防措施、治理措施、监测检查督促等措施，使项目在建设期间可能造成的水土流失及危害降到容许范围内，从而确保项目正常进行。项目建设与区域化建设、产业发展相结合，与绿化相协调，促进项目区社会经济发展。通过实施水土保持方案，控制水土流失，避免造成水土流失危害，从而促进项目区国民经济、社会事业稳步发展，将产生巨大的社会效益。

4 、经济效益

通过实施水土保持措施，有效地预防和治理可能造成的水土流失，控制、减少、避免项目建设可能给项目区造成的水土流失危害，从而保障了项目发挥最佳的投资效益，这是最大的经济效益。

通过损益分析可知，本项目水土保持措施带来的综合效益较明显，基础效益能够满足方案设定的目标值，生态效益和社会效益相协调，对于防治项目区水土流失起着十分重要的作用，因此在项目实施的过程中，贯彻落实水保方案提出的水土保持措施是必要和行之有效的。

59

剑阁县绿森林业勘察设计有限公司

# 8  结论与建议

## 8.1  组织管理

本工程的水土保持工程较简单，水土保持工程纳入主体施工组织统一管理。建设期间，抽调专业技术人员负责水土保持工作的管理和组织实施工作，加强水土保持宣传，施工现场制定水土保持宣传标语、横幅或制定水土保持宣传册等，并组织相应人员培训，强化水土保持意识，明确水土流失的防治责任和义务。协调各项水土保持措施与主体工程同步实施，同期完成，做好施工过程的质量检查、验收和评定，对施工安全教育、安全检查做好记录和整理工作等，并积极配合水行政主管部门负责监督检查。建设单位应在水保方案批复后及时向审批水土保持方案的水行政主管部门备案，为便于后续管理，建设单位应对水土保持方案设计资料及图表、年度施工进度、年度经费使用等技术经济指标、水土保持效益指标以及验收的全部文件、报告、图表等资料归档管理。

## 8.2  后续设计

本项目已完工，工程建设期间，主体工程设计单位已将排水设施、景观绿化等措施纳入主体一并设计，且后续施工过程中基本未发生大的变更，现各项水土保持措施均已完成且运行良好，因此本方案不再提出后续设计要求。

## 8.3  水土保持监测

本项目已完工，因此不再对水土保持监测做出相关要求，经调查回顾，工程建设期间未发生水土流失危害事件。建设期间采取了一些列临时防护措施减少施工造成的水土流失， 目前项目区内的排水设施、植被绿化等水土保持措施运行良好，能够起到较好的水土保持作用。

## 8.4  水土保持监理

本项目已完工，由于工程投资较小，工程建设期间水土保持监理由主体工程监理一并实施，因此本方案不再提出水土保持监理要求。

60

剑阁县绿森林业勘察设计有限公司

## 8.5 水土保持施工

本项目已完工，工程建设期间，建设单位已将水土保持施工纳入主体工程一并实施，施工单位同为主体工程施工单位。

建设期间对场地建设范围进行了排水及绿化设施建设，并严格控制和管理了车辆机械的运行范围，减少对周边环境的扰动；施工单位严格按照工程设计图纸和施工技术要求进行施工，工程质量满足相关要求；现阶段所有水土保持措施均已完工且运行良好，因此本方案不再提出水土保持施工要求。

## 8.6  水土保持设施验收

根据《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》（水保〔2017〕365 号）、《生产建设项目水土保持方案管理办法》（水利部令第 53 号），生产建设单位应按照有关要求委托具有独立承担民事责任能力且具有相应水土保持技术条件的企业法人/事业单位法人或其他组织编制水土保持设施验收报告，承担生产建设项目水土保持方案技术评审。

根据《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保〔2019〕160 号），水土保持设施验收材料完整、符合格式要求且已向社会公开的，报水行政主管部门备案，水土保持设施自主验收报备应当提交水土保持设施验收鉴定书。

水行政主管部门对本项目进行批复后，方案编制单位需将水土保持方案及时录入水土保持监管系统。工程验收后，验收单位及时将水土保持设施验收鉴定书录入监管系统。

信息管理：水行政主管部门对本项目进行批复后，方案编制单位需将水土保持方案及时录入水土保持监管系统。工程验收后，验收单位及时将水土保持设施验收鉴定书录入监管系统。

61             剑阁县绿森林业勘察设计有限公司