剑阁县2025年一季度生态环境质量报告

一、环境空气质量状况

按照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）评价，2025年1月1日至3月31日环境空气质量达标83天，优良率为92.2%，其中优11天，良72天，轻度污染5天（1月3日、1月21日、1月22日、3月11日、3月22日），中度污染2天（1月29日、3月27日），优良天数同比上升5.6个百分点，首要污染物为细颗粒物（PM10）。

2025年一季度县城区环境空气质量主要污染物可吸入颗粒物（PM10）浓度为79.8微克/立方米，同比上升24.9%；细颗粒物（PM2.5）浓度为36.5微克/立方米，同比下降19.2%；二氧化硫（SO2）浓度为5微克/立方米，同比不变；二氧化氮(NO2)浓度为27.1微克/立方米，同比上升9.7%；臭氧（第90百分位值）浓度为59.6微克/立方米，同比下降44.3%；一氧化碳（第95百分位值）浓度为0.7毫克/立方米，同比下降30%。

表1-1 2025年一季度、2024年一季度环境空气质量达标统计表

| 年度 | 一级(优) |  | 二级(良) |  | 三级 (轻度污染) |  | 四级 (中度污染) |  | 五级 (重度污染) |  | 六级 (严重污染) |  | 环境空气质量达标情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 天数(天) | 比例(%) | 天数(天) | 比例(%) | 天数(天) | 比例(%) | 天数(天) | 比例(%) | 天数(天) | 比例(%) | 天数(天) | 比例(%) | 达标天数(天) | 达标率(%) |
| 2025年 | 11 | 12.2 | 72 | 80.0 | 5 | 5.6 | 2 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 92.2 |
| 2024年 | 17 | 18.7 | 62 | 68.1 | 8 | 8.8 | 2 | 2.2 | 1 | 1.1 | 1 | 1.1 | 78 | 86.8 |

表1-2 2025年一季度、2024年一季度环境空气主污染物平均浓度对比变化

| 监测项目 | 平 均 浓 度 值 （μg/m3，注：CO单位为mg/ m3） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2025年 | 2024年 | 变化幅度（%） |
| 二氧化硫 | 5.0 | 5.0 | 不变 |
| 二氧化氮 | 27.1 | 24.7 | 上升9.7 |
| 一氧化碳(第95百分位值) | 0.7 | 1.0 | 下降30.0 |
| 臭氧(第90百分位值) | 59.6 | 107 | 下降44.3 |
| 细颗粒物(PM2.5) | 36.5 | 45.2 | 下降19.2 |
| 可吸入颗粒物（PM10） | 79.8 | 63.9 | 上升24.9 |

二、水环境质量状况

（一）县城区集中式饮用水水源地

2025年1月6日对剑阁县城区集中式饮用水水源地水质进行了监测。监测结果表明：龙王潭饮用水水源地水质达到《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类标准；达标取水量31.9万吨，无超标取水量。一季度水质达标率100%，无超标现象。水质与去年同期相比，无明显变化。统计情况见表2-1。

表2-1   2025年一季度、2024年一季度县城集中式饮用水源地监测情况比较

| 所在地 | 水源地断面 名称 | 水源地 类型 | 规定类别 | 水质监测情况 |  |  |  | 主要污染指标 | 超标项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2025年一季度 |  | 2024年一季度 |  |  |  |
| 剑阁县 | 龙王潭饮用水水源地 | 地表水 | Ⅲ | 水质类别 | 水质达标率（%） | 水质类别 | 水质达标率（%） | 无 | 无 |
|  |  |  |  | Ⅲ | 100 | Ⅲ | 100 |  |  |
| 注：1水质评价执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类。 2地表水饮用水水源地水质监测项目为：《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1的基本项目（23项，化学需氧量除外）、表2的补充项目（5项）、表3的优选项目33项。 3单独评价指标为总氮、粪大肠菌群。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 地表水环境质量

地表水水质按照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）标准评价，监测结果如下：

国控断面：西河铁炉寺断面由国家实行采测分离监测，按照Ⅱ类标准进行评价，2025年一季度平均水质为Ⅱ类。

表2-2  地表水环境质量标准

| 监测项目 | 浓度限值 |  |  |  |  | 单位 | 标准名称及编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅴ类 |  |  |
| 溶解氧≥ | 饱和率90%（或7.5） | 6 | 5 | 3 | 2 | mg/L |  |
| 氨氮≤ | 0.15 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | mg/L | 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）表1 |
| 总磷（河流，以P计）≤ | 0.02 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | mg/L |  |
| 化学需氧量≤ | 15 | 15 | 20 | 30 | 40 | mg/L |  |
| 高锰酸盐指数≤ | 2 | 4 | 6 | 10 | 15 | mg/L |  |

表2-3  2025年一季度铁炉寺断面水质监测状况(主要污染物）

| 监测项目/时间 | 1月 | 2月 | 3月 |
| --- | --- | --- | --- |
| 溶解氧(mg/L) | 7.8 | 9.1 | 11 |
| 高锰酸盐指数(mg/L) | 3.1 | 2.9 | 3 |
| 化学需氧量(mg/L) | 12 | — | — |
| 氨氮(mg/L) | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 总磷(mg/L) | 0.008 | 0.01 | 0.018 |
| 备注：1、2、3月数据为国控断面水质自动监测站监测数据。 |  |  |  |

表2-4    2025年一季度国控断面水质情况统计表

| 河 流 | 断 面 | 级 别 | 规 定 类 别 | 实测水质类别 |  |  | 同期比较 |  | 超标项目及超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025年 | 2024年 |  |
|  |  |  |  | 1月 | 2月 | 3月 | 1-3月 | 1-3月 |  |
| 西 河 | 铁炉寺 | 国控 | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 无 |

省控断面：每月由四川省广元生态环境监测中心站进行水质监测，1.清江河石羊村断面一季度平均水质为Ⅱ类；2.西河金刚渡口断面一季度平均水质为Ⅱ类；3.嘉陵江金银渡断面一季度平均水质为Ⅰ类；4.花石包断面一季度平均水质为Ⅱ类。

表2-5  2025年一季度地表水控制断面水质评价结果

| 河流 | 断面 | 级别 | 规定类别 | 实测水质类别 |  |  | 同期比较 |  | 超标项目及超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025年 | 2024年 |  |
|  |  |  |  | 1月 | 2月 | 3月 | 1-3月 | 1-3月 |  |
| 清江河 | 石羊村 | 省控 | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 无 |
| 西 河 | 金刚渡口 | 省控趋势断面 | Ⅲ | / | Ⅱ | / | Ⅱ | Ⅱ | 无 |
| 嘉陵江 | 金银渡 | 省控 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ | 无 |
| 白龙河 | 花石包 | 省控 | Ⅲ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | 无 |

市控断面：单月由广元市剑阁生态环境监测站进行水质监测，1.清江河大桥村断面一季度平均水质为Ⅱ类；2.剑公村闻溪河二郎大桥断面一季度平均水质为Ⅱ类。

表2-6  2025年一季度地表水控制断面水质评价结果

| 河流 | 断面 | 级别 | 规定类别 | 实测水质类别 |  |  | 同期比较 |  | 超标项目及超标倍数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2025年 | 2024年 |  |
|  |  |  |  | 1月 | 2月 | 3月 | 1-3月 | 1-3月 |  |
| 清江河 | 大桥村 | 市控 | Ⅲ | Ⅱ | / | / | Ⅱ | Ⅱ | 无 |
| 闻溪河 | 二郎大桥 | 市控 | Ⅲ | Ⅱ | / | / | Ⅱ | Ⅲ | 无 |

三、功能区噪声监测

广元市剑阁生态环境监测站于2025年一季度对县城区五个功能区噪声进行了监测，监测结果表明：1#宝龙山昼、夜间等效声级符合1类标准、2#怡品景苑昼、夜间等效声级符合2类标准、3#剑门人家公租房昼、夜间等效声级符合3类标准、4#剑阁生态环境局昼、夜间等效声级符合4a类标准、5#沙溪坝火车站昼、夜间等效声级符合4b类标准。统计情况见表3-1。

表3-1   2025年、2024年同期功能区噪声监测结果比较

| 监测点位名称 | 规定功能类别 | 实测类别 |  | 达标率（%） |  | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025年 | 2024年 | 2025年 | 2024年 |  |
| 1#宝龙山 | 1 | 1 | 1 | 100 | 100 | 否 |
| 2#怡品景苑 | 2 | 2 | 2 | 100 | 100 | 否 |
| 3#剑门人家公租房 | 3 | 3 | 3 | 100 | 100 | 否 |
| 4#剑阁生态环境局 | 4a | 4a | 4a | 100 | 100 | 否 |
| 5#沙溪坝火车站 | 4b | 4b | 4b | 100 | 100 | 否 |
| 注：1噪声质量评价执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）。 2噪声监测项目为等效连续A声级。 |  |  |  |  |  |  |