剑阁县2016年11月环境质量监测

一、县城区集中式饮用水源地水质
剑阁县环境监测站于2016年11月对县城区集中式饮用水源地水质进行了监测。监测结果表明：下寺饮用水源地水质达到《地表水环境质量标准》（GB 3838－2002）Ⅱ类标准；达标取水量24.1万吨，无超标取水量。本月水质达标率100%，无超标现象。本月水质与上月及去年同期相比，无明显变化。统计情况见表1-1、表1-2、表1-3。
表1-1   2016年11月集中式饮用水源地监测结果
	所在地
	水源地断面
名称
	水源地
类型
	水质达标率（%）
	主要污染指标
	单独评价指标
超标项目

	
	
	
	2016年
11月
	2015年11月
	2016年10月
	
	

	剑阁县
	下寺饮用水源（清江河）
	地表水
	100
	100
	100
	无
	无

	注：1水质评价执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类。
2地表水饮用水源地水质监测项目为：《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1水温、pH、溶解氧、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、氟化物、挥发酚、石油类、粪大肠菌群。
3单独评价指标为粪大肠菌群。


表1-2  2016年11月集中式饮用水源地水质评价结果

	水源地名称
	水源地本月取水量(万吨)
	超标水源地本月取水量(万吨)
	是否超标
	超标项目及超标倍数

	下寺饮用水源（清江河）
	24.1
	0
	否
	无


表1-3  2016年11月、2015年11月集中式饮用水水质状况比较表

	规定水质类别
	下寺饮用水源

	
	2015年11月
	2016年11月

	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ


二、县城区环境空气质量

剑阁县环境监测站于2016年11月对县城区环境空气质量进行了监测。监测结果表明：下寺镇人民政府、剑门关游人中心两个监测点位均符合《环境空气质量标准》（GB3095－1996）二级标准。本月空气质量与上月及去年同期相比，无明显变化。统计情况见表2-1、表2-2、表2-3。
表2-1   2016年11月环境空气监测结果
	监测点位
名称
	达标率（%）
	主要污染
指标
	单独评价指标
超标项目

	
	2016年11月
	2015年11月
	2016年10月
	
	

	下寺镇人民政府
	100
	100
	100
	无
	—

	剑门关游人中心
	100
	100
	100
	无
	—

	注：1环境空气质量评价执行《环境空气质量标准》（GB3095－1996）二级标准。

2环境空气监测项目为：二氧化硫、二氧化氮、可吸入颗粒物。


表2-2  2016年11月环境空气评价结果

	监测点位名称
	是否超标
	超标项目及超标倍数

	下寺镇人民政府
	否
	无

	剑门关游人中心
	否
	无


表2-3  2016年11月、2015年11月环境空气质量状况比较表

	规定类别
	下寺镇人民政府
	剑门关游人中心

	
	2015年11月
	2016年11月
	2015年11月
	2016年11月

	二级
	二级
	二级
	二级
	二级


三、地表水环境质量
剑阁县环境监测站于2016年11月对地表水控制断面水质环境质量进行了监测。监测结果表明：石羊村（清江河）、大桥村（清江河）、剑公村（闻溪河）、金刚渡口（西河）四个监测点位均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。本月地表水质量与上月及去年同期相比，无明显变化。统计情况见表3-1、表3-2、表3-3。
表3-1   2016年11月地表水控制断面水质监测结果
	监测点位
名称
	达标率（%）
	主要污染指标
	单独评价指标
超标项目

	
	2016年

11月
	2015年11月
	2016年10月
	
	

	石羊村（清江河）
	100
	100
	100
	无
	无

	大桥村（清江河）
	100
	100
	100
	无
	无

	剑公村（闻溪河）
	100
	100
	100
	无
	无

	金刚渡口（西河）
	100
	100
	100
	无
	无

	注：1水质评价执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

2监测项目为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1的基本项目（23项，粪大肠菌群除外），以及流量、电导率。


表3-2  2016年11月地表水控制断面水质评价结果

	监测点位名称
	是否超标
	超标项目及超标倍数
	规定水功能类别
	实测类别

	石羊村（清江河）
	否
	无
	Ⅲ
	Ⅲ

	大桥村（清江河）
	否
	无
	Ⅲ
	Ⅲ

	剑公村（闻溪河）
	否
	无
	Ⅲ
	Ⅲ

	金刚渡口（西河）
	否
	无
	Ⅲ
	Ⅲ


表3-3  2016年11月、2015年11月地表水控制断面水质状况比较表

	监测点位
	规定类别
	监测时间

	
	
	2015年11月
	2016年11月

	石羊村（清江河）
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ

	大桥村（清江河）
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ

	剑公村（闻溪河）
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ

	金刚渡口（西河）
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ


四、生态补偿断面水质监测

剑阁县环境监测站于2016年11月对金银渡生态补偿断面水质进行了监测。监测结果表明：金银渡断面总磷、氨氮、高锰酸盐指数符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水域标准。本月水质与上次水质监测，无明显变化。统计情况见表4-1、表4-2、表4-3。
表4-1   2016年11月生态补偿断面水质监测结果
	监测点位
名称
	达标率（%）
	主要污染指标
	单独评价指标
超标项目

	
	2016年11月
	2016年9月
	
	

	金银渡
	100
	100
	无
	-

	注：1水质评价执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准。

2地表水监测项目为总磷、高锰酸盐指数、氨氮。


表4-2  2016年11月生态补偿断面水质评价结果

	监测点位名称
	是否超标
	超标项目及超标倍数
	规定水功能类别
	实测类别

	金银渡
	否
	无
	Ⅱ
	Ⅱ


表4-3  2016年11月、2016年9月生态补偿断面水质状况比较表

	监测点位
	规定类别
	监测时间

	
	
	2016年11月
	2016年9月

	金银渡
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ


五、铁炉寺跨市断面水质监测

剑阁县环境监测站于2016年11月对铁炉寺跨市断面水质进行了监测。监测结果表明：铁炉寺跨市断面水质所测项目均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准。本月水质与上次水质监测，无明显变化。统计情况见表5-1、表5-2、表5-3。
表5-1   2016年11月铁炉寺跨市断面水质监测结果
	监测点位
名称
	达标率（%）
	主要污染指标
	单独评价指标超标项目

	
	2016年11月
	
	

	铁炉寺
	100
	无
	无

	注：1水质评价执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准。

2监测项目为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中的24项指标，增测流量和电导率。


表5-2  2016年11月铁炉寺跨市断面水质评价结果

	监测点位名称
	是否超标
	超标项目及超标倍数
	规定水功能类别
	实测类别

	铁炉寺
	否
	无
	Ⅱ
	Ⅱ


表5-3  2016年10月、2016年11月铁炉寺跨市断面水质状况比较表

	监测点位
	规定类别
	监测时间

	
	
	2016年10月
	2016年11月

	铁炉寺
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ


